Приложение 1

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на закупку средств для дезинфекции

| Лот № | Наименование | Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки |
| --- | --- | --- |
| 1 | Дезинфицирующие средства для ДВУ изделий медицинского назначения ручным способом, содержащие глутаровый альдегид | 1. В качестве АДВ должно содержать преимущественно (в %) глутаровый альдегид в концентрации не менее 25%; 2. Может содержать другие малоопасные АДВ, вспомогательные компоненты; 3. Средство должно быть предназначено для дезинфекции ИМН, в т.ч. совмещенной с ПСО, дезинфекции поверхностей по вирулицидному режиму; 4. При обработке поверхностей по вирулицидному режиму средство должно иметь концентрацию рабочего раствора до 0,5% при экспозиции не более 60 минут; 5. Срок годности не менее 24 месяцев; 6. Средство должно быть расфасовано в канистры вместимостью 5 литров; 7. Срок хранения рабочего раствора должен составлять не менее 15 суток. |
| 2 | Дезинфицирующие средства для ДВУ изделий медицинского назначения механизированным способом, содержащие глутаровый альдегид | 1. В качестве АДВ должно содержать преимущественно (в %) глутаровый альдегид в концентрации не менее 25%; 2. Может содержать другие малоопасные АДВ, вспомогательные компоненты; 3. Средство должно быть предназначено для ДВУ эндоскопов и инструментов механизированным способом; 4. В инструкции по применению средства должно быть указание на возможность его использования по режиму ДВУ при концентрации рабочего раствора до 5% и экспозиции не более 15 минут; 5. Срок годности не менее 24 месяцев; 6. Средство должно быть расфасовано в ёмкости вместимостью 1 литр; 7. Срок хранения рабочего раствора должен составлять не менее 14 суток; |
| 3 | Дезинфицирующие средства для предстерилизационной очистки изделий медицинского назначения | 1. В качестве АДВ должно содержать ферменты (протеаза, амилаза, липаза или другие), функциональные добавки; 2. Средство должно быть предназначено для ПСО ручным и механизированным способом ИМН из стекла, металла, резины, а также термолабильных принадлежностей для анестезии, гибких эндоскопов и инструментов к ним, а также для целей очистки медицинского инструментария от биологических загрязнений различного происхождения; 3. Средство должно иметь концентрацию рабочего раствора до 0,5% при экспозиции не более 10 минут; 4. По параметрам острой токсичности при введении в желудок и нанесении на кожу согласно ГОСТ 12.1.007.76 средство должно относиться к 4 классу малоопасных веществ; 5. Срок годности не менее 24 месяцев; 6. Средство должно быть расфасовано в полимерные флаконы вместимостью до 5 литров. |
| 4 | Средства для дезинфекции медицинских отходов, санитарно-технического оборудования на основе хлора | 1. Форма выпуска: таблетированная форма; 2. Средство должно содержать преимущественно или исключительно хлорсодержащие вещества; 3. Средство должно быть предназначено для дезинфекции поверхностей, изделий медицинского назначения, биологических жидких выделений: крови, мочи, ликвора, мокроты, рвотных и фекальных масс, медицинских отходов. 4. Содержание активного хлора – не менее 50 %; 5. Средство должно быть расфасовано в полимерные емкости вместимостью от 0,5 до 1,5 кг; 6. Срок годности не менее 24 месяцев. |

Поставляемый товар является новым (товар, который не был 
в употреблении, ремонте, в том числе который не был восстановлен, 
у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).