ГродМТ 433/26-ЗОИ                                                                                               Приложение 1

Технические характеристики (описание) медицинской техники и изделий медицинского назначения

Лот 1 Микроскоп смотровой оториноларингологический

- Состав (комплектация) медицинских изделий (1 единицы)

| № п/п | Наименование |
| --- | --- |
| 1.1 | Микроскоп смотровой оториноларингологический |

2. Технические требования

| 2.1.1. | Оптика – апохроматическая. |
| --- | --- |
| 2.1.2. | Увеличение – ручной зум не менее 1:3, увеличение от 2,7х до 17х |
| 2.1.3. | Рабочее расстояние – не менее 250 мм. |
| 2.1.4. | Широкопольные окуляры – 10 х увеличение |
| 2.1.5. | Освещение - LED, встроенное в штатив с гибким световодом, спрятанным в держатель микроскопа. |
| 2.1.6. | Бинокулярный прямой тубус - f=170-180 |
| 2.1.7. | Фиксированный настенный штатив с фиксатором наличие |
| 2.1.8. | Вес системы для крепления на стену не более 55 кг. |
| 2.1.9. | Колпачки на рукоятки наличие |