УО ВГАВМ

УТВЕРЖДАЮ

Ректор ________О.С. Горлова

«___»    июль  2026 г.

Дефектный акт №

Комиссия, образованная в соответствии с приказом от 13.05.2026 №201 в составе:

председатель комиссии:	начальник Х и ЭТО			Ерёмин А.А.

члены комиссии:

инженер Х и ЭТО				Ильницкий А.А.

инженер Х и ЭТО				Буринов О.В.

инженер по ОТ и ТБ			Полинов И.Э.

инженер 					Умецкая М.Н..

инженер Х и ЭТО				Мартынов С.Н.

составила настоящий акт в том, что в результате обследования объекта: Общежитие №4 установила, что покрытие стен из керамической плитки отстаёт от основания, имеет сколы и трещины, некоторые плитки отсутствуют. С целью устранения выявленных дефектов необходимо выполнить текущий ремонт по   замене плитки на стенах.

Комиссией установлено наличие стесненных и усложненных условий производства работ, которые характеризуются следующими факторами: не применяются.                                                                                                                       Работы следует производить с применением следующих механизмов: не применяются.                                                                                                                     Другие сведения, учитываемые при определении стоимости работ: отсутствуют

Начало работ: 20 июль 2026г.

Окончание работ:  20 августа 2026г.

Работы будут выполняться  силами подрядной организации.

Председатель комиссии:	начальник Х и ЭТО		________Ерёмин А.А.

Члены комиссии:

инженер Х и ЭТО			________Ильницкий  А.А.

инженер Х и ЭТО			________Буринов О.В.

инженер по ОТ и ТБ		________Полинов И.Э.

инженер Х и ЭТО			________Умецкая М.Н.

инженер Х и ЭТО			________Мартынов С.Н.

Общежитие №4

| ПРИМЕРНЫЙ (УКРУПНЕННЫЙ) ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Виды выполняемых строительно-монтажных работ | Единица измерения | Количество | Примечание |  |
|  | Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток без сохранения плитки | 100 м2 | 0,6541 | К_стесн.=1,2 |  |
|  | Демонтаж ванн чугунных | шт | 1 | К_стесн.=1,2 |  |
|  | Установка ванн чугунных | шт | 1 | К_стесн.=1,2 |  |
|  | Сплошное выравнивание штукатурки (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью типа "ветонит" толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями стен/ к=2 до толщ. 20 мм | 100 м2 | 0,69515 | К_стесн.=1,2 К_мех.=2 К_мат.=2 К_труд.=2 |  |
|  | Облицовка керамической плиткой с применением сухих смесей внутренних стен по кирпичу и бетону | 100 м2 | 0,69515 | К_стесн.=1,2 |  |
|  | Демонтаж моек | шт | 3 | К_стесн.=1,2 |  |
|  | Установка моек | шт | 3 |  |  |
|  | Демонтаж умывальников и раковин | шт | 1 |  |  |
|  | Установка умывальников | шт | 1 |  |  |
|  | Заполнение швов композицией для заполнения швов | М2 | 0,35 |  |  |

Инженер Х и и ЭТО					А.А. Ильницкий

Июля 2026 г.

|  | Разборка покрытий полов из керамических плиток | 100 м2 разбираемого покрытия | 0,2356 | К_стесн.=1,2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Разборка покрытий цементных полов | 100 м2 разбираемого покрытия | 0,2356 | К_стесн.=1,2 |  |
|  | Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой | М3 изоляции | 2,83 | К_стесн.=1,2 |  |
|  | Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо | 100 м2 | 0,2356 | К_стесн.=1,2 |  |
|  | Устройство цементно-песчаных стяжек толщиной 20 мм по основанию из утеплителя | 100 м2 | 0,2356 | К_стесн.=1,2 |  |
|  | Устройство цементно-песчаных стяжек добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к нормам е11-11-11, е11-11-12/ к=10 до толщ. 70 мм | 100 м2 | 0,2356 | К_стесн.=1,2 |  |
|  | Армирование подстилающих слоев и набетонок | Т | 0,026 | К_стесн.=1,2 |  |
|  | Устройство покрытий полов плитами повышенной прочности из керамогранита размером 600 х 600 мм | 100 м2 | 0,2356 | К_стесн.=1,2 |  |
|  | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за один раз с расчисткой старой краски до 35% | 100 м2 | 0,028545 | К_стесн.=1,2 |  |
|  | Ремонт штукатурки прямолинейных откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором | 100 м2 | 0,039216 | К_стесн.=1,2 |  |
|  | Улучшенная окраска откосов внутри помещений акриловыми составами с полной подготовкой поверхности по сборным конструкциям | 100 м2 | 0,039216 | К_стесн.=1,2 |  |
|  | Установка перфорированных алюминиевых уголков для защиты выступающих углов | 100 м | 0,0912 | К_стесн.=1,2 |  |
|  | Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных | 100 м2 проемов | 0,01785 |  |  |
|  | Ремонт штукатурки прямолинейных откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором | 100 м2 | 0,0202 | К_стесн.=1,2 |  |
|  | Установка пластиковых защитных отделочных элементов на внутренних и наружных углах, примыканиях при облицовке поверхностей | 100 м | 0,0202 | К_стесн.=1,2 |  |
|  | Облицовка керамической плиткой с применением сухих смесей внутренних откосов по кирпичу и бетону | 100 м2 | 0,0128 | К_стесн.=1,2 |  |
|  | Окрашивание водоэмульсионными составами потолков, ранее окрашенных водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски до 35% | 100 м2 | 0,2356 | К_стесн.=1,2 |  |
|  | Устройство зашивок сантехоборудования из влагостойкого гипсокартона по металлическому каркасу без подачи материалов на высоту | 100 м2 зашивок | 0,021 | К_стесн.=1,2 |  |
|  | Смена смесителей без душевой сетки/ материал от разборки | 100 шт. | 0,02 | К_стесн.=1,2 |  |
|  | Смена сифонов | 100 приборов | 0,02 | К_стесн.=1,2 |  |
|  | Смена моек на одно отделение /материал от разборки | 100 приборов | 0,02 | К_стесн.=1,2 |  |
|  | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза | 100 м2 | 0,09652 | К_стесн.=1,2 |  |
|  | Демонтаж плиты электрической | Шт. | 5 | К_стесн.=1,2 К_мех.=0,3 К_мат.=0 К_труд.=0,3 |  |
|  | Установка плиты электрической/ материал б/у | Шт. | 5 | К_стесн.=1,2 |  |
|  | Погрузка вручную сподручных и навалочных грузов (отходов) | Т | 6,116 | К_стесн.=1,2 |  |
| Здание - строительная часть.Кухня 3 - этаж. |  |  |  |  |  |
|  | Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток без сохранения плитки | 100 м2 | 0,296024 | К_стесн.=1,2 |  |
|  | Отбивка штукатурки стен и потолков по кирпичу и бетону площадью более 5 м2 | 100 м2 | 0,49793 | К_стесн.=1,2 |  |
|  | Грунтование внутренних поверхностей стен | 100 м2 | 0,49793 | К_стесн.=1,2 |  |
|  | Сплошное выравнивание штукатурки (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью типа "ветонит" толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями стен/ к=2 до толщ. 20 мм | 100 м2 | 0,49793 | К_стесн.=1,2 К_мех.=2 К_мат.=2 К_труд.=2 |  |
|  | Облицовка керамической плиткой с применением сухих смесей внутренних стен по кирпичу и бетону | 100 м2 | 0,28088 | К_стесн.=1,2 |  |
|  | Улучшенная окраска стен внутри помещений акриловыми составами с полной подготовкой поверхности по сборным конструкциям | 100 м2 | 0,21705 | К_стесн.=1,2 |  |
|  | Разборка покрытий полов из керамических плиток | 100 м2 разбираемого покрытия | 0,2356 | К_стесн.=1,2 |  |
|  | Разборка покрытий цементных полов | 100 м2 разбираемого покрытия | 0,2356 | К_стесн.=1,2 |  |
|  | Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой | М3 изоляции | 2,83 | К_стесн.=1,2 |  |
|  | Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо | 100 м2 | 0,2356 | К_стесн.=1,2 |  |

Составил:	Инженер Х и ЭТО	_______________		А.А. Ильницкий