Приложение 4 к аукционным документам №А583-07/261

Описание предмета закупки

Межсетевой экран №1

| Требования к межсетевому экрану | Межсетевой экран должен использовать контроль состояния соединений на основе детализированного анализа сетевых потоков. Решение должно поддерживать работу с протоколом DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol), выполняя функции «Server» и «Relay». Минимальный поддерживаемый функционал должен включать в себя следующие программные модули: - межсетевой экран, Firewall; - построение защищённых туннелей, IPsec VPN; - система защиты от вторжений, IPS (Intrusion Prevention System); - управление приложениями, Application Control; - идентификация пользователей, Identity Awareness; - работа с удалёнными пользователями, Mobile Access; - контроль полосы пропускания, QoS (Quality of Service). Шлюз должен поддерживать следующие дополнительные функции: - фильтрация сетевых адресов, URL–Filtering; - система защиты от ботнетов, Anti–Bot; - антивирус, Anti–Virus; - фильтрация нежелательных почтовых сообщений, Anti–Spam; - поддержка SD-WAN; - поддержка трансляции адресов NAT/PAT; - сервис обновления встроенного программного обеспечения устройств и сигнатур IPS, Advanced Malware Protection, Application Control, Web filtering, AntiSpam сроком не менее 12 месяцев. Межсетевой экран должен иметь возможность объединения одинаковых моделей в кластеры горячего резерва, Active / Standby и/или Active/Active. Межсетевой экран должен обладать двумя блоками питания переменного тока для обеспечения бесперебойной работы. Устройство должно иметь следующие разъёмы, в количестве не менее: - программируемые сетевые порты 10/100/1000 Мбит/с Base–T (RJ45) - 8 шт.; - программируемые сетевые порты 2x 10/5/2.5/ GE RJ45 или на выбор для использования 10GE/GE SFP+/SFP - 2 шт.; - консольный порт RJ-45 - 1 шт.; - порт USB 3.0 или выше - 1 шт. Устройство должно демонстрировать производительность не ниже заданной для трафика типа «Enterprise Mix» при следующих режимах работы: - только в режиме «Firewall» - не менее 27 Гбит/с; - только в режиме «NGFW» (с активированными программными модулями «Firewall», «Application Control и «IPS») – не менее 2,5 Гбит/с; - в режиме максимальной защиты (FW/IPS/AV/web-фильтрация, «Threat Prevention» – не менее 2,2 Гбит/с. - в режиме SSL-инспекции – не менее 2,6 Гбит/с. Межсетевой экран должен поддерживать не менее 3 000 000 одновременных сетевых соединений, а также не менее 120 000 новых соединений в секунду. Межсетевой экран должен иметь необходимые лицензии для создания и функционирования 10 независимых виртуальных систем в одном межсетевом экране (10 Virtual Systems package или 10 VDOM). Построение защищённых туннелей (IPsec VPN) должно осуществляться с поддержкой внутреннего (системного, Internal CA), а также сторонних центров сертификации (Certificate Authority). Межсетевой экран должен поддерживать алгоритмы шифрования 3DES и AES–256 для первой и второй фаз протокола IKE, а также «Suite–B–GCM–128» и «Suite–B–GCM–256» для фазы II. Обязательна поддержка, как минимум, следующих групп «Diffie–Hellman»: - №1 (768 бит); - №2 (1 024 бит); - №5 (1 536 бит); - №14 (2 048 бит); - №19; - №20. Контроль целостности данных должен обеспечиваться алгоритмами хэширования: - md5; - sha1; - SHA–256; - SHA–384; - AES–XCBC. Связь между площадками (Site–to–Site) должна обеспечиваться по топологиям: - полносвязной сети (все-со-всеми), Mash; - «Звезда» (удалённые офисы к центральному шлюзу), Star; - «Веер» (удалённый сайт к другому офису через центр), Star Through Center. - Star–топология реализуется при размещении устройства в качестве нецентрального объекта. Работа модуля предотвращения вторжений (IPS) должна основываться на следующих механизмах обнаружения: - сигнатурный анализ; - отслеживание аномалий протоколов; - управление приложениями; - поведенческий анализ. Функционал идентификации пользователей (типа Identity Awareness) должен: - собирать идентификаторы пользователей посредством запроса к базе Microsoft Active Directory на основе событий безопасности; - поддерживать веб–портал для авторизации недоменных пользователей или компьютеров; - иметь специальный клиент (агент), устанавливаемый на компьютерах и терминальных серверах для пользовательского доступа для сбора и передачи идентификаторов на шлюз безопасности. Плагин должен обеспечивать удалённое подключение для IP–приложений, включая ICMP, TCP и UDP, без сложной конфигурации для поддержки отдельных приложения. Запуск утилиты на удалённых компьютерах пользователей не должен требовать прав администратора. В ходе пользовательских сессий необходима проверка на соответствие политике доступа (Access Control, Firewall), а также активность интегрированной системы предотвращение вторжений (IPS). Модули управления приложениями (Application Control) и фильтрации сетевых адресов (URL–Filtering) должны взаимодействовать с базой ресурсов производителя, включающей: - не менее 4 000 известных сетевых приложений; - более 300 млн сетевых адресов. - контроль полосы пропускания (QoS) должен осуществляться для: - адреса источника, Source IP; - адреса назначения, Destination IP; - сервиса; - виртуальных частных сетей, VPN. Система защиты от ботнетов (Anti–Bot) должна обнаруживать и останавливать подозрительное или аномальное сетевое поведение за счёт использования многоуровневого механизма обнаружения, включающего шаблоны протоколов связи и анализ репутации IP–адресов, URL и доменов. Антивирус (Anti–Virus) должен предотвращать доступ к вредоносным веб–сайтам и останавливать входящие вредоносные файлы. Оборудование должно иметь возможность работы в следующих температурных режимах: - в режиме нормальной эксплуатации 0°С+40°С. |
| --- | --- |
| Требования к поставке оборудования | Поставляемые товары должны быть новыми (товарами, которые не были в употреблении, ремонте, в том числе которые не были восстановлены, у которых не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства). На межсетевой экран к дате поставки должны быть предоставлены сертификаты соответствия, выданный оперативно-аналитическим центром при Президенте Республики Беларусь: - Сертификат соответствия техническому регламенту Республики Беларусь ТР2018/024/BY «Средства электросвязи. Безопасность»; - сертификат соответствия техническому регламенту Республики Беларусь ТР027/2013/BY «Информационные технологии. Средства защиты информации. Информационная безопасность»: СТБ 34.101.8-2006 (6.5, 6.6, 6.8); СТБ 34.101.14-2017; СТБ 34.101.73-2017 (пункты 7.2, 7.3, 7.6), дополнительно, но не обязательно СТБ 34.101.73-2017 (пункты 7.4, 7.5); СТБ 34.101.75-2017 (пункты 7.2 и (или) 7.4; 7.6 и (или) 7.8). Гарантийный срок - не менее 12 месяцев. Гарантия осуществляется сервисным центром Поставщика, данный сервисный центр должен располагаться на территории РБ. Поставщик должен гарантировать обновление ПО до актуальной версии в пределах гарантийного срока с исправлением выявленных на этапе эксплуатации ошибок и несоответствий функционала на безвозмездной основе. В течение гарантийного срока Поставщик должен производить безвозмездную замену или ремонт оборудования. Гарантии не распространяются на дефекты, возникающие вследствие некомпетентного обращения, обслуживания, хранения и транспортирования. Ремонт и/или замена оборудования должна происходить в сроки не более 120 календарных дней. Поставщик должен обеспечить техническую поддержку 8×5 в течение не менее 12 месяцев. Все оборудование и запчасти, предлагаемые для поставки, должны быть произведены не ранее 2024-2025 годов, что обеспечит соответствие современным стандартам качества и техническим характеристикам. Вся продукция и её компоненты подлежат обязательной проверке с использованием специального микропрограммного обеспечения и оценке технической комиссией для подтверждения их нового состояния и соответствия заявленным требованиям. В поставке должен быть комплект эксплуатационной документации на межсетевой экран (Общее описание, Руководство администратора). +1 резервный блок питания. |
| Количество | 11 штук |

Межсетевой экран №2

| Требования к межсетевому экрану | Межсетевой экран должен использовать контроль состояния соединений на основе детализированного анализа сетевых потоков. Решение должно поддерживать работу с протоколом DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol), выполняя функции «Server» и «Relay». Минимальный поддерживаемый функционал должен включать в себя следующие программные модули: - межсетевой экран, Firewall; - построение защищённых туннелей, IPsec VPN; - система защиты от вторжений, IPS (Intrusion Prevention System); - управление приложениями, Application Control; - идентификация пользователей, Identity Awareness; - работа с удалёнными пользователями, Mobile Access; - контроль полосы пропускания, QoS (Quality of Service). Шлюз должен поддерживать следующие дополнительные функции: - фильтрация сетевых адресов, URL–Filtering; - система защиты от ботнетов, Anti–Bot; - антивирус, Anti–Virus; - фильтрация нежелательных почтовых сообщений, Anti–Spam; - поддержка SD-WAN; - поддержка трансляции адресов NAT/PAT; - сервис обновления встроенного программного обеспечения устройств и сигнатур IPS, Advanced Malware Protection, Application Control, Web filtering, AntiSpam сроком не менее 12 месяцев. Межсетевой экран должен иметь возможность объединения одинаковых моделей в кластеры горячего резерва, Active / Standby и/или Active/Active. Межсетевой экран должен обладать двумя блоками питания переменного тока для обеспечения бесперебойной работы. Устройство должно иметь следующие разъёмы, в количестве не менее: - программируемые сетевые порты 10/100/1000 Мбит/с Base–T (RJ45) - 5 шт.; - программируемый сетевой порт 1GE SFP - 1 шт.; - консольный порт RJ-45 - 1 шт.; - порт USB 3.0 или выше - 1 шт. Устройство должно демонстрировать производительность не ниже заданной для трафика типа «Enterprise Mix» при следующих режимах работы: - только в режиме «Firewall» - не менее 4 Гбит/с; - только в режиме «NGFW» (с активированными программными модулями «Firewall», «Application Control и «IPS») – не менее 1,2 Гбит/с; - в режиме максимальной защиты (FW/IPS/AV/web-фильтрация, «Threat Prevention» – не менее 1,1 Гбит/с. - в режиме SSL-инспекции – не менее 1,3 Гбит/с. Межсетевой экран должен поддерживать не менее 720 000 одновременных сетевых соединений, а также не менее 85 000 новых соединений в секунду. Межсетевой экран должен иметь необходимые лицензии для создания и функционирования 10 независимых виртуальных систем в одном межсетевом экране (5 Virtual Systems package или 5 VDOM). Построение защищённых туннелей (IPsec VPN) должно осуществляться с поддержкой внутреннего (системного, Internal CA), а также сторонних центров сертификации (Certificate Authority). Межсетевой экран должен поддерживать алгоритмы шифрования 3DES и AES–256 для первой и второй фаз протокола IKE, а также «Suite–B–GCM–128» и «Suite–B–GCM–256» для фазы II. Обязательна поддержка, как минимум, следующих групп «Diffie–Hellman»: - №1 (768 бит); - №2 (1 024 бит); - №5 (1 536 бит); - №14 (2 048 бит); - №19; - №20. Контроль целостности данных должен обеспечиваться алгоритмами хэширования: - md5; - sha1; - SHA–256; - SHA–384; - AES–XCBC. Связь между площадками (Site–to–Site) должна обеспечиваться по топологиям: - полносвязной сети (все-со-всеми), Mash; - «Звезда» (удалённые офисы к центральному шлюзу), Star; - «Веер» (удалённый сайт к другому офису через центр), Star Through Center. - Star–топология реализуется при размещении устройства в качестве нецентрального объекта. Работа модуля предотвращения вторжений (IPS) должна основываться на следующих механизмах обнаружения: - сигнатурный анализ; - отслеживание аномалий протоколов; - управление приложениями; - поведенческий анализ. Функционал идентификации пользователей (типа Identity Awareness) должен: - собирать идентификаторы пользователей посредством запроса к базе Microsoft Active Directory на основе событий безопасности; - поддерживать веб–портал для авторизации недоменных пользователей или компьютеров; - иметь специальный клиент (агент), устанавливаемый на компьютерах и терминальных серверах для пользовательского доступа для сбора и передачи идентификаторов на шлюз безопасности. Плагин должен обеспечивать удалённое подключение для IP–приложений, включая ICMP, TCP и UDP, без сложной конфигурации для поддержки отдельных приложения. Запуск утилиты на удалённых компьютерах пользователей не должен требовать прав администратора. Межсетевой экран должен поддерживать двухфакторную аутентификацию для однозначной ассоциации мобильных устройств с конечными пользователями. В ходе пользовательских сессий необходима проверка на соответствие политике доступа (Access Control, Firewall), а также активность интегрированной системы предотвращение вторжений (IPS). Модули управления приложениями (Application Control) и фильтрации сетевых адресов (URL–Filtering) должны взаимодействовать с базой ресурсов производителя, включающей: - не менее 4 000 известных сетевых приложений; - более 300 млн сетевых адресов. - контроль полосы пропускания (QoS) должен осуществляться для: - адреса источника, Source IP; - адреса назначения, Destination IP; - сервиса; - виртуальных частных сетей, VPN. Система защиты от ботнетов (Anti–Bot) должна обнаруживать и останавливать подозрительное или аномальное сетевое поведение за счёт использования многоуровневого механизма обнаружения, включающего шаблоны протоколов связи и анализ репутации IP–адресов, URL и доменов. Антивирус (Anti–Virus) должен предотвращать доступ к вредоносным веб–сайтам и останавливать входящие вредоносные файлы. Оборудование должно иметь возможность работы в следующих температурных режимах: - в режиме нормальной эксплуатации 0°С... +40°С |
| --- | --- |
| Требования к поставке оборудования | Поставляемые товары должны быть новыми (товарами, которые не были в употреблении, ремонте, в том числе которые не были восстановлены, у которых не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства). На межсетевой экран к дате поставки должны быть предоставлены сертификаты соответствия, выданный оперативно-аналитическим центром при Президенте Республики Беларусь: - Сертификат соответствия техническому регламенту Республики Беларусь ТР2018/024/BY «Средства электросвязи. Безопасность»; - сертификат соответствия техническому регламенту Республики Беларусь ТР027/2013/BY «Информационные технологии. Средства защиты информации. Информационная безопасность»: СТБ 34.101.8-2006 (6.5, 6.6, 6.8); СТБ 34.101.14-2017; СТБ 34.101.73-2017 (пункты 7.2, 7.3, 7.6), дополнительно, но не обязательно СТБ 34.101.73-2017 (пункты 7.4, 7.5); СТБ 34.101.75-2017 (пункты 7.2 и (или) 7.4; 7.6 и (или) 7.8). Гарантийный срок - не менее 12 месяцев. Гарантия осуществляется сервисным центром Поставщика, данный сервисный центр должен располагаться на территории РБ. Поставщик должен гарантировать обновление ПО до актуальной версии в пределах гарантийного срока с исправлением выявленных на этапе эксплуатации ошибок и несоответствий функционала на безвозмездной основе. В течение гарантийного срока Поставщик должен производить безвозмездную замену или ремонт оборудования. Гарантии не распространяются на дефекты, возникающие вследствие некомпетентного обращения, обслуживания, хранения и транспортирования. Ремонт и/или замена оборудования должна происходить в сроки не более 120 календарных дней. Поставщик должен обеспечить техническую поддержку 8×5 в течение не менее 12 месяцев. Все оборудование и запчасти, предлагаемые для поставки, должны быть произведены не ранее 2024-2025 годов, что обеспечит соответствие современным стандартам качества и техническим характеристикам. Вся продукция и её компоненты подлежат обязательной проверке с использованием специального микропрограммного обеспечения и оценке технической комиссией для подтверждения их нового состояния и соответствия заявленным требованиям. В поставке должен быть комплект эксплуатационной документации на межсетевой экран (Общее описание, Руководство администратора). |
| Количество | 6 штук |