Приложение № 1

ЛОТ № 1

Средство для дезинфекции высокого уровня (ДВУ) эндоскопического оборудования, медицинских изделий

(на основе глутарового альдегида) в комплекте с индикаторными тест-полосками и средством для очистки – 1 комплект

1.Состав комплекта:

| № п/п | Название | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Средство для дезинфекции высокого уровня (ДВУ) эндоскопического оборудования, медицинских изделий, канистра – 5,0 литров (± 10 %) | 1 125 литров |
| 1.2 | Индикаторные тест-полоски контроля концентрации активно-действующего вещества к средству для ДВУ | 900 штук |
| 1.3 | Средство для очистки эндоскопического оборудования, медицинских изделий, канистра – 5,0 литров (± 10 %) | 900 литров |

2.Технические характеристики

2.1. Средство для дезинфекции высокого уровня (ДВУ) эндоскопического оборудования, медицинских изделий:

2.1.1. средство должно быть предназначено для применения в учреждениях здравоохранения;

2.1.2. средство должно представлять собой готовый к применению раствор с содержанием глутарового альдегида не менее 2,0% в качестве активно-действующего вещества (АДВ);

2.1.3. средство должно быть предназначено для дезинфекции высокого уровня (ДВУ) эндоскопического оборудования, медицинских изделий механизированным способом;

2.1.4. экспозиция при применении средства не должна превышать 10 минут;

2.1.5. средство не должно вызывать порчу обрабатываемых изделий, коррозию металлов, помутнение оптических устройств, разрушение клеевых соединений;

2.1.6. рабочие растворы средства должны применяться механизированным способом в установках любого типа многократно в течение не менее 30 суток (при отсутствии изменения внешнего вида);

2.1.7. должен быть предусмотрен контроль содержания активно-действующего вещества (глутарового альдегида) в рабочем растворе индикаторными полосками при многократном использовании дезинфицирующего средства.

2.2. Средство для очистки эндоскопического оборудования, медицинских изделий:

2.2.1. средство должно быть предназначено для применения в учреждениях здравоохранения;

2.2.2. средство должно быть предназначено для проведения очистки эндоскопического оборудования, медицинских изделий к нему ручным и механизированным способами;

2.2.3. должно представлять собой жидкое концентрированное средство с пониженным пенообразованием, рабочий раствор должен быть эффективен при комнатной температуре;

2.2.4. средство должно содержать в составе поверхностно-активные вещества (ПАВ), комплекс ферментов в количестве не менее 3-х, комплекс стабилизаторов ферментов, функциональные добавки;

2.2.5. средство не должно содержать дезинфицирующих компонентов;

2.2.6. обязательно наличие дезинфицирующего средства-компаньона, совместимого с данным средством для очистки (позиция 1.1 и позиция 1.3 лота № 1 должны быть совместимы).

3. Срок годности (стерильности) с момента поставки – не менее 80% от срока годности, установленного производителем.

Разработчик технических требований:

Врач-эпидемиолог (заведующий)

кабинета КФИК УЗ «МГКОЦ»                                                                          Т.Э. Святокум

Приложение № 2

ЛОТ № 2

Средство для дезинфекции высокого уровня (ДВУ) эндоскопического оборудования, медицинских изделий

(на основе глутарового альдегида) в комплекте с индикаторными тест-полосками и средством для очистки – 1 комплект

(для участия субъектов малого и среднего предпринимательства)

1.Состав комплекта:

| № п/п | Название | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Средство для дезинфекции высокого уровня (ДВУ) эндоскопического оборудования, медицинских изделий, канистра – 5,0 литров (± 10 %) | 125 литров |
| 1.2 | Индикаторные тест-полоски контроля концентрации активно-действующего вещества к средству для ДВУ | 100 штук |
| 1.3 | Средство для очистки эндоскопического оборудования, медицинских изделий, канистра – 5,0 литров (± 10 %) | 100 литров |

2.Технические характеристики

2.1. Средство для дезинфекции высокого уровня (ДВУ) эндоскопического оборудования, медицинских изделий:

2.1.1. средство должно быть предназначено для применения в учреждениях здравоохранения;

2.1.2. средство должно представлять собой готовый к применению раствор с содержанием глутарового альдегида не менее 2,0% в качестве активно-действующего вещества (АДВ);

2.1.3. средство должно быть предназначено для дезинфекции высокого уровня (ДВУ) эндоскопического оборудования, медицинских изделий механизированным способом;

2.1.4. экспозиция при применении средства не должна превышать 10 минут;

2.1.5. средство не должно вызывать порчу обрабатываемых изделий, коррозию металлов, помутнение оптических устройств, разрушение клеевых соединений;

2.1.6. рабочие растворы средства должны применяться механизированным способом в установках любого типа многократно в течение не менее 30 суток (при отсутствии изменения внешнего вида);

2.1.7. должен быть предусмотрен контроль содержания активно-действующего вещества (глутарового альдегида) в рабочем растворе индикаторными полосками при многократном использовании дезинфицирующего средства.

2.2. Средство для очистки эндоскопического оборудования, медицинских изделий:

2.2.1. средство должно быть предназначено для применения в учреждениях здравоохранения;

2.2.2. средство должно быть предназначено для проведения очистки эндоскопического оборудования, медицинских изделий к нему ручным и механизированным способами;

2.2.3. должно представлять собой жидкое концентрированное средство с пониженным пенообразованием, рабочий раствор должен быть эффективен при комнатной температуре;

2.2.4. средство должно содержать в составе поверхностно-активные вещества (ПАВ), комплекс ферментов в количестве не менее 3-х, комплекс стабилизаторов ферментов, функциональные добавки;

2.2.5. средство не должно содержать дезинфицирующих компонентов;

2.2.6. обязательно наличие дезинфицирующего средства-компаньона, совместимого с данным средством для очистки (позиция 1.1 и позиция 1.3 лота № 1 должны быть совместимы).

3. Срок годности (стерильности) с момента поставки – не менее 80% от срока годности, установленного производителем.

Разработчик технических требований:

Врач-эпидемиолог (заведующий)

кабинета КФИК УЗ «МГКОЦ»                                                                          Т.Э. Святокум

Приложение № 3

ЛОТ № 3

Средство для дезинфекции высокого уровня (ДВУ) эндоскопического оборудования, медицинских изделий

(на основе надуксусной кислоты и перекиси водорода) в комплекте с индикаторными тест-полосками и средством для очистки – 1 комплект

1.Состав комплекта:

| № п/п | Название | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Средство для дезинфекции высокого уровня (ДВУ) эндоскопического оборудования, медицинских изделий, канистра – 5,0 литров (± 10 %) | 1 350 литров |
| 1.2 | Индикаторные тест-полоски контроля концентрации активно-действующего вещества к средству дезинфицирующему | 1 080 штук |
| 1.3 | Средство для очистки эндоскопического оборудования, медицинских изделий, канистра – 5,0 литров (± 10 %) | 1 350 литров |

2.Технические характеристики

2.1 Средство для дезинфекции высокого уровня (ДВУ) эндоскопического оборудования, медицинских изделий:

2.1.1. средство должно быть предназначено для применения в учреждениях здравоохранения;

2.1.2. средство должно представлять собой готовый к применению раствор с содержанием надуксусной кислоты не менее 0,2% и перекиси водорода не менее 6,0% в качестве активно-действующих веществ (АДВ);

2.1.3. средство должно быть предназначено для дезинфекции высокого уровня (ДВУ) эндоскопического оборудования, медицинских изделий механизированным способом;

2.1.4. экспозиция при применении средства для ДВУ не должна превышать 10 минут;

2.1.5. средство не должно вызывать порчу обрабатываемых изделий, коррозию металлов, помутнение оптических устройств, разрушение клеевых соединений;

2.1.6. рабочие растворы средства должны применяться механизированным способом в установках любого типа многократно в течение не менее 30 суток (при отсутствии изменения внешнего вида);

2.1.7. должен быть предусмотрен контроль содержания активно-действующего вещества  (надуксусной кислоты, перекиси водорода) в рабочем растворе индикаторными полосками при многократном использовании дезинфицирующего средства.

3. Срок годности (стерильности) с момента поставки – не менее 80% от срока годности, установленного производителем.

Разработчик технических требований:

Врач-эпидемиолог (заведующий)

кабинета КФИК УЗ «МГКОЦ»                                                                          Т.Э. Святокум

Приложение № 4

ЛОТ № 4

Средство для дезинфекции высокого уровня (ДВУ) эндоскопического оборудования, медицинских изделий

(на основе надуксусной кислоты и перекиси водорода) в комплекте с индикаторными тест-полосками и средством для очистки – 1 комплект

(для участия субъектов малого и среднего предпринимательства)

1.Состав комплекта:

| № п/п | Название | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Средство для дезинфекции высокого уровня (ДВУ) эндоскопического оборудования, медицинских изделий, канистра – 5,0 литров (± 10 %) | 150 литров |
| 1.2 | Индикаторные тест-полоски контроля концентрации активно-действующего вещества к средству дезинфицирующему | 120 штук |
| 1.3 | Средство для очистки эндоскопического оборудования, медицинских изделий, канистра – 5,0 литров (± 10 %) | 150 литров |

2.Технические характеристики

2.1 Средство для дезинфекции высокого уровня (ДВУ) эндоскопического оборудования, медицинских изделий:

2.1.1. средство должно быть предназначено для применения в учреждениях здравоохранения;

2.1.2. средство должно представлять собой готовый к применению раствор с содержанием надуксусной кислоты не менее 0,2% и перекиси водорода не менее 6,0% в качестве активно-действующих веществ (АДВ);

2.1.3. средство должно быть предназначено для дезинфекции высокого уровня (ДВУ) эндоскопического оборудования, медицинских изделий механизированным способом;

2.1.4. экспозиция при применении средства для ДВУ не должна превышать 10 минут;

2.1.5. средство не должно вызывать порчу обрабатываемых изделий, коррозию металлов, помутнение оптических устройств, разрушение клеевых соединений;

2.1.6. рабочие растворы средства должны применяться механизированным способом в установках любого типа многократно в течение не менее 30 суток (при отсутствии изменения внешнего вида);

2.1.7. должен быть предусмотрен контроль содержания активно-действующего вещества  (надуксусной кислоты, перекиси водорода) в рабочем растворе индикаторными полосками при многократном использовании дезинфицирующего средства.

3. Срок годности (стерильности) с момента поставки – не менее 80% от срока годности, установленного производителем.

Разработчик технических требований:

Врач-эпидемиолог (заведующий)

кабинета КФИК УЗ «МГКОЦ»                                                                          Т.Э. Святокум

Приложение № 5

ЛОТ № 5

Средство для экстренной дезинфекции

(на основе изопропилового спирта) – 1 732,5 литра

1.Состав комплекта:

| № п/п | Название | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Средство дезинфицирующее для экстренной дезинфекции - флакон с распылительной насадкой - 0,75 литра (± 10 %) - флакон с распылительной насадкой - 0,1 литра (± 10 %) | 1 687,5 литров 45 литров |

2.Технические характеристики

2.1. средство должно быть предназначено для применения в учреждениях здравоохранения;

2.2. средство должно содержать в качестве активно-действующего вещества спирт изопропиловый в виде монокомпонента в концентрации не более 35%; дополнительно средство может содержать вспомогательные компоненты;

2.3. средство не должно содержать другие активно-действующие вещества;

2.4. средство должно быть предназначено для экстренной дезинфекции поверхностей в труднодоступных помещениях, предметов обстановки, приборов, медицинского оборудования;

2.5. в инструкции по применению средства должно быть указание на возможность использования для дезинфекции датчиков диагностического оборудования, в т.ч. для ультразвуковых исследований (УЗИ);

2.6. средство должно обладать антимикробной активностью в отношении возбудителей бактериальных (включая туберкулез), вирусных и грибковых инфекций;

2.7. должно быть разрешено проведение обработки в присутствии пациентов;

2.8. при применении средства не должна требоваться защита органов дыхания;

2.9. не должно требоваться смывание средства с обрабатываемых поверхностей;

2.10. средство должно применяться методом протирания или орошения однократно;

2.11. экспозиция при применении средства при бактериальных (кроме туберкулеза) и вирусных инфекциях должна составлять не более 1 минуты, при туберкулезе и грибковых инфекциях (кандидозы, дерматофитии, аспергиллёз) не более 3 минут.

3.Срок годности (стерильности) с момента поставки – не менее 80% от срока годности, установленного производителем.

Разработчик технических требований:

Врач-эпидемиолог (заведующий)

кабинета КФИК УЗ «МГКОЦ»                                                                          Т.Э. Святокум

Приложение № 6

ЛОТ № 6

Средство для экстренной дезинфекции

(на основе изопропилового спирта) – 192,5 литра

(для участия субъектов малого и среднего предпринимательства)

1.Состав комплекта:

| № п/п | Название | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Средство дезинфицирующее для экстренной дезинфекции: - флакон с распылительной насадкой - 0,75 литра (± 10 %) - флакон с распылительной насадкой - 0,1 литра (± 10 %) | 187,5 литров 5 литров |

2.Технические характеристики

2.1. средство должно быть предназначено для применения в учреждениях здравоохранения;

2.2. средство должно содержать в качестве активно-действующего вещества спирт изопропиловый в виде монокомпонента в концентрации не более 35%; дополнительно средство может содержать вспомогательные компоненты;

2.3. средство не должно содержать другие активно-действующие вещества;

2.4. средство должно быть предназначено для экстренной дезинфекции поверхностей в труднодоступных помещениях, предметов обстановки, приборов, медицинского оборудования;

2.5. в инструкции по применению средства должно быть указание на возможность использования для дезинфекции датчиков диагностического оборудования, в т.ч. для ультразвуковых исследований (УЗИ);

2.6. средство должно обладать антимикробной активностью в отношении возбудителей бактериальных (включая туберкулез), вирусных и грибковых инфекций;

2.7. должно быть разрешено проведение обработки в присутствии пациентов;

2.8. при применении средства не должна требоваться защита органов дыхания;

2.9. не должно требоваться смывание средства с обрабатываемых поверхностей;

2.10. средство должно применяться методом протирания или орошения однократно;

2.11. экспозиция при применении средства при бактериальных (кроме туберкулеза) и вирусных инфекциях должна составлять не более 1 минуты, при туберкулезе и грибковых инфекциях (кандидозы, дерматофитии, аспергиллёз) не более 3 минут.

3.Срок годности (стерильности) с момента поставки – не менее 80% от срока годности, установленного производителем.

Разработчик технических требований:

Врач-эпидемиолог (заведующий)

кабинета КФИК УЗ «МГКОЦ»                                                                          Т.Э. Святокум

Приложение № 7

ЛОТ № 7

Средство для экстренной дезинфекции

(на основе комплекса четвертичных аммониевых соединений,

производных гуанидина, аминов) - 675 литров

1.Состав:

| № п/п | Название | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Средство дезинфицирующее для экстренной дезинфекции, флакон с распылительной насадкой - 0,75 литра (± 10 %) | 675 литров |

2.Технические характеристики

2.1. средство должно быть предназначено для применения в учреждениях здравоохранения;

2.2. средство должно содержать в качестве активно-действующих веществ комплекс: четвертичных аммониевых соединений не менее 0,45%, третичных аминов не менее 0,15%, производных гуанидина не менее 0,01%; дополнительно средство может содержать вспомогательные компоненты;

2.3. средство не должно содержать другие активно-действующие вещества;

2.4. средство должно быть предназначено для экстренной дезинфекции поверхностей в труднодоступных помещениях, предметов обстановки, приборов, медицинского оборудования;

2.5. в инструкции по применению средства должно быть указание на возможность использования для дезинфекции датчиков диагностического оборудования, в т.ч. для ультразвуковых исследований (УЗИ);

2.6. средство должно обладать антимикробной активностью в отношении возбудителей бактериальных (включая туберкулез), вирусных, грибковых инфекций;

2.7. должно быть разрешено проведение обработки в присутствии пациентов;

2.8. при применении средства не должна требоваться защита органов дыхания;

2.9. не должно требоваться смывание средства с обрабатываемых поверхностей;

2.10. средство должно применяться методом протирания или орошения однократно;

2.11. экспозиция при применении средства при бактериальных (кроме туберкулеза) инфекциях должна составлять не более 1 минуты, при вирусных инфекциях, туберкулезе и грибковых инфекциях (кандидозы, дерматофитии, аспергиллёз) не более 5 минут.

3.Срок годности (стерильности) с момента поставки – не менее 80% от срока годности, установленного производителем.

Разработчик технических требований:

Врач-эпидемиолог (заведующий)

кабинета КФИК УЗ «МГКОЦ»                                                                          Т.Э. Святокум

Приложение № 8

ЛОТ № 8

Средство для экстренной дезинфекции

(на основе комплекса четвертичных аммониевых соединений,

производных гуанидина, аминов) - 75 литров

(для участия субъектов малого и среднего предпринимательства)

1.Состав:

| № п/п | Название | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Средство дезинфицирующее для экстренной дезинфекции, флакон с распылительной насадкой - 0,75 литра (± 10 %) | 75 литров |

2.Технические характеристики

2.1. средство должно быть предназначено для применения в учреждениях здравоохранения;

2.2. средство должно содержать в качестве активно-действующих веществ комплекс: четвертичных аммониевых соединений не менее 0,45%, третичных аминов не менее 0,15%, производных гуанидина не менее 0,01%; дополнительно средство может содержать вспомогательные компоненты;

2.3. средство не должно содержать другие активно-действующие вещества;

2.4. средство должно быть предназначено для экстренной дезинфекции поверхностей в труднодоступных помещениях, предметов обстановки, приборов, медицинского оборудования;

2.5. в инструкции по применению средства должно быть указание на возможность использования для дезинфекции датчиков диагностического оборудования, в т.ч. для ультразвуковых исследований (УЗИ);

2.6. средство должно обладать антимикробной активностью в отношении возбудителей бактериальных (включая туберкулез), вирусных, грибковых инфекций;

2.7. должно быть разрешено проведение обработки в присутствии пациентов;

2.8. при применении средства не должна требоваться защита органов дыхания;

2.9. не должно требоваться смывание средства с обрабатываемых поверхностей;

2.10. средство должно применяться методом протирания или орошения однократно;

2.11. экспозиция при применении средства при бактериальных (кроме туберкулеза) инфекциях должна составлять не более 1 минуты, при вирусных инфекциях, туберкулезе и грибковых инфекциях (кандидозы, дерматофитии, аспергиллёз) не более 5 минут.

3.Срок годности (стерильности) с момента поставки – не менее 80% от срока годности, установленного производителем.

Разработчик технических требований:

Врач-эпидемиолог (заведующий)

кабинета КФИК УЗ «МГКОЦ»                                                                          Т.Э. Святокум

Приложение № 9

ЛОТ № 9

Средство для дезинфекции медицинских изделий и поверхностей

(на основе аминов) в комплекте с индикаторными тест-полосками – 1 комплект

1.Состав комплекта:

| № п/п | Название | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Средство дезинфицирующее для дезинфекции медицинских изделий и поверхностей: - канистра - 1,0 литр (± 10 %) - канистра – 5,0 литров (± 10 %) | 450 литров 450 литров |
| 1.2 | Индикаторные тест-полоски контроля концентрации активно-действующего вещества к средству дезинфицирующему | 5 400 штук |

2.Технические характеристики

2.1. средство должно быть предназначено для применения в учреждениях здравоохранения;

2.2. средство должно содержать в качестве активно-действующего вещества третичные амины, дополнительно средство может содержать другие активно-действующие вещества и вспомогательные компоненты;

2.3. средство должно содержать в рабочих растворах всех заявленных к применению производителем концентрациях минимальную концентрацию третичных аминов не менее 0,01%;

2.3. средство не должно содержать другие активно-действующие вещества;

2.4. средство должно быть предназначено для дезинфекции медицинских изделий, в т.ч. совмещенной с предстерилизационной очисткой; поверхностей, медицинских отходов, биологического материала;

2.5. средство должно обладать антимикробной активностью в отношении возбудителей бактериальных (включая туберкулез), вирусных и грибковых инфекций;

2.6. средство не должно фиксировать органические загрязнения, вызывать порчу обрабатываемых изделий, коррозию металлов, помутнение оптических устройств, разрушение клеевых соединений; должно иметь хорошие моющие и дезодорирующие свойства;

2.7. рабочие растворы средства должны применяться многократно в течение не менее 14 суток (при отсутствии изменения внешнего вида);

2.8. должен быть предусмотрен контроль активности рабочего раствора препарата индикаторными полосками при многократном использовании по активно-действующему веществу.

3.Срок годности (стерильности) с момента поставки – не менее 80% от срока годности, установленного производителем.

Разработчик технических требований:

Врач-эпидемиолог (заведующий)

кабинета КФИК УЗ «МГКОЦ»                                                                          Т.Э. Святокум

Приложение № 10

ЛОТ № 10

Средство для дезинфекции медицинских изделий и поверхностей

(на основе аминов) в комплекте с индикаторными тест-полосками – 1 комплект

(для участия субъектов малого и среднего предпринимательства)

1.Состав комплекта:

| № п/п | Название | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Средство дезинфицирующее для дезинфекции медицинских изделий и поверхностей - канистра - 1,0 литр (± 10 %) - канистра – 5,0 литров (± 10 %) | 50 литров 50 литров |
| 1.2 | Индикаторные тест-полоски контроля концентрации активно-действующего вещества к средству дезинфицирующему | 600 штук |

2.Технические характеристики

2.1. средство должно быть предназначено для применения в учреждениях здравоохранения;

2.2. средство должно содержать в качестве активно-действующего вещества третичные амины, дополнительно средство может содержать другие активно-действующие вещества и вспомогательные компоненты;

2.3. средство должно содержать в рабочих растворах всех заявленных к применению производителем концентрациях минимальную концентрацию третичных аминов не менее 0,01%;

2.3. средство не должно содержать другие активно-действующие вещества;

2.4. средство должно быть предназначено для дезинфекции медицинских изделий, в т.ч. совмещенной с предстерилизационной очисткой; поверхностей, медицинских отходов, биологического материала;

2.5. средство должно обладать антимикробной активностью в отношении возбудителей бактериальных (включая туберкулез), вирусных и грибковых инфекций;

2.6. средство не должно фиксировать органические загрязнения, вызывать порчу обрабатываемых изделий, коррозию металлов, помутнение оптических устройств, разрушение клеевых соединений; должно иметь хорошие моющие и дезодорирующие свойства;

2.7. рабочие растворы средства должны применяться многократно в течение не менее 14 суток (при отсутствии изменения внешнего вида);

2.8. должен быть предусмотрен контроль активности рабочего раствора препарата индикаторными полосками при многократном использовании по активно-действующему веществу.

3.Срок годности (стерильности) с момента поставки – не менее 80% от срока годности, установленного производителем.

Разработчик технических требований:

Врач-эпидемиолог (заведующий)

кабинета КФИК УЗ «МГКОЦ»                                                                          Т.Э. Святокум

Приложение № 11

ЛОТ № 11

Средство для дезинфекции медицинских изделий и поверхностей

(на основе комплекса четвертичных аммониевых соединений, неорганической кислоты (ортофосфорной) и комплекса органических кислот (гликолевая, лимонная, молочная) в комплекте с индикаторными тест-полосками– 1 комплект

1.Состав комплекта:

| № п/п | Название | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Средство дезинфицирующее для дезинфекции медицинских изделий и поверхностей - канистра - 1,0 литр (± 10 %) - канистра - 5,0 литров (± 10 %) | 450 литров 450 литров |
| 1.2 | Индикаторные тест-полоски контроля концентрации активно-действующего вещества к средству дезинфицирующему | 5 400 штук |

2.Технические характеристики

2.1. средство должно быть предназначено для применения в учреждениях здравоохранения;

2.2. средство должно содержать в качестве активно-действующих веществ композицию четвертичных аммониевых соединений (ЧАС) не менее 5,0%, неорганическую (ортофосфорную) кислоту не менее 5,0% и комплекс органических кислот (гликолевую, лимонную, молочную) не менее 8,0% суммарно; дополнительно средство может содержать другие активно-действующие вещества и вспомогательные компоненты;

2.3. средство должно содержать в рабочих растворах всех заявленных к применению производителем концентрациях минимальную концентрацию композиционных активно-действующих веществ не менее 0,01%;

2.3. средство не должно содержать другие активно-действующие вещества;

2.4. средство должно быть предназначено для дезинфекции медицинских изделий, в т.ч. совмещенной с предстерилизационной очисткой; поверхностей, медицинских отходов, биологического материала;

2.5. средство должно обладать антимикробной активностью в отношении возбудителей бактериальных (включая туберкулез), вирусных, грибковых инфекций;

2.6. средство не должно фиксировать органические загрязнения, вызывать порчу обрабатываемых изделий, коррозию металлов, помутнение оптических устройств, разрушение клеевых соединений; должно иметь хорошие моющие и дезодорирующие свойства;

2.7. рабочие растворы средства должны применяться многократно в течение не менее 14 суток (при отсутствии изменения внешнего вида);

2.8. должен быть предусмотрен контроль активности рабочего раствора препарата индикаторными полосками при многократном использовании по активно-действующему веществу (веществам).

3.Срок годности (стерильности) с момента поставки – не менее 80% от срока годности, установленного производителем.

Разработчик технических требований:

Врач-эпидемиолог (заведующий)

кабинета КФИК УЗ «МГКОЦ»                                                                          Т.Э. Святокум

Приложение № 12

ЛОТ № 12

Средство для дезинфекции медицинских изделий и поверхностей

(на основе комплекса четвертичных аммониевых соединений, неорганической кислоты (ортофосфорной) и комплекса органических кислот (гликолевая, лимонная, молочная) в комплекте с индикаторными тест-полосками – 1 комплект

(для участия субъектов малого и среднего предпринимательства)

1.Состав комплекта:

| № п/п | Название | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Средство дезинфицирующее для дезинфекции медицинских изделий и поверхностей - канистра - 1,0 литр (± 10 %) - канистра - 5,0 литров (± 10 %) | 50 литров 50 литров |
| 1.2 | Индикаторные тест-полоски контроля концентрации активно-действующего вещества к средству дезинфицирующему | 600 штук |

2.Технические характеристики

2.1. средство должно быть предназначено для применения в учреждениях здравоохранения;

2.2. средство должно содержать в качестве активно-действующих веществ композицию четвертичных аммониевых соединений (ЧАС) не менее 5,0%, неорганическую (ортофосфорную) кислоту не менее 5,0% и комплекс органических кислот (гликолевую, лимонную, молочную) не менее 8,0% суммарно; дополнительно средство может содержать другие активно-действующие вещества и вспомогательные компоненты;

2.3. средство должно содержать в рабочих растворах всех заявленных к применению производителем концентрациях минимальную концентрацию композиционных активно-действующих веществ не менее 0,01%;

2.3. средство не должно содержать другие активно-действующие вещества;

2.4. средство должно быть предназначено для дезинфекции медицинских изделий, в т.ч. совмещенной с предстерилизационной очисткой; поверхностей, медицинских отходов, биологического материала;

2.5. средство должно обладать антимикробной активностью в отношении возбудителей бактериальных (включая туберкулез), вирусных, грибковых инфекций;

2.6. средство не должно фиксировать органические загрязнения, вызывать порчу обрабатываемых изделий, коррозию металлов, помутнение оптических устройств, разрушение клеевых соединений; должно иметь хорошие моющие и дезодорирующие свойства;

2.7. рабочие растворы средства должны применяться многократно в течение не менее 14 суток (при отсутствии изменения внешнего вида);

2.8. должен быть предусмотрен контроль активности рабочего раствора препарата индикаторными полосками при многократном использовании по активно-действующему веществу (веществам).

3.Срок годности (стерильности) с момента поставки – не менее 80% от срока годности, установленного производителем.

Разработчик технических требований:

Врач-эпидемиолог (заведующий)

кабинета КФИК УЗ «МГКОЦ»                                                                          Т.Э. Святокум

Приложение № 13

ЛОТ № 13

Средство для дезинфекции медицинских изделий и поверхностей

(на основе перекиси водорода) в комплекте с индикаторными тест-полосками – 1 комплект

1.Состав комплекта:

| № п/п | Название | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Средство дезинфицирующее для дезинфекции медицинских изделий и поверхностей - канистра - 1,0 литр (± 10 %) - канистра - 5,0 литров (± 10 %) | 450 литров 450 литров |
| 1.2 | Индикаторные тест-полоски контроля концентрации активно-действующего вещества к средству дезинфицирующему | 5 400 штук |

2.Технические характеристики

2.1. средство должно быть предназначено для применения в учреждениях здравоохранения;

2.2. средство должно содержать в качестве активно-действующего вещества перекись водорода, дополнительно средство может содержать другие активно-действующие вещества и вспомогательные компоненты;

2.3. средство должно содержать в качестве активно-действующего вещества в концентрате препарата не менее 25% перекиси водорода;

2.4. средство не должно содержать глутаровый альдегид, фенол и его производные;

2.5. средство должно быть предназначено для дезинфекции медицинских изделий, в т.ч. совмещенной с предстерилизационной очисткой; поверхностей, медицинских отходов, биологического материала;

2.6. средство должно обладать антимикробной активностью в отношении возбудителей бактериальных (включая туберкулез), вирусных и грибковых инфекций, а также спороцидной активностью в отношении медицинских изделий;

2.7. средство не должно фиксировать органические загрязнения, вызывать порчу обрабатываемых изделий, коррозию металлов, помутнение оптических устройств, разрушение клеевых соединений; должно иметь хорошие моющие и дезодорирующие свойства;

2.8. рабочие растворы средства должны применяться многократно в течение не менее 7 суток (при отсутствии изменения внешнего вида);

2.9. должен быть предусмотрен контроль активности рабочего раствора препарата индикаторными полосками при многократном использовании по активно-действующему веществу.

3.Срок годности (стерильности) с момента поставки – не менее 80% от срока годности, установленного производителем.

Разработчик технических требований:

Врач-эпидемиолог (заведующий)

кабинета КФИК УЗ «МГКОЦ»                                                                          Т.Э. Святокум

Приложение № 14

ЛОТ № 14

Средство для дезинфекции медицинских изделий и поверхностей

(на основе перекиси водорода) в комплекте с индикаторными тест-полосками – 1 комплект

(для участия субъектов малого и среднего предпринимательства)

1.Состав комплекта:

| № п/п | Название | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Средство дезинфицирующее для дезинфекции медицинских изделий и поверхностей - канистра – 1,0 литр (± 10 %) - канистра - 5,0 литров (± 10 %) | 50 литров 50 литров |
| 1.2 | Индикаторные тест-полоски контроля концентрации активно-действующего вещества к средству дезинфицирующему | 600 штук |

2.Технические характеристики

2.1. средство должно быть предназначено для применения в учреждениях здравоохранения;

2.2. средство должно содержать в качестве активно-действующего вещества перекись водорода, дополнительно средство может содержать другие активно-действующие вещества и вспомогательные компоненты;

2.3. средство должно содержать в качестве активно-действующего вещества в концентрате препарата не менее 25% перекиси водорода;

2.4. средство не должно содержать глутаровый альдегид, фенол и его производные;

2.5. средство должно быть предназначено для дезинфекции медицинских изделий, в т.ч. совмещенной с предстерилизационной очисткой; поверхностей, медицинских отходов, биологического материала;

2.6. средство должно обладать антимикробной активностью в отношении возбудителей бактериальных (включая туберкулез), вирусных и грибковых инфекций, а также спороцидной активностью в отношении медицинских изделий;

2.7. средство не должно фиксировать органические загрязнения, вызывать порчу обрабатываемых изделий, коррозию металлов, помутнение оптических устройств, разрушение клеевых соединений; должно иметь хорошие моющие и дезодорирующие свойства;

2.8. рабочие растворы средства должны применяться многократно в течение не менее 7 суток (при отсутствии изменения внешнего вида);

2.9. должен быть предусмотрен контроль активности рабочего раствора препарата индикаторными полосками при многократном использовании по активно-действующему веществу.

3.Срок годности (стерильности) с момента поставки – не менее 80% от срока годности, установленного производителем.

Разработчик технических требований:

Врач-эпидемиолог (заведующий)

кабинета КФИК УЗ «МГКОЦ»                                                                          Т.Э. Святокум

Приложение № 15

ЛОТ № 15

Дезинфицирующее средство в гранулах - 45 000 грамм

1.Состав:

| № п/п | Название | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Средство дезинфицирующее в гранулах, фольгированный пакет - 50,0 грамм (± 10 %) | 45 000 грамм |

2.Технические характеристики

2.1. средство должно быть предназначено для применения в учреждениях здравоохранения;

2.2. концентрат средства должен представлять собой гранулы, растворимые в воде;

2.3. должно содержать в качестве активно-действующего вещества перкарбонат натрия, дополнительно средство может содержать другие активно-действующие вещества и вспомогательные компоненты;

2.4. средство не должно содержать глутаровый альдегид, фенол и его производные;

2.5. средство должно быть предназначено для дезинфекции поверхностей, медицинских отходов, биологического материала;

2.6. средство должно обладать антимикробной активностью в отношении возбудителей бактериальных (включая туберкулез), вирусных и грибковых инфекций и бактериальных спор;

2.7. средство не должно фиксировать органические загрязнения, вызывать порчу обрабатываемых изделий, коррозию металлов, помутнение оптических устройств, разрушение клеевых соединений; должно иметь хорошие моющие и дезодорирующие свойства;

2.8. рабочие растворы средства должны применяться многократно в течение не менее 7 суток (при отсутствии изменения внешнего вида).

3.Срок годности (стерильности) с момента поставки – не менее 80% от срока годности, установленного производителем.

Разработчик технических требований:

Врач-эпидемиолог (заведующий)

кабинета КФИК УЗ «МГКОЦ»                                                                          Т.Э. Святокум

Приложение № 16

ЛОТ № 16

Дезинфицирующее средство в гранулах - 5 000 грамм

(для участия субъектов малого и среднего предпринимательства)

1.Состав:

| № п/п | Название | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Средство дезинфицирующее в гранулах, фольгированный пакет - 50,0 грамм (± 10 %) | 5 000 грамм |

2.Технические характеристики

2.1. средство должно быть предназначено для применения в учреждениях здравоохранения;

2.2. концентрат средства должен представлять собой гранулы, растворимые в воде;

2.3. должно содержать в качестве активно-действующего вещества перкарбонат натрия, дополнительно средство может содержать другие активно-действующие вещества и вспомогательные компоненты;

2.4. средство не должно содержать глутаровый альдегид, фенол и его производные;

2.5. средство должно быть предназначено для дезинфекции поверхностей, медицинских отходов, биологического материала;

2.6. средство должно обладать антимикробной активностью в отношении возбудителей бактериальных (включая туберкулез), вирусных и грибковых инфекций и бактериальных спор;

2.7. средство не должно фиксировать органические загрязнения, вызывать порчу обрабатываемых изделий, коррозию металлов, помутнение оптических устройств, разрушение клеевых соединений; должно иметь хорошие моющие и дезодорирующие свойства;

2.8. рабочие растворы средства должны применяться многократно в течение не менее 7 суток (при отсутствии изменения внешнего вида).

3.Срок годности (стерильности) с момента поставки – не менее 80% от срока годности, установленного производителем.

Разработчик технических требований:

Врач-эпидемиолог (заведующий)

кабинета КФИК УЗ «МГКОЦ»                                                                          Т.Э. Святокум

Приложение № 17

ЛОТ № 17

Хлорсодержащее дезинфицирующее средство в таблетках - 180 кг.

1.Состав:

| № п/п | Название | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Средство дезинфицирующее хлорсодержащее в таблетках, полимерная банка – 1 кг (± 10 %) | 180 кг |

2.Технические характеристики

2.1. средство должно быть предназначено для применения в учреждениях здравоохранения;

2.2. средство должно содержать в качестве активно-действующего вещества натриевую соль дихлоризоциануровой кислоты;

2.3. средство должно содержать в рабочих растворах всех заявленных к применению производителем концентрациях минимальную концентрацию натриевой соли дихлоризоциануровой кислоты не менее 0,015% (по активному хлору);

2.4. средство должно быть предназначено для дезинфекции медицинских изделий, поверхностей, медицинских отходов, биологического материала;

2.5. средство должно обладать антимикробной активностью в отношении возбудителей бактериальных (включая туберкулез), вирусных и грибковых инфекций;

2.6. средство не должно фиксировать органические загрязнения, вызывать порчу обрабатываемых изделий, коррозию металлов, разрушение клеевых соединений;

2.7. рабочие растворы средства должны применяться ручным способом многократно в течение не менее 3 суток (при отсутствии изменения внешнего вида).

3.Срок годности (стерильности) с момента поставки – не менее 80% от срока годности, установленного производителем.

Разработчик технических требований:

Врач-эпидемиолог (заведующий)

кабинета КФИК УЗ «МГКОЦ»                                                                          Т.Э. Святокум

Приложение № 18

ЛОТ № 18

Хлорсодержащее дезинфицирующее средство в таблетках - 20 кг.

(для участия субъектов малого и среднего предпринимательства)

1.Состав:

| № п/п | Название | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Средство дезинфицирующее хлорсодержащее в таблетках, полимерная банка – 1 кг (± 10 %) | 20 кг |

2.Технические характеристики

2.1. средство должно быть предназначено для применения в учреждениях здравоохранения;

2.2. средство должно содержать в качестве активно-действующего вещества натриевую соль дихлоризоциануровой кислоты;

2.3. средство должно содержать в рабочих растворах всех заявленных к применению производителем концентрациях минимальную концентрацию натриевой соли дихлоризоциануровой кислоты не менее 0,015% (по активному хлору);

2.4. средство должно быть предназначено для дезинфекции медицинских изделий, поверхностей, медицинских отходов, биологического материала;

2.5. средство должно обладать антимикробной активностью в отношении возбудителей бактериальных (включая туберкулез), вирусных и грибковых инфекций;

2.6. средство не должно фиксировать органические загрязнения, вызывать порчу обрабатываемых изделий, коррозию металлов, разрушение клеевых соединений;

2.7. рабочие растворы средства должны применяться ручным способом многократно в течение не менее 3 суток (при отсутствии изменения внешнего вида).

3.Срок годности (стерильности) с момента поставки – не менее 80% от срока годности, установленного производителем.

Разработчик технических требований:

Врач-эпидемиолог (заведующий)

кабинета КФИК УЗ «МГКОЦ»                                                                          Т.Э. Святокум

Приложение № 19

ЛОТ № 19

Жидкое хлорсодержащее дезинфицирующее средство - 1 800 литров

1.Состав:

| № п/п | Название | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Средство хлорсодержащее дезинфицирующее жидкое, канистра - 5,0 литров (± 10 %) | 1 800 литров |

2.Технические характеристики

2.1. средство должно быть предназначено для применения в учреждениях здравоохранения;

2.2. жидкий концентрат средства должен содержать в качестве активно-действующего вещества производное или производные хлора;

2.3. средство должно быть предназначено для дезинфекции медицинских изделий одноразового использования, медицинских отходов, биологического материала;

2.4. средство должно обладать антимикробной активностью в отношении возбудителей бактериальных (включая туберкулез), вирусных и грибковых инфекций;

2.5. средство не должно фиксировать органические загрязнения, вызывать порчу обрабатываемых изделий, коррозию металлов, разрушение клеевых соединений;

2.6. рабочие растворы средства должны применяться ручным способом многократно в течение не менее 3 суток (при отсутствии изменения внешнего вида).

3.Срок годности (стерильности) с момента поставки – не менее 80% от срока годности, установленного производителем.

Разработчик технических требований:

Врач-эпидемиолог (заведующий)

кабинета КФИК УЗ «МГКОЦ»                                                                          Т.Э. Святокум

Приложение № 20

ЛОТ № 20

Жидкое хлорсодержащее дезинфицирующее средство - 200 литров

(для участия субъектов малого и среднего предпринимательства)

1.Состав:

| № п/п | Название | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Средство хлорсодержащее дезинфицирующее жидкое, канистра - 5,0 литров (± 10 %) | 200 литров |

2.Технические характеристики

2.1. средство должно быть предназначено для применения в учреждениях здравоохранения;

2.2. жидкий концентрат средства должен содержать в качестве активно-действующего вещества производное или производные хлора;

2.3. средство должно быть предназначено для дезинфекции медицинских изделий одноразового использования, медицинских отходов, биологического материала;

2.4. средство должно обладать антимикробной активностью в отношении возбудителей бактериальных (включая туберкулез), вирусных и грибковых инфекций;

2.5. средство не должно фиксировать органические загрязнения, вызывать порчу обрабатываемых изделий, коррозию металлов, разрушение клеевых соединений;

2.6. рабочие растворы средства должны применяться ручным способом многократно в течение не менее 3 суток (при отсутствии изменения внешнего вида).

3.Срок годности (стерильности) с момента поставки – не менее 80% от срока годности, установленного производителем.

Разработчик технических требований:

Врач-эпидемиолог (заведующий)

кабинета КФИК УЗ «МГКОЦ»                                                                          Т.Э. Святокум

Приложение № 21

ЛОТ № 21

Дезинфицирующие салфетки для экстренной дезинфекции бесспиртовые (на основе аминов) - 67 500 шт.

1.Состав:

| № п/п | Название | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Салфетки дезинфицирующие для экстренной дезинфекции бесспиртовые, полимерная банка 50 салфеток (± 10 %) | 67 500 штук |

2.Технические характеристики

2.1. салфетки должны быть предназначены для применения в учреждениях здравоохранения;

2.2. должны представлять собой готовые к использованию салфетки однократного применения из нетканого материала, пропитанные дезинфицирующим средством размером не менее 130×170;

2.3. дезинфицирующее средство для пропитки салфеток должно содержать в качестве активно-действующего вещества третичные амины; дополнительно могут содержаться ЧАС, ПГМГ;

2.4. дезинфицирующее средство для пропитки салфеток не должно содержать спирты, альдегиды, фенол и его производные;

2.5. салфетки должны быть предназначены для дезинфекции поверхностей медицинского оборудования и приборов (в т.ч. поверхности аппаратов искусственного дыхания и анестезиологического оборудования); поверхностей в помещениях;

2.6. в инструкции по применению салфеток должно быть указание на возможность использования для дезинфекции датчиков диагностического оборудования, в т.ч. для ультразвуковых исследований (УЗИ);

2.7. салфетки должны обладать антимикробной активностью в отношении возбудителей бактериальных (включая туберкулез), вирусных и грибковых инфекций;

2.8. должно быть разрешено проведение обработки салфетками в присутствии пациентов;

2.9. экспозиция при применении салфеток должна составлять для вегетативных форм бактерий (кроме туберкулеза), вирусов и грибов не более 5 минут, для возбудителя туберкулеза не более 15 минут;

2.10. салфетки должны быть упакованы в полимерные банки, крышка банки должна иметь функциональную прорезь для извлечения одной салфетки.

3.Срок годности (стерильности) с момента поставки – не менее 80% от срока годности, установленного производителем.

Разработчик технических требований:

Врач-эпидемиолог (заведующий)

кабинета КФИК УЗ «МГКОЦ»                                                                          Т.Э. Святокум

Приложение № 22

ЛОТ № 22

Дезинфицирующие салфетки для экстренной дезинфекции бесспиртовые (на основе аминов) - 7 500 шт.

(для участия субъектов малого и среднего предпринимательства)

1.Состав:

| № п/п | Название | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Салфетки дезинфицирующие для экстренной дезинфекции бесспиртовые, полимерная банка 50 салфеток (± 10 %) | 7 500 штук |

2.Технические характеристики

2.1. салфетки должны быть предназначены для применения в учреждениях здравоохранения;

2.2. должны представлять собой готовые к
использованию салфетки однократного применения из нетканого материала, пропитанные дезинфицирующим средством размером не менее 130×170;

2.3. дезинфицирующее средство для пропитки салфеток должно содержать в качестве активно-действующего вещества третичные амины; дополнительно могут содержаться ЧАС, ПГМГ;

2.4. дезинфицирующее средство для пропитки салфеток не должно содержать спирты, альдегиды, фенол и его производные;

2.5. салфетки должны быть предназначены для дезинфекции поверхностей медицинского оборудования и приборов (в т.ч. поверхности аппаратов искусственного дыхания и анестезиологического оборудования); поверхностей в помещениях;

2.6. в инструкции по применению салфеток должно быть указание на возможность использования для дезинфекции датчиков диагностического оборудования, в т.ч. для ультразвуковых исследований (УЗИ);

2.7. салфетки должны обладать антимикробной активностью в отношении возбудителей бактериальных (включая туберкулез), вирусных и грибковых инфекций;

2.8. должно быть разрешено проведение обработки салфетками в присутствии пациентов;

2.9. экспозиция при применении салфеток должна составлять для вегетативных форм бактерий (кроме туберкулеза), вирусов и грибов не более 5 минут, для возбудителя туберкулеза не более 15 минут;

2.10. салфетки должны быть упакованы в полимерные банки, крышка банки должна иметь функциональную прорезь для извлечения одной салфетки.

3.Срок годности (стерильности) с момента поставки – не менее 80% от срока годности, установленного производителем.

Разработчик технических требований:

Врач-эпидемиолог (заведующий)

кабинета КФИК УЗ «МГКОЦ»                                                                          Т.Э. Святокум

Приложение № 23

ЛОТ № 23

Дезинфицирующие салфетки для экстренной дезинфекции  бесспиртовые со спороцидной активностью
(на основе перекиси водорода и гликолевой кислоты) - 90 000 шт.

1.Состав:

| № п/п | Название | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Салфетки дезинфицирующие бесспиртовые для экстренной дезинфекции со спороцидной активностью, полимерный пакет 100 салфеток (± 10 %) | 90 000 штук |

2.Технические характеристики

2.1. салфетки должны быть предназначены для применения в учреждениях здравоохранения;

2.2. должны представлять собой готовые к использованию салфетки однократного применения из нетканого материала, пропитанные дезинфицирующим раствором размером не менее 130×170 мм;

2.3. дезинфицирующее средство для пропитки салфеток должно содержать в качестве активно-действующих веществ перекись водорода и гликолевую кислоту;

2.4. дезинфицирующее средство для пропитки салфеток не должно содержать другие активно-действующих вещества;

2.5. салфетки должны быть предназначены для дезинфекции поверхностей медицинского оборудования и приборов (в т.ч. поверхности аппаратов искусственного дыхания и анестезиологического оборудования, клинков ларингоскопов, датчиков диагностического оборудования, поверхностей в помещениях;

2.6. салфетки должны обладать антимикробной активностью в отношении возбудителей бактериальных (включая туберкулез), вирусных и грибковых инфекций и бактериальных спор;

2.7. должно быть разрешено проведение обработки салфетками в присутствии пациентов;

2.8. экспозиция при применении салфеток должна составлять для вегетативных форм бактерий, вирусов и грибов не более 5 минут, для споровых форм бактерий не более 15 минут;

2.9. салфетки должны быть упакованы в полимерный пакет, крышка пакета должна иметь функциональную прорезь для извлечения одной салфетки.

3.Срок годности (стерильности) с момента поставки – не менее 80% от срока годности, установленного производителем.

Разработчик технических требований:

Врач-эпидемиолог (заведующий)

кабинета КФИК УЗ «МГКОЦ»                                                                          Т.Э. Святокум

Приложение № 24

ЛОТ № 24

Дезинфицирующие салфетки для экстренной дезинфекции  бесспиртовые со спороцидной активностью
(на основе перекиси водорода и гликолевой кислоты) - 10 000 шт.

(для участия субъектов малого и среднего предпринимательства)

1.Состав:

| № п/п | Название | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Салфетки дезинфицирующие бесспиртовые для экстренной дезинфекции со спороцидной активностью, полимерный пакет 100 салфеток (± 10 %) | 10 000 штук |

2.Технические характеристики

2.1. салфетки должны быть предназначены для применения в учреждениях здравоохранения;

2.2. должны представлять собой готовые к использованию салфетки однократного применения из нетканого материала, пропитанные дезинфицирующим раствором размером не менее 130×170 мм;

2.3. дезинфицирующее средство для пропитки салфеток должно содержать в качестве активно-действующих веществ перекись водорода и гликолевую кислоту;

2.4. дезинфицирующее средство для пропитки салфеток не должно содержать другие активно-действующих вещества;

2.5. салфетки должны быть предназначены для дезинфекции поверхностей медицинского оборудования и приборов (в т.ч. поверхности аппаратов искусственного дыхания и анестезиологического оборудования, клинков ларингоскопов, датчиков диагностического оборудования, поверхностей в помещениях;

2.6. салфетки должны обладать антимикробной активностью в отношении возбудителей бактериальных (включая туберкулез), вирусных и грибковых инфекций и бактериальных спор;

2.7. должно быть разрешено проведение обработки салфетками в присутствии пациентов;

2.8. экспозиция при применении салфеток должна составлять для вегетативных форм бактерий, вирусов и грибов не более 5 минут, для споровых форм бактерий не более 15 минут;

2.9. салфетки должны быть упакованы в полимерный пакет, крышка пакета должна иметь функциональную прорезь для извлечения одной салфетки.

3.Срок годности (стерильности) с момента поставки – не менее 80% от срока годности, установленного производителем.

Разработчик технических требований:

Врач-эпидемиолог (заведующий)

кабинета КФИК УЗ «МГКОЦ»                                                                          Т.Э. Святокум

Приложение № 25

ЛОТ № 25

Дезинфицирующие салфетки для экстренной дезинфекции спиртовые

(на основе изопропилового спирта) - 129 600 шт.

1.Состав:

| № п/п | Название | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Салфетки дезинфицирующие для экстренной дезинфекции спиртовые, полимерная банка 60 салфеток (± 10 %) | 129 600 штук |

2.Технические характеристики

2.1. салфетки должны быть предназначены для применения в учреждениях здравоохранения;

2.2. должны представлять собой готовые к использованию салфетки однократного применения из нетканого материала, пропитанные дезинфицирующим средством размером не менее 130×170;

2.3. дезинфицирующее средство для пропитки салфеток должно содержать в качестве активно-действующего вещества изопропиловый спирт не менее 70% виде монокомпонента; дополнительно могут содержаться ЧАС, ПГМГ;

2.4. дезинфицирующее средство для пропитки салфеток не должно содержать другие активно-действующих вещества;

2.5. салфетки должны быть предназначены для дезинфекции поверхностей медицинского оборудования и приборов (в т.ч. поверхности аппаратов искусственного дыхания и анестезиологического оборудования); поверхностей в помещениях;

2.6. в инструкции по применению салфеток должно быть указание на возможность использования для дезинфекции датчиков диагностического оборудования, в т.ч. для ультразвуковых исследований (УЗИ);

2.7. салфетки должны обладать антимикробной активностью в отношении возбудителей бактериальных (включая туберкулез), вирусных и грибковых инфекций;

2.8. должно быть разрешено проведение обработки салфетками в присутствии пациентов;

2.9. экспозиция при применении салфеток должна составлять для вегетативных форм бактерий (кроме туберкулеза), вирусов и грибов не более 1 минуты, для возбудителя туберкулеза не более 5 минут;

2.10. салфетки должны быть упакованы в полимерные банки, крышка банки должна иметь функциональную прорезь для извлечения одной салфетки.

3.Срок годности (стерильности) с момента поставки – не менее 80% от срока годности, установленного производителем.

Разработчик технических требований:

Врач-эпидемиолог (заведующий)

кабинета КФИК УЗ «МГКОЦ»                                                                          Т.Э. Святокум

Приложение № 26

ЛОТ № 26

Дезинфицирующие салфетки для экстренной дезинфекции спиртовые

(на основе изопропилового спирта) - 14 400 шт.

(для участия субъектов малого и среднего предпринимательства)

1.Состав:

| № п/п | Название | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Салфетки дезинфицирующие для экстренной дезинфекции спиртовые, полимерная банка 60 салфеток (± 10 %) | 14 400 штук |

2.Технические характеристики

2.1. салфетки должны быть предназначены для применения в учреждениях здравоохранения;

2.2. должны представлять собой готовые к использованию салфетки однократного применения из нетканого материала, пропитанные дезинфицирующим средством размером не менее 130×170;

2.3. дезинфицирующее средство для пропитки салфеток должно содержать в качестве активно-действующего вещества изопропиловый спирт не менее 70% виде монокомпонента; дополнительно могут содержаться ЧАС, ПГМГ;

2.4. дезинфицирующее средство для пропитки салфеток не должно содержать другие активно-действующих вещества;

2.5. салфетки должны быть предназначены для дезинфекции поверхностей медицинского оборудования и приборов (в т.ч. поверхности аппаратов искусственного дыхания и анестезиологического оборудования); поверхностей в помещениях;

2.6. в инструкции по применению салфеток должно быть указание на возможность использования для дезинфекции датчиков диагностического оборудования, в т.ч. для ультразвуковых исследований (УЗИ);

2.7. салфетки должны обладать антимикробной активностью в отношении возбудителей бактериальных (включая туберкулез), вирусных и грибковых инфекций;

2.8. должно быть разрешено проведение обработки салфетками в присутствии пациентов;

2.9. экспозиция при применении салфеток должна составлять для вегетативных форм бактерий (кроме туберкулеза), вирусов и грибов не более 1 минуты, для возбудителя туберкулеза не более 5 минут;

2.10. салфетки должны быть упакованы в полимерные банки, крышка банки должна иметь функциональную прорезь для извлечения одной салфетки.

3.Срок годности (стерильности) с момента поставки – не менее 80% от срока годности, установленного производителем.

Разработчик технических требований:

Врач-эпидемиолог (заведующий)

кабинета КФИК УЗ «МГКОЦ»                                                                          Т.Э. Святокум

Приложение № 27

ЛОТ № 27

Дезинфицирующие салфетки для экстренной дезинфекции бесспиртовые

со спороцидной активностью 
(на основе ортофталевого альдегида) - 10 800 шт.

1. Состав:

| № п/п | Название | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Салфетки дезинфицирующие бесспиртовые для экстренной дезинфекции со спороцидной активностью, полимерная банка 60 салфеток (± 10 %) | 10 800 штук |

2.Технические характеристики

2.1. салфетки должны быть предназначены для применения в учреждениях здравоохранения;

2.2. должны представлять собой готовые к использованию салфетки однократного применения из нетканого материала, пропитанные дезинфицирующим раствором размером не менее 130×170 мм;

2.3. дезинфицирующее средство для пропитки салфеток должно содержать в качестве активно-действующего вещества ортофталевый альдегид в виде монокомпонента;

2.4. дезинфицирующее средство для пропитки салфеток не должно содержать другие активно-действующих вещества;

2.5. в инструкции по применению салфеток должно быть указание на возможность использования для дезинфекции высокого уровня датчиков для ультразвуковых исследований (УЗИ), термолабильных медицинских изделий;

2.6. салфетки должны обладать антимикробной активностью в отношении возбудителей бактериальных (включая туберкулез), вирусных и грибковых инфекций;

2.7. должно быть разрешено проведение обработки салфетками в присутствии пациентов;

2.8. экспозиция при применении салфеток для дезинфекции высокого уровня должна составлять не более 5 минут;

2.9. салфетки должны быть упакованы в полимерные банки, крышка банки должна иметь функциональную прорезь для извлечения одной салфетки.

3.Срок годности (стерильности) с момента поставки – не менее 80% от срока годности, установленного производителем.

Разработчик технических требований:

Врач-эпидемиолог (заведующий)

кабинета КФИК УЗ «МГКОЦ»                                                                          Т.Э. Святокум

Приложение № 28

ЛОТ № 28

Дезинфицирующие салфетки для экстренной дезинфекции  бесспиртовые

со спороцидной активностью
(на основе ортофталевого альдегида) - 1 200 шт.

(для участия субъектов малого и среднего предпринимательства)

1. Состав:

| № п/п | Название | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Салфетки дезинфицирующие бесспиртовые для экстренной дезинфекции со спороцидной активностью, полимерная банка 60 салфеток (± 10 %) | 1 200 штук |

2.Технические характеристики

2.1. салфетки должны быть предназначены для применения в учреждениях здравоохранения;

2.2. должны представлять собой готовые к использованию салфетки однократного применения из нетканого материала, пропитанные дезинфицирующим раствором размером не менее 130×170 мм;

2.3. дезинфицирующее средство для пропитки салфеток должно содержать в качестве активно-действующего вещества ортофталевый альдегид в виде монокомпонента;

2.4. дезинфицирующее средство для пропитки салфеток не должно содержать другие активно-действующих вещества;

2.5. в инструкции по применению салфеток должно быть указание на возможность использования для дезинфекции высокого уровня датчиков для ультразвуковых исследований (УЗИ), термолабильных медицинских изделий;

2.6. салфетки должны обладать антимикробной активностью в отношении возбудителей бактериальных (включая туберкулез), вирусных и грибковых инфекций;

2.7. должно быть разрешено проведение обработки салфетками в присутствии пациентов;

2.8. экспозиция при применении салфеток для дезинфекции высокого уровня должна составлять не более 5 минут;

2.9. салфетки должны быть упакованы в полимерные банки, крышка банки должна иметь функциональную прорезь для извлечения одной салфетки.

3.Срок годности (стерильности) с момента поставки – не менее 80% от срока годности, установленного производителем.

Разработчик технических требований:

Врач-эпидемиолог (заведующий)

кабинета КФИК УЗ «МГКОЦ»                                                                          Т.Э. Святокум

Приложение № 29

ЛОТ № 29

Средство дезинфицирующее для гигиенической обработки рук

(на основе композиции спиртов и четвертичных аммониевых соединений) – 1 комплект

1.Состав комплекта:

| № п/п | Название | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Средство дезинфицирующее для гигиенической обработки рук: - флакон – 1 литр - диспенсопак для настенного локтевого крепежа - 1 литр - полимерная банка – 0,5 литра (± 10 %) с диспенсером | 1 170 литров 450 литров 450 литров |

2.Технические характеристики

2.1. средство должно быть предназначено для применения в учреждениях здравоохранения;

2.2. средство должно представлять собой готовый к применению препарат;

2.3. средство не должно представлять собой препарат в виде геля;

2.4. средство должно содержать в качестве активно-действующих веществ композицию спиртов: пропилового не менее 12%, изопропилового не менее 48%; массовая доля спиртов должна составлять не менее 60% и четвертичные аммониевые соединения не менее 0,25%; дополнительно средство может содержать вспомогательные компоненты;

2.5. средство должно быть предназначено для гигиенической обработки рук персонала учреждений здравоохранения;

2.6. средство должно обладать антимикробной активностью в отношении возбудителей бактериальных (включая туберкулез), вирусных и грибковых инфекций;

2.7. экспозиция при применении средства должна составлять не более 1 минуты.

3.Срок годности (стерильности) с момента поставки – не менее 80% от срока годности, установленного производителем.

Разработчик технических требований:

Врач-эпидемиолог (заведующий)

кабинета КФИК УЗ «МГКОЦ»                                                                          Т.Э. Святокум

Приложение № 30

ЛОТ № 30

Средство дезинфицирующее для гигиенической обработки рук

(на основе композиции спиртов и четвертичных аммониевых соединений) – 1 комплект

(для участия субъектов малого и среднего предпринимательства)

1.Состав комплекта:

| № п/п | Название | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Средство дезинфицирующее для гигиенической обработки рук: - флакон – 1 литр - диспенсопак для настенного локтевого крепежа - 1 литр - полимерная банка – 0,5 литра (± 10 %) с диспенсером | 130 литров 50 литров 50 литров |

2.Технические характеристики

2.1. средство должно быть предназначено для применения в учреждениях здравоохранения;

2.2. средство должно представлять собой готовый к применению препарат;

2.3. средство не должно представлять собой препарат в виде геля;

2.4. средство должно содержать в качестве активно-действующих веществ композицию спиртов: пропилового не менее 12%, изопропилового не менее 48%; массовая доля спиртов должна составлять не менее 60% и четвертичные аммониевые соединения не менее 0,25%; дополнительно средство может содержать вспомогательные компоненты;

2.5. средство должно быть предназначено для гигиенической обработки рук персонала учреждений здравоохранения;

2.6. средство должно обладать антимикробной активностью в отношении возбудителей бактериальных (включая туберкулез), вирусных и грибковых инфекций;

2.7. экспозиция при применении средства должна составлять не более 1 минуты.

3.Срок годности (стерильности) с момента поставки – не менее 80% от срока годности, установленного производителем.

Разработчик технических требований:

Врач-эпидемиолог (заведующий)

кабинета КФИК УЗ «МГКОЦ»                                                                          Т.Э. Святокум

Приложение № 31

ЛОТ № 31

Средство дезинфицирующее для гигиенической обработки рук

(на основе спиртов и хлоргексидина биглюконата) -  1 080 литров

1.Состав:

| № п/п | Название | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Средство дезинфицирующее для гигиенической обработки рук, флакон 1 литр | 1 080 литров |

2.Технические характеристики

2.1. средство должно быть предназначено для применения в учреждениях здравоохранения;

2.2. средство должно представлять собой готовый к применению препарат;

2.3. средство не должно представлять собой препарат в виде геля;

2.4. средство должно содержать в качестве активно-действующих веществ спирт (этиловый или изопропиловый, пропиловый) в виде монокомпонента или композиции с объемной долей не менее 70% и хлоргексидин биглюконат не менее 0,5%; дополнительно средство может содержать вспомогательные компоненты;

2.5. средство должно быть предназначено для гигиенической обработки рук персонала учреждений здравоохранения;

2.6. средство должно обладать антимикробной активностью в отношении возбудителей бактериальных (включая туберкулез), вирусных и грибковых инфекций;

2.7. экспозиция при применении средства должна составлять не более 1 минуты.

3.Срок годности (стерильности) с момента поставки – не менее 80% от срока годности, установленного производителем.

Разработчик технических требований:

Врач-эпидемиолог (заведующий)

кабинета КФИК УЗ «МГКОЦ»                                                                          Т.Э. Святокум

Приложение № 32

ЛОТ № 32

Средство дезинфицирующее для гигиенической обработки рук

(на основе спиртов и хлоргексидина биглюконата) - 120 литров

(для участия субъектов малого и среднего предпринимательства)

1.Состав:

| № п/п | Название | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Средство дезинфицирующее для гигиенической обработки рук, флакон 1 литр | 120 литров |

2.Технические характеристики

2.1. средство должно быть предназначено для применения в учреждениях здравоохранения;

2.2. средство должно представлять собой готовый к применению препарат;

2.3. средство не должно представлять собой препарат в виде геля;

2.4. средство должно содержать в качестве активно-действующих веществ спирт (этиловый или изопропиловый, пропиловый) в виде монокомпонента или композиции с объемной долей не менее 70% и хлоргексидин биглюконат не менее 0,5%; дополнительно средство может содержать вспомогательные компоненты;

2.5. средство должно быть предназначено для гигиенической обработки рук персонала учреждений здравоохранения;

2.6. средство должно обладать антимикробной активностью в отношении возбудителей бактериальных (включая туберкулез), вирусных и грибковых инфекций;

2.7. экспозиция при применении средства должна составлять не более 1 минуты.

3.Срок годности (стерильности) с момента поставки – не менее 80% от срока годности, установленного производителем.

Разработчик технических требований:

Врач-эпидемиолог (заведующий)

кабинета КФИК УЗ «МГКОЦ»                                                                          Т.Э. Святокум

Приложение № 33

ЛОТ № 33

Мыло жидкое с антибактериальным эффектом - 1 800 литров

1.Состав:

| № п/п | Название | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Мыло жидкое с антибактериальным эффектом, флакон 1,0 литра | 1 800 литров |

2.Технические характеристики

2.1. мыло должно быть предназначено для применения в учреждениях здравоохранения;

2.2. мыло должно представлять собой готовый к применению препарат;

2.3. мыло должно обладать антибактериальным эффектом в отношении возбудителей бактериальных, вирусных и грибковых инфекций;

2.4. мыло не должно содержать триклозан;

2.5. мыло не должно содержать красителей;

2.6. мыло должно быть предназначено для гигиенической обработки рук медицинского персонала в отделениях всех профилей, перед проведением хирургической антисептики рук, гигиенического ухода за пациентами, в т.ч. в отделениях интенсивной терапии и реанимации.

3.Срок годности (стерильности) с момента поставки – не менее 80% от срока годности, установленного производителем.

Разработчик технических требований:

Врач-эпидемиолог (заведующий)

кабинета КФИК УЗ «МГКОЦ»                                                                          Т.Э. Святокум

Приложение № 34

ЛОТ № 34

Мыло жидкое с антибактериальным эффектом - 200 литров

(для участия субъектов малого и среднего предпринимательства)

1.Состав:

| № п/п | Название | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Мыло жидкое с антибактериальным эффектом, флакон 1,0 литра | 200 литров |

2.Технические характеристики

2.1. мыло должно быть предназначено для применения в учреждениях здравоохранения;

2.2. мыло должно представлять собой готовый к применению препарат;

2.3. мыло должно обладать антибактериальным эффектом в отношении возбудителей бактериальных, вирусных и грибковых инфекций;

2.4. мыло не должно содержать триклозан;

2.5. мыло не должно содержать красителей;

2.6. мыло должно быть предназначено для гигиенической обработки рук медицинского персонала в отделениях всех профилей, перед проведением хирургической антисептики рук, гигиенического ухода за пациентами, в т.ч. в отделениях интенсивной терапии и реанимации.

3.Срок годности (стерильности) с момента поставки – не менее 80% от срока годности, установленного производителем.

Разработчик технических требований:

Врач-эпидемиолог (заведующий)

кабинета КФИК УЗ «МГКОЦ»                                                                          Т.Э. Святокум

Приложение № 35

ЛОТ № 35

Мыло жидкое с антибактериальным эффектом

с хлоргексидином биглюконатом -  54 литра

1.Состав:

| № п/п | Название | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Мыло жидкое с антибактериальным эффектом с хлоргексидином биглюконатом, флакон 0,03 литра (± 10 %) | 54 литра |

2.Технические характеристики

2.1. мыло должно быть предназначено для применения в учреждениях здравоохранения;

2.2. мыло должно представлять собой готовый к применению препарат;

2.3. в состав мыла должен вхолить хлоргегсидин биглюконат;

2.4. мыло должно обладать антибактериальным эффектом в отношении возбудителей бактериальных, вирусных и грибковых инфекций;

2.5. мыло не должно содержать триклозан;

2.6. мыло не должно содержать красителей;

2.7. мыло должно быть предназначено для гигиенической обработки кожи пациентов при проведении предоперационной подготовки и последующего гигиенического ухода за пациентами в послеоперационном периоде после проведения высокотехнологичных оперативных вмешательств.

3.Срок годности (стерильности) с момента поставки – не менее 80% от срока годности, установленного производителем.

Разработчик технических требований:

Врач-эпидемиолог (заведующий)

кабинета КФИК УЗ «МГКОЦ»                                                                          Т.Э. Святокум

Приложение № 36

ЛОТ № 36

Мыло жидкое с антибактериальным эффектом

с хлоргексидином биглюконатом - 6 литров

(для участия субъектов малого и среднего предпринимательства)

1.Состав:

| № п/п | Название | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Мыло жидкое с антибактериальным эффектом с хлоргексидином биглюконатом, флакон 0,03 литра (± 10 %) | 6 литров |

2.Технические характеристики

2.1. мыло должно быть предназначено для применения в учреждениях здравоохранения;

2.2. мыло должно представлять собой готовый к применению препарат;

2.3. в состав мыла должен вхолить хлоргегсидин биглюконат;

2.4. мыло должно обладать антибактериальным эффектом в отношении возбудителей бактериальных, вирусных и грибковых инфекций;

2.5. мыло не должно содержать триклозан;

2.6. мыло не должно содержать красителей;

2.7. мыло должно быть предназначено для гигиенической обработки кожи пациентов при проведении предоперационной подготовки и последующего гигиенического ухода за пациентами в послеоперационном периоде после проведения высокотехнологичных оперативных вмешательств.

3.Срок годности (стерильности) с момента поставки – не менее 80% от срока годности, установленного производителем.

Разработчик технических требований:

Врач-эпидемиолог (заведующий)

кабинета КФИК УЗ «МГКОЦ»                                                                          Т.Э. Святокум

Приложение № 37

ЛОТ № 37

Средство дезинфицирующее для предварительной обработки в целях консервации контаминированных изделий медицинского назначения - 54 литра

1.Состав:

| № п/п | Название | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Средство дезинфицирующее для предварительной обработки в целях консервации контаминированных изделий медицинского назначения, флакон с распылительной насадкой 0,75 литра (± 10 %) | 54 литра |

2.Технические характеристики

2.1. средство должно быть предназначено для применения в учреждениях здравоохранения;

2.2. средство должно содержать в качестве активно-действующего вещества полигексаметиленгуанидин гидрохлорид (ПГМГ) не менее 0,1%, активатор биоцидов, влагоудерживающие и моющие добавки, ингибиторы коррозии, консерванты, пеногасители и другие функциональные компоненты;

2.3. средство должно представлять собой готовый к применению препарат;

2.4. средство должно быть предназначено для предварительной обработки способом орошения контаминированных медицинских изделий из различных материалов в целях обеспечения микробиологической безопасности – предотвращения размножения и контаминации окружающей среды микроорганизмами, органическими веществами, предупреждения высыхания и фиксации органических загрязнений до момента проведения дезинфекции и очистки контаминированных медицинских изделий, в том числе при их транспортировке;

2.5. в инструкции к средству должно быть указано, что отмыв законсервированных медицинских изделий от средства проводится ручным или механизированным способом;

2.6. средство должно обладать антимикробной активностью в отношении возбудителей бактериальных (включая туберкулез), вирусных и грибковых инфекций;

2.7. при распылении средства на медицинские изделия должно образовываться защитное покрытие, предотвращающее размножение микроорганизмов на контаминированных медицинских изделиях, высыхание и фиксацию органических загрязнений на срок не менее 3 суток;

2.8. при применении средства не должна требоваться защита органов дыхания;

2.9. экспозиция при применении средства при бактериальных (кроме туберкулеза) и вирусных инфекциях должна составлять не более 10 минут, при туберкулезе и грибковых инфекциях не более 60 минут.

3.Срок годности (стерильности) с момента поставки – не менее 80% от срока годности, установленного производителем.

Разработчик технических требований:

Врач-эпидемиолог (заведующий)

кабинета КФИК УЗ «МГКОЦ»                                                                          Т.Э. Святокум

Приложение № 38

ЛОТ № 38

Средство дезинфицирующее для предварительной обработки в целях консервации контаминированных изделий медицинского назначения - 6 литров

(для участия субъектов малого и среднего предпринимательства)

1.Состав:

| № п/п | Название | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Средство дезинфицирующее для предварительной обработки в целях консервации контаминированных изделий медицинского назначения, флакон с распылительной насадкой 0,75 литра (± 10 %) | 6 литров |

2.Технические характеристики

2.1. средство должно быть предназначено для применения в учреждениях здравоохранения;

2.2. средство должно содержать в качестве активно-действующего вещества полигексаметиленгуанидин гидрохлорид (ПГМГ) не менее 0,1%, активатор биоцидов, влагоудерживающие и моющие добавки, ингибиторы коррозии, консерванты, пеногасители и другие функциональные компоненты;

2.3. средство должно представлять собой готовый к применению препарат;

2.4. средство должно быть предназначено для предварительной обработки способом орошения контаминированных медицинских изделий из различных материалов в целях обеспечения микробиологической безопасности – предотвращения размножения и контаминации окружающей среды микроорганизмами, органическими веществами, предупреждения высыхания и фиксации органических загрязнений до момента проведения дезинфекции и очистки контаминированных медицинских изделий, в том числе при их транспортировке;

2.5. в инструкции к средству должно быть указано, что отмыв законсервированных медицинских изделий от средства проводится ручным или механизированным способом;

2.6. средство должно обладать антимикробной активностью в отношении возбудителей бактериальных (включая туберкулез), вирусных и грибковых инфекций;

2.7. при распылении средства на медицинские изделия должно образовываться защитное покрытие, предотвращающее размножение микроорганизмов на контаминированных медицинских изделиях, высыхание и фиксацию органических загрязнений на срок не менее 3 суток;

2.8. при применении средства не должна требоваться защита органов дыхания;

2.9. экспозиция при применении средства при бактериальных (кроме туберкулеза) и вирусных инфекциях должна составлять не более 10 минут, при туберкулезе и грибковых инфекциях не более 60 минут.

3.Срок годности (стерильности) с момента поставки – не менее 80% от срока годности, установленного производителем.

Разработчик технических требований:

Врач-эпидемиолог (заведующий)

кабинета КФИК УЗ «МГКОЦ»                                                                          Т.Э. Святокум

Приложение № 39

ЛОТ № 39

Средство дезинфицирующее для детекции и удаления биологических пленок на абиотических поверхностях - 45 литров

1.Состав:

| № п/п | Название | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Средство дезинфицирующее для детекции и удаления биологических пленок на абиотических поверхностях, 1 флакон с распылительной насадкой - 1,0 литр (± 10 %) | 45 литров |

2.Технические характеристики

2.1. средство должно быть предназначено для применения в учреждениях здравоохранения;

2.2. средство должно содержать в качестве активно-действующих веществ перекись водорода, органическую и неорганическую кислоты, а также вспомогательные компоненты (в том числе усиливающие добавки):

2.3. средство должно представлять собой готовый к применению препарат;

2.4. средство должно быть предназначено для визуального обнаружения (детекции) биопленок и бактериальной контаминации на различных абиотических поверхностях (медицинское оборудование, мебель, инструментарий, включая эндоскопы и пр.), визуального контроля чистоты поверхностей и объектов при потенциальных органических загрязнениях, для активного удаления биологических пленок, путем разрушения экзополисахаридного матрикса (ЭПМ) биоплёнки с последующим умерщвлением микроорганизмов внутри биопленки, а также предотвращения образования биологических пленок на абиотических поверхностях;

2.5. средство должно обладать антимикробной активностью в отношении возбудителей бактериальных (включая туберкулез), вирусных и грибковых инфекций и бактериальных спор;

2.6. средство должно обладать остаточным антимикробным действием на обрабатываемых поверхностях не менее 5 часов;

2.7. при применении средства не должна требоваться защита органов дыхания;

2.8. экспозиция при применении средства при бактериальных (включая туберкулез, бактерии в споровой форме), вирусных и грибковых инфекциях должна составлять не более 10 минут.

3.Срок годности (стерильности) с момента поставки – не менее 80% от срока годности, установленного производителем.

Разработчик технических требований:

Врач-эпидемиолог (заведующий)

кабинета КФИК  УЗ «МГКОЦ»                                                                          Т.Э.Святокум

Приложение № 40

ЛОТ № 40

Средство дезинфицирующее для детекции и удаления биологических пленок на абиотических поверхностях - 5 литров

(для участия субъектов малого и среднего предпринимательства)

1.Состав:

| № п/п | Название | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Средство дезинфицирующее для детекции и удаления биологических пленок на абиотических поверхностях, 1 флакон с распылительной насадкой - 1,0 литр (± 10 %) | 5 литров |

2.Технические характеристики

2.1. средство должно быть предназначено для применения в учреждениях здравоохранения;

2.2. средство должно содержать в качестве активно-действующих веществ перекись водорода, органическую и неорганическую кислоты, а также вспомогательные компоненты (в том числе усиливающие добавки):

2.3. средство должно представлять собой готовый к применению препарат;

2.4. средство должно быть предназначено для визуального обнаружения (детекции) биопленок и бактериальной контаминации на различных абиотических поверхностях (медицинское оборудование, мебель, инструментарий, включая эндоскопы и пр.), визуального контроля чистоты поверхностей и объектов при потенциальных органических загрязнениях, для активного удаления биологических пленок, путем разрушения экзополисахаридного матрикса (ЭПМ) биоплёнки с последующим умерщвлением микроорганизмов внутри биопленки, а также предотвращения образования биологических пленок на абиотических поверхностях;

2.5. средство должно обладать антимикробной активностью в отношении возбудителей бактериальных (включая туберкулез), вирусных и грибковых инфекций и бактериальных спор;

2.6. средство должно обладать остаточным антимикробным действием на обрабатываемых поверхностях не менее 5 часов;

2.7. при применении средства не должна требоваться защита органов дыхания;

2.8. экспозиция при применении средства при бактериальных (включая туберкулез, бактерии в споровой форме), вирусных и грибковых инфекциях должна составлять не более 10 минут.

3.Срок годности (стерильности) с момента поставки – не менее 80% от срока годности, установленного производителем.

Разработчик технических требований:

Врач-эпидемиолог (заведующий)

кабинета КФИК  УЗ «МГКОЦ»                                                                          Т.Э.Святокум

Приложение № 41

ЛОТ № 41

Средство моющее с дезинфицирующим эффектом для дезинфекции и химической очистки 
медицинских изделий, лабораторной посуды - 900 литров

1.Состав:

| № п/п | Название | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Средство моющее с дезинфицирующим эффектом для дезинфекции и химической очистки медицинских изделий, лабораторной посуды, канистра - 5,0 литров (± 10 %) | 900 литров |

2.Технические характеристики

2.1. средство должно быть предназначено для применения в учреждениях здравоохранения;

2.2. средство должно содержать в качестве активно-действующего вещества изопропиловый спирт, допускается наличие других активно-действующих веществ и вспомогательных компонентов;

2.3. средство должно быть предназначено для дезинфекции и химической очистки медицинских изделий, лабораторной посуды;

2.4. средство должно обладать антимикробной активностью в отношении возбудителей бактериальных (включая туберкулез), вирусных и грибковых инфекций;

2.5. средство должно обеспечивать удаление масла иммерсионного, красителей, белковых и органических загрязнений, карандаша воскового и маркера по стеклу;

2.6. средство должно обеспечивать химическую очистку металлических изделий медицинского назначения от коррозии;

2.7. рабочие растворы средства должны применяться ручным способом многократно в течение не менее 3 суток (при отсутствии изменения внешнего вида).

3.Срок годности (стерильности) с момента поставки – не менее 80% от срока годности, установленного производителем.

Разработчик технических требований:

Врач-эпидемиолог (заведующий)

кабинета КФИК УЗ «МГКОЦ»                                                                          Т.Э. Святокум

Приложение № 42

ЛОТ № 42

Средство моющее с дезинфицирующим эффектом для дезинфекции и химической очистки 
медицинских изделий, лабораторной посуды - 100 литров

(для участия субъектов малого и среднего предпринимательства)

1.Состав:

| № п/п | Название | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Средство моющее с дезинфицирующим эффектом для дезинфекции и химической очистки медицинских изделий, лабораторной посуды, канистра - 5,0 литров (± 10 %) | 100 литров |

2.Технические характеристики

2.1. средство должно быть предназначено для применения в учреждениях здравоохранения;

2.2. средство должно содержать в качестве активно-действующего вещества изопропиловый спирт, допускается наличие других активно-действующих веществ и вспомогательных компонентов;

2.3. средство должно быть предназначено для дезинфекции и химической очистки медицинских изделий, лабораторной посуды;

2.4. средство должно обладать антимикробной активностью в отношении возбудителей бактериальных (включая туберкулез), вирусных и грибковых инфекций;

2.5. средство должно обеспечивать удаление масла иммерсионного, красителей, белковых и органических загрязнений, карандаша воскового и маркера по стеклу;

2.6. средство должно обеспечивать химическую очистку металлических изделий медицинского назначения от коррозии;

2.7. рабочие растворы средства должны применяться ручным способом многократно в течение не менее 3 суток (при отсутствии изменения внешнего вида).

3.Срок годности (стерильности) с момента поставки – не менее 80% от срока годности, установленного производителем.

Разработчик технических требований:

Врач-эпидемиолог (заведующий)

кабинета КФИК УЗ «МГКОЦ»                                                                          Т.Э. Святокум

Приложение № 43

ЛОТ № 43

Средство моющее щелочное с дезинфицирующим эффектом - 900 литров

1.Состав:

| № п/п | Название | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Моющее средство с дезинфицирующим эффектом, канистра – 5 литров (± 10 %) | 900 литров |

2.Технические характеристики

2.1. средство должно быть предназначено для применения в учреждениях здравоохранения;

2.2. концентрация ионов водорода (рН) концентрата средства должна составлять 7,0 - 14,0;

2.3. средство должно обладать антимикробной активностью в отношении возбудителей бактериальных и вирусных инфекций;

2.4. средство не должно содержать хлор и его производные;

2.5. средство должно быть предназначено для очистки, в т.ч. совмещенной с дезинфекцией поверхностей в помещениях (пол, стены, предметы обстановки), столовой и кухонной посуды ручным способом, санитарно-технического оборудования;

2.6. средство не должно фиксировать органические загрязнения, вызывать порчу обрабатываемых поверхностей, коррозию металлов, разрушение клеевых соединений; должно иметь хорошие моющие и дезодорирующие свойства.

3.Срок годности (стерильности) с момента поставки – не менее 80% от срока годности, установленного производителем.

Разработчик технических требований:

Врач-эпидемиолог (заведующий)

кабинета КФИК УЗ «МГКОЦ»                                                                          Т.Э. Святокум

Приложение № 44

ЛОТ № 44

Средство моющее щелочное с дезинфицирующим эффектом - 100 литров

(для участия субъектов малого и среднего предпринимательства)

1.Состав:

| № п/п | Название | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Моющее средство с дезинфицирующим эффектом, канистра – 5 литров (± 10 %) | 100 литров |

2.Технические характеристики

2.1. средство должно быть предназначено для применения в учреждениях здравоохранения;

2.2. концентрация ионов водорода (рН) концентрата средства должна составлять 7,0 - 14,0;

2.3. средство должно обладать антимикробной активностью в отношении возбудителей бактериальных и вирусных инфекций;

2.4. средство не должно содержать хлор и его производные;

2.5. средство должно быть предназначено для очистки, в т.ч. совмещенной с дезинфекцией поверхностей в помещениях (пол, стены, предметы обстановки), столовой и кухонной посуды ручным способом, санитарно-технического оборудования;

2.6. средство не должно фиксировать органические загрязнения, вызывать порчу обрабатываемых поверхностей, коррозию металлов, разрушение клеевых соединений; должно иметь хорошие моющие и дезодорирующие свойства.

3.Срок годности (стерильности) с момента поставки – не менее 80% от срока годности, установленного производителем.

Разработчик технических требований:

Врач-эпидемиолог (заведующий)

кабинета КФИК УЗ «МГКОЦ»                                                                          Т.Э. Святокум

Приложение № 45

ЛОТ № 45

Средство моющее кислотное с дезинфицирующим эффектом - 450 литров

1.Состав:

| № п/п | Название | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Моющее средство с дезинфицирующим эффектом, канистра – 5 литров (± 10 %) | 450 литров |

2.Технические характеристики

2.1. средство должно быть предназначено для применения в учреждениях здравоохранения;

2.2. концентрация ионов водорода (рН) концентрата средства должна составлять 1,0 ±0,7;

2.3. средство должно обладать антимикробной активностью в отношении возбудителей бактериальных, вирусных и грибковых инфекций;

2.4. средство не должно содержать хлор и его производные;

2.5. средство должно быть предназначено для очистки от органических загрязнений, в т.ч. совмещенной с дезинфекцией поверхностей в помещениях (пол, стены, предметы обстановки), санитарно-технического оборудования от минеральных отложений, ржавчины, известковых и мочекислых отложений;

2.6. средство не должно фиксировать органические загрязнения, вызывать порчу обрабатываемых поверхностей, коррозию металлов, разрушение клеевых соединений; должно иметь хорошие дезодорирующие свойства.

3.Срок годности (стерильности) с момента поставки – не менее 80% от срока годности, установленного производителем.

Разработчик технических требований:

Врач-эпидемиолог (заведующий)

кабинета КФИК УЗ «МГКОЦ»                                                                          Т.Э. Святокум

Приложение № 46

ЛОТ № 46

Средство моющее кислотное с дезинфицирующим эффектом - 50 литров

(для участия субъектов малого и среднего предпринимательства)

1.Состав:

| № п/п | Название | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Моющее средство с дезинфицирующим эффектом, канистра – 5 литров (± 10 %) | 50 литров |

2.Технические характеристики

2.1. средство должно быть предназначено для применения в учреждениях здравоохранения;

2.2. концентрация ионов водорода (рН) концентрата средства должна составлять 1,0 ±0,7;

2.3. средство должно обладать антимикробной активностью в отношении возбудителей бактериальных, вирусных и грибковых инфекций;

2.4. средство не должно содержать хлор и его производные;

2.5. средство должно быть предназначено для очистки от органических загрязнений, в т.ч. совмещенной с дезинфекцией поверхностей в помещениях (пол, стены, предметы обстановки), санитарно-технического оборудования от минеральных отложений, ржавчины, известковых и мочекислых отложений;

2.6. средство не должно фиксировать органические загрязнения, вызывать порчу обрабатываемых поверхностей, коррозию металлов, разрушение клеевых соединений; должно иметь хорошие дезодорирующие свойства.

3.Срок годности (стерильности) с момента поставки – не менее 80% от срока годности, установленного производителем.

Разработчик технических требований:

Врач-эпидемиолог (заведующий)

кабинета КФИК УЗ «МГКОЦ»                                                                          Т.Э. Святокум

Приложение № 47

ЛОТ № 47

Средство дезинфицирующее для дезинфекции и стирки мопов -1 комплект

1.Состав комплекта:

| № п/п | Название | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Средство дезинфицирующее для стирки и дезинфекции мопов: - пакет из полимерного\комбинированного материала – 10 кг (± 10 %) - ведро из пластика – не более 5 кг | 900 кг 170 кг |

2.Технические характеристики

2.1. средство должно быть предназначено для применения в учреждениях здравоохранения;

2.2.  средство должно представлять собой гранулированный концентрированный стиральный порошок, обладающий дезинфицирующими, моющими и отбеливающими свойствами;

2.3. должно содержать в качестве активно-действующего вещества перкарбонат натрия не менее 27%, активатор перекиси, ПАВ и вспомогательные компоненты;

2.4. средство должно быть предназначено для одновременной дезинфекции, стирки и отбеливания текстильных средств уборки, в том числе мопов механизированным способом в стиральных машинах любого типа;

2.5. средство должно обладать антимикробной активностью в отношении возбудителей бактериальных (включая туберкулез), вирусных и грибковых инфекций;

2.6. в инструкции к средству должно быть указание программ стирки в автоматических стиральных машинах для обеззараживания текстильных изделий при бактериальных, вирусных, грибковых инфекциях и при туберкулезе;

2.7. средство не должно оказывать повреждающее действие на внутренние части стиральных машин, предотвращать образование технического осадка и накипи, иметь хорошую вымываемость из тканей во время полоскания.

3.Срок годности (стерильности) с момента поставки – не менее 80% от срока годности, установленного производителем.

Разработчик технических требований:

Врач-эпидемиолог (заведующий)

кабинета КФИК УЗ «МГКОЦ»                                                                          Т.Э. Святокум

Приложение № 48

ЛОТ № 48

Средство дезинфицирующее для дезинфекции и стирки мопов -1 комплект

(для участия субъектов малого и среднего предпринимательства)

1.Состав комплекта:

| № п/п | Название | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Средство дезинфицирующее для стирки и дезинфекции мопов: - пакет из полимерного\комбинированного материала – 10 кг (± 10 %) - ведро из пластика – не более 5 кг | 100 кг 20 кг |

2.Технические характеристики

2.1. средство должно быть предназначено для применения в учреждениях здравоохранения;

2.2.  средство должно представлять собой гранулированный концентрированный стиральный порошок, обладающий дезинфицирующими, моющими и отбеливающими свойствами;

2.3. должно содержать в качестве активно-действующего вещества перкарбонат натрия не менее 27%, активатор перекиси, ПАВ и вспомогательные компоненты;

2.4. средство должно быть предназначено для одновременной дезинфекции, стирки и отбеливания текстильных средств уборки, в том числе мопов механизированным способом в стиральных машинах любого типа;

2.5. средство должно обладать антимикробной активностью в отношении возбудителей бактериальных (включая туберкулез), вирусных и грибковых инфекций;

2.6. в инструкции к средству должно быть указание программ стирки в автоматических стиральных машинах для обеззараживания текстильных изделий при бактериальных, вирусных, грибковых инфекциях и при туберкулезе;

2.7. средство не должно оказывать повреждающее действие на внутренние части стиральных машин, предотвращать образование технического осадка и накипи, иметь хорошую вымываемость из тканей во время полоскания.

3.Срок годности (стерильности) с момента поставки – не менее 80% от срока годности, установленного производителем.

Разработчик технических требований:

Врач-эпидемиолог (заведующий)

кабинета КФИК УЗ «МГКОЦ»                                                                          Т.Э. Святокум