Приложение № 1

к договору строительного подряда

от __ ________ 2026г. №_______

Форма С-1

| Государственное учреждение «Центр по обеспечению деятельности бюджетных организаций администрации Первомайского района г.Минска» |  | Код по ОКУД |  |
| --- | --- | --- | --- |
| (наименование организации) |  |  |  |

УТВЕРЖДАЮ

Управляющий Г. В. Меркуль

(должность) (подпись) (инициалы,фамилия)

« » 20 26 г.

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Комиссия, образованна в соответствии с приказом от 05.01.2026 №1-5/1 (изм. от 21.01.2026 №1-5/17) в составе:

| председателя комиссии: | Начальник управления ЦХО | И.С.Бугакова |
| --- | --- | --- |
| членов комиссии: | Заместитель начальника | Ю.М.Заграбский |
|  | Инженер | Д.С.Голушко |
|  | Инженер | О.И.Дубина |

составила настоящий акт в том, что в результате обследования объекта:

Государственное учреждении образования "Центр дополнительного образования детей и молодежи "АРТ" г.Минска", Минская обл., Воложинский р-н, Раковский с/с, д. Полочанка

(наименование объекта)

Установлено, что: Деревянные оконные блоки здания общежития в количестве 54 шт. (141,9 м2) имеют гниль, трещины, деформацию, разрушение штапиков и креплений; Подоконные доски площадью 35,6 м² имеют трещины, сколы, деформацию, гниль; Отливы оконные протяжённостью 97,8 м имеют коррозию, деформации, повреждения креплений; Входная дверь и дверь, находящаяся в тамбуре здания общежитий в количестве 2 шт. (5,66 м2) имеют трещины, деформацию, разрушение креплений к стене, нарушение геометрии. Работы необходимо выполнить согласно примерного (укрупненного) перечня строительно-монтажных работ. (описание дефектов, их места нахождения, площадь, объем) Комиссией установлено наличие стесненных и усложненных условий производства работ, которые характеризуются следующими факторами: К=1.0

(перечень факторов)

Работы следует производить с применением следующих механизмов: в соответствии с локальной сметой

(грузоподъемные механизмы, люльки электрические, автовышки)

Другие сведения, учитываемые при определении стоимости работ: отсутствуют (К=1.0)

Дата начала разработки сметной документации: 01.07.2026

Дата начала выполнения строительных, специальных, монтажных, пусконаладочных работ: дата заключения договора

Продолжительность выполнения строительных, специальных, монтажных, пусконаладочных работ: 20 календарных дней с даты заключения договора.

| председателя комиссии: | Начальник управления ЦХО | И.С.Бугакова |
| --- | --- | --- |
| членов комиссии: | Заместитель начальника | Ю.М.Заграбский |
|  | Инженер | Д.С.Голушко |
|  | Инженер | О.И.Дубина |

ПРИМЕРНЫЙ (УКРУПНЕННЫЙ) ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

| № пп | Виды выполняемых строительно-монтажных работ | Единица измерения | Количество | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 КОРОБОК | 0.54 |  |
| 2. | Снятие остекленных оконных переплетов | 100 М2 ПЕРЕПЛЕТА | 1.419 |  |
| 3. | Снятие деревянных подоконных досок в каменных зданиях | 100 М2 ПОДОКОННОЙ ДО | 0.356 |  |
| 4. | Разборка поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. | 100 М | 0.978 |  |
| 5. | Установка окон из ПВХ со стеклопакетами в проемы кирпичных стен при площади изделия до 1 м2 | 100 М2 | 0.034 |  |
| 6. | Установка окон из ПВХ со стеклопакетами в проемы кирпичных стен при площади изделия до 2 м2 | 100 М2 | 0.7338 |  |
| 7. | Установка окон из ПВХ со стеклопакетами в проемы кирпичных стен при площади изделия до 3 м2 | 100 М2 | 0.3024 |  |
| 8. | Установка окон из ПВХ со стеклопакетами в проемы кирпичных стен при площади изделия свыше 3 м2 | 100 М2 | 0.3488 |  |
| 9. | Герметизация мест примыкания оконных и балконных блоков из ПВХ к стенам толщиной зазора 0,03 м | 100 М | 3.893 |  |
| 10. | Установка подоконных досок | 100 М | 1.024 |  |
| 11. | Установка отливов из оцинкованной стали | 100 М | 0.978 |  |
| 12. | Установка противомоскитной сетки | 100 ШТ. | 0.72 |  |
| 13. | Устройство откосов с использованием ПВХ-профиля "MONTBLANC" без устройства теплоизоляционного слоя | 100 М | 2.932 |  |
| 14. | Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором толщиной 40 мм с земли и лесов | 100 М2 | 0.152 |  |
| 15. | Снятие наличников | 100 М НАЛИЧНИКОВ | 0.1124 |  |
| 16. | Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 ШТ. | 0.02 |  |
| 17. | Снятие дверных полотен | 100 М2 ПОЛОТЕН | 0.0566 |  |
| 18. | Установка дверных блоков из ПВХ в наружных дверных проемах в кирпичных стенах при площади проема до 3 м2 | 100 М2 ПРОЕМОВ | 0.0283 |  |
| 19. | Установка дверных блоков из ПВХ во внутренних дверных проемах и в перегородках в кирпичных стенах при площади проема до 3 м2 | 100 М2 ПРОЕМОВ | 0.0283 |  |
| 20. | Заполнение зазора между дверной коробкой и стеной монтажной пеной в бетонных и кирпичных стенах, при площади проема свыше 2 м2 | 100 М2 ПРОЕМОВ | 0.0566 |  |
| 21. | Установка наличника из ПВХ | 100 М | 0.1124 |  |
| 22. | Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором толщиной 40 мм с земли и лесов | 100 М2 | 0.026 |  |
| 23. | Окраска оштукатуренных поверхностей фасадов вручную с лесов | 100 М2 | 0.026 |  |

| Составил | Заместитель начальника УЦХО |  |  |  | Ю.М.Заграбский |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (должность служащего) (подпись) (инициалы, фамилия) |  |  |  |  |

« _____ » _________________ 20 26 г.