Приложение № 1

к договору строительного подряда

от __ ________ 2026г. №_______

Форма С-1

| Государственное учреждение «Центр по обеспечению деятельности бюджетных организаций администрации Первомайского района г.Минска» |  | Код по ОКУД |  |
| --- | --- | --- | --- |
| (наименование организации) |  |  |  |

УТВЕРЖДАЮ

Управляющий Г. В. Меркуль

(должность) (подпись) (инициалы,фамилия)

« » 20 26 г.

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Комиссия, образованна в соответствии с приказом от 05.01.2026 №1-5/1 (изм. от 21.01.2026 №1-5/17) в составе:

| председателя комиссии: | Начальник управления ЦХО | И.С.Бугакова |
| --- | --- | --- |
| членов комиссии: | Заместитель начальника | Ю.М.Заграбский |
|  | Инженер | Д.С.Голушко |
|  | Инженер | О.И.Дубина |

составила настоящий акт в том, что в результате обследования объекта:

Государственное учреждении образования "Центр дополнительного образования детей и молодежи "АРТ" г.Минска", Минская обл., Воложинский р-н, Раковский с/с, д. Полочанка

(наименование объекта)

Установлено, что: рулонное кровельное покрытие над первым подъездом здания общежития на площади 100 м² имеет множественные вздутия, трещины по всей длине полотнищ, разрывы в местах нахлестов, отслоение материала от основания, гниение картонной основы. Цементная стяжка под кровлей на площади 85 м² имеет выбоины, раковины от выкрашивания заполнителя, трещины, шелушение поверхностного слоя. Примыкания кровельного ковра к парапетам и стенам общей протяжённостью 220 м имеют полный отрыв от вертикальной поверхности, отслоение, отсутствие защитного фартука, застаивание воды. Покрытие парапетов из листовой оцинкованной стали на площади 156 м² имеет сквозную коррозию, деформации, крепления к парапетам отсутствуют, что требует устройства новых мелких покрытий из листовой оцинкованной стали. Рулонное кровельное покрытие здания канализационно-насосной станции на площади 33,54 м² имеет вздутия, трещины, разрывы, отслоения. Цементная стяжка под кровлей на площади 33,54 м² имеет выбоины, трещины, шелушение. Примыкания кровельного ковра к парапетам и стенам общей протяжённостью 23,32 м имеют отслоения. Покрытия парапетов из листовой оцинкованной стали на площади 23,32 м² имеют коррозию и деформации.. Работы необходимо выполнить согласно примерного (укрупненного) перечня строительно-монтажных работ. (описание дефектов, их места нахождения, площадь, объем) Комиссией установлено наличие стесненных и усложненных условий производства работ, которые характеризуются следующими факторами: К=1.0

(перечень факторов)

Работы следует производить с применением следующих механизмов: в соответствии с локальной сметой

(грузоподъемные механизмы, люльки электрические, автовышки)

Другие сведения, учитываемые при определении стоимости работ: отсутствуют (К=1.0)

Дата начала разработки сметной документации: 01.07.2026

Дата начала выполнения строительных, специальных, монтажных, пусконаладочных работ: дата заключения договора

Продолжительность выполнения строительных, специальных, монтажных, пусконаладочных работ: 15 календарных дней с даты заключения договора.

| председателя комиссии: | Начальник управления ЦХО | И.С.Бугакова |
| --- | --- | --- |
| членов комиссии: | Заместитель начальника | Ю.М.Заграбский |
|  | Инженер | Д.С.Голушко |
|  | Инженер | О.И.Дубина |

ПРИМЕРНЫЙ (УКРУПНЕННЫЙ) ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

| № пп | Виды выполняемых строительно-монтажных работ | Единица измерения | Количество | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Просушка оснований под кровлю газовыми горелками | 100 М2 | 3.5 |  |
| 2. | Ремонт цементной стяжки кровли площадью заделки до 1 м2 | 100 М2 | 0.85 |  |
| 3. | Огрунтовка основания праймером "АУТОКРИН" | 100 М2 | 1 |  |
| 4. | Смена старого рулонного покрытия кровли с наклеиванием нового покрытия, с применением газовой горелки: первый слой | 100 М2 | 1 |  |
| 5. | Смена старого рулонного покрытия кровли с наклеиванием нового покрытия, с применением газовой горелки: добавлять на каждый следующий слой | 100 М2 | 1 |  |
| 6. | Смена покрытия из рулонных материалов при ремонте примыканий, с применением газовой горелки: первый слой | 100 М | 2.2 |  |
| 7. | Смена покрытия из рулонных материалов при ремонте примыканий, с применением газовой горелки: второй слой | 100 М | 2.2 |  |
| 8. | Установка прижимной планки | 100М | 2.2 |  |
| 9. | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали | 100 М2 ПОКРЫТИЯ | 1.56 |  |
| 10. | Просушка оснований под кровлю газовыми горелками | 100 М2 | 0.3354 |  |
| 11. | Ремонт цементной стяжки кровли площадью заделки до 1 м2 | 100 М2 | 0.3354 |  |
| 12. | Огрунтовка основания праймером "АУТОКРИН" | 100 М2 | 0.3354 |  |
| 13. | Смена старого рулонного покрытия кровли с наклеиванием нового покрытия, с применением газовой горелки: первый слой | 100 М2 | 0.3354 |  |
| 14. | Смена старого рулонного покрытия кровли с наклеиванием нового покрытия, с применением газовой горелки: добавлять на каждый следующий слой | 100 М2 | 0.3354 |  |
| 15. | Смена покрытия из рулонных материалов при ремонте примыканий, с применением газовой горелки: первый слой | 100 М | 0.2332 |  |
| 16. | Смена покрытия из рулонных материалов при ремонте примыканий, с применением газовой горелки: второй слой | 100 М | 0.2332 |  |
| 17. | Установка прижимной планки | 100М | 0.2332 |  |
| 18. | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали | 100 М2 ПОКРЫТИЯ | 0.2332 |  |

| Составил | Заместитель начальника УЦХО |  |  |  | Ю.М.Заграбский |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (должность служащего) (подпись) (инициалы, фамилия) |  |  |  |  |

« _____ » _________________ 20 26 г.