Приложение № 1

к договору строительного подряда

от __ ________ 2026г. №_______

Форма С-1

| Государственное учреждение «Центр по обеспечению деятельности бюджетных организаций администрации Первомайского района г.Минска» |  | Код по ОКУД |  |
| --- | --- | --- | --- |
| (наименование организации) |  |  |  |

УТВЕРЖДАЮ

Управляющий Г. В. Меркуль

(должность) (подпись) (инициалы,фамилия)

« » 20 26 г.

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Комиссия, образованна в соответствии с приказом от 05.01.2026 №1-5/1 (изм. от 21.01.2026 №1-5/17)  в составе:

| председателя комиссии: | Начальник управления ЦХО | И.С.Бугакова |
| --- | --- | --- |
| членов комиссии: | Заместитель начальника | Ю.М.Заграбский |
|  | Инженер | Д.С.Голушко |
|  | Инженер | О.И.Дубина |

составила настоящий акт в том, что в результате обследования объекта:

Государственное учреждении образования "Центр дополнительного образования детей и молодежи "АРТ" г.Минска", Минская обл., Воложинский р-н, Раковский с/с, д. Полочанка

(наименование объекта)

Установлено, что в первом подъезде здания общежития: Потолки в жилых комнатах первого этажа площадью 143,5 м² имеют отслоение и шелушение старого окрасочного слоя, следы протечек, загрязнения, копоть, выкрашивание штукатурного слоя, неровности, трещины в местах примыкания. Потолки в кухнях первого этажа площадью 26 м² имеют отслоения краски, следы протечек, жировые и копотные загрязнения, выкрашивание штукатурки. Потолки в санузлах первого этажа площадью 26 м² имеют следы протечек, отслоение краски, воздействие влаги, плесень. Потолки в коридорах первого этажа площадью 26 м² имеют отслоение и шелушение старого окрасочного слоя, следы протечек, загрязнения, копоть, выкрашивание штукатурного слоя, неровности, трещины в местах примыкания. Потолки в жилых комнатах второго этажа площадью 143,5 м² имеют следы протечек с кровли, жёлтые пятна, вздутия и отслоения штукатурного слоя, шелушение краски, сажевые загрязнения, неровности, трещины в местах примыкания. Потолки в кухнях второго этажа площадью 26 м² имеют следы копоти, жировые отложения, обрушение штукатурки. Потолки в санузлах второго этажа площадью 26 м² имеют следы протечек, плесень, отслоение краски. Потолки в коридорах второго этажа площадью 26 м² имеют отслоение краски, следы протечек, загрязнения. Потолки в местах общего пользования на лестничном марше площадью 36 м² имеют следы протечек, отслоение краски. Потолки в подвальном помещении имеют следы протечек, отслоение краски, загрязнения. Обои на стенах жилых комнат первого этажа площадью 440 м² имеют отслоения, пузыри, разрывы, расхождение стыков, загрязнения. Штукатурка стен на площади 70 м² в жилых комнатах первого этажа имеет выбоины, щели, сколы, отслоения. Поверхность стен на площади 440 м² в жилых комнатах первого этажа имеет неровности, отклонения от вертикали, перепады высот. Обои на стенах кухонь первого этажа площадью 46 м² имеют повреждения, отслоение, жировые загрязнения. Штукатурный слой на площади 5 м² в кухнях первого этажа имеет выбоины, щели. Поверхность стен на площади 46 м² в кухнях первого этажа имеет неровности. Керамическая плитка на стенах кухонь первого этажа на площади 45,4 м² имеет трещины, сколы, отслоения, разрушение затирки. Керамическая плитка на стенах санузлов первого этажа на площади 46 м² имеет трещины, сколы, отслоения, разрушение затирки. Обои на стенах коридоров первого этажа площадью 57,5 м² имеют отслоения, пузыри, разрывы, расхождение стыков, загрязнения. Штукатурка стен на площади 7,65 м² в коридорах первого этажа имеет выбоины, щели, сколы. Поверхность стен на площади 57,5 м² в коридорах первого этажа имеет неровности, отклонения от вертикали, перепады высот. Обои на стенах жилых комнат второго этажа площадью 440 м² отходят от стен целыми полотнищами, имеют разрывы, следы плесени в углах, отслоения в нижней части стен. Штукатурный слой на площади 70 м² в жилых комнатах второго этажа имеет глубокие трещины, обрушения до кирпичной кладки. Поверхность стен жилых комнат второго этажа имеет значительные отклонения от вертикали. Обои на стенах кухонь второго этажа площадью 46 м² имеют жировые загрязнения, отслоения. Штукатурный слой на площади 5 м² в кухнях второго этажа имеет глубокие выбоины. Поверхность стен кухонь второго этажа имеет неровности. Керамическая плитка на стенах кухонь второго этажа на площади 45,4 м² имеет трещины, отслоения, сколы, разрушение затирки. Керамическая плитка на стенах санузлов второго этажа на площади 46 м² имеет трещины, сколы, отслоения, разрушение затирки. Обои на стенах коридоров второго этажа площадью 57,5 м² имеют пузыри, разрывы, загрязнения. Штукатурка стен на площади 7,65 м² в коридорах второго этажа имеет выбоины, щели, сколы. Поверхность стен в коридорах второго этажа имеет неровности. Стены в местах общего пользования на лестничном марше площадью 82 м² имеют выбоины, щели, сколы, нарушение ровности. Напольное покрытие в жилых комнатах первого этажа площадью 158 м² имеет истирание, разрывы, вздутия, отслоение, расхождение швов. Деревянные плинтусы в жилых комнатах первого этажа в количестве 180 м имеют сколы, трещины, отстают от стен. Керамическая плитка полов в кухнях первого этажа площадью 25 м² имеет трещины, сколы, отслоения. Керамическая плитка полов в санузлах первого этажа площадью 25 м² имеет трещины, сколы, отслоения. Напольное покрытие в коридорах первого этажа площадью 21,5 м² имеет истирание, разрывы, вздутия. Напольное покрытие в жилых комнатах второго этажа площадью 158 м² имеет разрывы в зонах интенсивного движения, следы прожогов, потертости до основания, вздутия от влаги. Керамическая плитка полов в кухнях второго этажа площадью 25 м² имеет трещины, сколы, отслоения. Керамическая плитка полов в санузлах второго этажа площадью 25 м² имеет трещины, сколы, отслоения. Напольное покрытие в коридорах второго этажа площадью 21,5 м² имеет истирание, разрывы, вздутия. Оконные блоки на первом этаже площадью 35,4 м² имеют гниль, трещины, деформацию переплетов, разрушение штапиков, зазоры. Деревянные межкомнатные двери на первом этаже площадью 37,8 м² имеют повреждения полотен, износ, нарушение геометрии, ослабление креплений. Деревянные межкомнатные двери на втором этаже площадью 37,8 м² имеют деформацию полотен, коробление, перекос, износ, плохое закрывание и открывание. Умывальники на кухне первого этажа в количестве 3 шт имеют трещины и сколы эмали, коррозию креплений, нарушение герметичности. Смесители для умывальников на кухне первого этажа в количестве 3 шт имеют разрушение хромированного покрытия, износ и деформацию уплотнительных прокладок и картриджей, подтекание воды. Гибкие подводки на кухне первого этажа в количестве 3 шт имеют нарушение целостности оплётки, разрушение резинового рукава, коррозию гаек. Сифоны на кухне первого этажа в количестве 3 шт имеют трещины корпусов, разрушение уплотнительных прокладок, нарушение герметичности. Умывальники в санузлах первого этажа в количестве 2 шт имеют трещины и сколы эмали, коррозию креплений, нарушение герметичности. Унитазы в санузлах первого этажа в количестве 2 шт имеют трещины на чаше и бачке, сколы эмали, неисправную сливную арматуру, заедание кнопки смыва, подтекание воды. Ванны стальные в санузлах первого этажа в количестве 2 шт имеют сколы и царапины эмалевого покрытия, отслоение эмали, коррозию, течь. Умывальники на кухне второго этажа в количестве 3 шт имеют трещины и сколы эмали, коррозию креплений, нарушение герметичности. Умывальники в санузлах второго этажа в количестве 2 шт имеют трещины и сколы эмали, коррозию креплений, нарушение герметичности. Унитазы в санузлах второго этажа в количестве 2 шт имеют трещины на чаше и бачке, неисправную арматуру, течь. Ванны стальные в санузлах второго этажа в количестве 2 шт имеют повреждения эмали, коррозию, течь. Стальные трубопроводы водоснабжения диаметром 20 мм общей протяжённостью 60 м имеют коррозию, свищи, отложения, нарушение герметичности соединений. Чугунные канализационные трубы диаметром 50 мм протяжённостью 30 м и диаметром 100 мм протяжённостью 24 м имеют коррозию, свищи, трещины, разрушение раструбных соединений, зарастание просвета, протечки. Шаровые краны в количестве 126 шт имеют повреждения, течь. Светильники с люминесцентными лампами в жилых комнатах первого этажа в количестве 24 шт имеют повреждения корпусов, трещины, сколы, разрушение отражателей, неисправные пускорегулирующие аппараты, гудение, запах гари, самопроизвольное отключение, перегоревшие лампы, ослабление контактов. Электрическая проводка в жилых комнатах первого этажа выполнена алюминиевыми проводами, изоляция имеет растрескивание, осыпание, потерю эластичности, оголение жил. Вводные кабели в жилых комнатах первого этажа в количестве 418,2 м имеют повреждения изоляции, следы перегрева. Светильники на кухнях первого этажа в количестве 6 шт имеют повреждения корпусов, неисправные ПРА, перегоревшие лампы, следы воздействия влаги и жировых отложений. Кабели питания кухонь первого этажа в количестве 30,6 м имеют повреждения изоляции. Светильники в санузлах первого этажа в количестве 3 шт имеют повреждения корпусов, следы воздействия влаги, коррозию контактов, неисправные ПРА, перегоревшие лампы. Кабели питания санузлов первого этажа имеют повреждения изоляции вследствие воздействия влаги. Светильники в коридорах первого этажа в количестве 4 шт имеют повреждения корпусов, отражателей, неисправные ПРА, перегоревшие лампы. Кабели в коридорах первого этажа в количестве 224,4 м имеют повреждения изоляции, следы перегрева. Светильники в жилых комнатах второго этажа в количестве 24 шт имеют повреждения корпусов, неисправные ПРА, перегоревшие лампы. Электрическая проводка в жилых комнатах второго этажа выполнена алюминиевыми проводами, изоляция осыпается, имеются оголённые участки, скрутки окислены. Светильники на кухнях второго этажа в количестве 6 шт имеют повреждения корпусов, неисправные ПРА, перегоревшие лампы. Светильники в санузлах второго этажа в количестве 3 шт имеют повреждения корпусов, следы воздействия влаги, коррозию контактов, неисправные ПРА, перегоревшие лампы. Светильники в коридорах второго этажа в количестве 4 шт имеют повреждения корпусов, отражателей, неисправные ПРА, перегоревшие лампы. Кабели в коридорах второго этажа в количестве 224,4 м имеют повреждения изоляции, следы перегрева. Светильники в местах общего пользования в количестве 8 шт имеют повреждения корпусов, отражателей, неисправные ПРА, перегоревшие лампы. Кабели в МОП в количестве 224,4 м имеют повреждения изоляции. Люминесцентные светильники в подвальном помещении в количестве 30 шт имеют повреждения корпусов, неисправные ПРА, перегоревшие лампы. Кабели в подвале длиной 240 м имеют повреждения изоляции, следы перегрева, обрывы. Одноклавишные выключатели в количестве 6 шт имеют механические повреждения, коррозию, ослабленные контакты. Поручни на лестничном марше длиной 10 м имеют царапины, утрату лакового покрытия. Металлические решетки в количестве 12,5 м² имеют коррозию, отслоение краски. В вводно-распределительном устройстве автоматический выключатель на ток до 100 А в количестве 1 шт имеет повреждения корпуса, трещины, следы нагрева, ослабленные контактные зажимы, деформацию рычага включения. Вводной щиток в количестве 1 шт имеет повреждения корпуса, коррозию, нарушение целостности дверец, следы перегрева, ослабленные крепления, разрушение изоляции шин. В этажных щитах автоматические выключатели на ток до 25 А в количестве 6 шт имеют заедание рычагов включения, ослабленные контактные зажимы, следы копоти и нагара. Щитки осветительные в количестве 2 шт имеют повреждения корпусов, ослабленные контакты. Групповые щитки в количестве 2 шт имеют повреждения корпусов, ослабленные контакты, коррозию внутренних элементов. Кабели стояков в количестве 120 м имеют повреждения изоляции, следы перегрева, растрескивание, механические повреждения. Автоматические выключатели в стояках в количестве 6 шт имеют повреждения корпусов, ослабленные контактные зажимы. Кабели,проведенные, от вводного щита до стояка в количестве 75 м имеют повреждения изоляции, перетирания в местах прохода через стены, следы воздействия влаги и перегрева. В вводном щите автоматические выключатели в количестве 6 шт имеют повреждения. Работы необходимо выполнить согласно примерного (укрупненного) перечня строительно-монтажных работ. (описание дефектов, их места нахождения, площадь, объем) Комиссией установлено наличие стесненных и усложненных условий производства работ, которые характеризуются следующими факторами: К=1.0

(перечень факторов)

Работы следует производить с применением следующих механизмов: в соответствии с локальной сметой

(грузоподъемные механизмы, люльки электрические, автовышки)

Другие сведения, учитываемые при определении стоимости работ: отсутствуют (К=1.0)

Дата начала разработки сметной документации: 01.07.2026.

Дата начала выполнения строительных, специальных, монтажных, пусконаладочных работ: дата заключения договора.

Продолжительность выполнения строительных, специальных, монтажных, пусконаладочных работ: 14.08.2026-30.09.2026.

| председателя комиссии: | Начальник управления ЦХО | И.С.Бугакова |
| --- | --- | --- |
| членов комиссии: | Заместитель начальника | Ю.М.Заграбский |
|  | Инженер | Д.С.Голушко |
|  | Инженер | О.И.Дубина |

ПРИМЕРНЫЙ (УКРУПНЕННЫЙ) ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

| № пп | Виды выполняемых строительно-монтажных работ | Единица измерения | Количество | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Сплошная очистка оштукатуренных поверхностей от красок клеевых или казеиновых | 100 М2 | 3.7 |  |
| 2. | Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором потолков | 100 М2 | 3.7 |  |
| 3. | Шпатлевание по штукатурке и бетонным поверхностям потолков за два раза | 100 М2 ПОВЕРХНОСТИ | 3.7 |  |
| 4. | Грунтование внутренних поверхностей стен | 100 М2 | 3.7 |  |
| 5. | Окраска потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску | 100М2ОКРАШИВАЕМОЙПОВ | 3.7 |  |
| 6. | Снятие простых и улучшенных обоев в помещениях площадью более 5 м2 | 100 М2 | 9 |  |
| 7. | Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором стен | 100 М2 | 10 |  |
| 8. | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором площадью до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 М2 | 1.5 |  |
| 9. | Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором при толщине намета до 5 мм | 100 М2 | 10 |  |
| 10. | Декоративная штукатурка типа "карта мира" внутренних поверхностей стен мелкой фракции 0,5 мм | 100 М2 ПОВЕРХНОСТИ | 10 |  |
| 11. | Акриловая окраска стен внутри помещений по декоративной штукатурке | 100 М2 | 10 |  |
| 12. | Смена внутренней облицовки стен из керамической плитки | 100 М2 | 0.78 |  |
| 13. | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором площадью до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 М2 | 0.25 |  |
| 14. | Разборка деревянных плинтусов и из пластмассовых материалов | 100 М РАЗБИРАЕМОГО П | 4 |  |
| 15. | Устройство самонивелирующихся стяжек по железобетонным конструкциям толщиной 5 мм | 100 М2 | 3.8 |  |
| 16. | Устройство самонивелирующихся стяжек по железобетонным конструкциям добавлять (или исключать) на каждый 1 мм изменения толщины стяжки | 100 М2 | 4 |  |
| 17. | Устройство гомогенного покрытия на клее со свариванием полотнищ в стыках | 100М2 | 3.8 |  |
| 18. | Устройство поливинилхлоридных плинтусов | 100 М | 4 |  |
| 19. | Смена покрытия пола из керамических плиток на растворе, на плитку на клею, по цементной стяжке | 100 М2 СМЕНЯЕМОГО ПО | 0.15 |  |
| 20. | Устройство и разборка лесов внутренних инвентарных при высоте помещения до 6 м | 100 М2 ГОРИЗОНТАЛЬНО | 0.116 |  |
| 21. | Сплошная очистка оштукатуренных поверхностей от красок клеевых или казеиновых | 100 М2 | 0.3 |  |
| 22. | Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором потолков | 100 М2 | 0.3 |  |
| 23. | Грунтование поверхностей потолков | 100 М2 | 0.3 |  |
| 24. | Окраска по штукатурке потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная, прим. структурн. | 100М2ОКРАШИВАЕМОЙПОВ | 0.3 |  |
| 25. | Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором стен | 100 М2 | 0.7 |  |
| 26. | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором площадью до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 М2 | 0.3 |  |
| 27. | Сплошное выравнивание штукатурки стен полимерцементным раствором при толщине намета до 10 мм | 100 М2 | 0.7 |  |
| 28. | Шпатлевание по штукатурке и бетонным поверхностям внутренних стен за два раза | 100 М2 ПОВЕРХНОСТИ | 0.45 |  |
| 29. | Декоративная штукатурка типа "карта мира" внутренних поверхностей стен мелкой фракции 0,5 мм | 100 М2 ПОВЕРХНОСТИ | 0.7 |  |
| 30. | Акриловая окраска стен внутри помещений по декоративной штукатурке | 100 М2 | 0.7 |  |
| 31. | Смена прямой части гладких поручней из твердых пород дерева | 100 М СМЕНЯЕМЫХ ЧАСТ | 0.1 |  |
| 32. | Окраска масляными составами деревянных поручней с покрытием лаком | 100 М2 | 0.1 |  |
| 33. | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград без рельефа за 1 раз | 100М2 | 0.125 |  |
| 34. | Снятие дверных полотен | 100 М2 ПОЛОТЕН | 0.756 |  |
| 35. | Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 ШТ. | 0.46 |  |
| 36. | Установка дверных коробок в каменных стенах | 100 М2 | 0.756 |  |
| 37. | Установка полотен внутренних межкомнатных | 100 ПОЛОТЕН | 0.46 |  |
| 38. | Герметизация мест примыкания оконных (дверных балконных) блоков к кирпичным стенам полиуретановой пеной | 100 М | 2.218 |  |
| 39. | Установка наличника из МДФ | 100 М | 2.218 |  |
| 40. | Установка доборов | 100 М | 2.218 |  |
| 41. | Смена светильников с люминесцентными лампами с количеством до 4 ламп | 100 ШТ. | 0.48 |  |
| 42. | Демонтаж групповых щитков | 100 ПРИБОРОВ | 0.02 |  |
| 43. | Кабель трех-пятижильный сечением жилы до 16 мм2 по строительным конструкциям (стенам, потолкам) с установкой ответвительных коробок, крепление полосками | 100 М | 1.05 |  |
| 44. | Пробивка борозд в кирпичных стенах для устройства электропроводки | 100 М | 4.1 |  |
| 45. | КАБЕЛЬ ДВУХ-ЧЕТЫРЕХЖИЛЬНЫЙ СЕЧЕНИЕМ ЖИЛЫ ДО 6 ММ2 В ГОТОВЫХ БОРОЗДАХ (ШТРАБАХ) С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК | 100 М | 4.1 |  |
| 46. | Заделка борозд в бетонных стенах шириной до 50 мм, глубиной до 20 мм, прим. | 100 М | 4.1 |  |
| 47. | Демонтаж Кабель трех-пятижильный сечением жилы до 16 мм2 с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок, крепление пристрелкой | 100 М | 5.2 |  |
| 48. | Демонтаж Кабель трех-пятижильный сечением жилы до 6 мм2 в проложенных трубах, коробах (кабель-каналах) | 100 М | 1.2 |  |
| 49. | Кабель трех-пятижильный сечением жилы до 6 мм2 в проложенных трубах, коробах (кабель-каналах) | 100 М | 1.2 |  |
| 50. | Гребенка кабельная | 10 ШТ. | 4.8 |  |
| 51. | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, ток до 25 А | ШТ. | 24 |  |
| 52. | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, ток до 100 А | ШТ. | 6 |  |
| 53. | Смена провода сечением до 16 мм2 | 1000 М | 0.066 |  |
| 54. | Кабель трех-пятижильный сечением жилы до 16 мм2 по строительным конструкциям (стенам, потолкам) с установкой ответвительных коробок, крепление полосками | 100 М | 2.6 |  |
| 55. | Кабель-каналы ПВХ, сечение до 25 х 25 мм | 100 М | 1.6 |  |
| 56. | Кабель трех-пятижильный сечением жилы до 6 мм2 в проложенных трубах, коробах (кабель-каналах) | 100 М | 2.2 |  |
| 57. | Смена светильников с люминесцентными лампами с количеством до 4 ламп | 100 ШТ. | 0.08 |  |
| 58. | Щитки осветительные, устанавливаемые на стене распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг | ШТ. | 2 |  |
| 59. | Щиток силовой с рубильником и предохранителями с устройством ограждения | ШТ. | 2 |  |
| 60. | Демонтаж умывальников и раковин | 100 ПРИБОРОВ | 0.06 |  |
| 61. | Установка умывальников и раковин | 100 КОМПЛ. | 0.06 |  |
| 62. | Смена гибких подводок | 100 ПРИБОРОВ | 0.06 |  |
| 63. | Смена сифонов | 100 ПРИБОРОВ | 0.06 |  |
| 64. | Смена унитазов типа "компакт" | 100 ПРИБОРОВ | 0.06 |  |
| 65. | Смена манжет резиновых к унитазам | 100 ПРИБОРОВ | 0.06 |  |
| 66. | Смена ванн стальных | 100 ПРИБОРОВ | 0.06 |  |
| 67. | Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб, при сборке узлов в построечных условиях в зданиях кирпичных и из ячеистых блоков диаметром 20 мм | 100 М | 0.6 |  |
| 68. | Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 20 мм | ВРЕЗКА | 12 |  |
| 69. | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм | 100 ШТ. | 1.26 |  |
| 70. | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм | 100 М ТРУБОПРОВОДОВ | 0.3 |  |
| 71. | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром 50 мм | 100 М ТРУБОПРОВОДОВ | 0.3 |  |
| 72. | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм | 100 М ТРУБОПРОВОДОВ | 0.24 |  |
| 73. | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм | 100 М ТРУБОПРОВОДОВ | 0.24 |  |
| 74. | Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром 50 мм | ВРЕЗКА | 6 |  |
| 75. | Пробивка в кирпичных стенах отверстий, диаметром 50-75 мм, для водогазопроводных труб при толщине стен в 2 кирпича | 100 ОТВЕРСТИЙ | 0.09 |  |
| 76. | Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в кирпичных стенах | 100 ОТВЕРСТИЙ | 0.09 |  |

| Составил | Заместитель начальника УЦХО |  |  |  | Ю.М.Заграбский |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (должность служащего) (подпись) (инициалы, фамилия) |  |  |  |  |

« _____ » _________________ 20 26 г.