Приложение №1:

Лот 1.

Описание технических показателей (характеристик)

Камера ретинальная детская экспертного класса

1.Соcтав (комплектация) оборудования (1 комплект)

| № п/п | Наименование | Кол-во |
| --- | --- | --- |
|  | Рукоятка с камерой и флуоресцентным фильтром | 1 |
|  | Крышка защитная для рукоятки | 1 |
|  | Монитор | 1 |
|  | Корпус со встроенным компьютером | 1 |
|  | Модуль для флуоресцентной ангиографии | 1 |
|  | Линза сменная широкоугольная | 1 |
|  | Линза сменная портретная | 1 |
|  | Держатель для линзы | 1 |
|  | Набор для отработки навыков визуализации | 1 |
|  | Педаль | 1 |
|  | Клавиатура | 1 |
|  | Мышь | 1 |
|  | Тележка | 1 |

2. Технические требования:

|  | Назначение: ретинальная немидриатическая камера с функцией флуоресцентной ангиографии для автоматического получения изображений глазного дна. | Наличие |
| --- | --- | --- |
|  | Наличие цветного сенсорного экрана. | Наличие |
|  | Наличие возможности отключать/включать сенсорное управление монитора. | Наличие |
|  | Источник с белым светом для стандартного освещения. | Наличие |
|  | Источник с узкополосным синим светом для флуоресцентной ангиографии. | Наличие |
|  | Наличие линзы для визуализации глаза и лица. | Наличие |
|  | Наличие линзы для визуализации сетчатки с полем зрения не менее 130°. | Наличие |
|  | Возможность управлением камерой (съемка видео, захват изображения, фокусировка) и освещением при помощи программного обеспечения, при помощи панели управления и при помощи педали. | Наличие |
|  | Возможность регулировки тележки по высоте. | Наличие |
|  | Не менее двух встроенных аккумуляторов для бесперебойной работы системы при отключении питания в сети. | Наличие |

- Требования, предъявляемые к гарантийному сроку (годности, стерильности) и (или) объему предоставления гарантий качества товара, обслуживанию товара, расходам на эксплуатацию товара:

Согласно аукционным документам организатора.

Приложение №2:

Лот 2.

Описание технических показателей (характеристик)

Камера ретинальная портативная

1.Соcтав (комплектация) оборудования (1 комплект)

| № п/п | Наименование | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Ретинальная камера портативная | 1 |
| 1.2 | Станция зарядная | 1 |
| 1.3 | Кейс для переноски | 1 |

2. Технические требования:

| 2.1 | Назначение: ретинальная переносная немидриатическая камера для получения цветных изображений глазного дна. | Наличие |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | Разрешение камеры не менее 12 мегапикселей. | Наличие |
| 2.3 | Встроенный цветной сенсорный экран управления. | Наличие |
| 2.4 | Поле (угол) получения изображения для одного снимка - не менее 45°. | Наличие |
| 2.5 | Наличие ручного и автоматического режима фокусировки. | Наличие |
| 2.6 | Наличие внутренней цели (метки) фиксации взгляда пациента с возможностью регулировки положения для получения фотографий зон диска, центра, макулы. | Наличие |

- Требования, предъявляемые к гарантийному сроку (годности, стерильности) и (или) объему предоставления гарантий качества товара, обслуживанию товара, расходам на эксплуатацию товара:

Согласно аукционным документам организатора.

Приложение №3:

Лот 3.

Описание технических показателей (характеристик)

Камера ретинальная немидриатическая

1.Соcтав (комплектация) оборудования (1 комплект)

| № п/п | Наименование | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Ретинальная камера немидриатическая | 1 |
| 1.2 | Стол электроподъёмный для установки прибора | 1 |

2. Технические требования:

| 2.1 | Назначение: ретинальная немидриатическая камера для автоматического получения цветных изображений глазного дна, разрешение не менее 15 мегапикселей. | Наличие |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | Встроенный цветной сенсорный экран управления. | Наличие |
| 2.3 | Поле (угол) получения изображения для одного снимка - не менее 45°. | Наличие |
| 2.4 | Наличие функций: автоматическая фокусировка, автоматическая фотосъемка. мульти-снимки (мозайка). | Наличие |
| 2.5 | Наличие внутренней цели (метки) фиксации взгляда пациента с возможностью регулировки положения для получения фотографий зон диска, центра, макулы. | Наличие |
| 2.6 | В комплекте поставки: персональный (либо встроенный) компьютер, монитор с диагональю не менее 20 см, цветной лазерный принтер. | Наличие |

3.Требования, предъявляемые к гарантийному сроку (годности, стерильности) и (или) объему предоставления гарантий качества товара, обслуживанию товара, расходам на эксплуатацию товара:

Согласно аукционным документам организатора.