ГродМТ 480/26-ЭА 	Приложение 1

Технические характеристики (описание) медицинской техники и (или) изделий медицинского назначения.

Лот 1, 2 Литотриптер, зонд интракорпоральный с аспирационным каналом многократного использования

- Состав (комплектация) медицинских изделий:

| № Лота | Наименование комплектующих | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| Лот 1 | Литотриптер, зонд интракорпоральный с аспирационным каналом многократного использования | шт. | 3 |
| Лот 2 | Литотриптер, зонд интракорпоральный с аспирационным каналом многократного использования | шт. | 7 |

- Технические требования:

| № Лота | наименование комплектующих | Требования, предъявляемые к товарам |
| --- | --- | --- |
| Лот 1 | Литотриптер, зонд интракорпоральный с аспирационным каналом многократного использования | - длина, не менее 560 мм; - диаметр: 4,5 – 5,0 Шарр.;1,50 мм; - встроенный аспирационный канал; - многоразовый (возможность автоклавирования). |
| Лот 2 | Литотриптер, зонд интракорпоральный с аспирационным каналом многократного использования | - длина, не менее 390 мм; - диаметр: 10,0 – 10,5 Шарр.;3,40 мм; - встроенный аспирационный канал; - многоразовый (возможность автоклавирования). |

Лот 3 Захват корзиночный для камней для уретерореноскопа

- Состав (комплектация) медицинских изделий:

| № п/п | наименование комплектующих | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Захват корзиночный для камней для уретерореноскопа | шт. | 10 |

2.Технические требования:

| № п/п | наименование комплектующих | Требования, предъявляемые к товарам |
| --- | --- | --- |
| 2.1. | Литоэкстрактора Dormia без наконечника | 4 прямые нити Изготовлены из прочного и гибкого нитинола Диаметр 2.2-3 Fr Длина 60-110 см Размер корзинки литоэкстрактора 10-15 мм Тефлоновое покрытие Съемная рукоятка с эргономичным управлением Для многоразового использования Допустимые методы стерилизации: паровой, химический, газовый. |