ГродМТ 490/26-ЭА                                                                                          Приложение 1

Технические характеристики (описание) медицинской техники и изделий медицинского назначения

Лот 1 Велоэргометр медицинский (вертикальный)

- Соcтав (комплектация) медицинских изделий:

| № | Наименование | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Велоэргометр медицинский (вертикальный) | шт. | 1 |
| 1.2. | Опора для спины | шт. | 1 |
| 1.3 | Датчик ЧСС | шт. | 1 |
| 1.4 | Кабель питания | шт. | 1 |

- Технические требования:

  - Регулировка положения сиденья по высоте, регулировка дальности относительно стойки с дисплеем.

  - Регулировка положения рукоятки по высоте и наклону.

  - Регулировка радиуса вращения педалей (педаль фиксируется в 1 из 3 положений).

  - Наличие регулируемого по высоте поворотного цветного сенсорного экрана диагональю не менее 10” для задания и отображения параметров нагрузки и возможностью переворота изображения на 180°.

  - Диапазон задания нагрузки не уже от 5 до 500 Вт с дискретностью 5 вт.

  - Наличие не менее 10 предустановленных протоколов нагрузки (типа Горка, Холм, Изокинетическая, Кардио, Контроль пульса, Непрерывная, Непрерывно-возрастающий (Ступенчатый и РЭМП), Постоянная, Прерывистая,) с возможностью создания и изменения индивидуальных тренировочных программ и цифрового отчета.

  - Возможность сопряжения внешних устройств по беспроводному протоколу.

  - Наличие мотивационной интерактивной игры для отработки навыков на скорость и симметрию.

  - Максимально допустимая масса пациента, не менее 160 кг включительно, рост до 200 см включительно.

2.10. Питание от сети 220В, 50Гц.