Техническое задание лот 2

Стол преподавателя-1

Стол (ДхШхВ) 1200х600х750 мм:

-Столешница и царга из ЛДСП толщиной 18 мм, цвет: антрацит матовый (без текстуры/зернистая текстура), кромка ПВХ в цвет ЛДСП, толщиной не более 1,6 мм.

-Столешница выступает на 10 мм с каждой стороны, за исключением стороны, закрытой царгой. Царга крепится заподлицо со столешницей

-Каркас выполнен из металлической профильной трубы прямоугольного сечения размером 25х25 мм, толщина металла 1,5 – 2 мм, с полимерным покрытием чёрного матового цвета

-Крепление столешницы к металлическому каркасу выполнено скрытым типом соединения (мебельная футорка или аналог), с лицевой стороны поверхность должна быть ровной, без видимых следов крепления

-Опорная часть каркаса оснащена регулируемыми подпятниками

-Предусмотреть поперечное ребро жесткости по центру стола из профильной трубы, аналогичной по характеристикам материалу каркаса