ГродМТ 384/26-ЗОИ                                                                                           Приложение 1

Технические характеристики (описание) изделий медицинского назначения.

Наборы 1-канальные, 2-канальные, 3-канальные, 4-канальные для катетеризации крупных сосудов по Сельдингеру

| № Лота | Наименование | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Набор для катетеризации крупных сосудов по Сельдингеру 2F/8 1-кан. | 156 |
| 2 | Набор для катетеризации крупных сосудов по Сельдингеру 3F/10 1-кан. | 453 |
| 4 | Набор для катетеризации крупных сосудов по Сельдингеру 5F/20 1-кан. | 231 |
| 6 | Набор для катетеризации крупных сосудов по Сельдингеру 7F/20 1-кан. | 1 158 |
| 7 | Набор для катетеризации крупных сосудов по Сельдингеру 8F/20 1-кан. | 1 563 |
| 8 | Набор для катетеризации крупных сосудов по Сельдингеру 9F/20 1–кан. | 1 297 |
| 9 | Набор для катетеризации крупных сосудов по Сельдингеру 10F/20 1–кан. | 180 |
| 10 | Набор для катетеризации крупных сосудов по Сельдингеру 3F/20 2-кан. | 57 |
| 12 | Набор для катетеризации крупных сосудов по Сельдингеру 6F/20 2-кан. | 326 |
| 14 | Набор для катетеризации крупных сосудов по Сельдингеру 7,5F/20 2-кан. | 220 |
| 16 | Набор для катетеризации крупных сосудов по Сельдингеру 9F/20 2-кан. | 2 116 |
| 17 | Набор для катетеризации крупных сосудов по Сельдингеру 10F/20 2-кан. | 60 |
| 18 | Набор для катетеризации крупных сосудов по Сельдингеру 11F/20 2-кан. | 40 |
| 20 | Набор для катетеризации крупных сосудов по Сельдингеру 8F/18-22 3х-кан. | 541 |
| 21 | Набор для катетеризации крупных сосудов по Сельдингеру 9F/18-22 3х-кан. | 200 |

2. Технические характеристики.

2.1 Наборы тонкостенных катетеров должны быть: с фиксирующими крыльями, с мягким кончиком, рентгеноконтрастной продольной полосой и сантиметровыми отметками.

2.2 Игла Сельдингера должна быть с клапаном для профилактики воздушной эмболии.

2.3 Проводник металлический с с или j -образным кончиком, упакованный в специальный «пистолет».

2.4 Игла предназначена для пункции центральной вены.

2.5 Игла должна быть прямолинейна, конец скошен, заострен;

2.6 Фиксирующие катетер крылья со специальным тоннелем-углублением для катетера.

2.7 Материал катетера - полиэтилен.

2.8 Изделие должно быть: стерильным, для одноразового применения

Лот 23 Катетер центральный венозный периферически вводимый

- Состав (комплектация) медицинских изделий:

| № п/п | Товарная позиция - параметры технического задания | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Катетер центральный венозный периферически вводимый | 40 |

2. Технические требования:

2.1. Катетер двухпросветный 4.5Fr, длина не менее 60см.

2.2. Материал - рентгеноконтрастный полиуретан.

2.3. В составе набора должны быть принадлежности для установки по методике Сельдингер (эхогенная игла 21G, проводник), устройство для бесшовной фиксации, скальпель, шприц, измерительная лента.

2.4. Набор в стерильной индивидуальной упаковке.