Приложение 4 к аукционным документам АС764-07/261

Описание и технические характеристики оборудования

Линия по выпуску хлебобулочных ржано-пшеничных изделий –

1 комплект.

Поставляемое оборудование, его составляющие и комплектующие материалы должны быть новыми (оборудование, которое не было в употреблении, ремонте, в том числе, которое не было восстановлено, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства) (подтверждается письменным заявлением участника).

Гарантийные обязательства: не менее 24 месяцев с момента подписания акта ввода оборудования в эксплуатацию (предоставить письменное заявление).

1.1.1. Выпускаемый продукт.

Продукт №1 Хлеб заварной, подовый, форма - круглая.

Масса готового изделия:

- 0,9-0,94 кг.

Размеры готового изделия:

– диаметр 220±10 мм;

- высота 80±5 мм.

Время расcтойки (ориентировочно) - 45-50 мин.

Время выпечки (ориентировочно) – 40-55 мин.

Продукт №2 Хлеб заварной, подовый, форма - овальная.

Масса готового изделия:

- 0,7 кг.

Размеры готового изделия:

– длина 260±10 мм;

- ширина 150±5 мм;

- высота 70±5 мм.

Время расcтойки (ориентировочно) - 45-50 мин.

Время выпечки (ориентировочно) – 35-40 мин.

Поставщик должен предоставить расчеты производительности линии по всем заявленным продуктам.

1.2.1. Состав линии:

1.2.1.1. Посадчик тестовых заготовок:

Посадчик фронтальный с устройством синхронизации и транспортером-распределителем.

Посадчик тестовых заготовок предназначен для посадки тестовых заготовок, в люльки расстойного шкафа. Посадчик должен укладывать тестовые заготовки из ржано-пшеничных сортов теста. Посадчик должен иметь возможность синхронизироваться с расстойным шкафом, тестоделительной машиной и транспортером, формирующим заготовки.

Управление должно осуществляться с «Touch screen» панели управления (полностью русифицированной).

1.2.1.2. Шкаф окончательной расстойки:

Масса тестовых заготовок до 1,1 кг.

Время расстойки заготовок 45-50 мин.

Температура расстойки 30-45 0С.

Влажность в рабочей зоне 60-85 %.

Установленная мощность в соответствии с технической документацией производителя (но не более 45 кВт).

Количество рабочих люлек: в соответствии с заявленной производительностью

Шкаф должен обеспечивать непрерывную расстойку тестовых заготовок для полной загрузки печи с производительностью в соответствии с заявленным ассортиментом.

Обязательно наличие системы сушки и антибактериальной обработки люлек.

Шкаф должен быть укомплектован двумя комплектами пластиковых форм с платками (изготовленными из материала, разрешенного для контакта с пищевым продуктом): для круглого и овального хлеба.

Для создания внутри шкафа необходимого температурно-влажностного режима должна быть установлена система микроклимата, обеспечивающая поддержание температуры и влажности в заданных параметрах. Обязательно наличие приточной установки и чиллера.

Шкаф должен представлять собой замкнутую камеру, закрытую снаружи теплоизоляционными панелями, с внутренними проходами (техническими коридорами) для персонала, которые позволяют обслуживать приводные механизмы и цепи прямо изнутри камеры. Обшивка шкафа – шлифованная нержавеющая сталь, должна иметь окна, расположенные в определенных местах, позволяющие осуществлять визуальный контроль процесса расстойки тестовых заготовок.

Шкаф должен иметь возможность оперативного обслуживания и чистки оборудования (наличие проемов, площадок обслуживания, подсветки и т.д.).

Пересадка тестовых заготовок должна происходить переворотом люлек через копир на под печи, без деформации заготовки.

Управление расстойным шкафом должно осуществляться с «Touch screen» панели управления (полностью русифицированной).

1.2.1.3. Надрезчик тестовых заготовок комбинированный:

Надрезчик тестовых заготовок предназначен для выполнения надрезов на поверхности тестовых заготовок.

Надрезчик должен иметь возможность выполнять косой и прямой надрез.

Количество и глубина надреза должны регулироваться.

Необходима функция опрыскивания/смачивания ножа водой во избежание налипания теста, с фильтром для воды в комплекте.

Управление должно осуществляться с «Touch screen» панели управления (полностью русифицированной).

1.2.1.4. Накольщик тестовых заготовок:

Предназначен для наколки подсушенной корки сформованных и расстоявшихся тестовых заготовок на входе в печь для повышения потребительских свойств выпекаемых изделий.

Иглы накольщика должны быть изготовлены из материала, предотвращающего налипание теста на рабочий орган. Должны быть закреплены способом, исключающим самопризвольное выпадание с целью исключения посторонних попаданий.

Управление должно осуществляться с «Touch screen» панели управления (полностью русифицированной).

1.2.1.5. Устройство поливки тестовых заготовок перед посадкой в печь:

Устройство должно обеспечивать равномерное увлажнение верхней поверхности тестовой заготовки перед входом в печь по всей ширине пода с возможностью регулирования количества воды.

Устройство должно иметь возможность автоматического отключения поливки при отсутствии продукта.

Фильтр для очистки воды должен быть в комплекте.

Управление устройством поливки тестовых заготовок перед посадкой в печь должно осуществляться с «Touch screen» – панели управления (полностью русифицированной).

1.2.1.6. Печь хлебопекарная тоннельная газовая с сетчатым подом.

Производительность – в соответствии с заявленным ассортиментом (п.1.1.1.) и не менее 550 кг/ч при массе готовых изделий 0,94 кг и 0,7 кг.

Поставщик обязан предоставить расчет производительности в соответствии с заявленным ассортиментом.

Вид топлива – природный газ.

Предназначена для непрерывной выпечки при температуре от 180 до 280 0С.

Печь должна иметь возможность регулировки температуры, а также должна обеспечивать равномерное распределение температуры по всей ширине пода. Печь должна обеспечивать равномерную пропекаемость и цвет выпеченных изделий по всей ширине пода.

Пекарная камера должна состоять из отдельных зон со своей подачей тепла, благодаря чему будет иметься возможность установить любую температурную кривую выпечки.

Должен быть дополнительный подогрев пода печи на входе.

Пекарная камера должна иметь систему удаления паров упека с возможностью регулирования их количества

Время выпечки должно регулироваться частотным регулятором привода печи.

Топка печи должна быть выполнена из жаропрочной стали с рабочей температурой до 1100 ºС.

Газоиспользующее оборудование печи должно соответствовать законодательным актам РБ: Закон Республики Беларусь от 04.01.2003 №176–З (ред. от 24.05.2021) «О газоснабжении», Закон Республики Беларусь от 05.01.2016 №354-З (ред. от 28.12.2023) «О промышленной безопасности», Решение Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 №875 (ред. от 13.07.2021) «О принятии технического регламента Таможенного союза «О безопасности аппаратов, работающих на газообразном топливе», Постановление Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 05.12.2022 №66 «Об утверждении Правил по обеспечению промышленной безопасности в области газоснабжения», ГОСТ 12.2.003-91 «Система стандартов безопасности труда. Оборудование производственное. Общие требования безопасности», Постановление Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 01.07.2021 №53 (ред. от 08.08.2025) «Об утверждении Правил по охране труда».

Обязательно наличие системы пароувлажнения, которая должна обеспечивать равномерную обработку тестовых заготовок паром по всей ширине пода.

Система подачи пара в печь не должна допускать попадание конденсата на сетку и продукт, должна позволять эффективно удалять конденсат, попадающий вместе с паром в пароувлажнительные трубы.

Панели обшивки печи должны быть быстросъемными, для обеспечения легкого доступа к внутренним частям печи и изготовлены из шлифованной нержавеющей стали.

Наружная температура обшивки печи не должна превышать 45 0С.

В комплект поставки должна входить теплоизоляция печи.

Печь должна быть оснащена вытяжным зонтом с шибером на входе и выходе.

Печь должна быть оборудована смотровыми лючками; должна быть оснащена подсветкой зон выпечки.

Печь должна быть оборудована звуковой и световой сигнализацией в случае аварийной ситуации.

Печь должна иметь автоматическую и ручную систему натяжения сетки, а также автоматическую систему ее центрирования. Скорость движения сетки должна производиться бесступенчатым регулированием.

Печь должна быть оснащена механической системой очистки сетки.

Печь должна быть оснащена устройством съема готовой продукции с пода печи.

Печь должна быть оснащена устройством для выемки продукции из печи в условиях аварийного отключения электроэнергии.

Управление хлебопекарной печью должно осуществляться с «Touch screen» – панели шкафа управления (полностью русифицированной). Панель должна иметь визуализацию процесса управления всеми функциями печи, а также иметь возможность сохранения не менее 10 рецептур выпечки.

1.2.1.7. Опрыскиватель. Устройство для поливки готовой продукции.

Устройство предназначено для опрыскивания водой хлебобулочных изделий на выходе из печи для повышения потребительских свойств выпекаемых изделий.

Устройство должно обеспечивать равномерное увлажнение верхней поверхности готового изделия по всей ширине пода с возможностью регулирования количества воды.

Устройство должно иметь возможность автоматического отключения поливки при отсутствии продукта.

Фильтр для очистки воды должен быть в комплекте.

Управление устройством поливки должно осуществляться с «Touch screen» – панели управления (полностью русифицированной).

1.2.2. Потенциальный поставщик обязательно должен приложить чертеж - проект расположения предлагаемого к поставке оборудования на предлагаемом пятне контакта (Приложение 4 к аукционным документам). Размеры каждой единицы оборудования должны быть изображены в том же масштабе, что и масштаб помещений, в которых это оборудование будет располагаться. К чертежу обязательно должна прилагаться спецификация оборудования.

1.2.3. В комплект поставки должен входить ЗИП (ножи для нарезчика, форсунки для поливки, термопары, сетка для пода не менее 10 метров, подшипники, реле, частотные преобразователи, концевые выключатели (переключатели), электроды наличия пламени, электроды поджига, электродвигатель вентилятора горелки, менеджер горения и др.).

1.2.4. Все оборудование должно быть новым (оборудование, которое не было в употреблении, ремонте, в том числе, которое не было восстановлено, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства) (подтверждается письменным заявлением участника).

1.2.5. Все оборудование, контактирующее с пищевыми продуктами, должно быть изготовлено из материалов, разрешенных для применения в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь (подтверждается письменным заявлением участника о проведении процедуры подтверждения соответствия оборудования, в том числе разрешения контакта с пищевым продуктом).