1. Требования к предмету закупки.

(подробное описание технических характеристик товаров (работ, услуг), требование к качеству товара (работ, услуг), условия поставки товара (выполнения работ, оказание услуг) и др.).

Гарантийный срок на оборудование устанавливается с момента ввода оборудования в эксплуатацию.

Гарантия предусматривает бесплатный ремонт оборудования или замену запчастей, комплектующих в течение указанного гарантийного срока, включая его доставку к месту ремонта и возврат к месту эксплуатации.

Гарантийный срок не менее 12 месяцев.

2. Требования к потенциальным Поставщикам (Подрядчикам, Исполнителям).

(заполняется при необходимости с возможностью указания перечня необходимых документов от потенциальных Поставщиков (Подрядчиков, Исполнителей), опыта, перечня предполагаемых Поставщиков (Подрядчиков, Исполнителей) и др.)

Доставка Товара (в т.ч. погрузка и разгрузка) осуществляется силами и средствами Поставщика на склад Покупателя, расположенного по адресу: г. Новополоцк, ул. Блохина, 29.

Наличие сервисного центра на территории Республики Беларусь либо технического специалиста на территории Республики Беларусь.

Поставка оборудования осуществляется в течение 120 дней с момента подписания договора с возможностью досрочной поставки на склад Покупателя.

Техническое задание на закупку

| № п/п | Наименование товаров (работ, услуг) | Ед. изм. | Количество | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3D-принтер Uniformation GK3 Ultra или аналог | шт. | 1 | Назначение: Фотополимерная 3D-печать методом MSLA для стоматологии, ювелирного дела, прототипирования и производства сложных изделий с микродеталями Габариты и вес: Размеры устройства (Д×Ш×В): не более 455×400×575 мм; Вес нетто: не более 31 кг; Вес брутто: не более 36 кг Область построения и разрешение: Объём печати (Д×Ш×В): не менее 300×160×300 мм; Технология печати: MSLA (Masked SLA); Разрешение матрицы: 16K (15120 x 6230 пикселей); Размер матрицы: 13.5 дюймов; Размер пикселя (разрешение XY): 20×26 мкм; Толщина слоя: 0.03 – 0.05 мм; Время засветки слоя 0.05 мм: 2–3 секунды Система нагрева и подачи смолы: Встроенный интеллектуальный нагрев смолы до 25 °C; Автоматическая система долива смолы во время печати; Емкость для фотополимера: 1.2 кг; Емкость ванны: 1000–1100 мл; Конструкция и управление: Корпус: закрытая камера; Экран: 5-дюймовый сенсорный; Направляющие Z: промышленные двойные линейные направляющие и ШВП для высокой точности; Быстросъёмная платформа и ванна (без инструментов); Наличие крючка для стекания смолы с платформы; Встроенная LED-подсветка камеры; Встроенный воздушный фильтр Комплектация: Принтер в сборе, платформа для построения, ванна для смолы, USB-флешка, USB Wi-Fi адаптер, защитная плёнка для экрана, nFEP-плёнка, металлический скребок, набор инструментов, воронка, силовой кабель, руководство пользователя Стартовый набор для работы оборудования должен включать: Фотополимерная смола: 2 шт. по 1 кг. |