ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Предмет закупки: Токарный станок с ЧПУ.

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1 Наименование

Токарный станок с ЧПУ

РАЗДЕЛ 2. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Эксплуатация в условиях промышленного цеха Климатические условия: t= +17 оС ─ +26 ºC.

РАЗДЕЛ 3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

3.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров

Токарный станок с ЧПУ должен быть предназначен для высокоточной и автоматизированной механической обработки лезвийным инструментом заготовок из металлов, сплавов и пластиков с возможностью контурного точения, сверления, зенкерования, развертывания, растачивания, нарезания резьбы, фрезерования. Требования по поставке оборудования. Токарный станок с ЧПУ должен поставляться в следующей комплектности: – Система ЧПУ Fanuc 0i или Siemens 828d/840d; – Цветной LCD дисплей; – Инструментальный магазин не менее 12 позиций; – Освещение рабочей зоны; – Пневматическая система; – Пистолет обдува воздухом; – Пистолет полива СОЖ; – Система автоматической смазки; – Система охлаждения шпинделя; – Система подачи СОЖ; – Ось Y, на направляющих, не интегрирована с револьверной головкой; – Закрытое ограждение рабочей зоны кабинетного типа; – Внутренний смыв стружки потоком СОЖ с кожухов станка; – Система подачи СОЖ наружным поливом в зону обработки; – Автоматическая система подачи СОЖ высокого давления через инструмент: давление СОЖ не менее 70 бар; – Стружечный конвейер с тележкой; – Поддержка: CF карт + USB + RS232; – Портативный пульт управления; – Датчик обмера инструмента BLUM либо Renishaw – 1 шт. – Комплект щупов для датчика обмера инструмента BLUM либо Renishaw – 2 комплекта. – Диалоговое программирование Manual Guide 0i / ShopMill; – Предрасчёт кадров управляющей программы не менее 200 кадров; – Система видеонаблюдения рабочей зоны станка: Камера для рабочей зоны станка типа UYAR или аналог; Возможность съемки под брызгами СОЖ; качество съемки Full HD; Угол обзора – не менее 90°; Угол установки – не менее 360°; Вращающееся стекло объектива; Алюминиевый корпус; Шарнирное крепление; Материал кабель-канала камеры – нержавеющая сталь AISI-316L или аналог; Камера: CMOS, 1080P@60Hz; 1080P@50Hz, H.264 codec, MP4; Класс защиты не менее IP67; Наличие в камере светодиодной подсветки зоны съемки; Температурный режим работы: от -5°C до +50°C; – Комплект установки станка (регулировочные опоры и т.п.); – Компрессор поршневой с ресивером: расход воздуха не менее 110 л/мин, ресивер объемом не менее 200 литров, создаваемое давление не менее 7 бар, наличие маслоотделителя и влагоотделителя – 1 шт. – Трехкулачковый гидравлический патрон для закрепления заготовок диаметром не менее 200 мм; – Программируемая задняя бабка с гидравлическим приводом; – Комплект режущего инструмента и инструментальной оснастки; – Темплет станка; – Комплект документации на русском и английском языках. Токарный станок с ЧПУ должен иметь технические характеристики (проверка на заводе-изготовителе): - Диаметр устанавливаемой заготовки над станиной максимальный – не менее 620 мм; - Диаметр точения максимальный – не менее 315 мм; - Диаметр устанавливаемой заготовки над суппортом максимальный – не менее 415 мм; - Длина точения максимальная – не менее 550 мм; - Перемещения по осям X/Y/Z – не менее 210/±52,5/600 мм; - Точность позиционирования по осям X/Y/Z – не более 0,007 мм; - Точность позиционирования оси С – не более 55 секунд; - Частота вращения шпинделя – не менее 5000 об/мин; - Диаметр отверстия шпинделя – не менее 60 мм; - Присоединительный размер шпинделя – А2-6; - Тип револьверной головки – ВМТ55; - Мощность двигателя постоянная/временная – не менее 11/15 кВт; - Крутящий момент – не менее 190 Нм; - Тип револьверной головы – с приводным инструментом; - Ускоренные перемещения по осям X/Z – не менее 30 м/мин; - Частота вращения инструмента – не менее 4000 об/мин; - Габариты станка с конвейером – не более 4200мм×2000мм×2000мм; - Вес станка – не менее 4200 кг. Требования к комплекту режущего инструмента и инструментальной оснастки. В комплект режущего инструмента и инструментальной оснастки должны входить: – Приводной радиальный инструментальный блок типоразмера ER32 – 4 шт; – Приводной осевой инструментальный блок типоразмера ER32 – 4 шт; – Осевой инструментальный блок типоразмера ER32 – 4 шт; – Приводной блок с изменяемым углом поворота инструмента типоразмера ER32 – 1 шт; – Комплект цанг типоразмера ER32, диаметры 3-4-5-6-7-8-9-10-11-12- 13-14-15-16-17-18-19-20 (повышенной точности 0,005 мм) – 3 комплекта; – Радиальный держатель инструмента для наружного точения– 4 шт; – Осевой держатель расточного инструмента– 4 шт; – Держатель торцевого инструмента– 2 шт; – Комплект оправок для проверки геометрической точности станка; – Приводной блок оси X с подачей СОЖ через инструмент – 2 шт; – Приводной блок оси Y с подачей СОЖ через инструмент – 2 шт; – Резцы для наружного контурного точения (под сменную пластину тип VNMG) – 2шт; – Резцы для наружного точения (под сменную пластину тип WNMG) – 2шт; – Резцы для внутреннего контурного точения (под сменную пластину тип VNMG) – 2шт; – Резцы для внутреннего контурного точения (под сменную пластину тип WNMG) – 2шт; – Резцы для внутреннего контурного точения (под сменную пластину тип DCMT) – 2шт; – Резцы для отрезания/прорезания канавок (под сменную пластину тип MGMN) – 2шт; – Резец резьбовой наружный (под сменную пластину тип ER16) – 2 шт; – Резец резьбовой наружный (под сменную пластину тип IR16) – 2 шт; – Сменные режущие пластины в количестве 10 шт к каждому резцу (обработка легированных и нержавеющих сталей); – Концевые фрезы диаметром режущей части 6, 8, 10, 12 мм средней серии (каждого диаметра по 5 штук). Стартовый набор для работы оборудования должен включать: – водорастворимый концентрат СОЖ не менее 40 литров – масло для смазки направляющих не менее 20 литров –соединительная арматура для подключения оборудования к инженерным сетям (электричество, сжатый воздух)

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

4.1 Порядок сдачи и приемки

Приемка Товара по количеству и качеству осуществляется на площадях Заказчика в соответствии с эксплуатационной документацией на оборудование. На площадях Заказчика осуществляется проверка геометрической точности станка с последующим изготовлением тестовой детали.

4.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

Заказчику предоставляется комплект необходимых документов: - руководство по эксплуатации (на английском и русском языках); - диаграммы мощности и крутящих моментов приводов станка; - спецификация с наименованиями и артикулами запасных частей; - руководство оператора станка с ЧПУ.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

Транспортировка (в т.ч. разгрузка и погрузка) оборудования осуществляется за счёт Поставщика.

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

В соответствии с установленными нормами на данный вид продукции.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

- Гарантийный срок – не менее 24 месяцев. - Гарантийный срок на Оборудование устанавливается с момента ввода оборудования в эксплуатацию. - Гарантия предусматривает бесплатный ремонт оборудования или замену запчастей, комплектующих в течение указанного гарантийного срока, включая его доставку к месту ремонта и возврат к месту эксплуатации. - Производитель должен гарантировать соответствие характеристик оборудования требованиям, изложенным в Техническом задании и эксплуатационной документации в течение гарантийного срока, при соблюдении условий эксплуатации. - Наличие сервисного центра на территории Республики Беларусь либо технического специалиста на территории Республики Беларусь.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

В соответствии с установленными нормами на данный вид продукции. Гарантии в соответствии с разделом 7 настоящего технического задания. Качество поставляемого Оборудования должно соответствовать требованиям Технического Задания, эксплуатационной документации.

РАЗДЕЛ 11. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

Доставка Товара осуществляется силами и средствами Поставщика на склад Покупателя, расположенного по адресу: г.Новополоцк, ул. Блохина, 29. Поставка оборудования осуществляется «под ключ» с подключением к системам обеспечения (электроснабжение, сжатый воздух). Поставщик обязуется выполнить пуско-наладочные работы и инструктаж персонала в соответствии с условиями заключенного договора. Поставщик обязуется организовать и обеспечить проведение монтажных работ на территории Заказчика. Проведение монтажных работ, испытание оборудования производится Поставщиком. Приемо-сдаточные испытания проводятся в 1 этап на площадке предприятия Заказчика: - проверка комплектности всей поставки согласно требованиям ТЗ; - Проверка работоспособности оборудования на холостом ходу; - Приемка оборудования путем проверки геометрической точности, согласно протоколу проверок завода-изготовителя; - Изготовление тестовой детали по чертежу Заказчика; - обучение операторов предприятия Заказчика основам эксплуатации и обслуживания оборудования; - обучение обслуживающего персонала предприятия Заказчика основам и особенностям обслуживания и ремонта оборудования. - Оборудование должно обеспечивать безопасную работу оператора. - Почтовый адрес и фактическое нахождение Заказчика, место поставки и эксплуатации оборудования: 211440, г.Новополоцк, ул. Блохина, 29.

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

Поставка производится одной партией. Поставка оборудования осуществляется в течение 100 дней с момента подписания договора с возможностью досрочной поставки на склад Покупателя.