ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Предмет закупки: Штабелер ручной гидравлический.

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1 Наименование

Штабелер ручной гидравлический

РАЗДЕЛ 2. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Эксплуатация в условиях промышленного цеха Климатические условия: t= +17 оС ─ +26 ºC.

РАЗДЕЛ 3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

3.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров

Складская техника, предназначенная для подъёма, перемещения и укладки грузов в штабели или на стеллажи в несколько ярусов. Требования по поставке оборудования. Штабелер ручной гидравлический должен поставляться в следующей комплектности: – Раздвижной тип вил; – Подъем груза механический; – Наличие тормоза; – Возможность регулировки угла наклона вил; – Материал покрытия рукоятки – резина; – Материал опорных роликов и колес – полиуретан; – Комплект документации на русском языке, в т.ч. руководство по эксплуатации на русском языке. Технические характеристики: - Грузоподъемность не менее 2000 кг - Длина вил не менее 1100 мм - Ширина вил 310-825 мм - Ширина одной вилы не менее 150 мм - Ширина между вилами 10-550 мм - Внешняя ширина лап не более 490 мм; - Внутренняя ширина лап не менее 290 мм; - Высота подхвата не более 85 мм; - Высота подъема груза не менее 1600 мм; - Радиус разворота не более 1500 мм; - Дорожный просвет не менее 25 мм; - Общее количество колес/роликов не менее 4 штук.

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Приемка Товара по количеству и качеству осуществляется на площадях Заказчика в соответствии с эксплуатационной документацией на оборудование.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

Транспортировка (в т.ч. погрузка и разгрузка) оборудования осуществляется за счёт Поставщика.

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

- Гарантийный срок – не менее 24 месяцев. - Гарантийный срок на Оборудование устанавливается с момента ввода оборудования в эксплуатацию. - Гарантия предусматривает бесплатный ремонт оборудования или замену запчастей, комплектующих в течение указанного гарантийного срока, включая его доставку к месту ремонта и возврат к месту эксплуатации. - Производитель должен гарантировать соответствие характеристик оборудования требованиям, изложенным в Техническом задании и эксплуатационной документации в течение гарантийного срока, при соблюдении условий эксплуатации. - Наличие сервисного центра на территории Республики Беларусь либо технического специалиста на территории Республики Беларусь.

РАЗДЕЛ 7. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

Доставка Товара осуществляется силами и средствами Поставщика на склад Покупателя, расположенного по адресу: г.Новополоцк, ул. Блохина, 29. - Оборудование должно обеспечивать безопасную работу обслуживающего персонала. - Почтовый адрес и фактическое нахождение Заказчика, место поставки и эксплуатации оборудования: 211440, г.Новополоцк, ул. Блохина, 29.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

Поставка производится одной партией. Поставка оборудования осуществляется в течение 30 дней с момента подписания договора с возможностью досрочной поставки на склад Покупателя.