ГродМТ 499/26-ЭА                                                                                             Приложение 1

Технические характеристики (описание) медицинской техники и изделий медицинского назначения

Лот 1 Реагенты и расходные материалы для автоматического биохимического анализатора AU-480 (Beckman Coulter, США)

1. Соcтав (комплектация) медицинских изделий:

| № п/п | Наименование | Параметры | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Набор реагентов для определения общего белка | 1. Принцип метода – количественное определение методом фотометрии в видимом диапазоне с сульфатом меди. 2. Диапазон линейности: верхняя граница не менее 120 г/л. 3. Стабильность на борту анализатора не менее 21 дня. 4. Реагент должен быть оригинального производства Beckman Coulter или для подтверждения функциональной совместимости должна быть предоставлена адаптационная методика для анализаторов AU480 (Beckman Coulter) согласно Приказу МЗ РБ №145 от 18.02.2014. 5. Реагенты должны быть расфасованы по флаконам, пригодным для прямой установки на борт анализаторов AU без необходимости переливания в другие емкости, разведения и прочих манипуляций, которые могут стать источником преаналитической ошибки. Флаконы должны содержать штрихкоды, обеспечивающие реализацию в анализаторе функции автоопределения; 6. Количество тестов в наборе не менее 3000. | 15000 тестов |
|  | Набор реагентов для определения альбумина | 1. Принцип метода – количественное определение методом фотометрии в видимом диапазоне с бромкрезоловым зеленым; 2. Диапазон линейности: верхняя граница не менее 60 г/л; 3. Стабильность на борту анализатора не менее 90 дней. 4. Реагент должен быть оригинального производства Beckman Coulter или для подтверждения функциональной совместимости должна быть предоставлена адаптационная методика для анализаторов AU480 (Beckman Coulter) согласно Приказу МЗ РБ №145 от 18.02.2014. 5. Реагенты должны быть расфасованы по флаконам, пригодным для прямой установки на борт анализаторов AU без необходимости переливания в другие емкости, разведения и прочих манипуляций, которые могут стать источником преаналитической ошибки. Флаконы должны содержать штрихкоды, обеспечивающие реализацию в анализаторе функции автоопределения; 6. Количество тестов в наборе не менее 2000, не более 3000. | 4960 тестов |
|  | Набор реагентов для определения мочевины кинетическим методом | 1. Принцип метода – УФ кинетический. 2. Диапазон линейности: верхняя граница не менее 50 ммоль/л. 3. Стабильность на борту не менее 30 дней. 4. Реагент должен быть оригинального производства Beckman Coulter или для подтверждения функциональной совместимости должна быть предоставлена адаптационная методика для анализаторов AU480 (Beckman Coulter) согласно Приказу МЗ РБ №145 от 18.02.2014. 5. Реагенты должны быть расфасованы по флаконам, пригодным для прямой установки на борт анализаторов AU без необходимости переливания в другие емкости, разведения и прочих манипуляций, которые могут стать источником преаналитической ошибки. Флаконы должны содержать штрихкоды, обеспечивающие реализацию в анализаторе функции автоопределения. 6. Количество тестов в наборе не менее 2000, не более 3000. | 17500 тестов |
|  | Набор реагентов для определения мочевой кислоты | 1. Принцип метода – ферментативный колориметрический (уриказа-пероксидазный с аскорбатоксидазой). 2. Диапазон линейности: верхняя граница не менее 1700 мкмоль/л. 3. Стабильность на борту анализатора не менее 30 дней. 4. Реагент должен быть оригинального производства Beckman Coulter или для подтверждения функциональной совместимости должна быть предоставлена адаптационная методика для анализаторов AU480 (Beckman Coulter) согласно Приказу МЗ РБ №145 от 18.02.2014. 5. Реагенты должны быть расфасованы по флаконам, пригодным для прямой установки на борт анализаторов AU без необходимости переливания в другие емкости, разведения и прочих манипуляций, которые могут стать источником преаналитической ошибки. Флаконы должны содержать штрихкоды, обеспечивающие реализацию в анализаторе функции автоопределения; 6. Количество тестов в наборе не менее 2000, не более 3000 | 5000 тестов |
|  | Набор реагентов для определения креатинина кинетическим методом Яффе | 1. Принцип метода – кинетический колориметрический метод Яффе. 2. Диапазон линейности: верхняя граница не менее 2000 мкмоль/л. 3. Стабильность реагента на борту анализатора не менее 7 дней. 4. Реагент должен быть оригинального производства Beckman Coulter или для подтверждения функциональной совместимости должна быть предоставлена адаптационная методика для анализаторов AU480 (Beckman Coulter) согласно Приказу МЗ РБ №145 от 18.02.2014. 5. Реагенты должны быть расфасованы по флаконам, пригодным для прямой установки на борт анализаторов AU без необходимости переливания в другие емкости, разведения и прочих манипуляций, которые могут стать источником преаналитической ошибки. Флаконы должны содержать штрихкоды, обеспечивающие реализацию в анализаторе функции автоопределения. 6. Количество тестов в наборе не менее 3500, не более 4500. | 15840 тестов |
|  | Набор реагентов для определения концентрации холестерина | 1. Принцип метода – колориметрический ферментативный. 2. Значения калибровки прослеживаются до референсного материала (SRM) 909b, (NIST) (масс-спектрометрия с изотопным разбавлением) и сертифицированы против референсного метода (Абеля-Кендалла). 3. Диапазон линейности: верхняя граница не менее 18 ммоль/л; 4. Стабильность реагента на борту анализатора не менее 90 дней. 5. Реагент должен быть оригинального производства Beckman Coulter или для подтверждения функциональной совместимости должна быть предоставлена адаптационная методика для анализаторов AU480 (Beckman Coulter) согласно Приказу МЗ РБ №145 от 18.02.2014. 6. Реагент должен быть расфасован по флаконам, пригодным для прямой установки на борт анализаторов AU без необходимости переливания в другие емкости, разведения и прочих манипуляций, которые могут стать источником преаналитической ошибки. Флаконы должны содержать штрихкоды, обеспечивающие реализацию в анализаторе функции автоопределения. 7. Количество тестов в наборе не менее 3500. | 18200 тестов |
|  | Набор реагентов для определения концентрации триглицеридов | 1. Принцип метода – колориметрический ферментативный. 2. Диапазон линейности: верхняя граница не менее 11 ммоль/л. 3. Стабильность реагента на борту анализатора не менее 30 дней. 4. Реагент должен быть оригинального производства Beckman Coulter или для подтверждения функциональной совместимости должна быть предоставлена адаптационная методика для анализаторов AU480 (Beckman Coulter) согласно Приказу МЗ РБ №145 от 18.02.2014. 5. Реагенты должны быть расфасованы по флаконам, пригодным для прямой установки на борт анализаторов AU без необходимости переливания в другие емкости, разведения и прочих манипуляций, которые могут стать источником преаналитической ошибки. Флаконы должны содержать штрихкоды, обеспечивающие реализацию в анализаторе функции автоопределения. 6. Количество тестов в наборе не менее 3000, не более 4000. | 6000 тестов |
|  | Набор реагентов для определения концентрации HDL холестерина | 1. Принцип метода – ферментативный колориметрический с антителами против β-липопротеидов человека. 2. Диапазон линейности: верхняя граница не менее 4,6 ммоль/л. 3. Стабильность реагента на борту анализатора не менее 30 дней. 4. Реагент должен быть оригинального производства Beckman Coulter или для подтверждения функциональной совместимости должна быть предоставлена адаптационная методика для анализаторов AU480 (Beckman Coulter) согласно Приказу МЗ РБ №145 от 18.02.2014. 5. Реагенты должны быть расфасованы по флаконам, пригодным для прямой установки на борт анализаторов AU без необходимости переливания в другие емкости, разведения и прочих манипуляций, которые могут стать источником преаналитической ошибки. Флаконы должны содержать штрихкоды, обеспечивающие реализацию в анализаторе функции автоопределения; 6. Количество тестов в наборе не менее 700. | 5550 тестов |
|  | Калибратор HDL холестерина (ЛПВП) | 1. Предназначен для применения на анализаторах Beckman Coulter. 2. Предназначен для совместного применения с предлагаемым реагентом. 3. Калибратор на основе человеческой сыворотки. 4. Стабильность после вскрытия не менее 30 дней. 5. 2 флакона объемом по не менее 3,0 мл каждый. | 3 мл |
|  | Набор реагентов для определения концентрации LDL холестерина | 1. Принцип метода – колориметрический ферментативный с защитой ЛПНП от расщепления. 2. Диапазон линейности: верхняя граница не менее 10 ммоль/л. 3. Стабильность реагента на борту анализатора не менее 30 дней. 4. Реагент должен быть оригинального производства Beckman Coulter или для подтверждения функциональной совместимости должна быть предоставлена адаптационная методика для анализаторов AU480 (Beckman Coulter) согласно Приказу МЗ РБ №145 от 18.02.2014. 5. Реагенты должны быть расфасованы по флаконам, пригодным для прямой установки на борт анализаторов AU без необходимости переливания в другие емкости, разведения и прочих манипуляций, которые могут стать источником преаналитической ошибки. Флаконы должны содержать штрихкоды, обеспечивающие реализацию в анализаторе функции автоопределения. 6. Количество тестов в наборе не менее 700. | 7400 тестов |
|  | Калибратор LDL холестерина (ЛПНП) | 1. Предназначен для применения на анализаторах Beckman Coulter. 2. Предназначен для совместного применения с предлагаемым реагентом. 3. Калибратор на основе человеческой сыворотки. 4. Стабильность после вскрытия не менее 30 дней. 5. 2 флакона объемом по не менее 1,0 мл каждый. | 3 мл |
|  | Контрольная сыворотка HDL/ LDL холестерина | 1. Предназначена для применения на анализаторах Beckman Coulter; 2. Предназначена для применения с предлагаемыми реагентами; 3. контроль на основе человеческой сыворотки. 4. В состав набора должно входить не менее, чем по 3 флакона каждого уровня объемом не менее 5,0 мл каждый. | 30 мл |
|  | Набор реагентов для определения активности креатинфосфокиназы (креатинкиназы) общей | 1. Принцип метода – УФ кинетический. 2. Диапазон линейности: верхняя граница не менее 2000 Е/л. 3. Стабильность реагента на борту анализатора не менее 30 дней. 4. Реагент должен быть оригинального производства Beckman Coulter или для подтверждения функциональной совместимости должна быть предоставлена адаптационная методика для анализаторов AU480 (Beckman Coulter) согласно Приказу МЗ РБ №145 от 18.02.2014. 5. Реагенты должны быть расфасованы по флаконам, пригодным для прямой установки на борт анализаторов AU. Флаконы должны содержать штрихкоды, обеспечивающие реализацию в анализаторе функции автоопределения. 6. Количество тестов в наборе не менее 700, не более 2000. | 2300 тестов |
|  | Набор реагентов для определения активности АСАТ | 1. Принцип метода – УФ кинетический с возможностью добавления пиридоксальфосфата. 2. Диапазон линейности: верхняя граница не менее 1000 Е/л. 3. Стабильность реагента на борту анализатора не менее 30 дней. 4. Реагент должен быть оригинального производства Beckman Coulter или для подтверждения функциональной совместимости должна быть предоставлена адаптационная методика для анализаторов AU480 (Beckman Coulter) согласно Приказу МЗ РБ №145 от 18.02.2014. 5. Реагенты должны быть расфасованы по флаконам, пригодным для прямой установки на борт анализаторов AU без необходимости переливания в другие емкости, разведения и прочих манипуляций, которые могут стать источником преаналитической ошибки. Флаконы должны содержать штрихкоды, обеспечивающие реализацию в анализаторе функции автоопределения. 6. Количество тестов в наборе не менее 3500, не более 4500. | 19600 тестов |
|  | Набор реагентов для определения активности АЛАТ | 1. Принцип метода – УФ кинетический с возможностью добавления пиридоксальфосфата. 2. Диапазон линейности: верхняя граница не менее 500 Е/л. 3. Стабильность реагента на борту анализатора не менее 30 дней. 4. Реагент должен быть оригинального производства Beckman Coulter или для подтверждения функциональной совместимости должна быть предоставлена адаптационная методика для анализаторов AU480 (Beckman Coulter) согласно Приказу МЗ РБ №145 от 18.02.2014. 5. Реагенты должны быть расфасованы по флаконам, пригодным для прямой установки на борт анализаторов AU без необходимости переливания в другие емкости, разведения и прочих манипуляций, которые могут стать источником преаналитической ошибки. Флаконы должны содержать штрихкоды, обеспечивающие реализацию в анализаторе функции автоопределения. 6. Количество тестов в наборе не менее 3500, не более 4500. | 19600 тестов |
|  | Набор реагентов для определения активности ЛДГ | 1. Принцип метода – УФ кинетический (IFCC), лактат – пируват. 2. Диапазон линейности: верхняя граница не менее 1200 Е/л. 3. Стабильность реагента на борту анализатора не менее 21 дня. 4. Реагент должен быть оригинального производства Beckman Coulter или для подтверждения функциональной совместимости должна быть предоставлена адаптационная методика для анализаторов AU480 (Beckman Coulter) согласно Приказу МЗ РБ №145 от 18.02.2014. 5. Реагенты должны быть расфасованы по флаконам, пригодным для прямой установки на борт анализаторов AU без необходимости переливания в другие емкости, разведения и прочих манипуляций, которые могут стать источником преаналитической ошибки. Флаконы должны содержать штрихкоды, обеспечивающие реализацию в анализаторе функции автоопределения. 6. Количество тестов в наборе не менее 2000, не более 3000. | 3840 тестов |
|  | Набор реагентов для определения активности щелочной фосфатазы | 1. Принцип метода – кинетический колориметрический с АМР-буфером (IFCC); 2. диапазон линейности: верхняя граница не менее 1500 Е/л. 3. Стабильность реагента на борту анализатора не менее 7 дней. 4. Реагент должен быть оригинального производства Beckman Coulter или для подтверждения функциональной совместимости должна быть предоставлена адаптационная методика для анализаторов AU480 (Beckman Coulter) согласно Приказу МЗ РБ №145 от 18.02.2014. 5. Реагенты должны быть расфасованы по флаконам, пригодным для прямой установки на борт анализаторов AU без необходимости переливания в другие емкости, разведения и прочих манипуляций, которые могут стать источником преаналитической ошибки. Флаконы должны содержать штрихкоды, обеспечивающие реализацию в анализаторе функции автоопределения. 6. Количество тестов в наборе не менее 3000, не более 3500. | 4920 тестов |
|  | Набор реагентов для определения активности гамма-глутамилтранс-пептидазы | 1. Принцип метода – кинетический колориметрический. 2. Диапазон линейности: верхняя граница не менее 1200 Е/л. 3. Стабильность реагента на борту анализатора не менее 30 дней. 4. Реагент должен быть оригинального производства Beckman Coulter или для подтверждения функциональной совместимости должна быть предоставлена адаптационная методика для анализаторов AU480 (Beckman Coulter) согласно Приказу МЗ РБ №145 от 18.02.2014. 5. Реагенты должны быть расфасованы по флаконам, пригодным для прямой установки на борт анализаторов AU без необходимости переливания в другие емкости, разведения и прочих манипуляций, которые могут стать источником преаналитической ошибки. Флаконы должны содержать штрихкоды, обеспечивающие реализацию в анализаторе функции автоопределения. 6. Количество тестов в наборе не менее 2500, не более 3000. | 3500 тестов |
|  | Набор реагентов для определения активности амилазы в сыворотке и моче | 1. Принцип метода – кинетическое колориметрическое определение (CNPG3); 2. диапазон линейности: верхняя граница не менее 2000 Е/л (в сыворотке или плазме) и не менее 4800 Е/л (для мочи). 3. Стабильность реагента на борту анализатора не менее 30 дней. 4. Реагент должен быть оригинального производства Beckman Coulter или для подтверждения функциональной совместимости должна быть предоставлена адаптационная методика для анализаторов AU480 (Beckman Coulter) согласно Приказу МЗ РБ №145 от 18.02.2014. 5. Реагент должны быть расфасован по флаконам, пригодным для прямой установки на борт анализаторов AU без необходимости переливания в другие емкости, разведения и прочих манипуляций, которые могут стать источником преаналитической ошибки. Флаконы должны содержать штрихкоды, обеспечивающие реализацию в анализаторе функции автоопределения. 6. Количество тестов в наборе не менее 900. | 2400 тестов |
|  | Набор реагентов для определения концентрации железа | 1. Принцип метода – количественно определение методом фотометрии в видимом диапазоне с TPTZ. 2. Диапазон линейности: не хуже 2,0-170,0 мкмоль/л. 3. Стабильность реагента на борту анализатора не менее 60 дней. 4. Реагент должен быть оригинального производства Beckman Coulter или для подтверждения функциональной совместимости должна быть предоставлена адаптационная методика для анализаторов AU480 (Beckman Coulter) согласно Приказу МЗ РБ №145 от 18.02.2014. 5. Реагенты должны быть расфасованы по флаконам, пригодным для прямой установки на борт анализаторов AU без необходимости переливания в другие емкости, разведения и прочих манипуляций, которые могут стать источником преаналитической ошибки. Флаконы должны содержать штрихкоды, обеспечивающие реализацию в анализаторе функции автоопределения. 6. Количество тестов в наборе не менее 2000, не более 3000. | 4000 тестов |
|  | Набор реагентов для определения концентрации ферритина | 1. Принцип метода – иммунотурбидиметрия. 2. Диапазон линейности: не хуже, чем 8-450 мкг/л. 3. Отсутствие ошибочно низких результатов при концентрации до 20000 мкг/л. 4. стабильность реагента на борту анализатора не менее 60 дней. 5. Реагент должен быть оригинального производства Beckman Coulter или для подтверждения функциональной совместимости должна быть предоставлена адаптационная методика для анализаторов AU480 (Beckman Coulter) согласно Приказу МЗ РБ №145 от 18.02.2014. 6. Реагенты должны быть расфасованы по флаконам, пригодным для прямой установки на борт анализаторов AU без необходимости переливания в другие емкости, разведения и прочих манипуляций, которые могут стать источником преаналитической ошибки. Флаконы должны содержать штрихкоды, обеспечивающие реализацию в анализаторе функции автоопределения. 7. Количество тестов в наборе не менее 800. | 3200 тестов |
|  | Набор реагентов для определения концентрации кальция в сыворотке и моче | 1. Принцип метода –фотометрический с Arsenazo III. 2. Диапазон линейности: верхняя граница не менее 5,0 ммоль/л для сыворотки и не менее 10,0 ммоль/л для мочи. 3. Стабильность реагента на борту анализатора не менее 90 дней. 4. Реагент должен быть оригинального производства Beckman Coulter или для подтверждения функциональной совместимости должна быть предоставлена адаптационная методика для анализаторов AU480 (Beckman Coulter) согласно Приказу МЗ РБ №145 от 18.02.2014. 5. Hеагент должен быть расфасован по флаконам, пригодным для прямой установки на борт анализаторов AU без необходимости переливания в другие емкости, разведения и прочих манипуляций, которые могут стать источником преаналитической ошибки. Флаконы должны содержать штрихкоды, обеспечивающие реализацию в анализаторе функции автоопределения/ 6. Количество тестов в наборе не менее 5000, не более 5500. | 5750 тестов |
|  | Набор реагентов для определения концентрации неорганического фосфора в сыворотке и моче | 1. Принцип метода – фотометрический УФ с молибдатом. 2. Диапазон линейности: верхняя граница не менее 6,0 ммоль/л для сыворотки, не менее 110 ммоль/л для мочи. 3. Стабильность реагента на борту анализатора не менее 30 дней. 4. Реагент должен быть оригинального производства Beckman Coulter или для подтверждения функциональной совместимости должна быть предоставлена адаптационная методика для анализаторов AU480 (Beckman Coulter) согласно Приказу МЗ РБ №145 от 18.02.2014; 5. Реагенты должны быть расфасованы по флаконам, пригодным для прямой установки на борт анализаторов AU без необходимости переливания в другие емкости, разведения и прочих манипуляций, которые могут стать источником преаналитической ошибки. Флаконы должны содержать штрихкоды, обеспечивающие реализацию в анализаторе функции автоопределения. 6. Количество тестов в наборе не менее 2000, не более 2500. | 2500 тестов |
|  | Набор реагентов для определения концентрации магния в сыворотке и моче | 1. Принцип метода – количественный фотометрический в видимом диапазоне с ксилидиновым синим; 2. Диапазон линейности: не хуже 0,2 - 3,3 ммоль/л для сыворотки, верхняя граница не менее 7,5 ммоль/л для мочи. 3. Стабильность реагента на борту анализатора не менее 14 дней. 4. Реагент должен быть оригинального производства Beckman Coulter или для подтверждения функциональной совместимости должна быть предоставлена адаптационная методика для анализаторов AU480 (Beckman Coulter) согласно Приказу МЗ РБ №145 от 18.02.2014 5. Реагент должен быть расфасован по флаконам, пригодным для прямой установки на борт анализаторов AU без необходимости переливания в другие емкости, разведения и прочих манипуляций, которые могут стать источником преаналитической ошибки. Флаконы должны содержать штрихкоды, обеспечивающие реализацию в анализаторе функции автоопределения. 6. Количество тестов в наборе не менее 1000. | 1500 тестов |
|  | Набор реагентов для определения концентрации С-реактивного белка стандартной чувствительности | 1. Принцип метода – иммунотурбидиметрический. 2. Диапазон линейности: не хуже 5-300 мг/л. 3. Отсутствие ошибочно низких результатов при концентрации до 750 мг/мл. 4. Стабильность реагента на борту анализатора не менее 90 дней. 5. Реагент должен быть оригинального производства Beckman Coulter или для подтверждения функциональной совместимости должна быть предоставлена адаптационная методика для анализаторов AU480 (Beckman Coulter) согласно Приказу МЗ РБ №145 от 18.02.2014. 6. Реагенты должны быть расфасованы по флаконам, пригодным для прямой установки на борт анализаторов AU без необходимости переливания в другие емкости, разведения и прочих манипуляций, которые могут стать источником преаналитической ошибки. Флаконы должны содержать штрихкоды, обеспечивающие реализацию в анализаторе функции автоопределения 7. Количество тестов в наборе не менее 800. | 8000 тестов |
|  | Набор реагентов для определения концентрации ревматоидного фактора | 1. Принцип метода – иммунотурбидиметрический (латекс). 2. Диапазон линейности: не хуже 10-120 МЕ/мл. 3. Отсутствие ошибочно низких результатов при концентрации до 1500 МЕ/мл. 4. Стабильность реагента на борту анализатора не менее 90 дней. 5. Реагент должен быть оригинального производства Beckman Coulter или для подтверждения функциональной совместимости должна быть предоставлена адаптационная методика для анализаторов AU480 (Beckman Coulter) согласно Приказу МЗ РБ №145 от 18.02.2014. 6. Реагенты должны быть расфасованы по флаконам, пригодным для прямой установки на борт анализаторов AU без необходимости переливания в другие емкости, разведения и прочих манипуляций, которые могут стать источником преаналитической ошибки. Флаконы должны содержать штрихкоды, обеспечивающие реализацию в анализаторе функции преаналитической ошибки. Флаконы должны содержать штрихкоды, обеспечивающие реализацию в анализаторе функции автоопределения. 7. Количество тестов в наборе не менее 950. | 1500 тестов |
|  | Ревматоидный фактор калибратор | 1. Предназначен для применения на анализаторах Beckman Coulter. 2. Предназначен для использования совместно с предлагаемыми реагентами. 3. Жидкий калибратор на основе человеческой сыворотки. 4. Стабильность после вскрытия не менее 3 месяцев. 5. В состав набора должны входить не менее 5 уровней концентраций объемом не менее 1,0 мл каждый. | 5 мл |
|  | Набор реагентов для определения концентрации антистрептолизина О | 1. Принцип метода – иммунотурбидиметрический. 2. Диапазон линейности: не хуже, чем 100-1000 МЕ/мл. 3. Стабильность реагента на борту анализатора не менее 60 дней. 4. Реагент должен быть оригинального производства Beckman Coulter или для подтверждения функциональной совместимости должна быть предоставлена адаптационная методика для анализаторов AU480 (Beckman Coulter) согласно Приказу МЗ РБ №145 от 18.02.2014. 5. Рреагенты должны быть расфасованы по флаконам, пригодным для прямой установки на борт анализаторов AU без необходимости переливания в другие емкости, разведения и прочих манипуляций, которые могут стать источником преаналитической ошибки. Флаконы должны содержать штрихкоды, обеспечивающие реализацию в анализаторе функции автоопределения. 6. Количество тестов в наборе не менее 1300. | 1980 тестов |
|  | Набор реагентов для определения глюкозы в сыворотке, моче, СМЖ | 1. Принцип метода – ферментативный УФ (гексокиназный). 2. Диапазон линейности: верхняя граница не менее 45,0 ммоль/л (сыворотка, плазма, ЦСЖ, моча). 3. Стабильность на борту не менее 30 дней. 4. Реагент должен быть оригинального производства Beckman Coulter или для подтверждения функциональной совместимости должна быть предоставлена адаптационная методика для анализаторов AU480 (Beckman Coulter) согласно Приказу МЗ РБ №145 от 18.02.2014. 5. Реагенты должны быть расфасованы по флаконам, пригодным для прямой установки на борт анализаторов AU без необходимости переливания в другие емкости, разведения и прочих манипуляций, которые могут стать источником преаналитической ошибки. Флаконы должны содержать штрихкоды, обеспечивающие реализацию в анализаторе функции автоопределения. 6. Количество тестов в наборе не менее 2000, не более 3000. | 19520 тестов |
|  | Набор реагентов для определения билирубина общего | 1. Принцип метода – фотометрический с DPD и независимым анализом бланка пробы. 2. Диапазон линейности: верхняя граница не менее 510 мкмоль/л. 3. Стабильность реагента на борту анализатора не менее 90 дней. 4. Реагент должен быть оригинального производства Beckman Coulter или для подтверждения функциональной совместимости должна быть предоставлена адаптационная методика для анализаторов AU480 (Beckman Coulter) согласно Приказу МЗ РБ №145 от 18.02.2014. 5. Реагенты должны быть расфасованы по флаконам, пригодным для прямой установки на борт анализаторов AU без необходимости переливания в другие емкости, разведения и прочих манипуляций, которые могут стать источником преаналитической ошибки. Флаконы должны содержать штрихкоды, обеспечивающие реализацию в анализаторе функции автоопределения. 6. Количество тестов в наборе не менее 2000, не более 2500. | 4720тестов |
|  | Набор реагентов для определения билирубина прямого | 1. Принцип метода – фотометрический с DPD. 2. Диапазон линейности: верхняя граница не менее 170 мкмоль/л. 3. Стабильность реагента на борту анализатора не менее 21 дня. 4. Реагент должен быть оригинального производства Beckman Coulter или для подтверждения функциональной совместимости должна быть предоставлена адаптационная методика для анализаторов AU480 (Beckman Coulter) согласно Приказу МЗ РБ №145 от 18.02.2014. 5. Реагенты должны быть расфасованы по флаконам, пригодным для прямой установки на борт анализаторов AU без необходимости переливания в другие емкости, разведения и прочих манипуляций, которые могут стать источником преаналитической ошибки. Флаконы должны содержать штрихкоды, обеспечивающие реализацию в анализаторе функции автоопределения. 6. Количество тестов в наборе не менее 800, не более 1200. | 4600 тестов |
|  | Промывающий раствор | 1. Предназначен для применения на анализаторах серии AU, Beckman Coulter. 2. Объём набора не менее 6 флаконов по не менее 2,0 литра каждый. | 14 л |
|  | Сывороточный мультикалибратор 1-го уровня | 1. Предназначен для применения на анализаторах Beckman Coulter для следующих параметров: антистрептолизин-О, С-реактивный белок, ферритин, трансферин, IgA, IgG, IgM, С3, С4. 2. Предназначен для использования совместно с предлагаемыми соответствующими реагентами; 3. Жидкий калибратор на основе человеческой сыворотки. 4. В наборе не менее 6 флаконов объемом не менее 2,0 мл каждый. | 18 мл |
|  | Контрольная сыворотка, 1 уровень, для контроля специфических белков | 1. Предназначена для применения на анализаторах Beckman Coulter по следующим показателям: антистрептолизин-О, C-реактивный белок, ферритин, ревматоидный фактор, трансферрин, С3, С4, иммуноглобулины А, М, G, церулоплазмин, β2-микроглобулин, α1-антитрипсин, α1-кислый гликопротеин, преальбумин, гаптоглобин. 2. Предназначен для использования совместно с предлагаемыми соответствующими реагентами; 3. жидкий контроль на основе человеческой сыворотки. 4. В наборе не менее 6 флаконов объемом не менее 2,0 мл каждый. 5. Стабильность после вскрытия не менее 30 дней. | 12 мл |
|  | Контрольная сыворотка, 2 уровень, для контроля специфических белков | 1. Предназначена для применения на анализаторах Beckman Coulter по следующим показателям: антистрептолизин-О, C-реактивный белок, ферритин, ревматоидный фактор, трансферрин, С3, С4, иммуноглобулины А, М, G, церулоплазмин, β2-микроглобулин, α1-антитрипсин, α1-кислый гликопротеин, преальбумин, гаптоглобин. 2. Предназначен для использования совместно с предлагаемыми соответствующими реагентами; 3. Жидкий контроль на основе человеческой сыворотки. 4. В наборе не менее 6 флаконов объемом не менее 2,0 мл каждый. 5. Стабильность после вскрытия не менее 30 дней. | 12 мл |
|  | Системный калибратор (сыворотка) | 1. Предназначен для применения на анализаторах серии AU, Beckman Coulter для следующих параметров: ЩФ, АЛАТ, АСАТ, амилаза, холинэстераза, общая КК, ГГТП, ЛДГ, липаза, общий белок, альбумин, мочевина, мочевая кислота, креатинин, лактат, глюкоза, холестерин, триглицериды, билирубин общий и прямой, кальций, неорганический фосфор, железо, UIBC, магний. 2. Предназначен для использования совместно с предлагаемыми соответствующими реагентами. 3. Калибратор на основе человеческой сыворотки. 4. В наборе не менее 20 флаконов объемом не менее 5,0 мл каждый. | 50 мл |
|  | Контрольная сыворотка 1, (норма) | 1. Предназначена для применения на анализаторах Beckman Coulter для следующих параметров: общий билирубин, прямой билирубин, холинэстераза, кислая фосфатаза, АЛАТ, АСАТ, амилаза, щелочная фосфатаза, креатинкиназа, ГГТП, ЛДГ, липаза, неорганический фосфор, кальций, хлориды, калий, натрий, железо, НЖСС, лактат, магний, триглицериды, холестерин, апоА1, общий белок, альбумин, мочевина, креатинин, мочевая кислота, глюкоза; 2. Предназначен для использования совместно с предлагаемыми соответствующими реагентами. 3. Контроль на основе человеческой сыворотки. 4.D составе не менее 20 флаконов объемом не менее 5,0 мл каждый/ | 50 мл |
|  | Контрольная сыворотка 2, (патология) | 1. Предназначена для применения на анализаторах Beckman Coulter для следующих параметров: общий билирубин, прямой билирубин, холинэстераза, кислая фосфатаза, АЛАТ, АСАТ, амилаза, щелочная фосфатаза, креатинкиназа, ГГТП, ЛДГ, липаза, неорганический фосфор, кальций, хлориды, калий, натрий, железо, НЖСС, лактат, магний, триглицериды, холестерин, апоА1, апоВ, общий белок, альбумин, мочевина, креатинин, мочевая кислота, глюкоза; 2. Предназначен для использования совместно с предлагаемыми соответствующими реагентами. 3. Контроль на основе человеческой сыворотки. 4. В составе набора не менее 20 флаконов объемом не менее 5,0 мл каждый. | 50 мл |
|  | Очищающий раствор для ионоселективного блока | 1. В состав набора должно входить не менее 6 флаконов объемом не менее 450,0 мл каждый. 2.Реагент должен быть оригинального производства Beckman Coulter в соответствии с инструкцией по эксплуатации анализатора AU480. | 1125мл |
|  | Буферный раствор для определения концентрации электролитов ионоселективным методом | 1. Предназначен для применения на анализаторах серии AU, Beckman Coulter. 2. В состав набора должно входить не менее 4 флаконов объемом не менее 2000,0 мл каждый. 3. Стабильность после вскрытия не менее 60 дней. | 12000 мл |
|  | Референсный раствор для определения концентрации электролитов ионоселективным методом | 1. Предназначен для применения на анализаторах серии AU, Beckman Coulter. 2. В состав набора должно входить не менее 4 флаконов объемом не менее 1000,0 мл каждый. 3. Стабильность после вскрытия не менее 60 дней. | 3000 мл |
|  | Калибровочный (стандартный) раствор для анализа электролитов ионоселективным методом средний уровень | 1. Предназначен для применения на анализаторах серии AU, Beckman Coulter. 2. В состав набора должно входить не менее 4 флаконов объемом не менее 2000,0 мл каждый. 3. Стабильность после вскрытия не менее 30 дней. | 12000 мл |
|  | Калибровочный (стандартный) раствор для анализа электролитов ионоселективным методом, низкий уровень | 1. Предназначен для применения на анализаторах серии AU, Beckman Coulter. 2. В состав набора должно входить не менее 4 флаконов объемом не менее 100,0 мл каждый. 3. Стабильность после вскрытия не менее 90 дней. | 400 мл |
|  | Калибровочный (стандартный) раствор для анализа электролитов ионоселективным методом, высокий уровень | 1. Предназначен для применения на анализаторах серии AU, Beckman Coulter. 2. Всостав набора должно входить не менее 4 флаконов объемом не менее 100,0 мл каждый. 3. Стабильность после вскрытия не менее 90 дней. | 400 мл |
|  | Внутренний контроль для работы системы для определения электролитов ионоселективным методом | 1. Предназначен для применения на анализаторах серии AU, Beckman Coulter 2. В состав набора должно входить не менее 2 флаконов объемом не менее 25,0 мл каждый. 3. Стабильность после вскрытия не менее 90 дней. | 25 мл |
|  | Калибратор СРБ латекс нормальной чувствительности | 1. Аттестован для применения на анализаторах AU, Beckman Coulter. 2. Стабильность после вскрытия не менее 90 дней. | 10 мл |
|  | Латентная железосвязывающая способность (UIBC) | 1. Принцип метода – количественно определение методом фотометрии в видимом диапазоне (Nitrozo-PSAP); 2. диапазон линейности: верхняя граница не менее 100 мкмоль/л; 3. выполнение методики должно быть полностью автоматизировано и не требовать мануальных процедур; 4. Стабильность реагента на борту анализатора не менее 30 дней. 5. Флаконы, готовые к прямой установке на борт анализатора. 6. Количество тестов в наборе не более 800. | 750 тестов |

Поскольку закупаемые реагенты и расходные материалы являются компонентом аналитической лабораторно-диагностической системы, претендент должен гарантировать качество и совместимость предлагаемых товаров между собой и с анализатором AU480 (Beckman Coulter). В целях подтверждения возможности обеспечения данных гарантий претендент должен:

Взять на себя обязательства по: наладке товаров; обучению лиц, осуществляющих эксплуатацию товаров; обеспечению проверки работоспособности аналитической лабораторно-диагностической системы заказчика на предмет получения корректных результатов лабораторных исследований проб биологического материала человека (в случае возникновения претензий по качеству и совместимости товаров); возмещению расходов на восстановление инструментального компонента в аналитической лабораторно-диагностической системе, в случае выхода его из строя по причине функциональной или технологической несовместимости предложенных товаров с анализатором (заключение о причине выхода из строя дает официальная сервисная служба, сертифицированная производителем анализатора).

Представить документ (сертификат) от производителя оборудования, подтверждающий прохождение обучения специалистами претендента на право вмешательства в работу инструментальной и программной части анализаторов AU480 в целях наладки товаров, обучения лиц эксплуатации товаров на анализаторе, обеспечения проверки работоспособности аналитической лабораторно-диагностической системы.

Соответствие предлагаемых реагентов каждому пункту технических требований задания на закупку должно быть подтверждено документально (оригинальные инструкции по применению к наборам реагентов, контрольным и калибровочным материалам).

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности)

3.1. Срок годности (стерильности) с момента поставки должен составлять не менее 80% от срока годности, установленного производителем.

3.2. Срок годности не менее 12 месяцев.