|  |  |  |  |  | Форма С-1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код по ОКУД |
| ГУВД МИНГОРИСПОЛКОМА |  |  |  |  |  |
| (наименование организации) |  |  |  |  |  |
|  |  | УТВЕРЖДАЮ |  |  |  |
|  |  | Начальник УФиТ |  | __________ | А.А.Дурович |
|  |  | (должность) |  | (подпись) | (И.О. Фамилия) |
|  |  | " " 2026 г. |  |  |  |
|  |  | "____" _______________ 20____г. |  |  |  |
| ДЕФЕКТНЫЙ АКТ |  |  |  |  |  |
| Комиссия, образованная в соответствии с приказом № 259 от 02.07.2019 г. в составе: |  |  |  |  |  |
| Комиссия, образованная в соответствии с приказом |  |  |  |  |  |
| председателя комиссии |  |  |  |  |  |
| Вриод Зам. начальника УФиТ ГУВД И.Н. Кузьменко |  |  |  |  |  |
| (должность) (фамилия, инициалы) |  |  |  |  |  |
| членов комиссии: |  |  |  |  |  |
| Гл. специалист ОКЭОСиР ОТО УФиТ ГУВД И.А. Кислый |  |  |  |  |  |
| (должность) (фамилия, инициалы) |  |  |  |  |  |
| Гл. специалист ОКЭОСиР ОТО УФиТ ГУВД И.Г.Можейко |  |  |  |  |  |
| (должность) (фамилия, инициалы) |  |  |  |  |  |
| Гл. специалист ОКЭОСиР ОТО УФиТ ГУВД А.А. Петрусевич |  |  |  |  |  |
| (должность) (фамилия, инициалы) |  |  |  |  |  |
| составила настоящий акт о том, что в результате обследования объектов |  |  |  |  |  |
| Текущий ремонт общежития №1 расположенного по адресу: г. Минск, ул. Грушевская 87 |  |  |  |  |  |
| (наименование объекта) |  |  |  |  |  |
| установлено, что имеют место напольное покрытие из керамических плиток местами отслоилось от основания, имеет трещины, выбоины, в результате чего потерян эстетический вид и свойственные характеристики, контакты розеток и выключателей оплавлены, электропроводка и защитная арматура не обеспечивают безопасную эксплуатацию, светильники для люминесцентных ламп находятся в неисправном состоянии, требуется замена на энергосберегающие. |  |  |  |  |  |
| ( описание дефектов, их местанахождение,) |  |  |  |  |  |
| Комиссией установлено наличие стесненных и усложненных условий производства работ, которые характеризуются |  |  |  |  |  |
| следующими факторами: К=1.2-производство наружных и внутренних работ в эксплуатируемых зданиях и сооружениях, освобождённых от оборудования и др. загромождающих предметов. |  |  |  |  |  |
| (перечень факторов) |  |  |  |  |  |
| Работы следует производить с применением следующих механизмов:- |  |  |  |  |  |
|  | - |  |  |  |  |
| (грузоподьемные механизмы, люльки электрические, автовышки) |  |  |  |  |  |
| Другие сведения, учитываемые при определении стоимости работ: при расчете сметы необходимо учесть все материалы необходимые для выполнения работ |  |  |  |  |  |
| Дата начала разработки сметной документации |  |  |  |  | 01.06.2026 |
| Дата начала выполнения строительных, специальных, монтажных, пусконаладочных работ |  |  |  |  | 30 июля 2026 |
| Продолжительность выполнения строительных, специальных, монтажных, пусконаладочных работ |  |  |  |  | 30 июля-20 октября 2026 |
| председателя комиссии |  |  |  |  |  |
| Вриод Зам. начальника УФиТ ГУВД И.Н. Кузьменко |  |  |  |  |  |
| (должность) (фамилия, инициалы) |  |  |  |  |  |
| членов комиссии: |  |  |  |  |  |
| Гл. специалист ОКЭОСиР ОТО УФиТ ГУВД И.А. Кислый |  |  |  |  |  |
| (должность) (фамилия, инициалы) |  |  |  |  |  |
| Гл. специалист ОКЭОСиР ОТО УФиТ ГУВД И.Г.Можейко |  |  |  |  |  |
| (должность) (фамилия, инициалы) |  |  |  |  |  |
| Гл. специалист ОКЭОСиР ОТО УФиТ ГУВД А.А. Петрусевич |  |  |  |  |  |
| (должность) (фамилия, инициалы) |  |  |  |  |  |

| Примерный (укрупненный) перечень видов строительно-монтажных работ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Виды выполняемых строительно-монтажных работ |  |  |  | Единица измерения | Количество | Примечание |
| 1 | 2 |  |  |  | 3 | 4 | 5 |
|  | Ж000 Раздел сметы (ПТМ) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ПРИМЕЧАНИЕ:4 этаж' |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ПРИМЕЧАНИЕ:Коридоры' |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Устройство подвесного потолка на |  |  |  | 100 М2 ПОВЕР | 1,3408 | Е34-140-1 |
|  | металлическом каркасе с заполнением |  |  |  |  |  |  |
|  | плитами минераловолокнистыми с ячейкой |  |  |  |  |  |  |
|  | 600 х 600 мм |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Дюбель с шурупом для быстрого монтажа 6 |  |  |  | 100 шт. | 0,94 | 1/10-240-30-50/20 |
|  | х 60 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Профиль Т24 белый матовый, длиной 3,7 м |  |  |  | 100 м | 1,1129 | 1/10-230-55-20/30 |
| 6 | Профиль Т24 белый матовый, длиной 1,2 м |  |  |  | 100 м | 2,2391 | 1/10-230-55-20/25 |
| 7 | Профиль Т24 белый матовый, длиной 0,6 м |  |  |  | 100 м | 1,1129 | 1/10-230-55-20/20 |
| 8 | Плита потолочная типа "Armstrong", |  |  |  | м.2 | 138,05 | 1/10-230-95/50 |
|  | размером 600 х 600 мм |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Подвес прямой для профиля CD (ПП) |  |  |  | шт. | 94 | 1/10-230-55-20/10 |
| 10 | Установка углового молдинга |  |  |  | 100 М УГЛОВО | 2,042 | Е34-140-3 |
| 11 | Уголок белый стальной, размером 19 х 24 |  |  |  | 100 м | 2,1033 | 1/10-230-55-20/155 |
|  | мм, длиной 3 м |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Дюбель с шурупом для быстрого монтажа 6 |  |  |  | 100 шт. | 3,72 | 1/10-240-30-50/10 |
|  | х 40 мм |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Ремонт штукатурки внутренних стен по |  |  |  | 100 М2 | 0,62 | Е61-2-11 |
|  | камню и бетону цементно-известковым |  |  |  |  |  |  |
|  | раствором площадью более 10 м2 толщиной |  |  |  |  |  |  |
|  | слоя до 20 мм |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Улучшенная штукатурка вручную |  |  |  | 100 М2 | 4,076 | Е15-278-8 |
|  | внутренних поверхностей стен из кирпич |  |  |  |  |  |  |
|  | под отделку составом защитно-отделочным |  |  |  |  |  |  |
|  | крупнозернистым (2-3 мм) и фактурным (0, |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 мм) |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Грунтовка пигментированная под |  |  |  | кг | 122,28 | 1/10-230-15/590 |
|  | колеровку для создания сцепления на |  |  |  |  |  |  |
|  | проблемных поверхностях: ПВХ, стекло, |  |  |  |  |  |  |
|  | цветные металлы, мастика для наружных |  |  |  |  |  |  |
|  | (Н) и внутренних работ (В), полимерная |  |  |  |  |  |  |
|  | (П), однокомпонентная (1), водно- |  |  |  |  |  |  |
|  | дисперсионная (Д) |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Штукатурка защитно-отделочная, |  |  |  | т | 4,8504 | 1/10-230-60-45-10/35 |
|  | цементная, с фактурой "корник", белая, |  |  |  |  |  |  |
|  | для наружных и внутренних работ (НВ), |  |  |  |  |  |  |
|  | полиминеральная (ПМ), сухая смесь (СС), |  |  |  |  |  |  |
|  | крупнозернистая |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Акриловая окраска стен внутри помещений |  |  |  | 100 М2 | 4,076 | Е15-339-1 |
|  | по декоративной штукатурке |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Разборка деревянных плинтусов и из |  |  |  | 100 М РАЗБИР | 1,5546 | Е57-3-1 |
|  | пластмассовых материалов |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Устройство плинтусов деревянных |  |  |  | 100 М | 1,5546 | Е11-39-1 |
| 20 | Плинтус деревянный хвойных пород, тип |  |  |  | м | 157 | 2/50-30-15/20 |
|  | ПЛ-4, размером 36 х 36 мм |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Окраска масляными составами плинтусов и |  |  |  | 100 М2 | 0,1555 | Е62-18-2 |
|  | галтелей |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Улучшенная масляная окраска ранее |  |  |  | 100М2 | 1,0987 | Е62-10-4 |
|  | окрашенных дверей за два раза с |  |  |  |  |  |  |
|  | расчисткой старой краски до 10% |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Смена дверных ручек |  |  |  | 100 ШТ. | 0,06 | Е56-16-10 |
| 24 | Ручки дверные |  |  |  | шт. | 6 | 1/10-250-20-50/45 |
| 25 | Демонтаж. Кабель-каналы ПВХ, сечение до |  |  |  | 100 М | 3,2 | Ц8-423-2 |
|  | 25 х 25 мм |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Кабель-каналы ПВХ, сечение до 25 х 25 мм |  |  |  | 100 М | 3,2 | Ц8-423-2 |
| 27 | Короб электротехнический из ПВХ прямой |  |  |  | м | 329,6 | 5/20-20-1/5 |
|  | 25 х 16 мм |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Демонтаж светильников для |  |  |  | 100 ШТ. | 0,12 | Е67-7-5 |
|  | люминесцентных ламп |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Светильник с люминесцентными лампами, |  |  |  | 100 ШТ. | 0,34 | Ц8-607-6 |
|  | устанавливаемый в подвесных потолках |  |  |  |  |  |  |
|  | типа "АРМСТРОНГ", без дополнительного |  |  |  |  |  |  |
|  | крепления, количество ламп 4 |  |  |  |  |  |  |
| 30 | СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ, |  |  |  | шт | 34 | 1/31296-232/1 |
|  | УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ В ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКАХ |  |  |  |  |  |  |
|  | ТИПА "АРМСТРОНГ", БЕЗ ЛОПОЛНИТЕЛЬНОГО |  |  |  |  |  |  |
|  | КРЕПЛЕНИЯ, С МАТОВЫМ РАССЕИВАТЕЛЕМ |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Смена одно- и двухклавишных |  |  |  | 100 ШТ. | 0,42 | Е67-12-2 |
|  | выключателей и розеток штепсельных |  |  |  |  |  |  |
|  | утопленного типа при скрытой проводке |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Розетка штепсельная РС16-529 с |  |  |  | шт. | 2 | 5/30-30-4-1-2-2/38 |
|  | заземляющим контактом скрытой установки |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Выключатель установочный одноклавишный |  |  |  | шт. | 40 | 5/30-30-4-1-1/1 |
|  | для скрытой установки С14-003 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Коробка монтажная скрытой установки под |  |  |  | шт. | 43 | 5/20-40-4/1 |
|  | розетки и выключатели КМ-205 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Демонтаж решеток и люков. прим. |  |  |  | РЕШЕТКА | 4 | Е20-11-1 |
| 36 | Установка решеток площадью в свету до 0, |  |  |  | РЕШЕТКА | 4 | Е20-11-1 |
|  | 25 м2 с выверкой и закреплением |  |  |  |  |  |  |
| 37 | Решетки регулируемые алюминиевые |  |  |  | шт. | 2 | 3/1-150-10-110/120 |
|  | однорядные, с горизонтальными |  |  |  |  |  |  |
|  | поворотными жалюзи, с полимерным |  |  |  |  |  |  |
|  | покрытием, размер 300 х 200 мм |  |  |  |  |  |  |
| 38 | Люки инженерных коммуникаций |  |  |  | шт. | 2 | 2/20-20-15-35/25 |
|  | металлические (люки, дверцы ревизионные, |  |  |  |  |  |  |
|  | дверцы сантехкабин) 20 х 30 см |  |  |  |  |  |  |
| 39 | ПРИМЕЧАНИЕ:Туалет' |  |  |  |  |  |  |
| 40 | Разборка покрытий полов из керамических |  |  |  | 100 М2 РАЗБИ | 0,1088 | Е57-2-7 |
|  | плиток |  |  |  |  |  |  |
| 41 | Разборка цементных стяжек |  |  |  | 100 М2 РАЗБИ | 0,1088 | Е57-2-8 |
| 42 | Грунтование поверхностей днищ (полов) |  |  |  | 100 М2 | 0,1088 | Е13-73-4 |
|  | без уклона |  |  |  |  |  |  |
| 43 | Грунтовка пигментированная под |  |  |  | кг | 3,26 | 1/10-230-15/590 |
|  | колеровку для создания сцепления на |  |  |  |  |  |  |
|  | проблемных поверхностях: ПВХ, стекло, |  |  |  |  |  |  |
|  | цветные металлы, мастика для наружных |  |  |  |  |  |  |
|  | (Н) и внутренних работ (В), полимерная |  |  |  |  |  |  |
|  | (П), однокомпонентная (1), водно- |  |  |  |  |  |  |
|  | дисперсионная (Д) |  |  |  |  |  |  |
| 44 | Устройство покрытий пола плиткой "ГРЕС" |  |  |  | 100 М2 | 0,1088 | Е11-47-3 |
|  | на клею по цементной стяжке |  |  |  |  |  |  |
| 45 | Растворная смесь сухая (РСС), |  |  |  | т | 0,0544 | 1/10-230-60-35/19 |
|  | облицовочная, цементная, универсальная, |  |  |  |  |  |  |
|  | для наружных и внутренних работ (НВ), |  |  |  |  |  |  |
|  | М100/М150, F75 |  |  |  |  |  |  |
| 46 | Композиция для заполнения швов сухая |  |  |  | т | 0,0042 | 1/10-230-60-15/25 |
|  | шириной до 6 мм, пластичная, |  |  |  |  |  |  |
|  | водостойкая, морозостойкая, для |  |  |  |  |  |  |
|  | наружных и внутренних работ (НВ), |  |  |  |  |  |  |
|  | цветная (фасовка по 2-5 кг) |  |  |  |  |  |  |
| 47 | Устройство подвесного потолка на |  |  |  | 100 М2 ПОВЕР | 0,1088 | Е34-140-1 |
|  | металлическом каркасе с заполнением |  |  |  |  |  |  |
|  | плитами минераловолокнистыми с ячейкой |  |  |  |  |  |  |
|  | 600 х 600 мм |  |  |  |  |  |  |
| 48 | Дюбель с шурупом для быстрого монтажа 6 |  |  |  | 100 шт. | 0,08 | 1/10-240-30-50/20 |
|  | х 60 |  |  |  |  |  |  |
| 49 | Профиль Т24 белый матовый, длиной 3,7 м |  |  |  | 100 м | 0,0903 | 1/10-230-55-20/30 |
| 50 | Профиль Т24 белый матовый, длиной 1,2 м |  |  |  | 100 м | 0,1817 | 1/10-230-55-20/25 |
| 51 | Профиль Т24 белый матовый, длиной 0,6 м |  |  |  | 100 м | 0,0903 | 1/10-230-55-20/20 |
| 52 | Плита потолочная типа "Armstrong", |  |  |  | м.2 | 11,2 | 1/10-230-95/50-1 |
|  | размером 600 х 600 мм алюминиевая |  |  |  |  |  |  |
| 53 | Подвес прямой для профиля CD (ПП) |  |  |  | шт. | 8 | 1/10-230-55-20/10 |
| 54 | Установка углового молдинга |  |  |  | 100 М УГЛОВО | 0,265 | Е34-140-3 |
| 55 | Уголок белый стальной, размером 19 х 24 |  |  |  | 100 м | 0,273 | 1/10-230-55-20/155 |
|  | мм, длиной 3 м |  |  |  |  |  |  |
| 56 | Дюбель с шурупом для быстрого монтажа 6 |  |  |  | 100 шт. | 0,48 | 1/10-240-30-50/10 |
|  | х 40 мм |  |  |  |  |  |  |
| 57 | Разборка облицовки стен из керамических |  |  |  | 100 М2 | 0,234 | Е63-19-6 |
|  | глазурованных плиток без сохранения |  |  |  |  |  |  |
|  | плитки |  |  |  |  |  |  |
| 58 | Ремонт штукатурки внутренних стен по |  |  |  | 100 М2 | 0,035 | Е61-2-11 |
|  | камню и бетону цементно-известковым |  |  |  |  |  |  |
|  | раствором площадью более 10 м2 толщиной |  |  |  |  |  |  |
|  | слоя до 20 мм |  |  |  |  |  |  |
| 59 | Грунтование внутренних поверхностей стен |  |  |  | 100 М2 | 0,035 | Е13-73-2 |
| 60 | Грунтовка пигментированная под |  |  |  | кг | 1,05 | 1/10-230-15/590 |
|  | колеровку для создания сцепления на |  |  |  |  |  |  |
|  | проблемных поверхностях: ПВХ, стекло, |  |  |  |  |  |  |
|  | цветные металлы, мастика для наружных |  |  |  |  |  |  |
|  | (Н) и внутренних работ (В), полимерная |  |  |  |  |  |  |
|  | (П), однокомпонентная (1), водно- |  |  |  |  |  |  |
|  | дисперсионная (Д) |  |  |  |  |  |  |
| 61 | Облицовка керамической плиткой с |  |  |  | 100 М2 | 0,234 | Е15-300-2 |
|  | применением сухих смесей внутренних |  |  |  |  |  |  |
|  | стен по кирпичу и бетону |  |  |  |  |  |  |
| 62 | Растворная смесь сухая (РСС), |  |  |  | т | 0,0725 | 1/10-230-60-35/19 |
|  | облицовочная, цементная, универсальная, |  |  |  |  |  |  |
|  | для наружных и внутренних работ (НВ), |  |  |  |  |  |  |
|  | М100/М150, F75 |  |  |  |  |  |  |
| 63 | Композиция для заполнения швов сухая |  |  |  | т | 0,0091 | 1/10-230-60-15/25 |
|  | шириной до 6 мм, пластичная, |  |  |  |  |  |  |
|  | водостойкая, морозостойкая, для |  |  |  |  |  |  |
|  | наружных и внутренних работ (НВ), |  |  |  |  |  |  |
|  | цветная (фасовка по 2-5 кг) |  |  |  |  |  |  |
| 64 | Демонтаж светильников для |  |  |  | 100 ШТ. | 0,08 | Е67-7-5 |
|  | люминесцентных ламп |  |  |  |  |  |  |
| 65 | Светильник с люминесцентными лампами, |  |  |  | 100 ШТ. | 0,04 | Ц8-607-6 |
|  | устанавливаемый в подвесных потолках |  |  |  |  |  |  |
|  | типа "АРМСТРОНГ", без дополнительного |  |  |  |  |  |  |
|  | крепления, количество ламп 4 |  |  |  |  |  |  |
| 66 | СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ, |  |  |  | шт | 4 | 1/31296-232/1 |
|  | УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ В ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКАХ |  |  |  |  |  |  |
|  | ТИПА "АРМСТРОНГ", БЕЗ ЛОПОЛНИТЕЛЬНОГО |  |  |  |  |  |  |
|  | КРЕПЛЕНИЯ, С МАТОВЫМ РАССЕИВАТЕЛЕМ |  |  |  |  |  |  |
| 67 | Улучшенная масляная окраска ранее |  |  |  | 100М2 | 0,2117 | Е62-10-4 |
|  | окрашенных дверей за два раза с |  |  |  |  |  |  |
|  | расчисткой старой краски до 10% |  |  |  |  |  |  |
| 68 | Смена дверных ручек |  |  |  | 100 ШТ. | 0,12 | Е56-16-10 |
| 69 | Ручки дверные |  |  |  | шт. | 12 | 1/10-250-20-50/45 |
| 70 | Демонтаж решеток |  |  |  | РЕШЕТКА | 8 | Е20-11-1 |
| 71 | Установка решеток площадью в свету до 0, |  |  |  | РЕШЕТКА | 8 | Е20-11-1 |
|  | 25 м2 с выверкой и закреплением |  |  |  |  |  |  |
| 72 | Решетки регулируемые алюминиевые |  |  |  | шт. | 8 | 3/1-150-10-110/120 |
|  | однорядные, с горизонтальными |  |  |  |  |  |  |
|  | поворотными жалюзи, с полимерным |  |  |  |  |  |  |
|  | покрытием, размер 300 х 200 мм |  |  |  |  |  |  |
| 73 | Окрашивание водоэмульсионными составами |  |  |  | 100М2 | 0,1692 | Е62-16-5 |
|  | стен, ранее окрашенных водоэмульсионной |  |  |  |  |  |  |
|  | краской, с расчисткой старой краски до |  |  |  |  |  |  |
|  | 35% |  |  |  |  |  |  |
| 74 | Снятие и установка моек на одно |  |  |  | 100 ПРИБОРОВ | 0,04 | Е65-13-15 |
|  | отделение |  |  |  |  |  |  |
| 75 | ПРИМЕЧАНИЕ:Кухня' |  |  |  |  |  |  |
| 76 | Устройство подвесного потолка на |  |  |  | 100 М2 ПОВЕР | 0,333 | Е34-140-1 |
|  | металлическом каркасе с заполнением |  |  |  |  |  |  |
|  | плитами минераловолокнистыми с ячейкой |  |  |  |  |  |  |
|  | 600 х 600 мм |  |  |  |  |  |  |
| 77 | Дюбель с шурупом для быстрого монтажа 6 |  |  |  | 100 шт. | 0,23 | 1/10-240-30-50/20 |
|  | х 60 |  |  |  |  |  |  |
| 78 | Профиль Т24 белый матовый, длиной 3,7 м |  |  |  | 100 м | 0,2764 | 1/10-230-55-20/30 |
| 79 | Профиль Т24 белый матовый, длиной 1,2 м |  |  |  | 100 м | 0,5561 | 1/10-230-55-20/25 |
| 80 | Профиль Т24 белый матовый, длиной 0,6 м |  |  |  | 100 м | 0,2764 | 1/10-230-55-20/20 |
| 81 | Плита потолочная типа "Armstrong", |  |  |  | м.2 | 34,29 | 1/10-230-95/50-1 |
|  | размером 600 х 600 мм алюминиевая |  |  |  |  |  |  |
| 82 | Подвес прямой для профиля CD (ПП) |  |  |  | шт. | 23 | 1/10-230-55-20/10 |
| 83 | Установка углового молдинга |  |  |  | 100 М УГЛОВО | 0,3424 | Е34-140-3 |
| 84 | Уголок белый стальной, размером 19 х 24 |  |  |  | 100 м | 0,3527 | 1/10-230-55-20/155 |
|  | мм, длиной 3 м |  |  |  |  |  |  |
| 85 | Дюбель с шурупом для быстрого монтажа 6 |  |  |  | 100 шт. | 0,62 | 1/10-240-30-50/10 |
|  | х 40 мм |  |  |  |  |  |  |
| 86 | Разборка облицовки стен из керамических |  |  |  | 100 М2 | 0,4882 | Е63-19-6 |
|  | глазурованных плиток без сохранения |  |  |  |  |  |  |
|  | плитки |  |  |  |  |  |  |
| 87 | Насечка поверхности стен |  |  |  | 100 М2 ОШТУК | 0,2736 | Е15-65-8 |
| 88 | Ремонт штукатурки внутренних стен по |  |  |  | 100 М2 | 0,114 | Е61-2-11 |
|  | камню и бетону цементно-известковым |  |  |  |  |  |  |
|  | раствором площадью более 10 м2 толщиной |  |  |  |  |  |  |
|  | слоя до 20 мм |  |  |  |  |  |  |
| 89 | Грунтование внутренних поверхностей стен |  |  |  | 100 М2 | 0,7618 | Е13-73-2 |
| 90 | Грунтовка пигментированная под |  |  |  | кг | 22,85 | 1/10-230-15/590 |
|  | колеровку для создания сцепления на |  |  |  |  |  |  |
|  | проблемных поверхностях: ПВХ, стекло, |  |  |  |  |  |  |
|  | цветные металлы, мастика для наружных |  |  |  |  |  |  |
|  | (Н) и внутренних работ (В), полимерная |  |  |  |  |  |  |
|  | (П), однокомпонентная (1), водно- |  |  |  |  |  |  |
|  | дисперсионная (Д) |  |  |  |  |  |  |
| 91 | Облицовка керамической плиткой с |  |  |  | 100 М2 | 0,7618 | Е15-300-2 |
|  | применением сухих смесей внутренних |  |  |  |  |  |  |
|  | стен по кирпичу и бетону |  |  |  |  |  |  |
| 92 | Растворная смесь сухая (РСС), |  |  |  | т | 0,2362 | 1/10-230-60-35/19 |
|  | облицовочная, цементная, универсальная, |  |  |  |  |  |  |
|  | для наружных и внутренних работ (НВ), |  |  |  |  |  |  |
|  | М100/М150, F75 |  |  |  |  |  |  |
| 93 | Композиция для заполнения швов сухая |  |  |  | т | 0,0297 | 1/10-230-60-15/25 |
|  | шириной до 6 мм, пластичная, |  |  |  |  |  |  |
|  | водостойкая, морозостойкая, для |  |  |  |  |  |  |
|  | наружных и внутренних работ (НВ), |  |  |  |  |  |  |
|  | цветная (фасовка по 2-5 кг) |  |  |  |  |  |  |
| 94 | Снятие и установка розеток. прим. |  |  |  | 100 ШТ. | 0,12 | Е67-12-2 |
| 95 | Демонтаж. Кабель-каналы ПВХ, сечение до |  |  |  | 100 М | 0,1 | Ц8-423-2 |
|  | 25 х 25 мм |  |  |  |  |  |  |
| 96 | Кабель-каналы ПВХ, сечение до 25 х 25 |  |  |  | 100 М | 0,1 | Ц8-423-2 |
|  | мм - б/у |  |  |  |  |  |  |
| 97 | Демонтаж решеток |  |  |  | РЕШЕТКА | 8 | Е20-11-1 |
| 98 | Установка решеток площадью в свету до 0, |  |  |  | РЕШЕТКА | 8 | Е20-11-1 |
|  | 25 м2 с выверкой и закреплением |  |  |  |  |  |  |
| 99 | Решетки регулируемые алюминиевые |  |  |  | шт. | 8 | 3/1-150-10-110/140 |
|  | однорядные, с горизонтальными |  |  |  |  |  |  |
|  | поворотными жалюзи, с полимерным |  |  |  |  |  |  |
|  | покрытием, размер 300 х 300 мм |  |  |  |  |  |  |
| 100 | Демонтаж светильников для |  |  |  | 100 ШТ. | 0,02 | Е67-7-5 |
|  | люминесцентных ламп |  |  |  |  |  |  |
| 101 | Светильник с люминесцентными лампами, |  |  |  | 100 ШТ. | 0,06 | Ц8-607-6 |
|  | устанавливаемый в подвесных потолках |  |  |  |  |  |  |
|  | типа "АРМСТРОНГ", без дополнительного |  |  |  |  |  |  |
|  | крепления, количество ламп 4 |  |  |  |  |  |  |
| 102 | СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ, |  |  |  | шт | 6 | 1/31296-232/1 |
|  | УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ В ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКАХ |  |  |  |  |  |  |
|  | ТИПА "АРМСТРОНГ", БЕЗ ЛОПОЛНИТЕЛЬНОГО |  |  |  |  |  |  |
|  | КРЕПЛЕНИЯ, С МАТОВЫМ РАССЕИВАТЕЛЕМ |  |  |  |  |  |  |
| 103 | Окрашивание водоэмульсионными составами |  |  |  | 100М2 | 0,0142 | Е62-16-5 |
|  | откосов, ранее окрашенных |  |  |  |  |  |  |
|  | водоэмульсионной краской, с расчисткой |  |  |  |  |  |  |
|  | старой краски до 35% |  |  |  |  |  |  |
| 104 | Окраска масляными составами ранее |  |  |  | 100 М2 | 0,0381 | Е62-35-2 |
|  | окрашенных поверхностей радиаторов и |  |  |  |  |  |  |
|  | ребристых труб отопления за 2 раза |  |  |  |  |  |  |
| 105 | Окраска масляными составами ранее |  |  |  | 100 М2 | 0,0025 | Е62-34-2 |
|  | окрашенных поверхностей стальных труб |  |  |  |  |  |  |
|  | за 2 раза |  |  |  |  |  |  |
| 106 | Снятие и установка моек на одно |  |  |  | 100 ПРИБОРОВ | 0,03 | Е65-13-15 |
|  | отделение |  |  |  |  |  |  |
| 107 | ПРИМЕЧАНИЕ:Мойка левая' |  |  |  |  |  |  |
| 108 | Устройство подвесного потолка на |  |  |  | 100 М2 ПОВЕР | 0,0735 | Е34-140-1 |
|  | металлическом каркасе с заполнением |  |  |  |  |  |  |
|  | плитами минераловолокнистыми с ячейкой |  |  |  |  |  |  |
|  | 600 х 600 мм |  |  |  |  |  |  |
| 109 | Дюбель с шурупом для быстрого монтажа 6 |  |  |  | 100 шт. | 0,05 | 1/10-240-30-50/20 |
|  | х 60 |  |  |  |  |  |  |
| 110 | Профиль Т24 белый матовый, длиной 3,7 м |  |  |  | 100 м | 0,061 | 1/10-230-55-20/30 |
| 111 | Профиль Т24 белый матовый, длиной 1,2 м |  |  |  | 100 м | 0,1227 | 1/10-230-55-20/25 |
| 112 | Профиль Т24 белый матовый, длиной 0,6 м |  |  |  | 100 м | 0,061 | 1/10-230-55-20/20 |
| 113 | Плита потолочная типа "Armstrong", |  |  |  | м.2 | 7,57 | 1/10-230-95/50-1 |
|  | размером 600 х 600 мм алюминиевая |  |  |  |  |  |  |
| 114 | Подвес прямой для профиля CD (ПП) |  |  |  | шт. | 5 | 1/10-230-55-20/10 |
| 115 | Установка углового молдинга |  |  |  | 100 М УГЛОВО | 0,119 | Е34-140-3 |
| 116 | Уголок белый стальной, размером 19 х 24 |  |  |  | 100 м | 0,1226 | 1/10-230-55-20/155 |
|  | мм, длиной 3 м |  |  |  |  |  |  |
| 117 | Дюбель с шурупом для быстрого монтажа 6 |  |  |  | 100 шт. | 0,22 | 1/10-240-30-50/10 |
|  | х 40 мм |  |  |  |  |  |  |
| 118 | Разборка облицовки стен из керамических |  |  |  | 100 М2 | 0,1518 | Е63-19-6 |
|  | глазурованных плиток без сохранения |  |  |  |  |  |  |
|  | плитки |  |  |  |  |  |  |
| 119 | Ремонт штукатурки внутренних стен по |  |  |  | 100 М2 | 0,02 | Е61-2-11 |
|  | камню и бетону цементно-известковым |  |  |  |  |  |  |
|  | раствором площадью более 10 м2 толщиной |  |  |  |  |  |  |
|  | слоя до 20 мм |  |  |  |  |  |  |
| 120 | Грунтование внутренних поверхностей стен |  |  |  | 100 М2 | 0,1518 | Е13-73-2 |
| 121 | Грунтовка пигментированная под |  |  |  | кг | 4,55 | 1/10-230-15/590 |
|  | колеровку для создания сцепления на |  |  |  |  |  |  |
|  | проблемных поверхностях: ПВХ, стекло, |  |  |  |  |  |  |
|  | цветные металлы, мастика для наружных |  |  |  |  |  |  |
|  | (Н) и внутренних работ (В), полимерная |  |  |  |  |  |  |
|  | (П), однокомпонентная (1), водно- |  |  |  |  |  |  |
|  | дисперсионная (Д) |  |  |  |  |  |  |
| 122 | Облицовка керамической плиткой с |  |  |  | 100 М2 | 0,1518 | Е15-300-2 |
|  | применением сухих смесей внутренних |  |  |  |  |  |  |
|  | стен по кирпичу и бетону |  |  |  |  |  |  |
| 123 | Растворная смесь сухая (РСС), |  |  |  | т | 0,0471 | 1/10-230-60-35/19 |
|  | облицовочная, цементная, универсальная, |  |  |  |  |  |  |
|  | для наружных и внутренних работ (НВ), |  |  |  |  |  |  |
|  | М100/М150, F75 |  |  |  |  |  |  |
| 124 | Композиция для заполнения швов сухая |  |  |  | т | 0,0059 | 1/10-230-60-15/25 |
|  | шириной до 6 мм, пластичная, |  |  |  |  |  |  |
|  | водостойкая, морозостойкая, для |  |  |  |  |  |  |
|  | наружных и внутренних работ (НВ), |  |  |  |  |  |  |
|  | цветная (фасовка по 2-5 кг) |  |  |  |  |  |  |
| 125 | Демонтаж светильников для |  |  |  | 100 ШТ. | 0,01 | Е67-7-5 |
|  | люминесцентных ламп |  |  |  |  |  |  |
| 126 | Светильник с люминесцентными лампами, |  |  |  | 100 ШТ. | 0,01 | Ц8-607-6 |
|  | устанавливаемый в подвесных потолках |  |  |  |  |  |  |
|  | типа "АРМСТРОНГ", без дополнительного |  |  |  |  |  |  |
|  | крепления, количество ламп 4 |  |  |  |  |  |  |
| 127 | СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ, |  |  |  | шт | 1 | 1/31296-232/1 |
|  | УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ В ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКАХ |  |  |  |  |  |  |
|  | ТИПА "АРМСТРОНГ", БЕЗ ЛОПОЛНИТЕЛЬНОГО |  |  |  |  |  |  |
|  | КРЕПЛЕНИЯ, С МАТОВЫМ РАССЕИВАТЕЛЕМ |  |  |  |  |  |  |
| 128 | Улучшенная масляная окраска ранее |  |  |  | 100М2 | 0,0176 | Е62-10-4 |
|  | окрашенных дверей за два раза с |  |  |  |  |  |  |
|  | расчисткой старой краски до 10% |  |  |  |  |  |  |
| 129 | Смена дверных ручек |  |  |  | 100 ШТ. | 0,01 | Е56-16-10 |
| 130 | Ручки дверные |  |  |  | шт. | 1 | 1/10-250-20-50/45 |
| 131 | Демонтаж решеток |  |  |  | РЕШЕТКА | 1 | Е20-11-1 |
| 132 | Установка решеток площадью в свету до 0, |  |  |  | РЕШЕТКА | 1 | Е20-11-1 |
|  | 25 м2 с выверкой и закреплением |  |  |  |  |  |  |
| 133 | Решетки регулируемые алюминиевые |  |  |  | шт. | 1 | 3/1-150-10-110/140 |
|  | однорядные, с горизонтальными |  |  |  |  |  |  |
|  | поворотными жалюзи, с полимерным |  |  |  |  |  |  |
|  | покрытием, размер 300 х 300 мм |  |  |  |  |  |  |
| 134 | Окрашивание водоэмульсионными составами |  |  |  | 100М2 | 0,098 | Е62-16-5 |
|  | стен, ранее окрашенных водоэмульсионной |  |  |  |  |  |  |
|  | краской, с расчисткой старой краски до |  |  |  |  |  |  |
|  | 35% |  |  |  |  |  |  |
| 135 | Снятие и установка моек на одно |  |  |  | 100 ПРИБОРОВ | 0,01 | Е65-13-15 |
|  | отделение |  |  |  |  |  |  |
| 136 | ПРИМЕЧАНИЕ:Постирочная' |  |  |  |  |  |  |
| 137 | Устройство подвесного потолка на |  |  |  | 100 М2 ПОВЕР | 0,15 | Е34-140-1 |
|  | металлическом каркасе с заполнением |  |  |  |  |  |  |
|  | плитами минераловолокнистыми с ячейкой |  |  |  |  |  |  |
|  | 600 х 600 мм |  |  |  |  |  |  |
| 138 | Дюбель с шурупом для быстрого монтажа 6 |  |  |  | 100 шт. | 0,11 | 1/10-240-30-50/20 |
|  | х 60 |  |  |  |  |  |  |
| 139 | Профиль Т24 белый матовый, длиной 3,7 м |  |  |  | 100 м | 0,1245 | 1/10-230-55-20/30 |
| 140 | Профиль Т24 белый матовый, длиной 1,2 м |  |  |  | 100 м | 0,2505 | 1/10-230-55-20/25 |
| 141 | Профиль Т24 белый матовый, длиной 0,6 м |  |  |  | 100 м | 0,1245 | 1/10-230-55-20/20 |
| 142 | Плита потолочная типа "Armstrong", |  |  |  | м.2 | 15,44 | 1/10-230-95/50-1 |
|  | размером 600 х 600 мм алюминиевая |  |  |  |  |  |  |
| 143 | Подвес прямой для профиля CD (ПП) |  |  |  | шт. | 11 | 1/10-230-55-20/10 |
| 144 | Установка углового молдинга |  |  |  | 100 М УГЛОВО | 0,2404 | Е34-140-3 |
| 145 | Уголок белый стальной, размером 19 х 24 |  |  |  | 100 м | 0,2476 | 1/10-230-55-20/155 |
|  | мм, длиной 3 м |  |  |  |  |  |  |
| 146 | Дюбель с шурупом для быстрого монтажа 6 |  |  |  | 100 шт. | 0,44 | 1/10-240-30-50/10 |
|  | х 40 мм |  |  |  |  |  |  |
| 147 | Демонтаж светильников для |  |  |  | 100 ШТ. | 0,02 | Е67-7-5 |
|  | люминесцентных ламп |  |  |  |  |  |  |
| 148 | Светильник с люминесцентными лампами, |  |  |  | 100 ШТ. | 0,04 | Ц8-607-6 |
|  | устанавливаемый в подвесных потолках |  |  |  |  |  |  |
|  | типа "АРМСТРОНГ", без дополнительного |  |  |  |  |  |  |
|  | крепления, количество ламп 4 |  |  |  |  |  |  |
| 149 | СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ, |  |  |  | шт | 4 | 1/31296-232/1 |
|  | УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ В ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКАХ |  |  |  |  |  |  |
|  | ТИПА "АРМСТРОНГ", БЕЗ ЛОПОЛНИТЕЛЬНОГО |  |  |  |  |  |  |
|  | КРЕПЛЕНИЯ, С МАТОВЫМ РАССЕИВАТЕЛЕМ |  |  |  |  |  |  |
| 150 | Улучшенная масляная окраска ранее |  |  |  | 100М2 | 0,0454 | Е62-10-4 |
|  | окрашенных дверей за два раза с |  |  |  |  |  |  |
|  | расчисткой старой краски до 10% |  |  |  |  |  |  |
| 151 | Смена дверных ручек |  |  |  | 100 ШТ. | 0,01 | Е56-16-10 |
| 152 | Ручки дверные |  |  |  | шт. | 1 | 1/10-250-20-50/45 |
| 153 | ПРИМЕЧАНИЕ:ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ' |  |  |  |  |  |  |
| 154 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, |  |  |  | ШТ. | 15 | Ц8-526-1 |
|  | устанавливаемый на конструкции на стене |  |  |  |  |  |  |
|  | или колонне, ток до 25 А |  |  |  |  |  |  |
| 155 | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ IP 16A |  |  |  | шт | 10 | 1/8-45/1 |
| 156 | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ IP 25A |  |  |  | шт | 5 | 1/8-45/2 |
| 157 | Кабель двух-четырехжильный сечением |  |  |  | 100 М | 1,48 | Ц8-424-1 |
|  | жилы до 6 мм2 в готовых бороздах |  |  |  |  |  |  |
|  | (штрабах) с установкой ответвительных |  |  |  |  |  |  |
|  | коробок |  |  |  |  |  |  |
| 158 | Соединительный изолирующий зажим СИЗ-3 |  |  |  | 100 шт. | 0,7696 | 5/20-30-1-4/11 |
| 159 | Полоска К404 и пряжка К407 для |  |  |  | 100 шт. | 1,2432 | 5/20-30-3/40 |
|  | крепления проводов |  |  |  |  |  |  |
| 160 | Коробка монтажная КМ-202 УХЛ 2 |  |  |  | шт. | 19,24 | 5/20-40-4/18 |
| 161 | Кабель силовой марки ВВГнг-LS 3 х 1,5-0, |  |  |  | 1000 м | 0,15096 | 5/10-10-10-10-1/14 |
|  | 66 с медными жилами, изоляция и |  |  |  |  |  |  |
|  | оболочка из поливинилхлоридного |  |  |  |  |  |  |
|  | пластиката, не распространяющий горение, |  |  |  |  |  |  |
|  | с низким дымо- и газовыделением, без |  |  |  |  |  |  |
|  | защитного покрова, с тремя жилами |  |  |  |  |  |  |
|  | сечением 1,5 мм!2, на напряжение 0,66 |  |  |  |  |  |  |
|  | кВ |  |  |  |  |  |  |
| 162 | ПРИМЕЧАНИЕ:Двери' |  |  |  |  |  |  |
| 163 | Снятие дверных полотен |  |  |  | 100 М2 ПОЛОТ | 0,26 | Е56-19-1 |
| 164 | Демонтаж дверных коробок в каменных |  |  |  | 100 ШТ. | 0,1 | Е56-18-1 |
|  | стенах с отбивкой штукатурки в откосах |  |  |  |  |  |  |
| 165 | Установка дверных блоков из алюминиевых |  |  |  | 100 М2 ПРОЕМ | 0,26 | Е9-356-3 |
|  | сплавов во внутренних дверных проемах в |  |  |  |  |  |  |
|  | кирпичных стенах и перегородках с |  |  |  |  |  |  |
|  | креплением дюбелями, при площади проема |  |  |  |  |  |  |
|  | до 3 м2 |  |  |  |  |  |  |
| 166 | Блок дверной внутренний из алюминиевого |  |  |  | м.2 | 26 | 2/30-40-10/25-1 |
|  | профиля |  |  |  |  |  |  |
| 167 | Заполнение зазора между дверной |  |  |  | 100 М2 ПРОЕМ | 0,26 | Е10-231-2 |
|  | коробкой и стеной монтажной пеной в |  |  |  |  |  |  |
|  | бетонных и кирпичных стенах, при |  |  |  |  |  |  |
|  | площади проема свыше 2 м2 |  |  |  |  |  |  |
| 168 | Установка нащельников |  |  |  | 100 М | 1,06 | Е15-216-1 |
| 169 | НАЩЕЛЬНИК ПВХ САМОКЛЕЮЩИЙСЯ |  |  |  | м | 106,53 | 2/50-30-30/20-1 |
| 170 | ПРИМЕЧАНИЕ:ЛЮКИ' |  |  |  |  |  |  |
| 171 | Демнтаж для пожарных кранов шкафов: |  |  |  | 10 ШТ. | 0,4 | Е9-330-1 |
|  | навесных |  |  |  |  |  |  |
| 172 | Установка для пожарных кранов шкафов: |  |  |  | 10 ШТ. | 0,4 | Е9-330-2 |
|  | встроенных |  |  |  |  |  |  |
| 173 | ШКАФ ПОЖАРНЫЙ (МАТЕРИАЛ ЗАКАЗЧИКА) |  |  |  | 10шт | 0,4 | 2/256-76/89 |

Составил:

Главный специалист ОТО УФиТ

ГУВД Мингорисполкома _________________________________И.Г. Можейко