УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель главного инженера

по производству

______________В.А.Шайтор

«____» ______________ 2026 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на закупку конвейера горизонтального

в интересах УП «Экорес».

1. Наименование, количество (объем) подлежащих закупке товаров (работ, услуг) и при необходимости требования к каждому из них:

1.1. Лот №1: Конвейер (горизонтальный):

Характеристики изготавливаемого товара:

- габариты в мм (Д;Ш;) – 6000х1500;

- лента маслостойкая конвейерная резинотканевая с соединительным замком; разрывная прочность - 400 Н/мм;

- привод: мотор-редуктор – 3 кВт.;

- частотный преобразователь с патанцеометром;

- напряжение – 380В;

- металлоконструкции опор – 1 шт.;

- пропускная способность – 2 тонны в час спрессованной ПЭТ-бутылки;

- конвейер новый, не бывший в эксплуатации.

- Обоснование необходимости закупки:

Для улучшения работоспособности существующей линии сортировки №1 (инв.№1282) интегрирующуюся в новую линию по переработке ПЭТ-тары и для исключения простоев при проведении ремонта, обслуживания и сокращение затрат, а также сокращения персонала на 1 единицу (машинист питателя) в смену для постоянного наблюдения и контроля, демонтировать 4 (четыре) балки грохота (своими силами) и установить конвейер с частотный преобразователь и патанцеометром для регулировки подачи сырья (ПЭТ-бутылки). Исходя из вышеизложенного, провести необходимые мероприятия по поиску организации для изучения установки конвейера на месте (г. Минск, Селицкого, 35), проведения замеров и в последующем изготовления и монтажа конвейера силами изготовителя.

- Количество: 1(одна) еденица.

- Код ОКРБ-007-2012: 28.22.17.730 (Элеваторы и конвейеры непрерывного действия ленточные, кроме предназначенных для шахт и других подземных работ, для сыпучих материалов).

- Место оказания услуг: Республика Беларусь, г. Минск, ул. Селицкого, 35

- Срок оказания услуг: до 15.09.2026.

- Валюта платежа: белорусский рубль (BYN).

- Источник финансирования: собственные средства.

- Условия оплаты: ________________________________.

10. Квалификационные требования к участникам:

- копия свидетельства о государственной регистрации.

ЗАДАНИЕ ПОДГОТОВИЛ:

| Начальник ЦСПиПО |  | Д.А.Шауро |
| --- | --- | --- |