|  | УТВЕРЖДЕНО Директор КУП «Жилищное коммунальное хозяйство Первомайского района г. Минска» _______________ С.Н.Рудь «___» ______________ 2026 г. м.п. |
| --- | --- |

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ

«Замена лифтов в жилом доме № 11 корп. 2 по Городецкая в г.Минске»

| Перечень основных данных и требований | Содержание основных данных и требований |
| --- | --- |
| 1 Основание для проектирования | Государственная программа «Комфортное жилье и благоприятная среда» на 2025-2030 годы |
| 2 Разрешительная документация на проектирование и строительство |  |
| 2.1 Технические условия на инженерно- техническое обеспечение объекта строительства | 1. Технические условия на электроснабжение; 2. Технические условия на диспетчеризацию; 3. Техническое задание на оснащение машинных помещений видеорегистраторами |
| 2.2 Разрешение Министерства культуры на выполнение работ на историко-культурных ценностях, а также на разработку научно- проектной документации на выполнение реставрационно-восстановительных работ на этих ценностях | Не требуется |
| 3 Информация о капитальном ремонте и (или) модернизации объекта | Общественное обсуждение не требуется |
| 4 Вид строительства | Капитальный ремонт. При капитальном ремонте выполнить работы по ремонту и восстановлению конструктивных элементов и инженерных систем, связанных с заменой лифтов (замену лифтов, общестроительные работы и отделочные работы в машинном помещении, электромонтажные работы, диспетчеризация, пусконаладочные работы), выполнить работы по установке регистратора с источником бесперебойного питания в машинном помещении и подключение его к камерам видеонаблюдения, поставляемым в комплекте с лифтом. |
| 5 Вид проектной документации | проектная документация в 3 экз. на бумажном носителе и в 1 экз. в формате PDF, сметную документацию в формате CIC Техническое заключение о состоянии строительных конструкций на бумажном носителе – 2 экземпляра. |
| 6 Дополнительные требования к информационной модели | Не требуются |
| 7 Стадийность проектирования | Одностадийное (строительный проект) |
| 8 Выделение очередей, пусковых комплексов, этапов строительства | Не требуются |
| 9 Перечень работ и услуг, поручаемых заказчиком проектной организации-исполнителю (предмет договора подряда на выполнение проектных и изыскательских работ) | 1. Выполнить обследование строительных конструкций лифтовых шахт и машинных помещений в пределах ограждающих конструкций. - Выполнить детальное обследование направляющих кабин и противовесов на предмет их повторного использования. - Разработать проектную документацию в соответствии с исходными данными без изменения планировочных и конструктивных решений машинных помещений, лифтовых шахт и количества остановочных пунктов. Проектом предусмотреть: - демонтаж лифтового оборудования; - ремонт лифтовой шахты и машинного помещения (при необходимости, в соответствии с обследованием); - По результатам обследования предусмотреть замену монтажных люков в машинных помещениях, дверных блоков машинного помещения; - замену закладных и направляющих (в соответствии с результатами отчета специализированной организации); - подбор лифтового оборудования на основании «Альбома строительных заданий лифтов», согласно техническому регламенту Таможенного союза «Безопасность лифтов» (ТР ТС 011/2011); - демонтаж существующей стяжки и устройство новой стяжки пола приямков; - установку кронштейнов для крепления направляющих к стенам шахт анкерами; - установку скоб спуска в приямки; - пусконаладочные работы; - работы по электроснабжению (в том числе освещение машинного помещения) и диспетчеризации; - устройство вентиляционных отверстий в стенах машинных помещений с установкой вентиляционных решеток и сеток. Предусмотреть восстановительные работы после замены лифтов: - восстановление отделки (окраска в тон существующей отделки) передних стен шахт лифтов на основных посадочных площадках; - стяжку пола в пределах портала дверного проема лифтовой шахты поэтажно; - восстановление участков стен и полов машинных помещений, поврежденных после прокладки инженерных коммуникаций и установки оборудования; - заделку существующих отверстий для кнопки вызова с последующей окраской, в тон существующей отделки. 4. Разделом диспетчеризация лифтов предусмотреть подключение системы IP-видеонаблюдения в лифтах (пассивный комплект приёма-передачи), согласно схемы подключения ОАО «Могилевлифтмаш». Предусмотреть в каждом машинном помещении установку и подключение видеорегистратора и источника бесперебойного питания к видеокамере. 5. Регистрацию декларации соответствия. 6. Осуществление авторского надзора на всех стадиях реализации проекта (по отдельному договору). 7. Выполнение работ по корректировке проектной документации в период строительства (при необходимости). |
| 10 Источники финансирования строительства | Местный бюджет |
| 11 Способ строительства | Подрядный |
| 12 Наименование заказчика | Коммунальное унитарное предприятие «Жилищное коммунальное хозяйство Первомайского района г.Минска» 220049, г.Минск, ул. Кедышко, 27, тел. 342-00-75, Расчетный счет (IBAN): BY84 AKBB 3012 0961 1001 9550 0000 в ОАО АСБ «Беларусбанк», код AKBBBY2Х, УНП 192442481, ОКПО 382253685000 |
| 13 Наименование проектной организации- исполнителя работ, указанных в позиции 9 настоящего задания | По результатам торгов |
| 14 Объект капитального ремонта, его основные технико-экономические показатели, в том числе жилых или общественных зданий, их назначение (этажность, число секций и квартир, вместимость или пропускная способность) | Год постройки – 2001 г., Назначение здания – жилой дом, Общая площадь здания – 10692 м2., Материал стен – кирпич, Количество подъездов в жилом доме - 2, в которых планируется замена лифтов – 2, Количество лифтов, подлежащих замене – 4, Количество этажей (остановок) – 13, класс сложности здания – К-2 (СН 3.02.07-2020); |
| 15 Назначение и типы встроенных помещений | Отсутствуют. |
| 16 Основные требования к внутренней перепланировке | Не требуется. |
| 17 Основные технико-экономические и финансовые показатели |  |
| 17.1 Предельная стоимость строительства | Определить сводным сметным расчетом. |
| 17.2 Срок начала и окончания капитального ремонта | Начало – апрель 2027г. Окончание - по результатам разработки раздела проекта «Организация строительства». |
| 17.3 Технико-экономические показатели | Не изменяются |
| 18 Требования к мероприятиям по обеспечению доступной среды жизнедеятельности физически ослабленных лиц (в том числе инвалидов) различной категории | При проектировании дверей лифта предусмотреть возможность максимального раскрытия дверей лифта в рамках существующего проема (письмо МЖКХ №02-10/143 от 20.03.2018, письмо ГУ «Территориальный центр социального обслуживания населения Первомайского района г.Минска»). Кнопки вызова и управления лифтом выделить цветами, промаркировать рельефными арабскими цифрами и шрифтом Брайля с указанием номеров этажей. |
| 19 Требования к архитектурно-планировочным решениям | Не требуются |
| 20 Требования к конструктивным решениям, материалам несущих и ограждающих конструкций | Конструктивные решения принимать без изменения планировочных и конструктивных решений машинного отделения, лифтовой шахты, количества остановочных пунктов на основании: 1. Рекомендаций заключения о техническом состоянии строительных конструкций; 2. Заключения экспертной комиссии о состоянии направляющих и деталей их креплений; 3. Отчетов по техническому диагностированию лифтов. |
| 21 Требования к инженерным системам зданий и сооружений | - Подключение систем электрооборудования и диспетчеризации выполнить в соответствии с требованиями технических условий. - Выполнить диспетчеризацию лифтов согласно ТУ эксплуатирующих организаций. - Кабину лифта предусмотреть с цифровой камерой видеонаблюдения. - Подключение камеры видеонаблюдения выполнить согласно техническому заданию. - Предусмотреть энергосберегающие лифты, имеющие разрешения Госпромнадзора МЧС к использованию на территории РБ, со скоростью подъема 1 м/с. - Предусмотреть установку распределительного шкафа с ABP и электронным счетчиком на вводе. - Предусмотреть систему заземления TN-C-S в машинном помещении. - Предусмотреть замену распределительных и групповых сетей электрооборудования и электроосвещения. - Выполнить подключение лифтовой установки к существующему контуру заземления. - Выполнить замену приборов электрического освещения машинного зала и шахты лифта на светодиодные. |
| 22 Требования по обеспечению условий жизнедеятельности физически ослабленных лиц | При проектировании дверей лифта предусмотреть возможность максимального раскрытия дверей лифта в рамках существующего проема (письмо МЖКХ №02-10/143 от 20.03.2018, письмо ГУ «Территориальный центр социального обслуживания населения Первомайского района г.Минска»). Кнопки вызова и управления лифтом выделить цветами, промаркировать рельефными арабскими цифрами и шрифтом Брайля с указанием номеров этажей. |
| 23 Требования к благоустройству территории и малым архитектурным формам | Не требуется |
| 24 Требования по разработке инженерно- технических мероприятий гражданской обороны и мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций | Не требуются |
| 25 Требования по выполнению научно- исследовательских работ | Не требуются |
| 26 Дополнительные требования заказчика | 1. СМР выполняются без прекращения эксплуатации здания. - Разработка стройгенплана в составе ПД не требуется. - Бытовыми помещения для рабочих и служащих, а также площадками для временного хранения материалов и оборудования обеспечивает заказчик. - Подрядная организация будет обеспечена источниками электроснабжения и водоснабжения от существующих сетей (предусмотреть выделение объема электроэнергии на испытание лифтов). - Сводным сметным расчетом предусмотреть выделение средств на технический надзор и выполнение функций заказчика собственными силами. - Сводным сметным расчетом предусмотреть выделение средств на пусконаладочные работы. - В сводном сметном расчете не предусматривать затраты на временные здания и сооружения. - Хранение материалов осуществляется на складе Заказчика. - Применять повышающий коэффициент (к=1,2) к нормам затрат труда рабочих и машинистов, при производстве работ в машинном помещении и шахте лифта. |
| 27 Класс сложности объекта | К-3 согласно СН 3.02.07-2020 |
| 28 Условия проектирования | Определяются разработчиком проектной документации на стадии ее разработки и указываются в проектной документации в установленном порядке |

| От Заказчика: Заместитель главного инженера КУП «Жилищное коммунальное хозяйство Первомайского района г. Минска» __________А.В.Добранский «___»_________ 2026г. |  |
| --- | --- |