Лот№ 124 Реагенты для автоматического анализатора гемостаза СА-620 (Sysmex Corporation, Япония)

1.Состав (комплектация)  медицинских изделий :

| № п/п | Наименование | Единицы измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Реагент для определения АЧТВ | тест | 16000 |
| 2 | Реагент для определения протромбинового времени | тест | 16000 |
| 3 | Реагент для определения фибриногена по методу Клаусса | тест | 16000 |
| 4 | Калибратор протромбинового времени (для МНО) | мл | 12 |
| 5 | Калибровочная плазма | мл | 10 |

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:

| № п/п | Наименование | Показатели (характеристики) |
| --- | --- | --- |
| 2.1 | Реагент для определения АЧТВ | 1. Набор должен содержать пропорциональное количество флаконов с АЧТВ и СаСl2 2. Стабильность реагента после вскрытия при 2-8°С не менее 28 дней |
| 2.2 | Реагент для определения протромбинового времени | 1. МИЧ тромбопластина не более 1,1 2. Стабильность реагента после вскрытия при 2-8°С не менее 7 дней. 3. Реагент должен быть не чувствительный к гепарину в концентрации не менее 2 ед\мл. |
| 2.3 | Реагент для определения фибриногена по методу Клаусса | 1. Из расчета 1 набор – не более 500 тестов 2.Стабильность реагента после восстановления при 2-8 °С не менее 7 дней. 3.Стабильность реагента после восстановления при замораживании не менее 28 дней |
| 2.4 | Калибратор протромбинового времени (для МНО) | 1.Предназначен для установления нормативной кривой МНО на анализаторе CA-620 с использованием наборов реагентов, предложенных в пункте 2 настоящего лота. 2. Лиофилизат. 3. Стабильность восстановленной плазмы при 2-8 °С не менее 4 часов. |
| 2.5 | Калибровочная плазма | 1. Аттестована по параметрам: фибриноген (метод Клаусса). Наличие дополнительных параметров допускается. 2. Лиофилизат. 2.Стабильность восстановленной плазмы при 2-8°С не менее 4 часов. 3. Стабильность восстановленной плазмы при замораживании не менее 28 дней. |

2.6 Реагенты должны быть совместимы с аналитической лабораторно-диагностической системой производства Sysmex Corporation, Япония - СА-620;

2.7 Реагенты должны быть предусмотрены технической и/или эксплуатационной документацией к оборудованию;

2.8 Иметь инструкцию по применению на русском языке;

2.9 В случае предложения реагентов, не предусмотренных технической и/или эксплуатационной документацией к оборудованию, Поставщик должен предоставить:

2.9.1 параметры программирования оборудования для предлагаемых реагентов к указанной модели оборудования;

2.9.2 аналитические характеристики для предлагаемых реагентов, полученные при совместном использовании реагентов с указанной моделью оборудования;

2.9.3 гарантийное письмо об оказании Заказчику квалифицированной методической и технической помощи для адекватного функционирования аналитической лабораторно-диагностической системы при использовании предложенных реагентов и калибровочных материалов.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годность, стерильность):

3.1 срок годности с момента поставки - не менее 60% от срока годности, установленного производителем.

Лот№ 125 Контрольные материалы для автоматического анализатора гемостаза СА-620 (Sysmex Corporation, Япония)

1.Состав (комплектация) медицинских изделий:

| № п/п | Наименование | Единицы измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Контрольная плазма норма | мл | 120 |
| 2 | Контрольная плазма патология | мл | 120 |

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:

2.1 контрольные материалы должны быть аттестованы для аналитической системы и позициям, указанным в наименовании лота.

2.2 наличие инструкции по применению на русском языке;

2.3. наличие паспорта контрольного материала с аттестованными значениями;

2.4 аттестованы по следующим параметрам: АЧТВ, ПВ, % протромбина по Квику, МНО, фибриноген. Допустимо наличие и других параметров.

2.5 Стабильность после восстановления при 2-8 °С не менее 4 часов.

2.6 Стабильность после восстановления при заморозке не менее 5 дней.

2.7 Из расчета 1 флакон - 1 мл.

2.8 Лиофилизат.

2.9 Гарантийное письмо об оказании Заказчику квалифицированной методической помощи при использовании предложенных контрольных материалов.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годность, стерильность):

3.1 срок годности с момента поставки - не менее 60% от срока годности, установленного производителем.

Лот№ 128 Реагенты и контрольные материалы для автоматического анализатора гемостаза СА-660 (Sysmex Corporation, Япония)

1.Состав (комплектация) медицинских изделий:

| № п/п | Наименование | Единицы измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Реагент для определения АЧТВ | тест | 133000 |
| 2 | Реагент для определения протромбинового времени | тест | 139000 |
| 3 | Реагент для определения тромбинового времени | тест | 38200 |
| 4 | Реагент для определения фибриногена по Клауссу | тест | 83000 |
| 5 | Калибровочная плазма | мл | 85 |
| 6 | Калибратор протромбинового времени (для МНО) | мл | 72 |
| 7 | Реагент для определения Д-Димеров | тест | 20840 |
| 8 | Контроль Д-Димеров высокий и низкий уровень | мл | 890 |
| 9 | Контрольная плазма норма | мл | 1470 |
| 10 | Контрольная плазма умеренная патология | мл | 1350 |
| 11 | Контрольная плазма высокая патология | мл | 540 |

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:

| № п/п | Наименование | Показатели (характеристики) |
| --- | --- | --- |
| 2.1 | Реагент для определения АЧТВ | 1. Набор должен содержать пропорциональное количество флаконов с АЧТВ и СаСl2 2. Стабильность реагента после вскрытия при 2-8 °С не менее 28 дней |
| 2.2 | Реагент для определения протромбинового времени | 1. МИЧ тромбопластина не более 1,1 2. Стабильность реагента после вскрытия при 2-8 °С не менее 7 дней. 3. Реагент должен быть не чувствительный к гепарину в концентрации не менее 2 ед\мл. |
| 2.3 | Реагент для определения тромбинового времени | 1. Из расчета 1 набор – не более 500 тестов 2. Стабильность реагента после восстановления при 2-8 °С не менее 7 дней. 3. Стабильность реагента после восстановления при замораживании не менее 28 дней |
| 2.4 | Реагент для определения фибриногена по Клауссу | 1. Набор должен содержать пропорциональное количество разбавляющего буфера для коагуляционных проб. 2.Стабильность реагента после вскрытия при 2-8 °С не менее 5 дней. 3. Активность бычьего тромбина не менее 100 МЕ/мл. |
| 2.5 | Калибровочная плазма | 1. Аттестована по параметрам: фибриноген (метод Клаусса). Наличие дополнительных параметров допускается. 2. Лиофилизат. 2.Стабильность восстановленной плазмы при 2-8 °С не менее 4 часов. 3. Стабильность восстановленной плазмы при замораживании не менее 28 дней. |
| 2.6 | Калибратор протромбинового времени (для МНО) | 1. Предназначен для установления нормативной кривой МНО на анализаторе CA-660 с использованием наборов реагентов, предложенных в пункте 2 настоящего лота. 2. Лиофилизат. 3. Стабильность восстановленной плазмы при 2-8 °С не менее 4 часов. |
| 2.7 | Реагент для определения Д-Димеров | 1.Предназначен для количественного определения Д-димера 2. Линейность теста – не менее 3500 нг\мл ФЭЕ. 3. Из расчета 1 набор - не менее 200 тестов. 4. Стабильность после вскрытия при 2-8 °С не менее 4 недель (для реагента, буфера и дилюента). |
| 2.8 | Контроль Д-Димеров высокий и низкий уровень | 1.Лиофилизат. 2.Контрольный материал должен быть 2-х уровневый по 1 мл каждого уровня 3.Стабильность после вскрытия при 2-8 °С не менее 7 дней. 4. Стабильность после вскрытия при заморозке не менее 4 недель. |
| 2.9 | Контрольная плазма норма | 1.Аттестована по следующим параметрам: АЧТВ, ПВ, % протромбина по Квику, МНО, фибриноген, тромбиновое время). Наличие дополнительных параметров допускается. 2.Лиофилизат. 3.1 флакон - 1 мл. 4.Стабильность после вскрытия при 2-8 °С не менее 4 часов. 5. Стабильность после вскрытия при заморозки не менее 5 суток |
| 2.10 | Контрольная плазма умеренная патология | 1.Аттестована по следующим параметрам: АЧТВ, ПВ, % протромбина по Квику, МНО, фибриноген, тромбиновое время). Наличие дополнительных параметров допускается. 2.Лиофилизат. 3.1 флакон - 1 мл. 4.Стабильность после вскрытия при 2-8 °С не менее 4 часов. 5. Стабильность после вскрытия при заморозки не менее 5 суток |
| 2.11 | Контрольная плазма высокая патология | 1.Аттестована по следующим параметрам: АЧТВ, ПВ, % протромбина по Квику, МНО, фибриноген, тромбиновое время). Наличие дополнительных параметров допускается. 2.Лиофилизат. 3.1 флакон - 1 мл. 4.Стабильность после вскрытия при 2-8 °С не менее 4 часов. 5. Стабильность после вскрытия при заморозки не менее 5 суток |

2.12 Реагенты и контрольные материалы должны быть совместимы с аналитической лабораторно-диагностической системой производства Sysmex Corporation, Япония- СА-660;

2.13 Реагенты и контрольные материалы должны быть предусмотрены технической и/или эксплуатационной документацией к оборудованию;

2.14 Иметь инструкцию по применению на русском языке и паспорта контрольных материалов;

2.15 В случае предложения реагентов и контрольных материалов, не предусмотренных технической и/или эксплуатационной документацией к оборудованию, Поставщик должен предоставить:

2.15.1 параметры программирования оборудования для предлагаемых реагентов к указанной модели оборудования – предоставляются в случае отсутствия необходимой информации в инструкции по применению реагентов и при необходимости программирования указанной модели оборудования;

2.15.2 аналитические характеристики для предлагаемых реагентов, полученные при совместном использовании реагентов с указанной моделью оборудования;

2.15.3. гарантийное письмо об оказании Заказчику квалифицированной методической и технической помощи для адекватного функционирования аналитической лабораторно-диагностической системы при использовании предложенных реагентов и контрольных материалов.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годность, стерильность):

3.1 срок годности с момента поставки - не менее 60% от срока годности, установленного производителем.

Лот№ 129 Реагенты и контрольные материалы для автоматического анализатора гемостаза СА-660 (Sysmex Corporation, Япония)

1.Состав (комплектация) медицинских изделий :

| № п/п | Наименование | Единицы измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Набор для скрининга присутствия волчаночных антикоагулянтов | тест | 500 |
| 2 | Набор для подтверждения присутствия волчаночных антикоагулянтов | тест | 200 |
| 3 | Набор реагентов для определения протеина С | тест | 1100 |
| 4 | Набор для определения уровня антитромбина III | тест | 1420 |
| 5 | Контроль волчаночные антикоагулянты | набор | 1 |
| 6 | Контроль (нормальный уровень). | мл | 120 |
| 7 | Контроль (патологический уровень). | мл | 120 |

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:

| № п/п | Наименование | Показатели (характеристики) |
| --- | --- | --- |
| 2.1 | Набор для скрининга присутствия волчаночных антикоагулянтов | 1.Лиофилизат. 2. 1 флакон – не более 2 мл 3.Из расчета 1 набор – не более 200 тестов. 4.Стабильность после восстановления при 2-8 °С т не менее 48 часов 5. Стабильность после восстановления при заморозке не менее 28 суток |
| 2.2 | Набор для подтверждения присутствия волчаночных антикоагулянтов | 1.Лиофилизат. 2. 1 флакон – не более 1 мл 3.Из расчета 1 набор – не более 100 тестов. 4.Стабильность после восстановления при 2-8 °С т не менее 48 часов 5. Стабильность после восстановления при заморозке не менее 28 дней |
| 2.3 | Набор реагентов для определения протеина С | 1. Набор должен содержать пропорциональное количество активатора протеина С (лиофилизат), буфера и субстрата (лиофилизат). 2.Из расчета 1 набор - не менее 200 тестов. 3.Стабильность активатора протеина С после восстановления при 2-8 °С не менее 14 дней 4. Стабильность активатора протеина С после восстановления при заморозке не менее 28 дней |
| 2.4 | Набор для определения уровня антитромбина III | 1. Набор должен содержать пропорциональное количество готовых к применению реагента, буфера и субстрата. 2.Из расчета 1 набор - не менее 100 тестов 3.Линейность не менее 140 % активности антитромбина 4.Стабильность после вскрытия при 2-8 °С не менее 28 дней |
| 2.5 | Контроль волчаночные антикоагулянты | 1.Лиофилизат. 2.Контрольный материал должен быть 2-х уровневый. 3.Стабильность после восстановления при 2-8°Ст не менее 8 часов 4. Стабильность после восстановления при заморозке не менее 7 дней. |
| 2.6 | Контроль (нормальный уровень). | 1.Аттестована по следующим параметрам: протеин С, антитромбин III. Наличие дополнительных параметров допускается. 2.Лиофилизат. 3.1 флакон - 1 мл. 4.Стабильность после восстановления при заморозке не менее 28 дней |
| 2.7 | Контроль (патологический уровень). | 1.Аттестована по следующим параметрам: протеин С, антитромбин III. Наличие дополнительных параметров допускается. 2.Лиофилизат. 3.1 флакон - 1 мл. 4.Стабильность после восстановления при заморозке не менее 28 дней |

2.8 Реагенты и контрольные материалы должны быть совместимы с аналитической лабораторно-диагностической системой производства Sysmex Corporation, Япония - СА-660;

2.9 Реагенты и контрольные материалы должны быть предусмотрены технической и/или эксплуатационной документацией к оборудованию;

2.10 Инструкция по применению на русском языке и паспорт контрольного материала;

2.11 В случае предложения реагентов и контрольных материалов, не предусмотренных технической и/или эксплуатационной документацией к оборудованию, Поставщик должен предоставить:

2.11.1 параметры программирования оборудования для предлагаемых реагентов к указанной модели оборудования – предоставляются в случае отсутствия необходимой информации в инструкции по применению реагентов и при необходимости программирования указанной модели оборудования;

2.11.2 аналитические характеристики для предлагаемых реагентов, полученные при совместном использовании реагентов с указанной моделью оборудования;

2.11.3. гарантийное письмо об оказании Заказчику квалифицированной методической и технической помощи для адекватного функционирования аналитической лабораторно-диагностической системы при использовании предложенных реагентов и контрольных материалов.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годность, стерильность):

3.1 срок годности с момента поставки - не менее 60% от срока годности, установленного производителем.