| СОГЛАСОВАНО |  |  |  |  |  |  | УТВЕРЖДАЮ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Управляющий |  | С.А.Высоцкая |
| (должность) (подпись) (И.О.Фамилия) |  |  |  |  |  |  | (должность) (подпись) (И.О.Фамилия) |  |  |
| « ____ » ________________ 20 ___ г. |  |  |  |  |  |  | « _20___ » _______07_______ 20 26 г. |  |  |

СМЕТА по объекту строительства

| Наименование объекта | Текущий ремонт фасада в ГУО "Детский сад №507 г.Минска" по ул. Охотская,139 |
| --- | --- |
| Заказчик | Государственное учреждение "Центр по обеспечению деятельности бюджетных организаций администрации Заводского района г.Минска" |
| Генподрядчик (Подрядчик) |  |
| Субподрядчик |  |

| Смета составлена в ценах на | 1 ИЮЛЯ 2026 г. | Цены | без НДС | Регион строительства | г.Минск | Тарифная ставка 4 разряда | 16.96 | руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (дата разработки) |  | (вид цены) |  | (название региона строительства) |  |  |  |

| Номер по смете | Обоснование | Наименование работ, ресурсов, расходов | Ед.изм. Кол-во | Стоимость ед.изм / Всего, руб. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Зарплата рабочих | Эксплуатация машин |  | Материалы, оборудование | Транcпорт | Общая стоимость |
|  |  |  |  |  | Всего | в т.ч. зарплата |  |  |  |
| Cмета: 1. 1. Локальная смета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ж000 Раздел сметы (ПТМ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Е8-35-2 (83.83 / 51.0893) | Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ Разряд 3.6 МK 0.9439 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 ВЕРТИКАЛЬНОЙ ПРОЕКЦИИ Н | 759.13 |  |  | 191.02 | 12.11 | 962.26 |
|  |  |  | 6.51 | 4941.94 |  |  | 1243.54 | 78.84 | 6264.32 |
| 2. | Е13-44-7 (83.83 / 51.0893) | Очистка щетками Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 16.96 | М2 | 6.15 |  |  |  |  | 6.15 |
|  |  |  | 67 | 412.05 |  |  |  |  | 412.05 |
| 3. | Е26-113-1 (83.83 / 51.0893) | Огрунтовка поверхности стен с лесов Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 | 61.11 | 0.06 |  |  |  | 61.17 |
|  |  |  | 7.09 | 433.27 | 0.43 |  |  |  | 433.70 |
| 4. | 1/10-230-15/500 | Грунтовка (концентрат) глубокого проникновения для наружных (Н) и внутренних (В) работ, полимерная (П), однокомпонентная (1), дисперсия (Д) , применение 1:3 | кг |  |  |  | 5.78 | 0.46 | 6.24 |
|  |  |  | 106.35 |  |  |  | 614.70 | 48.92 | 663.62 |
| 5. | Е63-19-6 (83.83 / 51.0893) | Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток без сохранения плитки Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 | 395.22 | 6.32 | 4.81 |  |  | 401.54 |
|  |  |  | 0.095 | 37.55 | 0.60 | 0.46 |  |  | 38.15 |
| 6. | Е53-34-15 (83.83 / 51.0893) | Устройство промазки и расшивка швов панелей перекрытий раствором снизу Разряд 4.7 МK 1.0713 Ставка 4р 16.96 | 100 М | 902.83 | 0.65 | 0.44 |  |  | 903.48 |
|  |  |  | 0.075 | 67.71 | 0.05 | 0.03 |  |  | 67.76 |
| 7. | 4/1-4-20-20-10-20/20 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 150 | м3 |  |  |  | 180.90 | 14.07 | 194.97 |
|  |  |  | 0.003 |  |  |  | 0.54 | 0.04 | 0.58 |
| 8. | Е9-521-2 (83.83 / 51.0893) | Заполнение стыков стеновых панелей монтажной пеной Разряд 4 МK 1 Ставка 4р 16.96 | 100 М | 32.39 |  |  |  |  | 32.39 |
|  |  |  | 0.075 | 2.43 |  |  |  |  | 2.43 |
| 9. | 1/10-135-30/61 | Пена монтажная МАКРОФЛЕКС | л |  |  |  | 20.29 | 1.61 | 21.90 |
|  |  |  | 0.45 |  |  |  | 9.13 | 0.72 | 9.85 |
| 10. | Е61-10-3 (83.83 / 51.0893) | Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм Разряд 3.7 МK 0.9579 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 | 2814.45 | 28.43 | 19.25 | 817.58 | 64.91 | 3 725.37 |
|  |  |  | 0.102 | 287.07 | 2.90 | 1.96 | 83.39 | 6.62 | 379.98 |
| 11. | Е26-121-1 (83.83 / 51.0893) | Устройство выравнивающего слоя вручную на прямолинейных поверхностях с лесов Разряд 4 МK 1 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 | 534.41 | 2.17 |  |  |  | 536.58 |
|  |  |  | 7.09 | 3788.97 | 15.39 |  |  |  | 3804.36 |
| 12. | 1/10-230-60-35/61 | Состав клеевой полиминеральный для наклеивания теплоизоляционных материалов и армирующей сетки (КС), однокомпонентный (1) | т |  |  |  | 477.98 | 37.95 | 515.93 |
|  |  |  | 4.254 |  |  |  | 2033.33 | 161.44 | 2194.77 |
| 13. | Е26-130-1 (83.83 / 51.0893) | Устройство армирующего слоя на неутепляемых поверхностях прямолинейных с лесов Разряд 4 МK 1 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 | 1061.19 | 2.33 |  | 161.20 | 13.00 | 1 237.72 |
|  |  |  | 7.09 | 7523.84 | 16.52 |  | 1142.91 | 92.17 | 8775.44 |
| 14. | 1/10-230-60-35/61 | Состав клеевой полиминеральный для наклеивания теплоизоляционных материалов и армирующей сетки (КС), однокомпонентный (1) | т |  |  |  | 477.98 | 37.95 | 515.93 |
|  |  |  | 4.254 |  |  |  | 2033.33 | 161.44 | 2194.77 |
| 15. | Е26-96-1 (83.83 / 51.0893) | Установка перфорированных алюминиевых уголков для защиты выступающих углов Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 16.96 | 100 М | 474.24 | 0.58 | 0.44 |  |  | 474.82 |
|  |  |  | 5.31 | 2518.21 | 3.08 | 2.34 |  |  | 2521.29 |
| 16. | 1/10-230-55-20/160 | Уголок перфорированный алюминиевый, размером 25х25 мм, толщиной 0,25 мм | м |  |  |  | 0.94 | 0.07 | 1.01 |
|  |  |  | 541.62 |  |  |  | 509.12 | 37.91 | 547.03 |
| 17. | 1/10-230-60-35/61 | Состав клеевой полиминеральный для наклеивания теплоизоляционных материалов и армирующей сетки (КС), однокомпонентный (1) | т |  |  |  | 477.98 | 37.95 | 515.93 |
|  |  |  | 0.0764 |  |  |  | 36.52 | 2.90 | 39.42 |
| 18. | Е26-126-1 (83.83 / 51.0893) | Нанесение защитно-отделочных штукатурок на фасады вручную под фактуру на прямолинейных поверхностях с лесов Разряд 4 МK 1 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 | 1504.52 | 0.96 |  | 15.31 | 1.22 | 1 522.01 |
|  |  |  | 7.09 | 10667.05 | 6.81 |  | 108.55 | 8.65 | 10791.06 |
| 19. | 1/10-230-60-45-10/95 | Штукатурка защитно-отделочная, цементная, с фактурой шуба, белая, для наружных и внутренних работ (НВ), полиминеральная (ПМ), сухая смесь (СС), крупнозернистая | т |  |  |  | 811.70 | 64.45 | 876.15 |
|  |  |  | 2.836 |  |  |  | 2301.98 | 182.78 | 2484.76 |
| 20. | Е26-127-1 (83.83 / 51.0893) | Окраска оштукатуренных поверхностей фасадов вручную с лесов Разряд 4 МK 1 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 | 313.08 | 0.25 |  | 15.31 | 1.22 | 329.86 |
|  |  |  | 7.09 | 2219.74 | 1.77 |  | 108.55 | 8.65 | 2338.71 |
| 21. | 1/10-230-40-35/59 | Краска силикатно-акриловая для наружных и внутренних работ (V1, W3), основа (база) белая | кг |  |  |  | 10.64 | 0.84 | 11.48 |
|  |  |  | 425.4 |  |  |  | 4526.26 | 357.34 | 4883.60 |
| ИТОГО прямые затраты по разделу: |  |  |  | 32900 | 48 | 5 | 14752 | 1148 | 48848 |
| ОХР и ОПР: |  |  |  |  |  |  |  | 27584 |  |
| Плановая прибыль: |  |  |  |  |  |  |  | 16811 |  |
| ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и План.прибылью: |  |  |  |  |  |  |  | 93242 |  |
| ИТОГО прямые затраты по смете: |  |  |  | 32900 | 48 | 5 | 14752 | 1148 | 48848 |
| ОХР и ОПР: |  |  |  |  |  |  |  | 27584 |  |
| Плановая прибыль: |  |  |  |  |  |  |  | 16811 |  |
| ИТОГО по смете с ОХР ОПР и План.прибылью: |  |  |  |  |  |  |  | 93242 |  |
| ВСЕГО прямые затраты: |  |  |  | 32900 | 48 | 5 | 14752 | 1148 | 48848 |
| ОХР и ОПР: |  |  |  |  |  |  |  | 27584 |  |
| Плановая прибыль: |  |  |  |  |  |  |  | 16811 |  |
| ВСЕГО с ОХР ОПР и План.прибылью: |  |  |  |  |  |  |  | 93242 |  |

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ МАТЕРИАЛОВ

| № пп | Код |  | Наименование материала |  | Единица измерения | Количество |  | Цена материала без НДС |  | Стоимость материала без НДС | % трансп. и зср | Стоимость трансп. и зср без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Материалы подрядчика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1/10-110-50-5/245 |  | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 2 сорта 01.07.2026 ОРБ |  | м3 | 0.05859 |  | 531.86 |  | 31.18 | 7.94% | 2.47 |
|  | 2/20-40-35/30 |  | Стальные детали лесов 01.07.2026 ОРБ |  | т | 0.22785 |  | 3 921.91 |  | 893.63 | 5.72% | 51.10 |
|  | 2/50-35-10/20 |  | Щиты настила деревянные 01.07.2026 ОРБ |  | м2 | 22.134 |  | 14.40 |  | 318.73 | 7.94% | 25.26 |
|  | 1/10-230-15/500 |  | Грунтовка (концентрат) глубокого проникновения для наружных (Н) и внутренних (В) работ, полимерная (П), однокомпонентная (1), дисперсия (Д) , применение 1:3 01.07.2026 ОРБ |  | кг | 106.35 |  | 5.78 |  | 614.70 | 7.94% | 48.92 |
|  | 4/1-4-20-20-10-20/20 |  | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 150 01.07.2026 ОРБ |  | м3 | 0.003 |  | 180.90 |  | 0.54 | 7.78% | 0.04 |
|  | 1/10-135-30/61 |  | Пена монтажная "МАКРОФЛЕКС" 01.07.2026 ОРБ |  | л | 0.45 |  | 20.29 |  | 9.13 | 7.94% | 0.72 |
|  | 1/10-230-60-45-5/215 |  | Растворная смесь сухая (РСС), штукатурная, для наружных и внутренних работ (НВ), цементно-известковая, М75, F75 01.07.2026 ОРБ |  | т | 0.2346 |  | 355.47 |  | 83.39 | 7.94% | 6.62 |
|  | 1/10-230-60-35/61 |  | Состав клеевой полиминеральный для наклеивания теплоизоляционных материалов и армирующей сетки (КС), однокомпонентный (1) 01.07.2026 ОРБ |  | т | 8.5844 |  | 477.98 |  | 4103.18 | 7.94% | 325.78 |
|  | 1/10-120-220-70/22 |  | Стеклосетка ССШ-160(100) 01.07.2026 ОРБ |  | м2 | 921.7 |  | 1.24 |  | 1142.91 | 7.94% | 92.17 |
|  | 1/10-230-55-20/160 |  | Уголок перфорированный алюминиевый, размером 25х25 мм, толщиной 0,25 мм 01.07.2026 ОРБ |  | м | 541.62 |  | 0.94 |  | 509.12 | 7.94% | 37.91 |
|  | 1/10-235-20/772 |  | Лента малярная, односторонняя, 50 ммх50 м 01.07.2026 ОРБ |  | м2 | 86.498 |  | 2.51 |  | 217.10 | 7.94% | 17.30 |
|  | 1/10-230-60-45-10/95 |  | Штукатурка защитно-отделочная, цементная, с фактурой "шуба", белая, для наружных и внутренних работ (НВ), полиминеральная (ПМ), сухая смесь (СС), крупнозернистая 01.07.2026 ОРБ |  | т | 2.836 |  | 811.70 |  | 2301.98 | 7.94% | 182.78 |
|  | 1/10-230-40-35/59 |  | Краска силикатно-акриловая для наружных и внутренних работ (V1, W3), основа (база) белая 01.07.2026 ОРБ |  | кг | 425.4 |  | 10.64 |  | 4526.26 | 7.94% | 357.34 |
| ИТОГО Материалы подрядчика : |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14752 |  | 1148 |
| ВСЕГО : |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14752 |  | 1148 |

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ

| № пп | Код |  | Наименование машин и механизмов |  | Единица измерения | Количество |  | Цена маш-часа без НДС |  | Стоимость механизма без НДС | Цена зарплаты машиниста | Стоимость зарплаты машиниста |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Механизмы подрядчика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | М030401 |  | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т) |  | МАШ.-Ч | 19.143 |  | 0.82 |  | 15.60 |  |  |
|  | М031110 |  | Подъемники строительные 0,5 т |  | МАШ.-Ч | 0.03135 |  | 19.15 |  | 0.60 | 14.58 | 0.46 |
|  | М110903 |  | Растворосмесители передвижные 150 л |  | МАШ.-Ч | 0.1593 |  | 19.26 |  | 3.08 | 14.58 | 2.34 |
|  | М331615 |  | Дрели электрические |  | МАШ.-Ч | 74.445 |  | 0.34 |  | 25.31 |  |  |
|  | М331617 |  | Средства малой механизации |  | МАШ.-Ч | 0.13689 |  | 21.54 |  | 2.95 | 14.58 | 2.00 |
| ИТОГО Механизмы подрядчика : |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 48 |  | 5 |
| ВСЕГО : |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 48 |  | 5 |

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ РАБОТ

| № пп | Наименование затрат |  | Стоимость работ и затрат, руб. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | в ценах составления сметы на 1 ИЮЛЯ 2026 | в ценах выполнения работ на АВГУСТ 2026 |
| Коэффициент, учитывающий применение прогнозного индекса цен в строительстве, для периода 1 ИЮЛЯ 2026 – АВГУСТ 2026 составляет 1.018081 |  |  |  |  |
|  | Tрудозатраты рабочих, чел-час |  | 1 975,18 | 1 975,18 |
|  | Tрудозатраты машинистов, чел-час |  | 0,32 | 0,32 |
|  | BCEГO трудозатрат, чел-час |  | 1 975,50 | 1 975,50 |
|  | Заработная плата | 1 | 32 899,83 | 33 494,69 |
|  | Эксплуатация машин и механизмов всего | 1 | 47,55 | 48,41 |
|  | в т.ч. заработная плата машинистов | 1 | 4,79 | 4,87 |
|  | Mатериалы |  | 14 751,85 | 15 018,58 |
|  | в т.ч. материалы подрядчика |  | 14 751,85 | 15 018,58 |
|  | . материалы заказчика |  |  |  |
|  | Tранспортные и заготовительно-складские расходы | 1 | 1 148,42 | 1 169,19 |
|  | в т.ч. транспорт и зср материалов подрядчика |  | 1 148,42 | 1 169,19 |
|  | . транспорт и зср материалов заказчика |  |  |  |
|  | . перевозка грузов (С310 и С311) |  |  |  |
|  | ИTOГO прямых затрат |  | 48 847,65 | 49 730,87 |
| 2 | Общехозяйственные и общепроизводственные расходы | 1 | 27 583,95 | 28 082,70 |
|  | . 1.строительные работы (3.5. Текущий ремонт г.Минск) | 83.83 | 27583.95 |  |
| 3 | Плановая прибыль | 1 | 16 810,73 | 17 114,69 |
|  | . 1.строительные работы (3.5. Текущий ремонт г.Минск) | 51.0893 | 16810.73 |  |
| 4 | Bременные (титульные) здания и сооружения |  |  |  |
|  | Bозврат стоимости материалов от стоимости временных (титульных) зданий и сооружений (-) | 15 |  |  |
| 5 | Зимние удорожания | 0,93 |  |  |
|  | - в т.ч. зарплата в зимнем удорожании |  |  |  |
|  | ИTOГO строительных и иных специальных монтажных работ |  | 93 242,33 | 94 928,26 |
| 6 | Прочие затраты, в том числе: |  | 11 187,57 | 11 389,85 |
|  | Средства по уплате обязательных страховых взносов | 34 | 11 187,57 | 11 389,85 |
|  | Средства, связанные с подвижным и разъездным характером работ, с перевозкой рабочих-строителей автомобильным транспортом и командированием рабочих-строителей подрядчика |  |  |  |
|  | Pазъездной характер работ |  |  |  |
|  | Перевозка рабочих |  |  |  |
|  | Командировочные расходы |  |  |  |
|  | Средства на развитие материально-технической базы (в соотв. с Письмом МАиС от 06.05.2026 №04.3-05/5697) |  |  |  |
| 7 | ИТОГO строительных и иных специальных монтажных работ |  | 104 429,90 | 106 318,11 |
|  | в том числе стоимость подрядных работ |  | 104 429,90 | 106 318,11 |
|  | Конкурсный коэффициент подрядчика (к стоимости подрядных работ) | 1 |  |  |
|  | Сумма изменения стоимости работ с учетом конкурсного коэффициента подрядчика |  |  |  |
|  | ИТОГO с учетом конкурсного коэффициента подрядчика |  | 104 429,90 | 106 318,11 |
| 8 | Hалоги и отчисления, уплачиваемые подрядчиком и относимые на расходы по текущей деятельности, всего |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | Земельный налог (частично учтен нормами ОХР ОПР в соотв. с п.4.5 Приложения В к МР) |  |  |  |
| 9 | Итого с учетом налогов и отчислений, относимых на расходы по текущей деятельности |  | 104 429,90 | 106 318,11 |
| 11 | Коэффициент, учитывающий применение прогнозных индексов цен в строительстве (не заполняется при расчетах в ценах отчетного периода выполнения работ) |  |  | 1,018081 |
| 12 | Итого с учетом коэффициента, учитывающего применение прогнозных индексов цен в строительстве (не заполняется при расчетах в ценах отчетного периода выполнения работ) |  |  | 106318,1 |
| 14 | Итого объем работ для статистической отчетности подрядной организации |  | 104 429,90 | 106 318,10 |
|  | Mатериалы заказчика (Mат+Tрансп+ЗCP) (-) |  |  |  |
| 16 | Итого объем работ для налогообложения |  | 104 429,90 | 106 318,10 |
| 17 | Сумма налога при упрощенной системе налогообложения по ставке _____ % |  |  |  |
| 18 | Сумма HДC по ставке ______ % | 20 | 20 885,98 | 21 263,62 |
|  | ВСЕГО выполнено работ |  | 125 315,88 | 127 581,72 |
| 20 | Сумма прописью Сто двадцать семь тысяч пятьсот восемьдесят один руб. 72 коп. |  |  |  |  |
|  | СПРАВОЧНО:УСЛУГИ ТЕХНАДЗОРА 478,29 |  |  |  |  |

| Составил | Инженер УЦХО |  |  |  | Н.М.Абраменко |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (должность) |  | (подпись) |  | (инициалы, фамилия) |
| Проверил | Начальник УЦХО |  |  |  | А.П.Гуцаев |
|  | (должность) |  | (подпись) |  | (инициалы, фамилия) |