ГродМТ 418/26-ЗОИ(П)                                                                                       Приложение 1

Технические характеристики (описание) медицинской техники и изделий медицинского назначения

Лот 2 Машина упаковочная роторного типа

- Состав (комплектация) медицинского оборудования:

| № п/п | Наименование | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Машина упаковочная роторного типа с принтером | 1 шт. |
| 1.2 | Подставка для продвижения упаковочного материала | 1 шт. |
| 1.3 | Держатель для рулонов со встроенным устройством | 1 шт. |

- Технические требования:

| № п/п | Параметр |
| --- | --- |
| 2.1 | # Автоматическая подача и запайка |
| 2.2 | # ЖКИ-дисплей с кнопочной панелью управления |
| 2.3 | # Корпус из нержавеющей стали |
| 2.4 | # Скорость запайки не менее 10 м/мин |
| 2.5 | # Регулировка температуры сварки 80-200°C с шагом 1°C |
| 2.6 | # Тип запайки- мультилиния |
| 2.7 | # Ширина сварного шва 10-18 мм |
| 2.8 | # Хранение данных при выключенном устройстве |
| 2.9 | # Автоматическое обновление даты и срока годности |
| 2.10 | # Защита от перегрева |
| 2.11 | # Автоматический переход в режим ожидания в случае длительного неиспользования аппарата |
| 2.12 | # Система управления- микропроцессор |