# УТВЕРЖДАЮ

Начальник ООТ

РУП «Медтехника»

_______________ Е.А.Зайцева

«_____»________2026 г.

Заявка на закупку

Физиотерапевтического медицинского оборудования

Сведения об организаторе:

| Полное наименование | Республиканское дочернее торговое унитарное предприятие «Медтехника» |
| --- | --- |
| Место нахождения | г.Могилев, ул.Челюскинцев, 59А |
| УНП | 700052446 |
| Адрес электронной почты | zakupki@med-tech.by |
| Адрес сайта в сети Интернет | www.med-tech.by |

1. Описание предмета закупки: медицинское оборудование;

2. Область применения: медицина;

3.Сведения о государственной закупке:

Лот №1

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Аппарат для УВЧ терапии малой мощности |
| --- | --- |
| Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Согласно приложению к лоту № 1 |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 32.50.13.790 |
| Объем (количество) | 27 комплектов |
| Предельная стоимость государственной закупки по лоту | 114345 руб. |
| Сведение о заказчике, УНП | УЗ "Белыничская ЦРБ" 700081736 УЗ "Костюковичская ЦРБ" 700105270 УЗ "Круглянская ЦРБ" 700184174 УЗ "Мстиславская ЦРБ" 700021005 УЗ "Осиповичская ЦРБ" 700023462 УЗ "Чаусская ЦРБ" 700025225 УЗ «Бобруйская городская поликлиника № 2» 700003392 УЗ «Могилёвская поликлиника №2» 791070256 УЗ «Могилевская поликлиника №11» 790321265 УЗ «Могилёвская поликлиника №9» 791070348 УЗ "МОКБ" 700190752 УЗ "МОБМР" 791056064 УЗ "Могилевская клиническая больница СМП" 700202009 УЗ «Могилевский областной центр психиатрии и наркологии» 700194985 |

Приложение к лоту №1:

- Состав (комплектация) на 1 комплект:

1.1.Аппарат для УВЧ терапии малой мощности:

1.1.1 Комплект сменных электродов диаметром:

1.1.1.1. Не менее 36 мм – 2 шт.

1.1.1.2. Не менее 80 мм  – 2 шт.

1.1.1.3. Не менее 113 мм  – 2 шт.

1.1.2 Аппликатор вихревых токов — не менее 1 шт.;

1.1.3 Держатель электродов — не менее 2 шт.;

1.1.4 Индикатор настройки УВЧ-аппаратов — не менее 1 шт.;

1.1.5 Фиксатор — не менее 3 шт.;

2.Показатели (характеристики):

2.1.Частота колебаний — 27,12+0,16 ВЧ, МГц;

2.2.Номинальная выходная мощность — 30 Вт;

2.3.Регулировка выходной мощности не менее 3 ступеней;

2.4.Настройка аппарата — ручная;

2.5.Время установления рабочего режима — не более 3 мин;

2.6.Время работы при максимальной мощности — не менее 6 час;

2.7.Номинальное напряжение — 220-230 В;

2.8. Потребляемая мощность — 160 ВА;

2.9.Диапазон установки таймера — от 1 до 99 мин.

4.Для присуждения контракта используются критерии соответствия предложения требованиям предмета закупки.

5. Фамилия, собственные имена, отчества, занимаемые должности, номера телефонов работников организатора, определенных в качестве специалистов в области организации проведения государственной закупки: начальник отдела маркетинга и организации закупок РУП «Медтехника» Шах Татьяна Викторовна,  8-0222-62-61-34.

Товаровед 1 категории  ООТ                                                                                           Ю.В.Сергиенко