УТВЕРЖДАЮ

Начальник ООТ

РУП «Медтехника»

_____________ Е.А.Зайцева

«_____» _______ 2026 года

Заявка на закупку

Расходные материалы к медицинскому оборудованию

Сведения об организаторе:

| Полное наименование | Республиканское дочернее торговое унитарное предприятие «Медтехника» |
| --- | --- |
| Место нахождения | г.Могилев, ул.Челюскинцев, 59А |
| УНП | 700052446 |
| Адрес электронной почты | zakupki@med-tech.by |
| Адрес сайта в компьютерной сети Интернет | www.med-tech.by |

1. Описание предмета закупки: медицинское оборудования;

2. Область применения: медицина;

3. Сведения о государственной закупке:

Лот №1

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Блок электрохирургический |
| --- | --- |
| Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Согласно приложению к лоту №1 |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 32.50.13.790 |
| Объем (количество) | 1 комплект |
| Предельная стоимость государственной закупки по лоту | 38376,80 руб. |
| Сведения о заказчике | УЗ «Бобруйская городская больница СМП имени В.О.Морзона» 700090808 |

Приложение к лоту №1:

1.Состав оборудования (на 1 комплект):

| № п/п | Наименование | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Блок электрохирургический: |  |
| 1.1.1 | Нейтральный электрод многоразовый | 5 шт. |
| 1.1.2 | Шнур соединительный к нейтральному электроду | 5 шт. |
| 1.1.3 | Электрод «нож» | 10 шт. |
| 1.1.4 | Держатель монополярных электродов с кнопками управления | 10 шт. |
| 1.1.5 | Резиновая лента для фиксации нейтрального электрода | 30 шт. |
| 1.1.6 | Стойка для размещения генератора электрохирургического высокочастотного | 1 шт. |

2. Показатели  (характеристики):

| № п/п | Наименование | Параметр |
| --- | --- | --- |
| 2.1. | Блок электрохирургический: |  |
| 2.1.1. | Универсальный моно-, биполярный коагулятор | Наличие |
| 2.1.2. | Разъемы: - не менее 1-го монополярного - не менее 1-го биполярного | Наличие |
| 2.1.3. | Возможность подключения в монополярные разъемы: - 3-контактного 4 мм штекера | Наличие |
| 2.1.4. | Возможность подключения в биполярный разъем: - 2-контактный 4-мм штекер (расстояние между контактами 28 мм) | Наличие |
| 2.1.5. | Экран для отображения параметров и управления функциями аппарата | Наличие |
| 2.1.6. | Русский язык | Наличие |
| 2.1.7. | Функция самодиагностики (проверка работоспособности и правильности подключения инструментов | Наличие |
| 2.1.8. | Возможность сохранения настроек пользователя и режимов; быстрый вызов нужных настроек | Наличие |
| 2.1.9. | Возможность дальнейшего обновления «системы» или программного обеспечения; | Наличие |
| 2.1.10. | Монополярные режимы | не менее 8 |
| 2.1.11. | Биполярные режимы | не менее 4 |
| 2.1.12. | Алгоритмы для точного управления выходной мощностью, регулировка, не менее 2000 раз в секунду | Наличие |
| 2.1.13. | Алгоритм «компенсации энергии», поддержания выходной мощности на заданном параметре, в не зависимости от типа ткани, подключенного инструмента и продолжительности воздействия | Наличие |
| 2.1.14. | В комплекте: - педальный переключатель двухкнопочный и однокнопочный | Наличие |
| 2.2. | Нейтральный электрод многоразовый: |  |
| 2.2.1. | двухсторонний | Наличие |
| 2.2.2. | площадь контактной поверхности, не менее 500 см2 | Наличие |
| 2.3. | Шнур соединительный к нейтральному электроду: |  |
| 2.3.1. | длина, не менее 3-х м | Наличие |
| 2.3.2. | разъем плоский (стандарт Valleylab) | Наличие |
| 2.4. | Держатель монополярных электродов со встроенным шнуром: |  |
| 2.4.1. | двукхнопочный | Наличие |
| 2.4.2. | разъем для электродов диаметром 4 мм | Наличие |
| 2.4.3. | длина шнура, не менее 4-х м | Наличие |
| 2.5. | Электрод «нож»: |  |
| 2.5.1. | диаметр 4 мм (±0,5 мм) | Наличие |
| 2.5.2. | длина рабочей части электрода 25-30 мм (±10 мм) | Наличие |
| 2.5.3. | диаметр рабочей части электрода 3,0-3,5 мм (±0,5 мм) | Наличие |
| 2.6 | Стойка для размещения генератора электрохирургического высокочастотного |  |
| 2.6.1 | Стойка модульная не менее 2 полок, либо с возможностью монтирования и крепления модулей друг на друга | Наличие |
| 2.6.2 | Наличие 4-х колес, 2 с тормозными фиксаторами | Наличие |
| 2.7 | Резиновая лента для фиксации нейтрального электрода, длина 150мм (±20мм), с фиксаторами | Наличие |
| 2.8* | Полная совместимость отдельных компонентов комплекта поставляемого оборудования для обеспечения работоспособности системы | Наличие |

Лот №2

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Соединительный кабель датчика потока |
| --- | --- |
| Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки | 1. Показатели (характеристики): 1.1.Совместимость с аппаратом ИВЛ Leoni plus |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 32.50.13.790 |
| Объем (количество) | 9 шт. |
| Предельная стоимость государственной закупки по лоту | 8100 руб. |
| Сведения о заказчике | УЗ "Могилевская клиническая больница СМП" 700202009 |

4.Для присуждения контракта используются критерии соответствия предложения требованиям предмета закупки. Предложение, не соответствующее требованиям пунктов, отмеченных астериском (*), будет отклонено.

5. Фамилия, собственные имена, отчества, занимаемые должности, номера телефонов работников организатора, определенных в качестве специалистов в области организации проведения государственной закупки: начальник отдела маркетинга и организации закупок РУП «Медтехника» Шах Татьяна Викторовна,  8-0222-62-61-34.

Товаровед 1 категории ООТ 	                                 	                              Ю.В.Сергиенко