Приложение 4 к документам на закупку №ЦС792-07/261

Описание и технические характеристики

шкафов сушильных и вытяжных для комплектации объекта

строительства «Возведение парка в границах пр. Победителей – ул. Орловская – реки Свислочь в г. Минске» 2 очередь в интересах УП «Минскзеленстрой»

Лот № 1

| № п/п | Наименование предмета государственной закупки по лоту | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Шкаф сушильный для одежды и обуви | шт. | 6 |

Лот № 2

| № п/п | Наименование предмета государственной закупки по лоту | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Шкаф вытяжной | шт. | 1 |

Лот № 1 - Шкаф сушильный для одежды и обуви.

Корпус – металлический, рамный, покрытие - полимерное светло-серого цвета по согласованию с заказчиком.

Габариты (ДхШхВ): 1800х630х1900мм (+/-50 мм).

Отделение для сушки одежды: двухдверное, с замком, с полкой для головных уборов.

Отделение для сушки обуви: с дверью, с замком, с полками.

В крышке шкафа, в каждом отделении предусмотреть отверстия Д120 мм для выхода воздуха.

В комплект шкафа должны входить фланцы для его подключения к вытяжной вентиляции.

Блок нагрева воздуха:

2 (два) тангенциальных вентилятора производительностью 300 м3/час каждый;

2 (два) нагревательных элемента (ТЭНа) по 1,5 кВт каждый, с защитой от перегрева.

Питание 220В/50Гц; наличие встроенного программируемого таймера (автоматическое отключение, ручное отключение), длина сетевого кабеля не менее 2,5 м.

Лот № 2 - Шкаф вытяжной.

Габариты (ДхШхВ): 1500х700х2250 мм (+/-50 мм), габарит рабочей камеры 1460х575х1100 мм.

Должен быть установлен на основании, имеющем сборно-разборную рамную конструкцию, выполненную из стального профиля, на регулируемых по высоте опорах. Наличие передней сервисной панели служит для размещения системы коммуникации: автомат аварийного отключения питания 16А, 2 брызгозащищенные розетки IP-44 с крышкой, выключатель светильника IP-65. Боковые стенки должны быть выполнены из металла в алюминиевых рамах. Два зависимых подъемных экрана должны быть выполнены из алюминиевого профиля с закаленным стеклом, не выходящие за высоту вытяжного шкафа при полном открывании. Высота фронтального проема при полностью открытом экране - не менее 700 мм. В верхней горизонтальной стенке шкафа установлен фланец Д150 мм для подключения к вытяжной системе. Светильник закрытого типа. Подключение шкафа к электричеству через розетку (вилка в комплекте), 220В, 3,2кВт.

Общие требования по лотам № 1-2

Поставляемый Товар должен быть новым (товар, который не был в употреблении, ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства) – подтверждается письменным заявлением участника.

Шкафы должны быть изготовлены в соответствии с требованиями действующих в Республике Беларусь ТНПА – подтверждается письменным заявлением участника.

Соответствие техническим характеристикам подтверждается участником путем предоставления соответствующей документации.

Поставщик осуществляет поставку и разгрузку товара. Товар поставляется в собранном виде (в случае, если товар поставляется не в собранном виде, Поставщик выполняет его сборку на месте установки) – подтверждается письменным заявлением участника.

Гарантийные обязательства: не менее 24 (Двадцати четырех) месяцев с даты его поставки – подтверждается письменным заявлением участника.