# УТВЕРЖДАЮ # Главный врач # УЗ «Минская центральная # районная клиническая больница» # ____________Г.Т. Барсамян # «_____» __________2026г.

1.Заявка на закупку шовного материала.

| Сведения о заказчике |  |
| --- | --- |
| Полное наименование (для юридического лица) либо фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя) | Учреждение здравоохранения «Минская центральная районная клиническая больница» |
| Место нахождения (для юридического лица) либо место жительства (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя) | 223053, Минский р-н, д. Боровляны, ул. Фрунзенская, 1 |
| УНП | 600208266 |
| Адрес электронной почты | uz-mcrb@mail.ru |
| Адрес сайта в глобальной компьютерной сети Интернет (при наличии) |  |

2.Область применения: медицина

3.Сведения о государственной закупке: шовный материал

4. Фамилии, собственные имена, отчества, занимаемые должности, номера телефонов (в том числе мобильных телефонов) работников заказчика, определенных для осуществления контактов с организатором

Новосад Николай Иванович ,врач-хирург  505-27-04

| Лот 1 Синтетический рассасывающийся монофиламентный хирургический шовный материал на основе полидиоксанона для высокотехнологичных, сложных и ответственных этапов операций. Срок рассасывания 180-210 дней |  |
| --- | --- |
| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Синтетический рассасывающийся монофиламентный хирургический шовный материал на основе полидиоксанона для высокотехнологичных, сложных и ответственных этапов операций. Срок рассасывания 180-210 дней |
| Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Согласно приложению №1 |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 21.20.24.300 |
| Объем (количество) | Шт согласно приложению №1 |
| Срок (график поставки) товаров | 2026г., |
| Предельная стоимость государственной закупки по лоту | 23969,60 бел.рублей |

Приложение 1

Технические и экономические показатели (характеристики) ХШМ ( к лоту №1)

# Характеристики нити:

- Гладкая поверхность нитей должна обеспечивать улучшенное скольжение, тем самым способствовать минимальной травматизации при прохождении через ткани, а также снижение сопротивления точному размещению узла;

- Максимальная биологическая инертность с минимальной тканевой реакцией на материал, отсутствие тромбогенности (для подтверждения необходимо предоставить сертификат гистохимических исследований реакции тканей на материал);

- Соответствие химического состава нитей;

- Остаточная прочность на разрыв: через 4 недели сохраняется 70 - 75 % первоначальной прочности, через 6 недель 55 - 60 %, срок полного рассасывания 180 - 210 дней. Срок сдерживания тканей 40 - 50 дней;

- Насечки расположены по всей длине нити.

- Насечки по всей поверхности нити  в одной плоскости

- Насечки удерживают ткани в сведенном состоянии без завязывания узлов и создают дополнительные точки фиксации нити, что обеспечивает равномерное натяжение по всей длине шва

- Глубина насечки составляет не менее 1 диаметра нити, что обеспечивает надежную фиксацию

- Приспособление для надежной безузловой фиксации конца нити в виде концевого блока

# Характеристики иглы:

- *Игла изготовлена из мартенситной легированной стали серии AISI 470 или аналог с содержанием углерода 0,02%, хрома -  11-12,5% и никеля -  10,75-11,5%, что обеспечивает повышенную устойчивость к изгибу, максимальную прочность, хорошую пластичность и вязкость, отсутствие тенденции к излому при работе с плотными тканями (для подтверждения необходимо предоставить сертификат от поставщика игл);

- Игла имеет конструкцию, увеличивающую надежность её фиксации в иглодержателе (уплощенное тело в месте захвата или иной способ);

- Соотношение диаметра иглы и нити - стремящееся к 1:1, что очень важно для обеспечения герметичности шва;

- *Коэффициент сужения острия колющих игл относительно их тела - 12:1, что значительно облегчает пенетрацию через ткани (необходимо предоставить документальное подтверждение);

- Высокая пластичность иглы (способность иглы не ломаться при ее механическом разгибании на 130 градусов от изначального положения) (для подтверждения необходимо предоставить сертификат от поставщика сырья);

- Высокая прочность иглы (способность иглы не гнуться при прошивании плотных тканей, не ломаться при механическом сгибании на 45 градусов) (для подтверждения необходимо предоставить сертификат от поставщика сырья);

- Лазерное сверление ушка иглы с дальнейшим обжимом места присоединения нити к ушку, а также внутренняя закругленность места соединения иглы и нити, обеспечивающие сглаживание места перехода иглы в нить с уменьшением матричной неровности и способствующие надежной фиксации нити и гарантирующие предотвращение отрыва нити от иглы в месте фиксации (необходимо предоставить документальное подтверждение);

- Наличие специального силиконового покрытия тела иглы, улучшающее слипание, что обеспечивает значительно облегченную пенетрацию через ткани, устойчивость к повреждению и возможность выдерживать до 30 вколов-выколов, что важно для наложения качественного анастомоза, так как анастомоз должен быть обязательно наложен одной нитью. Применение менее качественных игл может приводить к преждевременному затуплению иглы и необходимости закончить операцию еще одной нитью, что снижает качество операции и увеличивает расход шовного материала (для подтверждения необходимо предоставить сертификат от поставщика сырья)

Общие требования:

- ХШМ должен поставляться в индивидуальной двойной стерильной упаковке, защищающей от атмосферных и механических воздействий при перевозке, погрузочно-разгрузочных операциях и хранении;

- Внутренняя индивидуальная стерильная упаковка с легко отслаивающимися листками, обеспечивающая доступ в одно движение к внутреннему вкладышу;

- Внутренняя упаковка содержит полную информацию о наименовании изделия, составе и параметрах нити, параметрах иглы, изображение иглы в натуральную величину. Надписи должны быть нанесены непосредственно на внутреннюю упаковку, должны быть влагоустойчивыми и повторять всю групповую информацию об изделии;

- На внутренний вкладыш должна быть нанесена информация о толщине нити.

| № п/п | Химический состав, толщина нити | кривизна иглы | тип иглы | Длина иглы (мм) (+ 1 %) | Длина нити (см) | количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Монофиламентная нить из полидиоксанона, USP3/0 с насечками и концевым блоком | 1/2 | Колющая | Не менее 19 | Не менее 90 | 150 |
| 2 | Монофиламентная нить из полидиоксанона, USP0 с насечками и концевым блоком | 1/2 | Колющая | Не менее 22 | Не менее 90 | 150 |

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):

3.1   Срок годности стерильной упаковки : не менее 3 лет.

Разработчик технических характеристик:

| В Врач-хирург(заведующий) _____________ Н.И. Новосад В Врач-хирург _____________ А.П. Скиба |  |
| --- | --- |