пПриложение 2 к документации о закупке №Ц617-07/261

ДОГОВОР № _______

на оказание услуг по обеспечению видеоконтроля на объектах государственного предприятия «Минсккоммунтеплосеть»

г.Минск							       «____» _____________2026г.

___________________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Оператор», в лице _____________________________________, действующего на основании ___________________ с одной стороны, и Коммунальное унитарное производственное предприятие по эксплуатации и ремонту коммунальных тепловых сетей и котельных «МИНСККОММУНТЕПЛОСЕТЬ», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице лице _____________________________________, действующего на основании ___________________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА

1.1. Оператор оказывает Заказчику услугу «Видеоконтроль» (далее – Услуга) на объектах согласно Перечню (Приложение 1), с определенным качеством согласно Приложению 2, а Заказчик обязуется оплатить Услугу в порядке и на условиях настоящего Договора;

1.2.  Услуга включает в себя:

- непрерывную видеосъёмку, трансляцию, запись и хранение видеоархива не менее 30 (тридцати) календарных дней;

- обеспечение доступа Заказчика к Услуге через личный кабинет в облачном сервис посредством сети Интернет;

- Заказчику предоставляется Оператором программные инструменты сервиса для копирования фрагментов архива и стоп-кадров на устройства выхода в сеть Интернет Заказчика;

- восстановление работоспособности и качества Услуги в течение 24 часов с момента обращения Заказчика в службу поддержки Оператора.

1.3. Оборудование для оказания Услуги должно: размещается на объектах Заказчика согласно перечню в Приложении 1, быть соединено технологической сетью передачи данных и питания (локальной сетью – далее ЛВС) и подключено к узлу связи Оператора на данном объекте для выхода в Интернет. Оборудование может быть как установлено и объединено в локальную сеть Заказчиком, так и предоставлено и объединено в локальную сеть Оператором. Оборудование, установленное Оператором, передаётся Заказчику вместе с созданной Оператором ЛВС на ответственное хранение на безвозмездной основе. Возмещению подлежат случаи порчи оборудования и ЛВС в результате действий или бездействия Заказчика.

1.4. Срок оказания Услуги: с сентября 2026 г. по август 2027 г. включительно. Подключение объектов осуществляется поэтапно в соответствии с Графиком подключения (Приложение 3 к настоящему Договору).

2. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА СТОРОН

2.1. Оператор обязуется:

2.1.1. предоставлять Услугу в соответствии с Перечнем объектов (Приложение 1) , требованиями к качеству (Приложение 2) и согласно графика подключения ( Приложение 3);

2.1.2. обеспечить неразглашение конфиденциальной информации (учётной записи администратора, видеоархивов);

2.1.3. обеспечить сохранность видеоинформации на своём оборудовании в течение не менее 30 календарных дней и защиту от несанкционированного доступа третьих лиц;

2.1.4. восстанавливать работоспособность Услуги в течение 24 часов с момента получения информации от Заказчика о неработоспособности. Если работоспособность была нарушена в части ЛВС объекта созданной Заказчиком, Оператор восстанавливает работоспособность Услуги за свой счёт, используя собственный подменный фонд оборудования.

2.1.5. обеспечить прием заявок о неисправности Услуги и техническую поддержку пользователе Заказчика посредством телефона,

2.1.6 проводить совместно со специалистами Заказчика обследование объектов на предмет установки оборудования для оказания/расширения услуги и, по результатам обследования, предоставлять для согласования Заказчику рабочий проект с обозначением на плане объекта расположения видеокамер и иного оборудования, кабельных трасс, спецификацией оборудования и указанием суммарной потребляемой электрической мощности;

2.2. Заказчик обязуется:

2.2.2. обеспечить сохранность имущества Оператора, переданного на ответственное хранение;

2.2.3 после согласования рабочих проектов согласно п.2.1.6 обеспечить доступ на объекты установки оборудования для подключения к Услуги, а также согласовать сроки инструктажа сотрудников Оператор, осуществляющих работы и сроки проведения монтажных работ;

2.2.4. обеспечить бесперебойное электроснабжение оборудования Оператора, организовать подключение к электрической сети, проложить линии электропитания, и самостоятельно нести расходы перед энергоснабжающей организацией за потреблённую электроэнергию;

2.2.3. при отказе Заказчика от оказания Услуги в размерах некоторого объёма в части, предоставленного Оператором оборудования, Заказчик уведомляет письменно Оператора об изменении и предоставляет доступ на объект сотрудникам Оператора для демонтажа оборудования в сроки по согласованию сторон;

2.2.4 в случае отказа от Услуги в течение 10 рабочих дней с даты получения письменного обращения Оператора обеспечить допуск представителей Оператора для проведения демонтажа технологической сети. В случае отказа от допуска возместить стоимость материалов и работ по построению линий связи. Оператор не производит восстановление поверхностей стен, потолков и прочих частей здания после демонтажа технологической сети.

2.2.5. обеспечить безопасность предоставленной Оператором учётной записи администратора, не передавать её третьим лицам;

2.2.6. нести ответственность за все действия, совершённые при использовании

Услуги под учётной записью администратора;

2.2.8. предоставить Оператору адрес электронной почты для получения платежных документов и справочной информации, своевременно уведомлять об изменении адреса.

2.3. Оператор имеет право:

2.3.1. осуществлять аудиозапись разговоров с Заказчиком при обращении в службу поддержки;

2.3.2. при непоступлении оплаты в срок, установленный п. 3.3 настоящего Договора, временно приостановить доступ к Услуге до полного погашения задолженности.

2.4. Заказчик имеет право:

2.4.1. обращаться в службу поддержки Оператора для получения информации, касающейся исполнения настоящего Договора;

2.4.2. требовать от Оператора восстановления работоспособности Услуги в установленные сроки.

3.ЦЕНА НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Цена настоящего договора  определена по результатам процедуры закупки протокол от ________________ N _________ и составляет: _________________ (_______________________________) рублей, в том числе НДС (25%):________________ (__________________________________) рублей.

3.1.1 Единицей стоимости для расчёта цены настоящего договора является стоимость Услуги за предоставления одного канала (данных с видеокамеры) с учётом её разрешающей способности. Планируемое количество каналов с учётом каждого объекта указано в Приложении 3 к настоящему договору.

3.1.2 Стоимость канала сформированного оборудованием Заказчика рассчитывается исходя из понижающего коэффициента.

3.1.3   Цена договора является максимальной с учётом изменения числа подключаемых к Услуге каналов видеонаблюдения, изменения соотношения числа собственных каналов Заказчика к общему числу каналов.

3.1.1. Цена Договора может быть изменена в случаях изменения налогового законодательства (ставок налогов, отмены/введения налогов, влияющих на формирование цены), а также при изменении объёма Услуги (увеличение/уменьшение количества объектов, количества видеокамер). Изменение цены оформляется дополнительным соглашением.

3.2. Стоимость ежемесячной Услуги рассчитывается согласно помесячному графику подключения объектов (Приложение 3) и изменений стоимости в результате замены вышедшего из строя оборудования Заказчика на оборудование Оператора.

3.3. Оплата оказанной Услуги производится ежемесячно до 10-го числа месяца, следующего за отчётным, на основании подписанного Сторонами Акта сдачи-приёмки оказанных услуг. Акт выполненных работ составляется заказчиком

единолично.

3.4. Оператор направляет Заказчику Счет-Акт на электронную почту не позднее 12-го числа месяца, следующего за отчётным.

3.5. В случае, когда неработоспособность Услуги возникла по вине Оператора и продолжительность однократного приостановления оказания Услуги составила более 36 часов (подтверждается документально обеими Сторонами), Оператор производит перерасчёт суммы ежемесячного платежа пропорционально времени простоя. Сумма перерасчёта вычитается из платежа за следующий месяц.

3.7. Все расходы, связанные с переводом денежных средств при оплате Услуги, несёт Заказчик.

3.8. В случае нарушения сроков по допуску представителей Оператора для проведения демонтажа в соответствии с п. 2.2.4 настоящего Договора, Оператор направляет Абоненту счет-фактуру на возмещение стоимости создания технологической сети (остаточной стоимости на дату расторжения Договора), а Абонент производит оплату не позднее 10 рабочих дней с даты получения счет-фактуры.

3.9. Первичные учетные документы, подтверждающие оказание Услуги по настоящему Договору, каждая из сторон оформляет единолично (на основании предоставленной информации в счет-фактуре об оказанных услугах).

4. ОБРАБОТКА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

4.1. Заказчик поручает Оператору обрабатывать персональные данные в целях обеспечения безопасности (в том числе работников Заказчика), охраны имущества от противоправных посягательств и иных целей использования видеонаблюдения, для выполнения обязанностей Заказчика, вытекающих из актов законодательства.

4.2. Оператор осуществляет сбор и хранение персональных данных на собственных вычислительных ресурсах в течение срока действия настоящего Договора и срока, определённого законодательством Республики Беларусь.

4.3. При обработке персональных данных Стороны обязуются:

соблюдать требования законодательства о персональных данных;

принимать меры по обеспечению защиты персональных данных;

не распространять и не предоставлять персональные данные третьим лицам без правового основания.

5. ФОРС-МАЖОР

5.1. Возникновение обстоятельств непреодолимой силы должно быть подтверждено Стороной документом компетентного органа.

5.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, вызванное обстоятельствами непреодолимой силы (пожар, наводнение, землетрясение, военные действия, иные причины, выходящие из-под разумного контроля Сторон), если эти обстоятельства повлияли на исполнение Договора.

5.3. Сторона, попавшая под действие обстоятельств непреодолимой силы и не имеющая возможности выполнить свои обязательства, в течение 10 (десяти) календарных дней извещает другую Сторону о наступлении таких обстоятельств.

5.4. Неуведомление или несвоевременное уведомление лишает Сторону права ссылаться на указанные обстоятельства как на основание для освобождения от ответственности.

5.5. Исполнение обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени действия обстоятельств непреодолимой силы.

6.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. Оператор несёт ответственность за несоответствие качества оказываемой Услуги требованиям, содержащимся в технических нормативных правовых актах и настоящем Договоре. Порядок и форма компенсации определяются законодательством Республики Беларусь.

6.2. Каждая из Сторон несёт ответственность за причинённый другой Стороне документально подтверждённый ущерб, возникший вследствие невыполнения или ненадлежащего выполнения обязательств по настоящему Договору.

6.3. Стороны не несут ответственности за ненадлежащее исполнение обязательств вследствие принятия уполномоченными органами нормативных актов, препятствующих исполнению обязательств.

6.4. Оператор не несёт имущественной ответственности, если неисполнение или ненадлежащее исполнение имело место вследствие нарушения Заказчиком требований действующего законодательства или настоящего Договора.

6.5. Оператор не несёт ответственности за убытки Заказчика, возникшие в результате неисправности либо некорректной работы программно-технических средств Заказчика, в том числе возникшие в результате несанкционированного вмешательства третьих лиц или действия компьютерных вирусов.

6.6. Заказчик несёт материальную ответственность за сохранность имущества Оператора, переданного согласно п. 1.3 настоящего Договора.

6.7. Оператор не несёт ответственности за качество связи и работоспособность Услуги, вызванные неисправностями сооружений связи или оконечных устройств, находящихся на обслуживании Заказчика, а также неработоспособностью оборудования Заказчика или имущества Оператора, возникшей из-за нарушения энергоснабжения. Перерыв в действии Услуги по вине Заказчика простоем не считается и подлежит оплате.

6.8. Возмещение стоимости повреждённого или утерянного имущества Оператора производится в порядке, определённом Оператором (на основании стоимости оборудования и степени износа).

6.9. В случае несвоевременного возврата Оператору имущества (п. 2.2.3) Заказчик уплачивает пеню в размере 3% базовой величины за каждый день просрочки за каждую единицу имущества, но не более 3 (трёх) базовых величин за весь период просрочки. Размер базовой величины определяется на дату совершения платежа.

6.10. При неоплате платёжного документа в срок, указанный в п. 3.3, Заказчик, при наличии его вины, уплачивает Оператору пеню в размере 0,15% от несвоевременно оплаченной суммы за каждый день просрочки до дня фактического исполнения денежного обязательства.

6.11. Расторжение настоящего Договора не освобождает Заказчика от обязанности уплатить пени, возникшие до расторжения.

6.12. Уплата пени не освобождает Заказчика от выполнения обязательств по настоящему Договору в натуре.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ

7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания обеими Сторонами и действует до полного исполнения обязательств сторонами, а в части оплаты, до полного исполнения обязательства по оплате.

7.2. Заказчик вправе отказаться от оказания Услуги в одностороннем порядке, направив Оператору письменное уведомление не менее чем за 30 дней до предполагаемой даты отказа.

7.3. В случае возникновения у Оператора оснований полагать, что Заказчик совершает правонарушения, причиняющие ущерб Оператору или третьим лицам, Оператор вправе приостановить оказание Услуги. Если Заказчик не устранил нарушения в течение 14 дней после приостановления, Оператор вправе расторгнуть Договор в одностороннем внесудебном порядке.

7.4. Оператор вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке без обращения в суд в следующих случаях:

просрочка оплаты по Договору на срок более 30 календарных дней с момента образования задолженности;

вывод Услуги из коммерческой эксплуатации (при этом Оператор обязан письменно уведомить Заказчика не менее чем за 60 календарных дней);

неоднократное (два и более раза) нарушение Заказчиком обязательств по обеспечению сохранности имущества Оператора либо по предоставлению доступа для демонтажа.

7.5. До даты расторжения Договора Стороны обязуются произвести взаиморасчёты за весь период действия Договора.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8.1. Настоящий договор составляется в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один из которых находится у Оператора, второй - у Заказчика.

8.2. Все споры по настоящему договору разрешаются сторонами в порядке, установленном законодательством.

8.3. Вопросы, не урегулированные настоящим договором, разрешаются в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

9. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА.

9.1. При исполнении своих обязанностей по настоящему договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.

9.2. При исполнении своих обязанностей по настоящему договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством, как дача (получение) взятки, посредничество во взяточничестве, принятие незаконного вознаграждения, коммерческий подкуп, предоставление неоправданных преимуществ по сравнению с другими контрагентами; предоставление каких-либо гарантий, ускорение существующих процедур, действия, выполняемые работником в рамках своих должностных обязанностей, но идущие вразрез с принципами прозрачности и открытости взаимоотношений между Сторонами, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

9.3. В случае возникновения у Сторон подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела Договора, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по настоящему Договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты направления письменного уведомления.

9.4. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных настоящим разделом действий и/или неполучения другой Стороной в установленный Договором срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут настоящий Договор в соответствии с положениями настоящей статьи, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.

Приложения:

Приложение 1 – Перечень объектов подключаемых к Услуге

Приложение 2 – Требования к качеству Услуги

Приложение 3 – График поэтапного подключения объектов к Услуге

ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

| ОПЕРАТОР (юридический адрес, банковские реквизиты, учетный номер налогоплательщика Оператора) ________________________ | ЗАКАЗЧИК Коммунальное унитарное производственное предприятие по эксплуатации и ремонту коммунальных тепловых сетей и котельных «МИНСККОММУНТЕПЛОСЕТЬ», 220049, г Минск, ул. Волгоградская, 12. Р/счет BY67 AKBB 3012 0143 9136 2530 0000 в ЦБУ № 514 ОАО «АСБ Беларусбанк» г. Минск, BIC SWIFT AKBBBY2X УНП 100185328, ОКПО 05570727 Приёмная: тел. +375 17 399 53 11, факс +375 17 338 39 54 www.mkts.by, e-mail: mailbox@mkts.by _________________________ |
| --- | --- |

Приложение №1 к Договору

на оказание услуг по обеспечению видеоконтроля на объектах государственного предприятия «Минсккоммунтеплосеть»

Перечень объектов для подключения к услуге.

| № п/п | РТС | Название объекта | Адрес объекта |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | АУП | АБК АУП | Ул.Волгоградская, 12 |
| 2 | РТС-1 | Теплоисточник | Ул. Якубовского, 53д |
| 3 | РТС-1 | Теплоисточник | 3-й Железнодорожный пер., 16 |
| 4 | РТС-1 | Теплоисточник | Ул. Лынькова, 123 |
| 5 | РТС-1 | Теплоисточник | Ул. Орловская, 80а/2 |
| 6 | РТС-1 | Теплоисточник | дер. Ждановичи |
| 7 | РТС-1 | Теплоисточник | Пер. Семковский, 14а |
| 8 | РТС-1 | Теплоисточник | Ул. Павлины Меделки, 20 |
| 9 | РТС-1 | Теплоисточник | Долгиновский тракт, 157 |
| 10 | РТС-1 | ЦТП 129/5 | Ул. Лынькова, 85а |
| 11 | РТС-1 | ЦТП 129/6 | Ул. Лынькова, 109а |
| 12 | РТС-1 | ЦТП 3/175 | Ул. Кропоткина,7б |
| 13 | РТС-1 | ЦТП 1/424 | Ул. Орловская, 66 |
| 14 | РТС-1,4 | АБК РТС-1,4, ГС | Ул.Захарова, 50 Б |
| 15 | РТС-2 | БМК 75 | Валерьянова 93 |
| 16 | РТС-2 | ЦТП 1/634 | Ул. Гинтовта, 44а |
| 17 | РТС-2 | ЦТП 2/636 | Ул. Гинтовта, 4а |
| 18 | РТС-2 | ЦТП 1/641 | Ул. Лопатина, 7а |
| 19 | РТС-2 | ЦТП 1/640 | Ул. Филимонова, 43а |
| 20 | РТС-2 | ЦТП 1/620 | Ул. Холмогорская, 47б |
| 21 | РТС-2 | ЦТП 1/181 | Ул. Запорожская, 25а |
| 22 | РТС-2 | ЦТП 2/181 | Ул. Багратиона, 73а |
| 23 | РТС-2 | ЦТП | Ул. 2-ой пер. Багратиона, 28/42 |
| 24 | РТС-2 | ЦТП 1/197 | Ул. Столетова, 2а |
| 25 | РТС-2 | ЦТП 2/638 | Ул. Никифорова, 25а |
| 26 | РТС-2 | ЦТП 1/637 | Ул. Русиянова, 3а |
| 27 | РТС-2 | ЦТП 252/02 | Ул. Русиянова, 13а |
| 28 | РТС-2 | ЦТП 252/03 | Ул. Русиянова, 27а |
| 29 | РТС-2 | ЦТП 2/607 | Ул. Макаенка, 15б |
| 30 | РТС-2 | ЦТП 1/612 | Ул. Я.Коласа, 52 а |
| 31 | РТС-2 | ЦТП 1/614 | Ул. Белинского, 9а |
| 32 | РТС-2 | ЦТП 1/628 | Ул. Мележа, 4а |
| 33 | РТС-2 | ЦТП 2/628 | Ул. Восточная, 66а |
| 34 | РТС-2 | ЦТП 3/615 | Ул. Я.Колоса, 53а |
| 35 | РТС-2 | ЦТП 3/129 | Ул. Некрасова, 22а |
| 36 | РТС-2 | ЦТП 4/129 | Ул. Л.Беды, 24а |
| 37 | РТС-2 | КПУТ 1/616 | Ул. Корш-Саблина, 6а |
| 38 | РТС-3 | АБК РТС-3 | Ул. Ангарская, 15В |
| 39 | РТС-3 | ЦТП 1/103 | Ул. Пулихова, 7а |
| 40 | РТС-3 | ЦТП 1/373 | Ул. Геологическая. 115 |
| 41 | РТС-3 | ЦТП 2/374 | Ул. Ваупшасова, 16а |
| 42 | РТС-3 | ЦТП | Ул. Одесская, 57а |
| 43 | РТС-3 | ЦТП 5/397 | Ул. Герасименко, 29а |
| 44 | РТС-3 | ЦТП6/397 | Ул. Герасименко, 13а |
| 45 | РТС-3 | ЦТП 10/829 | Ул. Якубова, 52а |
| 46 | РТС-3 | ЦТП 1/297 | Ул. Маяковского, 152 а |
| 47 | РТС-3 | ЦТП 3/206 | Ул. Жуковского, 6а |
| 48 | РТС-3 | КПУТ 1/741 в ТК | Ул. Германовская, 19 |
| 49 | РТС-3 | ЦТП 2/046 | Ул. Старовиленская, 26а |
| 50 | РТС-3 | ЦТП 1/166 | Ул. Сторожевская, 8б |
| 51 | РТС-4 | Теплоисточник | пр. Победителей, 141/1 |
| 52 | РТС-4 | Теплоисточник резерв | Пр-т Победителей,103/1 |
| 53 | РТС-4 | Теплоисточник | Ул. Маяковского, 135 к.1 |
| 54 | РТС-4 | Теплоисточник | Ул. Космонавтов, 22/1 |
| 55 | РТС-4 | Теплоисточник | ул. Грушевская, 83А |
| 56 | РТС-4 | Теплоисточник | Ул. Маяковского, 135 к.2 п.2 |
| 57 | РТС-4 | Теплоисточник | Ул. Неждановой, 36 |
| 58 | РТС-4 | Теплоисточник | Ул. Железнодарожная, 40а |
| 59 | РТС-4 | Теплоисточник | Ст. Колядичи (промзона) |
| 60 | РТС-4 | Теплоисточник | 3-я ул. Щорса, 4а |
| 61 | РТС-4 | Теплоисточник | Ул. Разинская, 59б |
| 62 | РТС-4 | Теплоисточник | Ул. Макаренко,2 |
| 63 | РТС-4 | Теплоисточник | Ул. Васнецоа, 16б-1 |
| 64 | РТС-4 | Теплоисточник | Ул. Маяковского, 35 |
| 65 | РТС-4 | Теплоисточник | Ул. Грушевская, 86/1 |
| 66 | РТС-4 | Теплоисточник | ул. Ваупшасова 59/6 |
| 67 | РТС-5 | АБК РТС-5 | Ул.Лынькова, 10 |
| 68 | РТС-5 | ЦТП 2/53 | Ул. Прилукская, 50а |
| 69 | РТС-5 | ЦТП 7/531 | Ул. Бельского, 39а |
| 70 | РТС-5 | ЦТП 1/531 | Ул. Одоевского, 52а |
| 71 | РТС-5 | ЦТП 1/533 | Ул. Притыцкого, 39 |
| 72 | РТС-5 | ЦТП 1/529 | Ул. Матусевича, 38а |
| 73 | РТС-5 | ЦТП 1/521 | Ул. Бирюзова, 15б |
| 74 | РТС-5 | ЦТП 4/541 | Ул. Пономаренко, 10а |
| 75 | РТС-5 | ЦТП 1/514 | Ул. Орловская, 86а |
| 76 | РТС-5 | ЦТП 2/514 | Ул. Лэси Украинки, 16а |
| 77 | РТС-5 | ЦТП 3/514 | Ул. Л.Украинки, 4а |
| 78 | РТС-5 | КПУТ 3503 | Ул. Мястровская, 26а |
| 79 | РТС-5 | ЦТП 2/544 | пр. Победителей, 53а |
| 80 | РТС-5 | ЦТП 1/275 | Ул. Короля, 5а |
| 81 | РТС-5 | ЦТП 1/270 | Ул. Заславская, 12а |
| 82 | РТС-5 | ЦТП 2/270 | Ул. Обойная, 4а |
| 83 | РТС-5 | ЦТП 2/709 | Ул. Семашко, 11б |
| 84 | РТС-5 | ЦТП 1/711 | Ул. Голубева, 2а |
| 85 | РТС-5 | ЦТП 4/709 | пр. Дзержинского, 79 |
| 86 | РТС-5 | ЦТП 2/711 | ул. Алибегова,3а |
| 87 | РТС-5 | ЦТП 3/711 | пр.газ.Звезда,17а |
| 88 | РТС-5 | ЦТП 4/711 | Ул. Голубева,14в |
| 89 | РТС-5 | ЦТП 5/711 | Ул. пр.газ.Звезда, 19а |
| 90 | РТС-5 | ЦТП 1/714 | Ул. Голубева,13а |
| 91 | РТС-5 | ЦТП 2/714 | Ул. Голубева,9а |
| 92 | РТС-5 | ЦТП 5/714 | Ул. пр.газ.Правда, 42а |
| 93 | РТС-5 | ЦТП 6/714 | пр.газ.Правда,42а |
| 94 | РТС-5 | ЦТП 2/706 | Ул. Казинца, 23а |
| 95 | РТС-5 | ЦТП 1/717 | Ул. Голубева, 22а |
| 96 | РТС-5 | ЦТП 2/717 | пр. газ. Звезда, 8а |
| 97 | РТС-5 | ЦТП 1/716 | Ул. пр.газ.Звезда, 18а |
| 98 | РТС-5 | ЦТП 2/716 | Ул. пр.газ.Звезда,26а |
| 99 | РТС-5 | ЦТП 3/716 | Ул. Рафиева,25а |
| 100 | РТС-5 | ЦТП 1/719 | Ул. пр.газ.Звезда,57а |
| 101 | РТС-5 | ЦТП 1/720 | Ул. пр.газ.Звезда,48а |
| 102 | РТС-5 | ЦТП 2/720 | Ул. Белецкого,32а |
| 103 | РТС-5 | ЦТП 3/714 | Ул. пр.газ.Звезда,35а |
| 104 | РТС-5 | ЦТП 4/714 | Ул. пр.Любимова,20а |
| 105 | РТС-5 | КПУТ 1/733 | Ул. Я.Чечета, 40а |
| 106 | РТС-5 | ЦТП 1/718 | Ул. Есенина, 6б |
| 107 | РТС-5 | ЦТП 2/718 | Ул. Есенина, 12а |
| 108 | РТС-5 | ЦТП 1/724 | Ул. Есенина, 35 |
| 109 | РТС-5 | ЦТП 2/724 | Ул. Есенина, 23а |
| 110 | РТС-5 | ЦТП 3/724 | пр. Слободской, 6а |
| 111 | РТС-5 | ЦТП 1/725 | Ул. Слободская, 141а |
| 112 | РТС-5 | ЦТП 1/721 | Ул. Рафиева, 74 |
| 113 | РТС-5 | ЦТП 2/721 | Ул. Есенина, 115 |
| 114 | РТС-5 | ЦТП 3/721 | Ул. Есенина, 135 |
| 115 | РТС-5 | ЦТП 4/721 | Ул. Рафиева, 96 |
| 116 | РТС-5 | ЦТП 1/722 | Ул. Рафиева, 89а |
| 117 | РТС-5 | ЦТП 1/723 | Ул. Рафиева, 105 |
| 118 | РТС-5 | ЦТП 2/723 | Ул. Громова, 20а |
| 119 | РТС-5 | ЦТП 6/712 | Ул. Серова, 17а |
| 120 | РТС-5 | ЦТП 1/518 | Ул. Якубовского, 17а |
| 121 | РТС-5 | ЦТП 2/518 | Ул. Бурдейного, 3а |
| 122 | РТС-5 | ЦТП 3/518 | Ул. Одинцова, 6а |
| 123 | РТС-5 | ЦТП 1/519 | Ул. Якубовского, 26а |
| 124 | РТС-5 | ЦТП 2/519 | Ул. Бурдейного, 19а |
| 125 | РТС-5 | ЦТП 3/519 | Ул. Бурдейного, 39а |
| 126 | РТС-5 | ЦТП 4/519 | Ул. Бурдейного, 53а |
| 127 | РТС-5 | ЦТП 2/546 | Ул. Одинцова, 105а |
| 128 | РТС-5 | ЦТП 1/548 | Ул. Якубовского, 54б |
| 129 | РТС-5 | ЦТП 2/548 | Ул. Якубовского, 53а |
| 130 | РТС-5 | ЦТП 1/547 | Ул. Лобанка, 11а |
| 131 | РТС-5 | ЦТП 1/546 | Ул. Одинцова, 27а |
| 132 | РТС-5 | ЦТП 1/585 | Ул. Неманская, 22 |
| 133 | РТС-5 | ЦТП 1/530 | Ул. Матусевича, 53а |
| 134 | РТС-5 | ЦТП 3/530 | Ул. Лещинского, 51а |
| 135 | РТС-5 | ЦТП 1/549 | Ул. Лещинского, 13а |
| 136 | РТС-5 | ЦТП 2/549 | Ул. Притыцкого, 78а |
| 137 | РТС-5 | ЦТП 3/549 | Ул. Притыцкого, 106а |
| 138 | РТС-5 | ЦТП 4/549 | Ул. Притыцкого, 126а |
| 139 | РТС-5 | КПУТ 2/588 | Ул. Чичурина, 4а |
| 140 | РТС-5 | ЦТП 1/564 | Ул. Панченко, 6 |
| 141 | РТС-5 | ЦТП 2/564 | Ул. Сухоревская, 43 пом.1 |
| 142 | РТС-5 | ЦТП 3/564 | Ул. Федорова, 23а |
| 143 | РТС-5 | ЦТП 1/570 | Ул. Лобанка, 42 |
| 144 | РТС-5 | ЦТП 1/560 | Ул. Шаранговича, 36а |
| 145 | РТС-5 | ЦТП 1/563 | Ул. Янковского, 17а |
| 146 | РТС-5 | ЦТП 2/563 | Ул. Горецкого, 13 пом.1 |
| 147 | РТС-5 | ЦТП 1/562 | Ул. Чайлытко, 12а |
| 148 | РТС-6 | ЦТП 883/05 | Ул. Киреева, 15 |
| 149 | РТС-7 | АБК РТС-7 | Ул. Героев 120-й Дивизии, 5 |
| 150 | РТС-7 | Теплоисточник | Ул. Уручская, 10а |
| 151 | РТС-7 | Теплоисточник | Ул. Пономарева, 7а |
| 152 | РТС-7 | Мини ТЭЦ | Ул. Водолажского, 14 |

| 153 | РТС-7 | Теплоисточник | Ул. Путилова, 3а |
| --- | --- | --- | --- |
| 154 | РТС-7 | Теплоисточник | Ул. Рогачевская, 28/12 |
| 155 | СГМ | АБК СГМ | пер. Калинина, 6а |
| 156 | ТЗУ | Площадка ТЗУ | Ул. Павловского, 7Б |
| 157 | АБК | АБК | Минина 11а |

| ОПЕРАТОР (юридический адрес, банковские реквизиты, учетный номер налогоплательщика Оператора) ________________________ | ЗАКАЗЧИК Коммунальное унитарное производственное предприятие по эксплуатации и ремонту коммунальных тепловых сетей и котельных «МИНСККОММУНТЕПЛОСЕТЬ», 220049, г Минск, ул. Волгоградская, 12. Р/счет BY67 AKBB 3012 0143 9136 2530 0000 в ЦБУ № 514 ОАО «АСБ Беларусбанк» г. Минск, BIC SWIFT AKBBBY2X УНП 100185328, ОКПО 05570727 Приёмная: тел. +375 17 399 53 11, факс +375 17 338 39 54 www.mkts.by, e-mail: mailbox@mkts.by _________________________ |
| --- | --- |

Приложение №2 к Договору

на оказание услуг по обеспечению видеоконтроля на объектах государственного предприятия «Минсккоммунтеплосеть»

Технические требования на услуги по обеспечению видеоконтроля на объектах государственного предприятия «Минсккоммунтеплосеть»:

| Перечень основных данных и требований | Содержание основных данных и требований |
| --- | --- |
| 1. Наименование предмета закупки (товара, работы, услуги) | Услуги по обеспечению видеоконтроля на объектах государственного предприятия «Минсккоммунтеплосеть». |
| 2. Описание предмета закупки (отличительные характеристики) | Оказание услуги по обеспечению видеоконтроля на объектах Заказчика. Оказание услуги может осуществляться путем предоставления Заказчику в пользование на безвозмездной основе видеокамер, коммутаторов и кабельной инфраструктуры, создаваемой Исполнителем в процессе развертывания системы видеоконтроля на объектах Заказчика, либо путем интеграции и подключения существующих у Заказчика видеокамер, коммутаторов и элементов кабельной сети к технологической оптической сети связи Исполнителя, согласно приложению 1. Оказание услуг предполагается как с установкой или заменой оборудования и материалов Исполнителя, так и посредством подключения существующего оборудования Заказчика к волоконно-оптическим линиям связи Исполнителя, при этом оборудование Исполнителя передается Заказчику на ответственное хранение на весь период оказания услуг. В случае выхода из строя оборудования, предоставленного Заказчиком, в результате воздействия внешних факторов, таких как импульсные наводки или техногенные аварии на объекте, Исполнитель производит его замену на аналогичное оборудование из собственного резервного фонда либо на оборудование, предоставленное Заказчиком. Объектами видеоконтроля Заказчика являются котельные, центральные тепловые пункты (ЦТП), контрольные пункты учета тепла (КПУТ), административно-бытовые комплексы (АБК), складские помещения и участки хранения твердого топлива, где мониторингу подлежат как внутренние помещения технологических объектов, так и прилегающие к ним территории, в том числе территории внутри огражденных объектов. Доступ Заказчика к услуге видеоконтроля организуется на согласованных рабочих местах операторов (РМО) посредством сети Интернет или через защищенную виртуальную сеть VPN, а по официальной заявке Заказчика Исполнитель может предоставлять персональные компьютеры для организации РМО путем их передачи на ответственное хранение. Исполнитель обязан предоставить Заказчику специализированное программное обеспечение, устанавливаемое на РМО Заказчика, для обеспечения удаленного доступа к просмотру видеоизображения в режиме онлайн 24/7, транслируемого на сервер Исполнителя с камер видеонаблюдения. Доступ осуществляется через клиентское приложение для платформ Windows и Web с возможностью выгрузки архивных видеозаписей на устройства Заказчика. Система видеоконтроля должна иметь русскоязычный интерфейс и обеспечивать хранение архивных данных на технических средствах Исполнителя в течение 30 календарных дней с даты их создания. Исполнитель совместно с представителями Заказчика проводит натурное обследование объектов для определения мест установки и общего количества видеокамер. По результатам обследования Исполнитель предоставляет на рассмотрение Заказчику рабочую документацию, содержащую чертежи с размещением камер, трассировку кабельных линий, расположение РМО, расчет потребляемой электроэнергии и схему подключения оборудования Исполнителя к щитовому и распределительному электрооборудованию Заказчика. Заказчик осуществляет рассмотрение и согласование полученной документации в течение 10 календарных дней, а наименования IP-видеокамер в программном обеспечении вносятся с привязкой к их физическому расположению по согласованию с Заказчиком. Система должна обеспечивать непрерывную съемку, трансляцию, запись и воспроизведение видеосигнала, а требования к качеству получаемого изображения должны строго соответствовать п. 6.4 ТКП 664-2021 в зависимости от конкретных тактических задач, определенных при проектировании для каждой видеокамеры. При организации зон обзора на внешнем периметре система должна обеспечивать контроль всех входных дверей, въездных ворот, подъездных путей, подходов к зданиям и примыкающих к ним автомобильных парковок. Высота установки видеокамер на улице определяется в соответствии с пп. 6.3–6.4 ТКП 664-2021, причем при необходимости Исполнитель предусматривает установку опор под видеокамеры рядом с помещениями ЦТП либо выносных стоек, прикрепленных к стенам зданий ЦТП, для обеспечения их защиты от умышленного повреждения. Во внутренних помещениях на технологических объектах, таких как ЦТП, КПУТ и котельные, в зону видимости должны попадать подходы к шкафам управления, силовым электрощитам, телекоммуникационным шкафам, в том числе к шкафам СКУД и видеоконтроля. Обзор должен охватывать пространство с технологическим оборудованием для оперативного определения утечек жидкостей, образования луж или выхода пара, а зоны обзора видеокамер должны по возможности взаимно перекрываться. Все видеокамеры должны иметь встроенную ИК-подсветку и поддерживать настраиваемое переключение между режимами «День/Ночь». Разрешение камер для контроля входов, въездов и подходов к объектам должно позволять решать задачи идентификации согласно п. 6.4 ТКП 664-2021 и составлять не менее 2 мегапикселей, а сами камеры для задач идентификации должны быть оснащены моторизованным объективом с фокусным расстоянием в диапазоне от 3,6 мм до 12 мм. Обзорные видеокамеры должны иметь разрешение не менее 2 мегапикселей. Количество видеокамер для котельных рассчитывается на основании СН 3.02.19-2025, а минимальное количество камер для каждого ЦТП и КПУТ составляет не менее 2 единиц, из которых одна камера уличного исполнения предназначена для внешнего периметра, а вторая — для внутренних помещений. Оборудование и аппаратура системы, размещаемые вне помещений, должны быть устойчивы к внешним климатическим условиям Республики Беларусь, а диапазон их рабочих температур должен составлять от -30°С до +50°С. Система должна обеспечивать надежную защиту программного обеспечения и зарегистрированной информации от несанкционированного доступа со стороны пользователей, обслуживающего персонала и третьих лиц. Исполнитель обеспечивает выделение реквизитов доступа, установку, подключение, настройку оборудования и ПО, а также техническое обслуживание и исправное функционирование технологической сети связи, гарантируя при этом конфиденциальность и неразглашение учетных данных и персональных данных Заказчика. Исполнитель осуществляет круглосуточную информационную и консультационную поддержку Заказчика по вопросам эксплуатации оборудования и ПО на протяжении всего срока оказания услуг. В рамках технического обслуживания время на устранение неработоспособности программного обеспечения составляет не более 24 часов с момента регистрации заявки об инциденте, за исключением масштабных аварий на сети связи или случаев, когда срок не может быть соблюден по независящим от Исполнителя причинам. Время на восстановление подключения объекта и камер видеонаблюдения также составляет не более 24 часов с момента регистрации заявки, за исключением сетевых аварий или форс-мажорных обстоятельств. Исполнитель обеспечивает наличие подменного фонда видеокамер и гарантирует их физическую замену в случае выхода из строя в течение 24 часов. Исполнитель принимает на себя все расходы по обеспечению исправного функционирования видеокамер, удаленного видеосервера и программного обеспечения, включая затраты на техническое обслуживание, а устранение дефектов, обнаруженных в процессе эксплуатации элементов технологической сети, производится за счет Исполнителя. Стороны совместно участвуют в расследовании случаев порчи, хищения или умышленного повреждения технологической сети и установлении причин неисправностей. Исполнитель не несет расходы по восстановлению нормальной работы услуги, если дефекты возникли вследствие нарушения Заказчиком правил эксплуатации, попыток самостоятельного ремонта или переноса оборудования, вмешательства третьих лиц, попадания внутрь оборудования посторонних предметов, воздействия стихии, пожара, скачков напряжения в электросети и других подобных факторов. Исполнитель также обязуется провести обучение персонала Заказчика правилам работы с онлайн-видеопотоком и видеоархивом. |

| ОПЕРАТОР (юридический адрес, банковские реквизиты, учетный номер налогоплательщика Оператора) ________________________ | ЗАКАЗЧИК Коммунальное унитарное производственное предприятие по эксплуатации и ремонту коммунальных тепловых сетей и котельных «МИНСККОММУНТЕПЛОСЕТЬ», 220049, г Минск, ул. Волгоградская, 12. Р/счет BY67 AKBB 3012 0143 9136 2530 0000 в ЦБУ № 514 ОАО «АСБ Беларусбанк» г. Минск, BIC SWIFT AKBBBY2X УНП 100185328, ОКПО 05570727 Приёмная: тел. +375 17 399 53 11, факс +375 17 338 39 54 www.mkts.by, e-mail: mailbox@mkts.by _________________________ |
| --- | --- |

Приложение №3 к Договору

на оказание услуг по обеспечению видеоконтроля на объектах государственного предприятия «Минсккоммунтеплосеть»

График подключения.

|  |  |  | СЕНТЯБРЬ – 2026г. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | РТС | Название объекта | Адрес объекта | Сущ. Камеры | Камеры Оператора | АРМ Оператора |
| 1 | РТС-4 | Котельная | пр. Победителей, 141/1 | 0 | 6 |  |
| 2 | РТС-3 | АБК РТС-3 | Ул. Ангарская, 15В | 1 | 14 | 1 |
| 3 | РТС-5 | АБК РТС-5 | Ул.Лынькова, 10 | 5 | 22 | 2 |
| 4 | ТЗУ | Площадка ТЗУ | Ул. Павловского, 7Б | 15 |  | 1 |
| 5 | СГМ | АБК СГМ | пер. Калинина, 6а | 14 |  |  |
|  |  |  | ИТОГО | 35 | 42 | 4 |

|  |  |  | ОКТЯБРЬ -2026г. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | РТС | Название объекта | Адрес объекта | Сущ. Камеры | Камеры Оператора | АРМ Оператора |
| 1 | АУП | АБК АУП | Ул.Волгоградская, 12 | 41 | 4 | 3 |
| 2 | РТС-1,4 | АБК РТС-1,4, ГС | Ул.Захарова, 50 Б | 18 | 1 |  |
| 3 | АТП | АБК АТП | Ул.Минина, 11а |  |  |  |
| 4 | РТС-7 | АБК РТС-7 | Ул. Героев 120-й Дивизии, 5 | 19 |  |  |
|  |  |  | ИТОГО | 78 | 5 | 3 |

|  |  |  | НОЯБРЬ-2027 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | РТС | Название объекта | Адрес объекта | Сущ. Камеры | Камеры Оператора | АРМ Оператора |
| 1 | РТС-1 | теплоисточник | Ул. Якубовского, 53д | 9 | 3 |  |
| 2 | РТС-1 | теплоисточник | 3-й Железнодорожный пер., 16 |  | 4 |  |
| 3 | РТС-1 | теплоисточник | Долгиновский тр., 157а | 9 |  |  |
| 4 | РТС-1 | теплоисточник | Ул. Лынькова, 123 | 32 |  |  |
| 5 | РТС-1 | теплоисточник | Ул. Орловская, 80а/2 | 12 |  |  |
| 6 | РТС-1 | КМЦ | КМЦ дер. Ждановичи | 4 |  |  |
| 7 | РТС-1 | теплоисточник | Пер. Семковский, 14а | 7 |  |  |
| 8 | РТС-1 | теплоисточник | Ул. Павлины Меделки, 20 | 9 |  |  |
| 9 | РТС-2 | БМК 75 | А/З вблизи д.Боровая | 15 |  |  |
| 10 | РТС-4 | Резервн.источник | Пр-т Победителей,103/1 |  | 3 |  |
| 11 | РТС-4 | теплоисточник | Ул. Маяковского, 135 к.1 |  | 3 |  |
| 12 | РТС-4 | теплоисточник | Ул. Космонавтов, 22/1 |  | 3 |  |
|  |  |  | ИТОГО | 97 | 16 |  |

|  |  |  | ДЕКАБРЬ-2027 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | РТС | Название объекта | Адрес объекта | Сущ. Камеры | Камеры Оператора | АРМ Оператора |
| 1 | РТС-4 | теплоисточник | ул. Грушевская, 83 |  | 12 | 1 |
| 2 | РТС-4 | теплоисточник | Ул. Маяковского, 135 к.2 п.2 |  | 3 |  |
| 3 | РТС-4 | теплоисточник | Ул. Неждановой, 36 |  | 7 |  |
| 4 | РТС-4 | теплоисточник | Ул. Железнодарожная, 40а |  | 5 |  |
| 5 | РТС-4 | теплоисточник | Ст. Колядичи (промзона) |  | 6 |  |
| 6 | РТС-4 | теплоисточник | 3-я ул. Щорса, 4а |  | 5 |  |
| 7 | РТС-4 | теплоисточник | Ул. Разинская, 59б |  | 5 |  |
| 8 | РТС-4 | теплоисточник | Ул. Макаренко,2 (промзона Колядичи) |  | 5 |  |
| 9 | РТС-4 | теплоисточник | Ул. Васнецоа, 16б-1 |  | 6 |  |
| 10 | РТС-4 | теплоисточник | Ул. Маяковского, 35 |  | 5 |  |
| 11 | РТС-4 | теплоисточник | Ул. Грушевская, 86/1 |  | 5 |  |
| 12 | РТС-4 | теплоисточник | Ул. Ваупшасова, 59/6 (Карвата 99) | 4 |  |  |
| 13 | РТС-7 | теплоисточник | Ул. Уручская, 10а | 15 |  |  |
| 14 | РТС-7 | теплоисточник | Ул. Пономарева, 7а | 16 |  |  |
| 15 | РТС-7 | Мини ТЭЦ | Ул. Водолажского, 14 | 27 |  |  |
| 16 | РТС-7 | Мини ТЭЦ | Ул. Путилова, 3а | 27 |  |  |
| 17 | РТС-7 | теплоисточник | Ул. Рогачевская, 28/12 | 0 | 14 |  |
|  |  |  | ИТОГО | 89 | 78 |  |

|  |  |  | ЯНВАРЬ-2027 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | РТС | Название объекта | Адрес объекта | Камеры Оператора | АРМ Оператора |
| 1 | РТС-1 | ЦТП 129/5 | Ул. Лынькова, 85а | 3 |  |
| 2 | РТС-1 | ЦТП 129/6 | Ул. Лынькова, 109а | 3 |  |
| 3 | РТС-1 | ЦТП 3/175 | Ул. Кропоткина,7б | 3 |  |
| 4 | РТС-1 | ЦТП 1/424 | Ул. Орловская, 66 | 16 | 1 |
| 5 | РТС-2 | ЦТП 1/634 | Ул. Гинтовта, 44а | 3 |  |
| 6 | РТС-2 | ЦТП 2/636 | Ул. Гинтовта, 4а | 3 |  |
| 7 | РТС-2 | ЦТП 1/641 | Ул. Лопатина, 7а | 3 |  |
| 8 | РТС-2 | ЦТП 1/640 | Ул. Филимонова, 43а | 3 |  |
| 9 | РТС-2 | ЦТП 1/620 | Ул. Холмогорская, 47б | 3 |  |
| 10 | РТС-2 | ЦТП 1/181 | Ул. Запорожская, 25а | 3 |  |
| 11 | РТС-2 | ЦТП 2/181 | Ул. Багратиона, 73а | 3 |  |
| 12 | РТС-2 | ЦТП | Ул. 2-ой пер. Багратиона, 28/42 | 3 |  |
| 13 | РТС-2 | ЦТП 1/197 | Ул. Столетова, 2а | 3 |  |
| 14 | РТС-2 | ЦТП 2/638 | Ул. Никифорова, 25а | 3 |  |
| 15 | РТС-2 | ЦТП 1/637 | Ул. Русиянова, 3а | 3 |  |
| 16 | РТС-2 | ЦТП 252/02 | Ул. Русиянова, 13а | 3 |  |
| 17 | РТС-2 | ЦТП 252/03 | Ул. Русиянова, 27а | 3 |  |
| 18 | РТС-2 | ЦТП 2/607 | Ул. Макаенка, 15б | 3 |  |
| 19 | РТС-2 | ЦТП 1/612 | Ул. Я.Коласа, 52 а | 3 |  |
| 20 | РТС-2 | ЦТП 1/614 | Ул. Белинского, 9а | 3 |  |
| 21 | РТС-2 | ЦТП 1/628 | Ул. Мележа, 4а | 3 |  |
| 22 | РТС-2 | ЦТП 2/628 | Ул. Восточная, 66а | 3 |  |
| 23 | РТС-2 | ЦТП 3/615 | Ул. Я.Колоса, 53а | 3 |  |
| 24 | РТС-2 | ЦТП 3/129 | Ул. Некрасова, 22а | 3 |  |
| 25 | РТС-2 | ЦТП 4/129 | Ул. Л.Беды, 24а | 3 |  |
| 26 | РТС-2 | КПУ 1/616 | Ул. Корш-Саблина, 6а | 3 |  |
|  |  |  | ИТОГО | 91 | 1 |

|  |  |  | ФЕВРАЛЬ-2027 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | РТС | Название объекта | Адрес объекта | Сущ. Камеры | Камеры Оператора |
| 1 | РТС-3 | ЦТП 1/103 | Ул. Пулихова, 7а |  | 3 |
| 2 | РТС-3 | ЦТП 1/373 | Ул. Геологическая. 115 |  | 3 |
| 3 | РТС-3 | ЦТП 2/374 | Ул. Ваупшасова, 16а |  | 3 |
| 4 | РТС-3 | ЦТП | Ул. Одесская, 57а |  | 4 |
| 5 | РТС-3 | ЦТП 5/397 | Ул. Герасименко, 29а | 3 | 1 |
| 6 | РТС-3 | ЦТП6/397 | Ул. Герасименко, 13а |  | 3 |
| 7 | РТС-3 | ЦТП 10/829 | Ул. Якубова, 52а | 5 | 1 |
| 8 | РТС-3 | ЦТП 1/297 | Ул. Маяковского, 152 а |  | 3 |
| 9 | РТС-3 | ЦТП 3/206 | Ул. Жуковского, 6а |  | 3 |
| 10 | РТС-3 | КПУТ 1/741 в ТК | Ул. Германовская, 19 |  | 3 |
| 11 | РТС-3 | ЦТП 2/046 | Ул. Старовиленская, 26а | 3 | 1 |
| 12 | РТС-3 | ЦТП 1/166 | Ул. Сторожевская, 8б | 1 | 2 |
| 13 | РТС-5 | ЦТП 2/53 | Ул. Прилукская, 50а | 3 | 1 |
| 14 | РТС-5 | ЦТП 7/531 | Ул. Бельского, 39а | 3 | 1 |
| 15 | РТС-5 | ЦТП 1/531 | Ул. Одоевского, 52а | 4 | 1 |
| 16 | РТС-5 | ЦТП 1/533 | Ул. Притыцкого, 39 |  | 2 |
| 17 | РТС-5 | ЦТП 1/529 | Ул. Матусевича, 38а | 3 | 1 |
| 18 | РТС-5 | ЦТП 1/521 | Ул. Бирюзова, 15б | 3 | 1 |
| 19 | РТС-5 | ЦТП 4/541 | Ул. Пономаренко, 10а | 3 | 1 |
| 20 | РТС-5 | ЦТП 1/514 | Ул. Орловская, 86а | 3 | 1 |
| 21 | РТС-5 | ЦТП 2/514 | Ул. Л. Украинки, 16а | 3 | 1 |
| 22 | РТС-5 | ЦТП 3/514 | Ул. Л.Украинки, 4а | 3 | 1 |
| 23 | РТС-5 | КПУТ 3503 | Ул. Мястровская, 26а | 3 | 1 |
| 24 | РТС-5 | ЦТП 2/544 | пр. Победителей, 53а | 3 | 1 |
| 25 | РТС-5 | ЦТП 1/275 | Ул. Короля, 5а | 2 | 1 |
| 26 | РТС-5 | ЦТП 1/270 | Ул. Заславская, 12а | 3 | 1 |
| 27 | РТС-5 | ЦТП 2/270 | Ул. Обойная, 4а | 3 | 1 |
| 28 | РТС-5 | ЦТП 2/709 | Ул. Семашко, 11б | 3 | 1 |
| 29 | РТС-5 | ЦТП 1/711 | Ул. Голубева, 2а | 3 | 1 |
| 30 | РТС-5 | ЦТП 4/709 | пр. Дзержинского, 79 | 3 | 1 |
| 31 | РТС-5 | ЦТП 2/711 | ул. Алибегова,3а | 4 | 1 |
| 32 | РТС-5 | ЦТП 3/711 | пр-т.Газеты Звезда,17а | 3 | 1 |
| 33 | РТС-5 | ЦТП 4/711 | Ул. Голубева,14в | 3 | 1 |
| 34 | РТС-5 | ЦТП 5/711 | пр-т.Газеты Звезда,19а | 3 | 1 |
| 35 | РТС-5 | ЦТП 1/714 | Ул. Голубева,13а | 3 | 1 |
| 36 | РТС-5 | ЦТП 2/714 | Ул. Голубева,9а | 3 | 1 |
| 37 | РТС-5 | ЦТП 5/714 | Пр-т.Газеты Правда, 42а | 3 | 1 |
| 38 | РТС-5 | ЦТП 6/714 | Пр-т.Газеты Правда, 42а | 3 | 1 |
| 39 | РТС-5 | ЦТП 2/706 | Ул. Казинца, 23а | 3 | 1 |
| 40 | РТС-5 | ЦТП 1/717 | Ул. Голубева, 22а | 3 | 1 |
| 41 | РТС-5 | ЦТП 2/717 | пр. газ. Звезда, 8а | 3 | 1 |
| 42 | РТС-5 | ЦТП 1/716 | Пр-т Газеты Звезда, 18а | 2 | 2 |
| 43 | РТС-5 | ЦТП 2/716 | Пр-т Газеты Звезда,26а | 2 | 2 |
| 44 | РТС-5 | ЦТП 3/716 | Ул. Рафиева,25а | 3 | 1 |
| 45 | РТС-5 | ЦТП 1/719 | ПР-т Газеты Звезда,57а | 3 | 1 |
| 46 | РТС-5 | ЦТП 1/720 | ПР-т Газеты Звезда,48а | 3 | 1 |
| 47 | РТС-5 | ЦТП 2/720 | Ул. Белецкого,32а | 3 | 1 |
| 48 | РТС-5 | ЦТП 3/714 | Пр-т Газеты Звезда, 35а | 3 | 1 |
| 49 | РТС-5 | ЦТП 4/714 | Пр-т Любимова,20а | 3 | 1 |
| 50 | РТС-5 | КПУТ 1/733 | Ул. Яна Чечёта, 40а |  | 6 |
| 51 | РТС-5 | ЦТП 1/718 | Ул. Сергея Есенина, 6б | 3 | 1 |
| 52 | РТС-5 | ЦТП 2/718 | Ул. Сергея Есенина, 12а | 3 | 1 |
| 53 | РТС-5 | ЦТП 1/724 | Ул. Сергея Есенина, 35 | 3 | 1 |
| 54 | РТС-5 | ЦТП 2/724 | Ул. Сергея Есенина, 23а | 3 | 1 |
| 55 | РТС-5 | ЦТП 3/724 | пр-д. Слободской, 6а | 2 | 1 |
| 56 | РТС-5 | ЦТП 1/725 | Ул. Слободская, 141а | 3 | 1 |
| 57 | РТС-5 | ЦТП 1/721 | Ул. Рафиева, 74 | 2 | 1 |
| 58 | РТС-5 | ЦТП 2/721 | Ул. Сергея Есенина, 115 | 3 | 1 |
| 59 | РТС-5 | ЦТП 3/721 | Ул. Сергея Есенина, 135 | 3 | 1 |
| 60 | РТС-5 | ЦТП 4/721 | Ул. Рафиева, 96 | 3 | 1 |
| 61 | РТС-5 | ЦТП 1/722 | Ул. Рафиева, 89а | 3 | 1 |
| 62 | РТС-5 | ЦТП 1/723 | Ул. Рафиева, 105 | 1 | 2 |
| 63 | РТС-5 | ЦТП 2/723 | Ул. Громова, 20а | 1 | 2 |
| 64 | РТС-5 | ЦТП 6/712 | Ул. Серова, 17а | 2 | 1 |
| 65 | РТС-5 | ЦТП 1/518 | Ул. Якубовского, 17а | 3 | 1 |
| 66 | РТС-5 | ЦТП 2/518 | Ул. Бурдейного, 3а | 3 | 1 |
| 67 | РТС-5 | ЦТП 3/518 | Ул. Одинцова, 6а | 3 | 1 |
| 68 | РТС-5 | ЦТП 1/519 | Ул. Якубовского, 26а | 3 | 1 |
| 69 | РТС-5 | ЦТП 2/519 | Ул. Бурдейного, 19а | 3 | 1 |
| 70 | РТС-5 | ЦТП 3/519 | Ул. Бурдейного, 39а | 3 | 1 |
| 71 | РТС-5 | ЦТП 4/519 | Ул. Бурдейного, 53а | 3 | 1 |
| 72 | РТС-5 | ЦТП 2/546 | Ул. Одинцова, 105 |  | 3 |
| 73 | РТС-5 | ЦТП 1/548 | Ул. Якубовского, 54б | 3 | 1 |
| 74 | РТС-5 | ЦТП 2/548 | Ул. Якубовского, 53 | 3 | 1 |
| 75 | РТС-5 | ЦТП 1/547 | Ул. Лобанка, 11а | 3 | 1 |
| 76 | РТС-5 | ЦТП 1/546 | Ул. Одинцова, 27а | 4 | 1 |
| 77 | РТС-5 | ЦТП 1/585 | Ул. Неманская, 22 |  | 3 |
| 78 | РТС-5 | ЦТП 1/530 | Ул. Матусевича, 53а | 3 | 1 |
| 79 | РТС-5 | ЦТП 3/530 | Ул. Лещинского, 51а |  | 3 |
| 80 | РТС-5 | ЦТП 1/549 | Ул. Лещинского, 13а | 3 | 1 |
| 81 | РТС-5 | ЦТП 2/549 | Ул. Притыцкого, 78а | 3 | 1 |
| 82 | РТС-5 | ЦТП 3/549 | Ул. Притыцкого, 106а | 2 | 1 |
| 83 | РТС-5 | ЦТП 4/549 | Ул. Притыцкого, 126а | 3 | 1 |
| 84 | РТС-5 | КПУТ 2/588 | Ул. Чичурина, 4а |  | 3 |
| 85 | РТС-5 | ЦТП 1/564 | Ул. Панченоко, 6 | 4 | 1 |
| 86 | РТС-5 | ЦТП 2/564 | Ул. Сухоревская, 43 пом.1 | 3 | 1 |
| 87 | РТС-5 | ЦТП 3/564 | Ул. Федорова, 23а | 4 | 1 |
| 88 | РТС-5 | ЦТП 1/570 | Ул. Лобанка, 42 | 3 | 1 |
| 89 | РТС-5 | ЦТП 1/560 | Ул. Шаранговича, 36а | 3 | 1 |
| 90 | РТС-5 | ЦТП 1/563 | Ул. Янковского, 17а | 3 | 1 |
| 91 | РТС-5 | ЦТП 2/563 | Ул. Горецкого, 13 пом.1 | 3 | 1 |
| 92 | РТС-5 | ЦТП 1/562 | Ул. Чайлытко, 12а | 5 |  |
| 93 | РТС-6 | ЦТП 883/05 | Ул. Киреева, 15 |  | 3 |
|  |  |  | ИТОГО | 230 | 130 |

| ОПЕРАТОР (юридический адрес, банковские реквизиты, учетный номер налогоплательщика Оператора) ________________________ | ЗАКАЗЧИК Коммунальное унитарное производственное предприятие по эксплуатации и ремонту коммунальных тепловых сетей и котельных «МИНСККОММУНТЕПЛОСЕТЬ», 220049, г Минск, ул. Волгоградская, 12. Р/счет BY67 AKBB 3012 0143 9136 2530 0000 в ЦБУ № 514 ОАО «АСБ Беларусбанк» г. Минск, BIC SWIFT AKBBBY2X УНП 100185328, ОКПО 05570727 Приёмная: тел. +375 17 399 53 11, факс +375 17 338 39 54 www.mkts.by, e-mail: mailbox@mkts.by _________________________ |
| --- | --- |