Приложение № 1

| № лота | Наименование объекта | Перечень оборудования |
| --- | --- | --- |
| 1 | «Модернизация многоквартирного жилого дома № 57 по проспекту газеты «Звязда» в г. Минске» | Подъемная платформа для инвалидов вертикального перемещения «Новастар» НС.ПВ.225 или аналог |
|  |  | Речевой информатор МЕШЛ. 464512.001-03 РЗ или аналог |

Требования к поставляемому оборудованию:

Подъемная платформа должна иметь:

- электрический привод перемещения;

- способ управления смешанный;

- система ловителей платформы;

- антискользящее покрытие;

- защиту от перегрева двигателя;

- система эвакуации пассажира при отключении электроэнергии;

- электромеханический замок на дверях;

- аварийный спуск платформы и антивандальная защита;

- электрический тип складывания и раскладывания площадки, шлагбаумов (в наклонной подъемной платформе);

- перед заказом оборудования предварительно выполнить натурные обмеры лестничной клетки и крыльца для уточнения габаритов (подтверждается письменным заявлением);

- подъемная платформа должна соответствовать ГОСТ 34682.1-2020 и ГОСТ 34682.2-2020 «Платформы подъемные для инвалидов и других маломобильных групп населения. Требования безопасности к устройству и установке»;

- подъемная платформа должна иметь сертификаты соответствия Техническим регламентам Таможенного Союза (ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».)