ГродМТ 511/26-ЭА                                                                                            Приложение 1

Технические характеристики (описание) медицинской техники и (или) изделий медицинского назначения:

Лот 1 Облучатель ультрафиолетовый для верхних дыхательных путей и полости уха ОУФНУ-ЭМА-Е или аналог

1 Состав (комплектация) оборудования:

| № | Наименование | Единица измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Облучатель в собранном виде | штук | 1 |
| 2 | Тубус для рта | штук | 4 |
| 3 | Тубус для носа | штук | 4 |
| 4 | Тубус для миндалин | штук | 4 |
| 5 | Кронштейн для крепления шторок | штук | 4 |
| 6 | Шторка | штук | 4 |

2. Технические характеристики:

2.1. Облучатель предназначен для облучения верхних дыхательных путей (полости носа, носоглотки, миндалин) и полости уха одновременно четырём пациентам в физиотерапевтических кабинетах лечебно-профилактических учреждений.

2.2. Характеристики:

| Облученность в выходном отверстии тубуса для рта при горизонтальном положении тубуса и полностью выдвинутом переходнике | 40±10 Вт/м2 |
| --- | --- |
| Источник излучения | лампа ДРТ 240 или ДРТ 240-1 |
| Напряжение питающей сети | 220±22 В |
| Частота | 50 Гц |
| Мощность | 1000 ВА |
| Длительность пускового режима лампы | 15 мин |

Лот 2 Облучатель фототерапевтический дерматологический ОД-П-2–320 или аналог

1 Состав (комплектация) оборудования:

| № | Наименование | Единица измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Излучающая панель | штук | 1 |
| 2 | Лампа | штук | 4 |
| 3 | Стойка/опора | штук | 1 |

2. Технические характеристики:

2.1. Облучатель фототерапевтический дерматологический   предназначен для применения в стационарных и амбулаторных условиях для лечения широкого спектра дерматологических заболеваний.

2.2. Характеристики:

- Тип лампы: LT Med Sun Narrow Band UVB 80 W;

- Мощность излучения: 80 Гц;

- Количество ламп: 4 шт;

- Длина волны лазерного излучения: 0.311 мкм;

- Длина лампы: 1200 мм.

Лот 3 Облучатель дерматологический для фототерапии ОД-П-1-60 или аналог

1 Состав (комплектация) оборудования:

| № | Наименование | Единица измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Облучатель дерматологический для фототерапии ОД-П-1-60 или аналог | штука | 1 |

2. Технические характеристики:

- металлический с полимерным покрытием, закрепленный на штативе (подставке) с 4-мя колесными опорами (2 из которых с тормозом)

- УФ -лампы Narrow Band UVB 15 W G5 количество излучателей 4.

Лот 4 Аппарат для ультразвуковой терапии УЗТ -1.-03 Ф или аналог

1 Состав (комплектация) оборудования:

| № | Наименование | Единица измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Аппарат для ультразвуковой терапии УЗТ -1.-03 Ф или аналог | штука | 2 |

2. Технические характеристики:

- частота (50Гц) и напряжение (220Вт);

- мощность 45Вт;

- ультразвуковые колебания с частотой 0,88МГц;

- интенсивность УЗ колебаний от0,1 до 1Вт/см2;

Лот 5 Аппарат низкочастотной электротерапии Радиус-01 или аналог

1 Состав (комплектация) оборудования:

| № | Наименование | Единица измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Аппарат низкочастотной электротерапии Радиус-01 или аналог | комплект | 2 |
| 1.1. | Аппарат низкочастотной электротерапии | штук | 1 |
| 1.2. | Кабель пациента №1 | штук | 1 |

2. Технические характеристики:

2.1. Аппарат низкочастотной электротерапии — это портативный физиотерапевтический прибор для лечения токами низкой и средней частоты.

2.2. Техническая характеристика:

- Масса, кг, не более — 2,5;

- Напряжение питания, В — 207-253;

- Потребляемая мощность, Вт, не более — 30;

- Ток пациента, мА — 0-80;

- Количество каналов — 1.

Лот 6 Прибор низкочастотной электротерапии «Радиус-01» Интер СМ или аналог

1 Состав (комплектация) оборудования:

| № | Наименование | Единица измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Прибор низкочастотной электротерапии «Радиус-01» Интер СМ или аналог | штука | 4 |

2. Технические характеристики:

- масса,кг, не более 3,5;

- габаритные размеры, мм, не более 320/300/105;

- напряжение питания, В 207-253;

- потребляемая мощность, ВтБ не более 30;

- ток пациента,мА  0-80;

- ток пациента в режиме ИТ 0-40;

- количество каналов 1+2(для ИТ).

Лот 7 Облучатель ртутно-кварцевый БОП-4-М или аналог

1 Состав (комплектация) оборудования:

| № | Наименование | Единица измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Облучатель ртутно-кварцевый | Штук | 1 |
| 2 | Набор тубусов (тубус для рта, тубус для миндалин, тубус для носа) | Набор | 2 |
| 3 | Очки защитные | Штук | 1 |

2. Технические характеристики:

2.1. Облучатель предназначен для проведения местных, полостных и контактных облучений слизистых оболочек носоглотки, миндалин и небольших участков кожи с лечебными и профилактическими целями.

2.2. Характеристики:

| Напряжение питания, В | ~220 |
| --- | --- |
| Рабочая частота, Гц | 50 |
| Мощность, потребляемая из сети, ВА, не более | 140 |
| Рабочая частота, МГц | 27,12±0.8 |
| Интенсивность излучения горелки, Вт | 20-25 |
| Максимальное излучение в области длин волн, ммк | 50 |

Лот 8 Аппарат для высокочастотной терапии УВЧ-30 или аналог

1 Состав (комплектация) оборудования:

| № | Наименование | Единица измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Электронный блок | штук | 1 |
| 2 | Сменные электроды (диски) | штук | 6 |
| 3 | Электрододержатель | штук | 2 |
| 4 | Резонансный индуктор | штук | 1 |
| 5 | Индикатор наличия ВЧ-поля | штук | 1 |
| 6 | Фиксатор кабеля | штук | 6 |
| 7 | Кабель соединительный | штук | 2 |

2. Технические характеристики:

2.1. Аппарат для высокочастотной терапии предназначен для местного лечебного воздействия электромагнитным полем высокой частоты.

2.2. Технические характеристики:

- частота колебаний - 27,12+0,16 ВЧ, МГц;

- номинальная выходная мощность - 30 Вт;

- регулировка выходной мощности 3 ступени: 10,20,30;

- настройка аппарата - ручная;

- время установления рабочего режима - не более 3 мин;

- время работы при максимальной мощности - 6 час;

- номинальное напряжение - 220 В;

- потребляемая мощность - 160 ВА;

- таймер - от 1 до 99 мин;

Лот 9 Аппарат для ультравысокочастотной терапии УВЧ-80 или аналог

1 Состав (комплектация) оборудования:

| № | Наименование | Единица измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Электронный блок | штук | 1 |
| 2 | Фидер-электрододержатель | штук | 2 |
| 3 | Сменные электроды | штук | 6 |
| 4 | Индикатор наличия магнитного поля | штук | 1 |

2. Технические характеристики:

2.1. Аппарат для ультравысокочастотной терапии предназначен для местного лечебного воздействия электромагнитным полем высокой частоты.

2.2. Технические характеристики:

- Частота излучения -27.12 МГц;

- Выходная мощность -10 / 15 / 20 / 30 / 40 / 50 / 60 Вт;

- Питание -220 В / 50 Гц / 250 ВА.

Лот 10 Аппарат физиотерапевтический Рефтон-01 ФС или аналог

1 Состав (комплектация) оборудования:

| № | Наименование | Единица измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Аппарат (электронный блок) | штук | 1 |
| 2 | Комплект электродов | штук | 1 |
| 3 | Кабель пациента | штук | 2 |

2. Технические характеристики:

2.1. Многофункциональных физиотерапевтических аппаратов объединяющих низкочастотную электротерапию и лазерное/ магнитолазерное воздействие.

2.2. Техническая характеристика:

- Напряжение сети: В, 50 Гц;

- Потребляемая мощность: не более 20 ВА;

- Режимы работы: непрерывный и импульсный (прерывистый);

- Безопасность: относятся к классу II.

Лот 11 Аппарат магнитотерапевтический «АЛМАГ-01» или аналог

1 Состав (комплектация) оборудования:

| .№ | Наименование | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Аппарат магнитотерапевтический «АЛМАГ-01» или аналог | штук | 3 |
| 1.1 | Аппарат | штук | 1 |
| 1.2 | Индикатор магнитного поля | штук | 1 |

# 2.Технические требования:

2.1. Аппарат магнитотерапевтический предназначен для оказания терапевтического воздействия на организм человека импульсным бегущим магнитным полем.

2.2. Электропитание аппарата осуществляется от сети переменного тока

частотой 50 Гц, напряжением ~220В (-10%, +10%) или ~230В (-10%, +6%).

2.3.  Номинальная мощность, потребляемая аппаратом от сети - 35 ВА.

2.4.  Масса аппарата не более 0,62 кг.

2.5. Амплитудное значение магнитной индукции на рабочей поверхности

каждой из катушек-индукторов (обе плоские стороны) аппарата составляет

(20r6) мТл.

2.6. Длительность импульса магнитного поля в пределах от 1,5 до 2,5 мс.

2.7. Частота следования импульсов магнитного поля в каждой из катушек индукторов - 6,25 Гц.

Лот 12 Устройство разогрева озокерита и парафина

1 Состав (комплектация) оборудования:

| № | Наименование | Единица измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Устройство разогрева озокерита и парафина | штука | 2 |

- Технические характеристики:

2.1. Устройство разогрева озокерита и парафина предназначено для нагревания до стадии плавления озокерита, парафина или их смесей при проведении местных аппликаций в лечебных учреждениях.

2.2. Размеры приблизительно:

- Длина не более - 580 мм;

- Ширина не более - 400 мм;

- Высота не более - 520 мм;

- Емкость каждого бака для разогрева озокерита (парафина) - не менее 15 л;

- Время нагрева озокерита (парафина) до 95 °С - не более 120 минут;

- Максимальная электрическая мощность - не более 2,0 кВт;

- Номинальное напряжение питающей сети – 220 В.;