ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Текущий ремонт асфальтобетонного дорожного покрытия и тротуарных дорожек   в ГУО «Детский сад №356 г. Минска» по адресу: г. Минск, ул. Гамарника 22/2

1.  Перечень выполняемых работ:

| № п/п | Виды выполняемых строительно-монтажных работ |  |  |  | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |  |  | 3 | 4 |
|  | Ж Раздел 1 |  |  |  |  |  |
| 1 | РАЗБОРКА БОРДЮРОВ НА БЕТОННОМ ОСНОВАНИИ |  |  |  | 100 М | 1,3 |
|  | (100*30*15) |  |  |  |  |  |
| 2 | РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ И ОСНОВАНИЙ |  |  |  | 100 М3 | 0,3272 |
|  | АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ С ПОМОЩЬЮ МОЛОТКОВ |  |  |  |  |  |
|  | ОТБОЙНЫХ |  |  |  |  |  |
| 3 | ПОГРУЗКА ВРУЧНУЮ СПОДРУЧНЫХ И |  |  |  | Т | 23,37 |
|  | НАВАЛОЧНЫХ ГРУЗОВ (ОТХОДОВ) |  |  |  |  |  |
| 4 | ПОГРУЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ОТХОДОВ |  |  |  | 100 М3 | 0,321 |
|  | ПОГРУЗЧИКАМИ |  |  |  |  |  |
| 5 | ПЕРЕВОЗКА ДО 40 КМ,КЛАСС ГРУЗА I |  |  |  | Т | 77,9 |
| 6 | РАЗРАБОТКА ГРУНТА В ТРАНШЕЯХ С |  |  |  | 1000 М3 | 0,0442 |
|  | ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ |  |  |  |  |  |
|  | ЭКСКАВАТОРАМИ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С |  |  |  |  |  |
|  | КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,25 М3, ГРУНТ 2 |  |  |  |  |  |
|  | ГРУППЫ |  |  |  |  |  |
| 7 | РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ |  |  |  | 100 М3 ГРУНТА | 0,033 |
|  | ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С |  |  |  |  |  |
|  | ОТКОСАМИ, ГРУНТ 2 ГРУППЫ |  |  |  |  |  |
| 8 | ПЕРЕВОЗКА ДО 40 КМ,КЛАСС ГРУЗА I |  |  |  | Т | 70,72 |
| 9 | ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ |  |  |  | 100 М3 ГРУНТА | 0,033 |
|  | КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУНТ 1 ГРУППЫ |  |  |  |  |  |
| 10 | УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ ПОД ТРОТУАРЫ ИЗ |  |  |  | 100 М2 ОСНОВАНИЯ | 0,65 |
|  | КИРПИЧНОГО ИЛИ ИЗВЕСТНЯКОВОГО ЩЕБНЯ |  |  |  |  |  |
|  | ТОЛЩИНОЙ 12 СМ |  |  |  |  |  |
| 11 | УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ ПОД ТРОТУАРЫ ИЗ |  |  |  | 100 М2 ОСНОВАНИЯ | -1,3 |
|  | КИРПИЧНОГО ИЛИ ИЗВЕСТНЯКОВОГО ЩЕБНЯ: |  |  |  |  |  |
|  | ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ ПРИ ИЗМЕНЕНИИ |  |  |  |  |  |
|  | ТОЛЩИНЫ НА КАЖДЫЙ 1 СМ |  |  |  |  |  |
| 12 | ПЕРЕВОЗКА ДО 40 КМ,КЛАСС ГРУЗА I |  |  |  | Т | 13,104 |
| 13 | УСТАНОВКА БОРТОВЫХ КАМНЕЙ БЕТОННЫХ ПРИ |  |  |  | 100 М БОРТОВОГО КАМНЯ | 1,3 |
|  | ДРУГИХ ВИДАХ ПОКРЫТИЙ |  |  |  |  |  |
| 14 | УСТРОЙСТВО ОДНОСЛОЙНЫХ ОСНОВАНИЙ |  |  |  | 1000 М2 | 0,409 |
|  | ТОЛЩИНОЙ 15 СМ ИЗ АСФАЛЬТОГРАНУЛЯТА |  |  |  |  |  |
|  | ШИРИНОЙ БОЛЕЕ 3 М |  |  |  |  |  |
| 15 | ПЕРЕВОЗКА ДО 40 КМ,КЛАСС ГРУЗА I |  |  |  | Т | 111,66 |
| 16 | УСТРОЙСТВО ОДНОСЛОЙНЫХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ |  |  |  | 100 М2 ПОКРЫТИЯ | 4,09 |
|  | ПОКРЫТИЙ ДОРОЖЕК И ТРОТУАРОВ, ИЗ |  |  |  |  |  |
|  | МЕЛКОЗЕРНИСТОЙ АСФАЛЬТОБЕТОННОЙ СМЕСИ |  |  |  |  |  |
|  | ТОЛЩИНОЙ 3 СМ |  |  |  |  |  |
| 17 | ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ НА КАЖДЫЕ 0,5 |  |  |  | 100 М2 ПОКРЫТИЯ | 24,54 |
|  | СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ К НОРМАМ Е27-55-1 |  |  |  |  |  |
| 18 | РАЗБОРКА БОРДЮРОВ НА БЕТОННОМ ОСНОВАНИИ |  |  |  | 100 М | 6,53 |
|  | (100*20*8) |  |  |  |  |  |
| 19 | РАЗБОРКА ПОКРЫТИЯ ИЗ ТРОТУАРНЫХ ПЛИТ С |  |  |  | 100 М2 ПОКРЫТИЯ | 2,11 |
|  | ПОМОЩЬЮ ОТБОЙНОГО МОЛОТКА |  |  |  |  |  |
| 20 | РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ И ОСНОВАНИЙ |  |  |  | 100 М3 | 0,6354 |
|  | АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ С ПОМОЩЬЮ МОЛОТКОВ |  |  |  |  |  |
|  | ОТБОЙНЫХ |  |  |  |  |  |
| 21 | ПОГРУЗКА ВРУЧНУЮ СПОДРУЧНЫХ И |  |  |  | Т | 64,09 |
|  | НАВАЛОЧНЫХ ГРУЗОВ (ОТХОДОВ) |  |  |  |  |  |
| 22 | ПОГРУЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ОТХОДОВ |  |  |  | 100 М3 | 0,767 |
|  | ПОГРУЗЧИКАМИ |  |  |  |  |  |
| 23 | ПЕРЕВОЗКА ДО 40 КМ,КЛАСС ГРУЗА I |  |  |  | Т | 213,62 |
| 24 | РАЗРАБОТКА ГРУНТА В ТРАНШЕЯХ С |  |  |  | 1000 М3 | 0,122 |
|  | ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ |  |  |  |  |  |
|  | ЭКСКАВАТОРАМИ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С |  |  |  |  |  |
|  | КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,25 М3, ГРУНТ 2 |  |  |  |  |  |
|  | ГРУППЫ |  |  |  |  |  |
| 25 | РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ |  |  |  | 100 М3 ГРУНТА | 0,163 |
|  | ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С |  |  |  |  |  |
|  | ОТКОСАМИ, ГРУНТ 2 ГРУППЫ |  |  |  |  |  |
| 26 | ПЕРЕВОЗКА ДО 40 КМ,КЛАСС ГРУЗА I |  |  |  | Т | 195,2 |
| 27 | ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ |  |  |  | 100 М3 ГРУНТА | 0,163 |
|  | КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУНТ 1 ГРУППЫ |  |  |  |  |  |
| 28 | УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ ПОД ТРОТУАРЫ ИЗ |  |  |  | 100 М2 ОСНОВАНИЯ | 3,265 |
|  | КИРПИЧНОГО ИЛИ ИЗВЕСТНЯКОВОГО ЩЕБНЯ |  |  |  |  |  |
|  | ТОЛЩИНОЙ 12 СМ |  |  |  |  |  |
| 29 | УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ ПОД ТРОТУАРЫ ИЗ |  |  |  | 100 М2 ОСНОВАНИЯ | -6,53 |
|  | КИРПИЧНОГО ИЛИ ИЗВЕСТНЯКОВОГО ЩЕБНЯ: |  |  |  |  |  |
|  | ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ ПРИ ИЗМЕНЕНИИ |  |  |  |  |  |
|  | ТОЛЩИНЫ НА КАЖДЫЙ 1 СМ |  |  |  |  |  |
| 30 | ПЕРЕВОЗКА ДО 40 КМ,КЛАСС ГРУЗА I |  |  |  | Т | 65,82 |
| 31 | УСТАНОВКА БОРТОВЫХ КАМНЕЙ БЕТОННЫХ ПРИ |  |  |  | 100 М БОРТОВОГО КАМНЯ | 6,53 |
|  | ДРУГИХ ВИДАХ ПОКРЫТИЙ |  |  |  |  |  |
| 32 | УСТРОЙСТВО ОДНОСЛОЙНЫХ ОСНОВАНИЙ |  |  |  | 1000 М2 | 1,059 |
|  | ТОЛЩИНОЙ 15 СМ ИЗ АСФАЛЬТОГРАНУЛЯТА |  |  |  |  |  |
|  | ШИРИНОЙ МЕНЕЕ 3 М |  |  |  |  |  |
| 33 | ПЕРЕВОЗКА ДО 40 КМ,КЛАСС ГРУЗА I |  |  |  | Т | 289,11 |
| 34 | УСТРОЙСТВО ОДНОСЛОЙНЫХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ |  |  |  | 100 М2 ПОКРЫТИЯ | 10,59 |
|  | ПОКРЫТИЙ ДОРОЖЕК И ТРОТУАРОВ, ИЗ |  |  |  |  |  |
|  | МЕЛКОЗЕРНИСТОЙ АСФАЛЬТОБЕТОННОЙ СМЕСИ |  |  |  |  |  |
|  | ТОЛЩИНОЙ 3 СМ |  |  |  |  |  |
| 35 | ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ НА КАЖДЫЕ 0,5 |  |  |  | 100 М2 ПОКРЫТИЯ | 42,36 |
|  | СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ К НОРМАМ Е27-55-1 |  |  |  |  |  |
| 36 | ПОДГОТОВКА ПОЧВЫ ДЛЯ УСТРОЙСТВА |  |  |  | 100 М2 | 6,6 |
|  | ПАРТЕРНОГО И ОБЫКНОВЕННОГО ГАЗОНА С |  |  |  |  |  |
|  | ВНЕСЕНИЕМ РАСТИТЕЛЬНОЙ ЗЕМЛИ СЛОЕМ 15 |  |  |  |  |  |
|  | СМ ВРУЧНУЮ |  |  |  |  |  |
| 37 | ПОДГОТОВКА ПОЧВЫ ДЛЯ УСТРОЙСТВА |  |  |  | 100 М2 | -6,6 |
|  | ПАРТЕРНОГО И ОБЫКНОВЕННОГО ГАЗОНА: НА |  |  |  |  |  |
|  | КАЖДЫЕ 5 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ |  |  |  |  |  |
|  | ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ |  |  |  |  |  |
| 38 | ПЕРЕВОЗКА ДО 40 КМ,КЛАСС ГРУЗА I |  |  |  | Т | 79,2 |
| 39 | ПОСЕВ ГАЗОНОВ ПАРТЕРНЫХ, МАВРИТАНСКИХ И |  |  |  | 100 М2 | 6,6 |
|  | ОБЫКНОВЕННЫХ ВРУЧНУЮ |  |  |  |  |  |
| 40 | ДЕМОНТАЖ ЧУГУННЫХ ЛЮКОВ/ДОЖДЕПРИЕМНИКОВ |  |  |  | ЛЮК | 8 |
| 41 | УСТАНОВКА ОПОР ИЗ ПЛИТ И КОЛЕЦ |  |  |  | 100 М3 СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ | 0,0014 |
|  | ДИАМЕТРОМ ДО 1000 ММ |  |  |  |  |  |
| 42 | УСТАНОВКА ЛЮКОВ/ДОЖДЕПРИМНИКОВ |  |  |  | ШТ. | 8 |

2. Срок выполнения работ – 35 календарных дней со дня подписания договора

3. Ориентировочная стоимость работ: 268 360,47 (двести шестьдесят восемь тысяч триста шестьдесят   белорусских рублей 47 копеек).

4. Контактные телефоны: инженер УЦХО Опалейчук Д.М. - 8017 354 11 82;

Заведующий ГУО Зеленская Анастасия Васильевна – +375291336318.

5. Произвести Текущий ремонт асфальтобетонного дорожного покрытия и тротуарных дорожек   в ГУО «Детский сад №356 г. Минска» по адресу: г. Минск, ул. Гамарника 22/2 согласно дефектному акту, укрупнённого перечня СМР, сметы. Производство работ выполнить в соответствии с требованиями ТНПА, действующими на территории Республики Беларусь. Перед выполнением ремонтных работ подрядчик обязан произвести контрольные замеры для уточнения объемов, а также согласовать с Заказчиком весь комплекс работ. Работы должны быть выполнены качественно и в срок из материалов подрядчика. Очистка строительной площадки от мусора должна производиться своевременно, в соответствии с действующим законодательством, за счет подрядчика.

В обязательном порядке: в связи с тем, что работы будут проводиться во время учебно-воспитательного процесса, Подрядчик согласовывает последовательность выполнения работ (график производства работ - проведение работ поэтапно с указанием видов работ и сроков их выполнения) с Заказчиком в письменной форме (заверенные подписью представителей УО и представителя Заказчика). Согласно предоставленного подрядчиком графика будут согласовываться и утверждаться корректирующие мероприятия с санитарной станцией района).

6. Текущий ремонт асфальтобетонного дорожного покрытия и тротуарных дорожек   в ГУО «Детский сад № 356 г. Минска» по адресу: г. Минск, ул. Гамарника 22/2 должно осуществляться в строгом соответствии с республиканскими, отраслевыми и ведомственными нормами и правилами, установленными в соответствующих технических кодексах установившейся практики (ТКП), строительными нормами (СН) и другими техническими нормативными актами Республики Беларусь. Качество работ должно соответствовать эксплуатационным и эстетическим требованиям, требованиям СНиП, СНБ, ТКП и пожарной безопасности.

При выполнении работ необходимо соблюдать технологическую последовательность производства работ, обеспечивающих устойчивость и геометрическую неизменяемость выполненных работ на всех стадиях их выполнения в соответствии с нормативными документами.

Последовательность выполнения работ и очередность их завершения до 100% готовности согласовывается с Заказчиком и является обязательным для всех участников ремонтных работ.

При возникновении непредвиденных, дополнительных работ, изменения объемов работ, отклонений от сметной документации Подрядчик в письменной форме уведомляет Заказчика. Все изменения согласовываются с представителем Заказчика и представителем организации, осуществляющей технический надзор на объекте Заказчика, в письменной форме и утверждаются Заказчиком.

Перед началом производства строительно-монтажных работ между Заказчиком и Учреждением образования составляется акт-допуск на объект. Подрядчик предоставляет:

- копию приказа о назначении ответственного за соблюдение охраны труда и пожарной безопасности на объекте при производстве работ;

- список персонала на период выполнения работ для допуска на объект; копии протоколов проверки знаний по вопросам охраны труда или удостоверений по охране труда исполнителей;

- копию протоколов проверки знаний по вопросам охраны труда руководителя работ.

В период производства демонтажных работ и работ с повышенным уровнем шума, а также проведение работ в выходные и праздничные дни согласовывать время производства работ с Заказчиком.

Гарантийные обязательства: не менее двух лет с даты подписания акта выполненных работ (в соответствии с действующим законодательством РБ)

Примечание: Победителю необходимо выехать на объект для проведения точных замеров Выезд возможен по согласованию с представителем Заказчика.

7. Гарантийные обязательства.

Срок предоставления гарантии качества на выполненные работы 2 (два) года с момента подписания акта приемки выполненных работ приемочной комиссией. В период гарантийного срока в случае обнаружения Заказчиком недостатков Подрядчик за свой счет и своими силами обязан устранить недостатки в течение 10 календарных дней с момента получения письменного уведомления Заказчика.