ДОГОВОР № _________

г. Минск

Учреждение здравоохранения «Минский городской клинический онкологический центр», именуемое в дальнейшем «Заказчик» в лице специалиста по организации закупок Гостило Кристины Александровны, действующего на основании доверенности № Д-16 от 23.02.2026 года, с одной стороны и _______________________________________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель» в лице ___________________________, действующего на основании ________________, с другой стороны заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Исполнитель обязуется выполнить по поручению Заказчика работы по техническому обслуживанию с заменой расходных материалов для «Комплекс для сбора и временного хранения медицинских и биологических радиоактивных отходов» производства ООО «РИП», в соответствии с перечнем (Приложение № 3) и графиком (Приложение № 4) к настоящему Договору, а Заказчик принять и оплатить ее.

2. Права и обязанности сторон

2.1. Исполнитель обязуется:

2.1.1. Провести работы по техническому обслуживанию «Комплекса оборудования для сбора и хранения медицинских и биологических жидких радиоактивных отходов из отделения радионуклидной терапии».

2.1.2. Оказать необходимые технические консультации персоналу Заказчика по правилам эксплуатации медицинского оборудования в процессе проведения работ, а также посредством телефонной и факсимильной связи, электронной почты. Сообщить Заказчику об обстоятельствах, которые могут привести к нарушениям работы оборудования.

2.1.3. По результатам дефектации неисправности медицинской техники Исполнитель составляет и передает Заказчику акт о дефекте (дефектах), в котором указывает проявления неисправности, ее причины и меры, необходимые для восстановления работоспособности медицинской техники, указан вид необходимого ремонта, количество человеко – часов (нормо – часа) - при необходимости, а также сведения о подлежащих замене запасных частях, материалах (наименование, количество) или заключение о непригодности к дальнейшей эксплуатации медицинской техники. Исполнитель одновременно предоставляет Заказчику ценовое предложение с указанием стоимости проведения ремонтных работ в соответствии с дефектным актом (вид необходимого ремонта, сведения о подлежащих замене запасных частях, материалах (наименование, количество), количество человеко – часов (нормо – часа) для определения ориентировочной стоимости предполагаемых ремонтных работ (с материалами), информация об ориентировочных сроках проведения ремонта).

2.1.4. Ремонт медицинской техники производится путем заключения нового договора в соответствии с действующим законодательством и Законом Республики Беларусь от 13 июля 2012 года № 419-З «О государственных закупках товаров (работ, услуг)» на месте ее эксплуатации на площадях Заказчика или на площадях Исполнителя, в зависимости от требований эксплуатационной документации, сложности работы и возможности транспортировки.

2.1.5. Обеспечить обслуживаемую медицинскую технику запасными частями, расходными и комплектующими материалами, контрольно-измерительными приборами, необходимыми для выполнения работ по техническому обслуживанию медицинской техники.

2.1.6. Не допускать нарушения сроков проведения ТО.

2.1.7. Соблюдать при выполнении работ правила и нормы охраны труда, техники безопасности и производственной санитарии, требования инструкции о мерах пожарной безопасности и правила внутреннего трудового распорядка, установленные у Заказчика.

2.2. Заказчик обязуется:

2.2.1. Обеспечить необходимые условия для проведения технического обслуживания, а именно: организовать доступ к обслуживаемой медицинской техники и, при необходимости, приостановить ее работу на время проведения работ по техническому обслуживанию.

2.2.2. Обеспечить правильную эксплуатацию медицинской техники, не допускать к работе на медицинской технике неподготовленный персонал и посторонних лиц.

2.2.3. Обеспечить сохранность эксплуатационной документации на медицинскую технику.

2.2.4. В течение месяца письменно направлять Исполнителю сведения о выбывшей медицинской технике для своевременного внесения изменений в Приложение № 3 (перечень оборудования) к Договору.

2.2.5. Подписывать акты выполненных работ. Произвести оплату за выполненные работы, и израсходованные запасные части, используемые при техническом обслуживании.

2.2.6.	Уведомлять Исполнителя о любой поломке или неудовлетворительной работе оборудования и не проводить изменения или дополнения в оборудовании без письменного разрешения Исполнителя.

2.2.7.	Обеспечивать присутствие представителя учреждения здравоохранения по окончании выполнения работ Исполнителем и предоставлять журнал технического обслуживания медицинского оборудования.

3. Стоимость работ и порядок расчетов

3.1. Работы по техническому обслуживанию, выполненные Исполнителем, оплачиваются Заказчиком в соответствии с действующим у Исполнителя прейскурантом и согласовываются в протоколе согласования договорной цены (Приложение № 1).

3.2. Стоимость технического обслуживания медицинской техники с учетом расходного материала составляет: ______________ (__________________________________белорусских рублей ____ копеек) в том числе НДС по ставке ____ % ______________ (__________________________________белорусских рублей ____ копеек).

3.3. Стоимость послеремонтной поверки, запасных частей и материалов, израсходованных Исполнителем при выполнении технического обслуживания, включается в акт выполненных работ.

3.4. Оплата по Договору производится платежными поручениями со счетов органов государственного казначейства на основании актов выполненных работ в течение 10-ти банковских дней с момента их подписания.

4. Порядок сдачи и приемки оказанных услуг

4.1.	Непосредственно по окончании работ Исполнитель представляет Заказчику акт выполненных услуг (работ).

4.2.	В акте указывается:

наименование оказанных услуг (работ);

стоимость работ и расходных материалов.

4.3. Исполнитель несет ответственность за правильность формирования цены за техническое обслуживание медицинской техники.

4.4. Стоимость расходных материалов, израсходованных Исполнителем при выполнении технического обслуживания, включается в акт выполненных работ.

5. Ответственность сторон

5.1. При неисполнении условий Договора стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь.

5.2. Исполнитель не несет ответственности за последствия неправильной эксплуатации оборудования, в том числе за несоблюдение мер безопасности персоналом Заказчика, за неподготовленность персонала Заказчика и вывод оборудования из строя по вине персонала Заказчика, несоответствие требованиям нормативной технической документации инженерных коммуникаций (электрической, водопроводной, канализационной сетей), отсутствие должным образом паспортизированных заземляющих устройств.

5.3. При выводе из строя оборудования из-за несоблюдения условий п. 5.2. настоящего договора, его ремонт производится за отдельную плату.

5.4. Заказчик несет ответственность за несвоевременное уведомление Исполнителя об исключении из Приложения № 3 (перечень оборудования) к Договору неработоспособной медицинской техники.

5.5. Исполнитель несет ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности, охраны труда при исполнении договорных обязательств.

5.6. Заказчик несет ответственность за несвоевременную поверку медицинской техники, техническое освидетельствование сосудов, работающих под давлением, контроль технических характеристик рентгеновских аппаратов, находящихся на техническом обслуживании (при необходимости).

5.7. За просрочку сроков оказания услуг, согласно графика производства работ (Приложение № 4) к настоящему договору Исполнитель уплачивает Заказчику штраф в размере 0,1 % стоимости, не оказанной в срок услуги.

5.8. Выявленные дефекты и нарушения в процессе приёмки работ по техническому обслуживанию, оформляются двухсторонним актом и устраняются Исполнителем не позднее 5 рабочих дней со дня подписания акта за счет средств Исполнителя.

6. Разрешение споров

6.1. Разногласия, возникшие или касающиеся настоящего Договора, решаются путем переговоров. Досудебный (претензионный) порядок урегулирования споров стороны признают обязательным. Сторона Договора, получившая претензию, обязуется в течение 10-ти (десяти) рабочих дней представить второй Стороне письменный ответ по существу претензии и при необходимости сверить расчеты. Неполучение ответа либо мотивированных возражений на претензию в указанный срок рассматривается как согласие с претензией и изложенными в ней обстоятельствами.

6.2. Если стороны не придут к согласию, возникшие споры рассматриваются в Экономическом суде г. Минска.

7. Прочие условия

7.1.  Доставка медицинской техники для восстановления работоспособности на площадях Исполнителя и обратно может осуществляться транспортом Исполнителя.

7.2. Медицинская техника, после проведения восстановления работоспособности на площадях Исполнителя, выдается Представителю Заказчика на основании его доверенности.

8. Форс-мажор

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора в результате событий чрезвычайного характера, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами.

9. Антикоррупционная оговорка

9.1. Каждая из Сторон договора, ее работники отказываются от стимулирования каким-либо образом работников другой Стороны, в том числе путем предоставления денежных сумм, подарков, безвозмездного выполнения в их адрес работ (услуг) и другими, не поименованными здесь способами, ставящего работника в определенную зависимость и направленного на обеспечение выполнения этим работником каких-либо действий в пользу стимулирующей его Стороны.

9.2. Под действиями работника, осуществляемыми в пользу стимулирующей его Стороны, понимаются:

- предоставление неоправданных преимуществ по сравнению с другими контрагентами;

- предоставление каких-либо гарантий;

- ускорение существующих процедур;

- иные действия, выполняемые работником в рамках своих должностных обязанностей, но идущие в разрез с принципами прозрачности и открытости взаимоотношений между Сторонами.

9.3. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей главы договора, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону и государственные органы, осуществляющие борьбу с коррупцией, в письменной форме. В письменном уведомлении, направленном в органы, осуществляющие борьбу с коррупцией, Сторона договора обязана сослаться на факты или представить соответствующие материалы, достоверно подтверждающие факт совершения Стороной договора коррупционного правонарушения.

9.4. В случае наличия подтверждений (документов) совершения одной из Сторон коррупционного правонарушения, выявленного государственными органами, осуществляющими борьбу с коррупцией, другая Сторона имеет право в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора, уведомив Сторону в порядке и сроки, предусмотренные настоящим договором.

10. Заключительные положения

10.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты подписания Договора и действует до 31.12.2025г., а в части взаиморасчетов до полного исполнения обязательств сторонами.

10.2. Каждая из сторон вправе досрочно расторгнуть настоящий Договор в случае невыполнения одной из сторон условий Договора, предупредив вторую сторону за месяц до расторжения Договора.

10.3. Односторонний отказ от исполнения договора (полностью или частично) допускается в случаях:

•	систематической (свыше двух раз) просрочки сроков оказания услуг, предусмотренных графиком (Приложение № 4) к договору;

•	систематической (свыше двух раз) или значительной задержки оплаты Заказчиком за оказанные услуги Исполнителю.

10.4. Все изменения и дополнения к настоящему Договору будут действительны, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями.

10.5. Документы, переданные по факсимильной связи, имеют юридическую силу с последующим обменом на оригиналы.

10.6. Стороны в письменной форме обязаны, не позднее 10 рабочих дней, известить друг друга в случае изменения юридического адреса, банковских реквизитов, переименовании, реорганизации, ликвидации и других сведений, необходимых для исполнения договорных обязательств.

10.7. Договор составлен в 2-х экземплярах, по одному для каждой из сторон. Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью.

Приложение 1. Протокол согласования договорной цены.

Приложение 2. Перечень выполняемых работ.

Приложение 3. Перечень оборудования.

Приложение 4. График технического обслуживания.

10. Юридические адреса и реквизиты сторон

| ИСПОЛНИТЕЛЬ: | ЗАКАЗЧИК: |
| --- | --- |
|  | УЗ «Минский городской клинический онкологический центр» 220013, г. Минск, пр. Независимости, 64 р/с BY28AKBB36040359700195500000 в ОАО «АСБ Беларусбанк» БИК АКВВВY2X г. Минск, пр. Независимости, 56 УНП 100854061, ОКПО 37600214 тел/факс 355-61-97, приемная 374-78-40 гл. бухгалтер # onko@mgkoc.by |
| _________________________ | # Специалист по организации закупок ____________________/ К.А. Гостило |

Приложение № 1

к договору №

Протокол согласования договорной цены

Учреждение здравоохранения «Минский городской клинический онкологический центр», именуемое в дальнейшем «Заказчик» в лице специалиста по организации закупок Гостило Кристины Александровны, действующего на основании доверенности № Д-16 от 23.02.2026 года, с одной стороны и _______________________________________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель» в лице ___________________________, действующего на основании ________________, с другой стороны, вместе именуемые Стороны, подписали настоящий протокол согласования договорной цены о том, что техническое обслуживание с заменой расходных материалов для «Комплекс для сбора и временного хранения медицинских и биологических радиоактивных отходов» производства ООО «РИП» составляет_________ (___________________________________________ белорусских рублей ____ копеек) в том числе НДС по ставке ____ % ______________ (__________________________________белорусских рублей ____ копеек).

В течение срока действия договора стоимость работ по договору может быть изменена по соглашению сторон в случаях, предусмотренных действующим законодательством Республики Беларусь.

| ИСПОЛНИТЕЛЬ: | ЗАКАЗЧИК: |
| --- | --- |
|  | УЗ «Минский городской клинический онкологический центр» 220013, г. Минск, пр. Независимости, 64 р/с BY28AKBB36040359700195500000 в ОАО «АСБ Беларусбанк» БИК АКВВВY2X г. Минск, пр. Независимости, 56 УНП 100854061, ОКПО 37600214 тел/факс 355-61-97, приемная 374-78-40 гл. бухгалтер # onko@mgkoc.by |
| _________________________ | # Специалист по организации закупок ____________________/ К.А. Гостило |

Приложение № 2

к договору №___

Перечень выполняемых работ

1. Замена расходных материалов «Комплекса оборудования для сбора и хранения медицинских и биологических радиоактивных отходов» в соответствии с требованиями эксплуатационной документации завода-изготовителя.

1.1. Визуальная проверка в отсутствии ошибок на вакуумной станции (не горит предупреждающий красный сигнал).

1.2. Проверка давления вакуумной станции (давление в рабочем диапазоне, показатели давления должны быть синхронизированы на рабочей станции и рабочем месте оператора).

1.3. Проверка давления компрессора, обеспечивающего работу вакуумных клапанов (давление в рабочем диапазоне).

1.4. Проверка температуры нагревателя (температура в рабочем диапазоне).

1.5. Проверка состояния баков (заполняемый, находящийся на выдержке, готовый к заполнению). Проверка состояния закрыт/открыт на вакуумных клапанах соответствующих баков.

1.6. Проверка и фиксация значений объемов стоков, полученных за прошедшие сутки.

1.7. Проверка работоспособности конечных устройств (вакуумные унитазы, вакуумные трапы, душевые кабины, раковины).

1.8. Проверка заполнения вакуумных трапов (в случае заполнения – незамедлительно устранить).

1.9. Визуальный осмотр баков (убедиться в отсутствии изменения геометрии стенок баков, проверка на наличие протечек).

1.10. Осмотр трубопроводов помещения, где расположены баки, вакуумная станция, насосная группа, компрессоры, аэрационная система (отсутствие протечек, отсутствие посторонних шумов).

1.11. Проверка работоспособности аэрационной системы (посторонние шумы должны отсутствовать).

1.12. Осмотр трубопроводов в палатной зоне (отсутствие протечек, отсутствие посторонних шумов).

2. Перечень работы, выполняемых в палатах:

2.1. Проверка и регулировка работы интерфейсов (сборные камеры, унитазы, трапы).

2.2. Проверка и регулировка работы клапанов подачи воды (закрытое, открытое положение, время открытия на диагностических установках, открытие в ручном режиме управления).

2.3. Проверка и регулировка работы датчиков протечки.

2.4. Прочистка сетчатых фильтров.

2.5. Прочитска мембран вакуумных клапанов.

2.6. Переустановка (осмотр) кнопок смыва.

2.7. Проверка герметичности вакуумного трубопровода. Проверка крепежа вакуумной магистрали.

2.8. Проверка и регулировка механизма раздвижных дверей душевых кабин.

2.9. Проверка и регулировка крепления душевых стоек.

2.10. Чистка и регулировка картриджей смесителей душевых кабин.

2.11. Проверка и регулировка смесителей умывальников.

2.12. Проверка и регулировка гермитичности сливных трапов душевых кабин.

2.13. Проверка и регулировка счетчиков расхода воды.

2.14. Проверка и регулировка смывных пистолетов.

2.15. Проверка степени загрязнения и профилактическая обработка составляющих элеменотов магистралиных трубопроводов.

3. Перечень работ, выполняемых на вакуумной станции:

3.1. Проверка и регулировка работы вакуумных насосов.

3.2. Проверка и регулировка герметичнсоти ручных клапанов.

3.3. Проверка и регулировка работы пневматических клапанов.

3.4. Заполнение промежуточной емкости с проверкой работы датчиков уровня.

3.5. Проверка и регулировка работы датчиков потока.

3.6. Проверка и регулировка электрических соединений.

3.7. Проверка и регулировка алгоритма работы вакуумной станции (поддержание уровня вакуума, срабатывание механизма сброса давления при превышении давления вакуума, выдача сообщения о частом включении вакуумных насосов).

3.8. Замена фильтров вакуумных насосов.

3.9. Обслуживание вакуумных насосов.

3.10. Замена реле давления аварийного режима работы вакуумной станции.

3.11. Проверка и обслуживание обратных клапанов.

4. Перечень работ, выполняемых на емкостях хранения:

4.1. Проверка геометрических параметров при заполненном резервуаре.

4.2. Заполнение баков с проверкой срабатывания датчиков и устройств перелива.

4.3. Проверка и регулировка герметичности трубопроводов с устранением неисправностей.

4.4. Проверка и регулировка герметичности ручных клапанов с устранением неисправностей.

4.5. Проверка и регулировка работы пневматических клапанов с устранением неисправностей.

4.6. Проверка и регулировка работы датчиков потока с устранением неисправностей.

4.7. Проверка и регулировка работы гомогенизирующих насосов с устранением неисправностей.

4.8. Проверка и регулировка электрических соединений с устранением неисправностей.

4.9. Промывка промежуточного бака.

4.10. Замена уплотнителей разгрузочных насосов.

4.11. Изменение порядка заполнения баков.

4.12. Проверка герметичнсоти люков баков.

4.13. Проверка герметичности трубопровода системы аэрации.

4.14. Проверка и чистка обратных клапанов на трубопроводах.

4.15. Проверка герметичности соединений промывочного шланга.

5. Перечень работ, выполняемых в приямках:

5.1. Проверка и регулировка работы канализационных насосов с устранением неисправностей.

5.2. Проверка и регулировка работы датчиков воды в приямке с устранением неисправностей.

5.3. Проверка и регулировка работы алгоритма «вода в приямках» с устранением неисправностей.

6. Перечень работ, выполняемых в системе подачи сжатого воздуха:

6.1. Проверка и регулировка работы компрессорной установки.

6.2. Удаление конденсата.

6.3. Проверка и регулировка герметичнсоти соединений.

6.4. Переподключение трубок к пневматическим клапанам.

6.5. Проверка работоспособности клапанной доски (пластин), влагоотделителей и лубрикаторов (при необходимости заменить), замена масла и фильтров.

7. Перечень работ, выполняемых на системе выпуска отработанного воздуха:

7.1. Проверка и регулировка работы и герметичнсоти нагревателя.

7.2. Осмотр канального вентилятора.

7.3. Проверка и регулировка работы датчика перепада давления.

7.4. Проверка герметичности трубопроводов.

7.5. Проверка и регулировка работоспособности клапанов удаления конденсата.

8. Перечень работ, выполняемых на измельчителе пищевых отходов:

8.1. Сервисное обслуживание измельчителя пищевых отходов.

9. Перечень работ, выполняемых на автоматической системе управления и ПК:

9.1. Проверка и регулировка работоспособности ручных выключателей.

9.2. Проверка и регулировка работоспособности сигнальных ламп.

9.3. Проверка и регулировка электрических соединений.

9.4. Проверка и регулировка работоспособности системы в целом.

9.5. Проверка и регулировка времени работы ПК от ИБП.

9.6. Замена аккумулятора ИБП.

9.7. Проверка программного обеспечения:

- проверка системы на наличие ошибок;

- проверка линии связи между системой управления и модулями комплекса;

тестирование безопасности и стабильности системы при нарушении линии связи.

9.8. Обновление программного обеспечения ПК автоматической системы управления (до последней актуальной версии производителя). Программное обеспечение ПК может нуждаться в обновлении при проведении ремонтных работ с заменой запасных частей, плановом выпуске обновлений производителя.

9.9. Обновление программного обеспечения электронных модулей системы (до последней актуальной версии производителя). Программное обеспечение электронных модулей может нуждаться в обновлении при проведении ремонтных работ с заменой запасных частей, плановом выпуске обновлений производителя.

9.10. Сброс (обнуление) счетчика ошибок, предупреждений при работе АСУ.

9.11. Периодический контроль корректной работы АСУ:

- поиск ошибок при работе автоматизированной системы управления.

9.12. Проведение периодических испытаний и испытания на постоянство параметров.

9.13. Настройка пользовательских параметров, коррекция значений уставок.

9.14. Создание резервной копии файлов системы и параметров оборудования.

10. Перечень работ, выполняемых при тестировании и диагностике системы спецканализации:

10.1. Запуск программы «Тестирование и диагностика системы спецканализации».

10.2. Проведение теста всей системы.

10.3. Анализ и диагностика результатов теста.

10.4. Создание отчётного протокола по результатам проведенного теста всей системы.

11. Перечень работ, выполняемых на системе уведомлений и предупреждений:

11.1. Ввод пароля подтверждения проведенного технического обслуживания.

11.2. Проверка работы системы уведомлений.

11.3. Настройка таймеров периодичности уведомлений.

11.4. Проверка работы системы предупреждений.

11.5. Настройка таймеров периодичности предупреждений.

11.6. Настройка режима ограниченной функциональности.

12. Перечень работ, выполняемых по обеспечению предотвращения возникновения неисправностей в процессе эксплуатации в межрегламентный период:

12.1. Инструктаж медицинского персонала по правилам эксплуатации медицинского оборудования и соблюдению правил техники безопасности при работе с ним. Оказание консультационной поддержки пользователя при обращении в нештатной или аварийной ситуации.

12.2. Дистанционная диагностика оборудования с применением передачи данных системы журналирования комплекса через сеть интернет по средствам предоставления сервисного программного обеспечения и подключения к сервисной сети производителя (требования по подключению облучателя и реализацию подключения обеспечивает Исполнитель в соответствии с требованиями производителя на момент подключения).

| ИСПОЛНИТЕЛЬ: | ЗАКАЗЧИК: |
| --- | --- |
|  | УЗ «Минский городской клинический онкологический центр» 220013, г. Минск, пр. Независимости, 64 р/с BY28AKBB36040359700195500000 в ОАО «АСБ Беларусбанк» БИК АКВВВY2X г. Минск, пр. Независимости, 56 УНП 100854061, ОКПО 37600214 тел/факс 355-61-97, приемная 374-78-40 гл. бухгалтер # onko@mgkoc.by |
| _________________________ | # Начальник отдела # по организации закупок ________________С.В.Метельский |

Приложение № 3

к договору № ___

Перечень оборудования

Стоимость поставляемого оборудования ____________________________________________ (__________________________________белорусских рублей ____ копеек) в том числе НДС по ставке ____ % ______________ (__________________________________белорусских рублей ____ копеек).

.

Стоимость выполняемых работ ___________________________________________________ (__________________________________белорусских рублей ____ копеек) в том числе НДС по ставке ____ % ______________ (__________________________________белорусских рублей ____ копеек).

Общая стоимость поставляемого оборудования и выполняемых работ: ___________________ (_______________белорусских рублей ______копеек), без НДС.

| ИСПОЛНИТЕЛЬ: | ЗАКАЗЧИК: |
| --- | --- |
|  | УЗ «Минский городской клинический онкологический центр» 220013, г. Минск, пр. Независимости, 64 р/с BY28AKBB36040359700195500000 в ОАО «АСБ Беларусбанк» БИК АКВВВY2X г. Минск, пр. Независимости, 56 УНП 100854061, ОКПО 37600214 тел/факс 355-61-97, приемная 374-78-40 гл. бухгалтер # onko@mgkoc.by |
| _________________________ | # Начальник отдела # по организации закупок ________________С.В.Метельский |

Приложение № 4

к договору №

График технического обслуживания

| № п/п | Наименование оборудования | Ед. измерения | Период. обслуживания |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Комплекс для сбора и временного хранения медицинских и биологических радиоактивных отходов» производства ООО «РИП |  |  |

| ИСПОЛНИТЕЛЬ: | ЗАКАЗЧИК: |
| --- | --- |
|  | УЗ «Минский городской клинический онкологический центр» 220013, г. Минск, пр. Независимости, 64 р/с BY28AKBB36040359700195500000 в ОАО «АСБ Беларусбанк» БИК АКВВВY2X г. Минск, пр. Независимости, 56 УНП 100854061, ОКПО 37600214 тел/факс 355-61-97, приемная 374-78-40 гл. бухгалтер # onko@mgkoc.by |
| _________________________ | # Начальник отдела # по организации закупок ________________С.В.Метельский |