Приложение 1 к заявке на покупку №А547-06/262

Станок вертикальный консольно-фрезерный

1) Станок должен обеспечивать выполнение всех видов фрезерных операций, быть новым, не восстановленным, не бывшим в эксплуатации.

2) Станок должен содержать следующие основные узлы: фундаментальная плита, стойка, консоль, салазки поперечной подачи и стол которые должны быть изготовлены из чугуна.

3) Поперечные и вертикальные направляющие должны быть отшлифованы, чтобы обеспечивать стабильность точностных параметров. Питание станка должно производиться от 3- фазной сети переменного тока частотой 50 Гц. и напряжением 380В.

4) Технические характеристики:

| Рабочая поверхность стола, мм |  |  | Ширина от 315 до 350 Длина не более 1250 |
| --- | --- | --- | --- |
| Количество крепежных Т-образных пазов и их размер, мм |  |  | От 3 до 4, 18x63 |
| Максимальна нагрузка на стол, кг. |  |  | Не более 1000 |
| Продольное перемещение стола, мм |  |  | Не более 850 |
| Поперечное перемещение крестового суппорта, мм |  |  | От 260 до 330 |
| Вертикальное перемещение консоли, мм |  |  | От 350 до 430 |
| Мощность двигателя привода шпинделя, кВт |  |  | От 3,5 до 5,5 |
| Частота вращения шпинделя, об/мин |  |  | 28 …. 1400 |
| Конус для крепления инструмента в шпинделе |  |  | ISO-50 |
| Максимальный крутящий момент на шпинделе, Нм |  |  | Не менее 900 |
| Максимальный диаметр фрезерной головки, мм |  |  | Не более 250 |
| Перемещение пиноли, мм |  |  | Не более 100 |
| Угол поворота вертикальной фрезерной головки в обе стороны, град. |  |  | Не менее 45 |
| Мощность двигателя подачи, кВт |  |  | От 1 до 2 |
| Количество рабочих подач стола |  |  | От 15 до 25 |
| Перемещение стола на один оборот лимба, мм | Продольное(ось X) |  | Не более 6 |
|  | Поперечное(ось Y) |  | Не более 6 |
|  | Вертикальное (ось Z) |  | Не более 3 |
| Перемещение стола (продольное, поперечное, вертикальное) на одно деление лимба, мм |  |  | От 0,025 до 0,1 |
| Расстояние от торца вертикального шпинделя до плоскости стола, мм |  |  | Не более 470 |
| Расстояние от оси шпинделя до вертикальных направляющих станины, мм |  |  | Не более 390 |
| Пределы рабочих подач стола, мм/мин - продольной и поперечной - вертикальной |  |  | Не более 4000 Не более 1330 |
| Ускоренное перемещение, мм/мин - продольное и поперечное - вертикальное |  |  | Не более 5000 Не более 1700 |
| Точность геометрических форм и расположение обработанных поверхностей на длине 100 мм, мкм |  | Допуск плоскости | Не более 20 |
|  |  | Допуск параллельности | Не менее 30 |
|  |  | Допуск перпендикулярности | Не менее 20 |
| Шероховатость обработанных поверхностей, мм |  |  | Не менее 1,25 |
| Габаритные размеры станка (Д х Ш х В), мм |  |  | Не более 2380x2000x2500 |
| Вес станка (нетто/брутто), кг |  |  | Не менее 3000/Не менее 3500 |

5) Станок должен быть оснащен:

- зажимным устройством режущего инструмента (электромеханическим либо гидравлическим).

- устройством подачи СОЖ.

- руководством по эксплуатации (паспорт) на русском языке.

- освещением рабочего пространства (местное освещение).

- аварийным отключением.

- защитным приспособлением зоны резания.

6) Дополнительные требования:

Поставщик должен выполнить поставку товара, разгрузку, установку, пуско-наладочные работы, такелажные работы по перемещению и установке оборудования на место последующей эксплуатации.

Гарантийные обязательства: не менее 24 месяцев со дня ввода в эксплуатацию.