Приложение 4 к аукционным документам №А613-07/261

Комплект светового оборудования сцены

| DMX-интерфейс, работающий в связке с программным обеспечением Sunlite Suite 3 Устройство должно быть оснащено не менее чем 4 выходными разъемами DMX и подсветкой клавиатуры для управления светом без компьютера. Запуск запрограммированных шоу в автономном режиме без компьютера, Триггеры времени, мультимедиа (АУДИО и ВИДЕО), Midi Time Code sync В базовой конфигурации должен поддерживать не менее 1024 DMX-канала и работать с экспресс-версией Sunlite Suite 3. Количество каналов DMX при работе с ПК: 1 024 (расширение до 2 048) | 1 шт. |
| --- | --- |
| Светодиодный прожектор с изменяемой апертурой луча. Источник света: один светодиод не менее чем 300W WW/CW 2 in 1. Угол раскрытия луча ZOOM: не уже 15°- 60°. Управление DMX: не менее 6 каналов, 3 pins interfaces RDM Control Protocol. DMX функции: Master/Slave, линейный диммер 0-100%. Строб. Элементы индикации: 4-значный LED-дисплей. Рабочее напряжение: 100-240В / 50/60Гц. Потребляемая мощность: не более 350Вт. Степень защиты не хуже IP44. Тихий интеллектуальный вентилятор (низкий уровень шума). Датчик температуры охлаждающего вентилятора. Размеры: не более 300х300х510 мм. Вес: не более 6 кг. | 6 шт. |
| Светодиодный прожектор с изменяемой апертурой луча. Источник света: один светодиод не менее чем 300W RGBW 4 in 1. Срок службы: не менее 50 000 часов. Угол раскрытия луча ZOOM: не уже 15°- 60°. Управление DMX не менее чем 2 режима: 8/10 каналов, 3 pins interfaces RDM Control Protocol. DMX функции: Master/Slave, линейный диммер 0-100%. Строб. Элементы индикации: 4-значный LED-дисплей. Рабочее напряжение: 100-240В / 50/60Гц. Потребляемая мощность: не более 350Вт. Степень защиты не хуже IP44. Тихий интеллектуальный вентилятор (низкий уровень шума). Датчик температуры охлаждающего вентилятора. Размеры: не более 300х300х510 мм. Вес: не более 6 кг. | 4 шт. |
| Светодиодный прожектор типа PAR. Источник света LED: не менее 18 шт. не менее чем по 18 Вт. Не менее чем 6-в-1 (RGBWA+ UV) светодиоды. Диммер: плавное затемнение 0-100%. Поддержка функции RDM. Дисплей: светодиодный дисплей. Тихий интеллектуальный вентилятор (низкий уровень шума). Датчик температуры охлаждающего вентилятора. Разъем для ввода/вывода данных: 3 pin XLR. Разъем питания: Разъемы для подключения и вывода питания PowerCon. Степень защиты: не хуже IP20. Напряжение: Переменный ток 100-240 В, 50/60 Гц. Максимальная потребляемая мощность: не более 324 Вт. Угол луча ZOOM: не хуже 10-40 градусов. Каналы управления DMX: не менее чем 7/11 каналов. Тип корпуса: SLIM (плоский) Режимы управления: DMX512/Master- Slave/Автоматический запуск/Звук/RDM. Размер: не более 22 * 23 * 29 см. Вес: не более 4 кг. | 14 шт. |
| Вращающаяся голова, типа Beam-Spot-Wash (3 в 1). Источник света: не менее 250W LED белый модульный светодиод. Диапазон изменения угла раскрытия ZOOM: линейное увеличение не более 5 и не менее 32 градуса (Beam/Spot), Не менее чем до 60 градусов (Wash). не менее чем 22 канала управления DMX512 с поддержкой RDM. + Автономный режим с функцией master /slave. + ЖК-дисплей и не менее чем четыре кнопки для управления меню. + Цветовое колесо: Не менее 6 дихроичных фильтров + белый. Эффект полуцвета и радуги. + CMY: независимый CMY с линейным изменением цвета и неограниченным смешиванием цветов + CTO: линейный фильтр CTO. + Вращающееся колесо гобо: Не менее 7 взаимозаменяемых гобо + открыто. Двунаправленное вращение гобо и его положение. С регулируемой скоростью вращения. Эффект Гобо-потока. Эффект встряхивания Гобо. + Статическое колесо гобо: Не менее 9 фиксированных гобо + открытие, вращение с переменной скоростью. Эффект встряхивания Гобо. + Призма: не менее чем 4-гранная линейная призма с вращением в двух направлениях. + Функция Frost. + Регулировка яркости: линейная регулировка 0-100%. + Эффект стробоскопа: не менее 1-25 вспышек в секунду с регулируемым эффектом стробоскопа. + Фокусировка: моторизованная фокусировка. + Перемещение при повороте/наклоне: Панорамирование не менее чем 540 градусов, разрешение 8/16 бит. Наклон не менее чем 270 градусов, разрешение 8/16 бит. Автоматическое перемещение по оси X / Y, быстрое, бесшумное и плавное. Разъемы подключения 3-pin XLR “Female”, 3-pin XLR “Male” Разъемы питания powerCON IN/OUT Напряжение: переменный ток 100-240 В, 50/60 Гц. Мощность: не более 320 Вт. Размер: не более 32,5 * 25,5 * 57 см. Вес: не более 13,5 кг. | 4 шт. |
| Световой прибор типа «вращающаяся голова». Источник света: не менее 7 светодиодов не менее чем по 40 Вт RGBW Система цветосмешения: не хуже чем RGBW Срок службы не менее 50 000 часов Угол раскрытия луча не более 4,5 и не менее 45° Тип диммера линейный Диапазон диммера 0-100 % Частота стробоскопа не менее 0-25 вспышек в сек. Функция - СТО (быстрого прямого выбора цветовой температуры белого света). Эффект вращения цветных лучей – Bee eye (калейдоскоп) Pan / Tilt не менее чем 540° / 270° Управление DMX-512 Количество каналов (не менее 3 режимов управления): 23/35/51 Режимы звуковая активация, auto-программы, Master/Slave Разъемы подключения управления: 3-pin XLR “Female”, 3-pin XLR “Male” Разъемы питания: power CON IN/OUT Напряжение AC100-240В 50/60Гц Потребляемая мощность не более 350 Вт Цвет черный Степень защиты не хуже IP20 Вес: не более 5,75 кг | 8 шт. |
| Линейный светодиодный прибор. Источник света: не менее 18 шт. светодиодов не менее чем по 12Вт, цветовая матрица не хуже чем RGBWA+UV 6 в 1, угол луча – не менее 25/40°, 3200К-10000К. Электронный диммер: 0-100%. Режимы работы: DMX, автоматический, Master/Slave, музыкальная активация. Управление DMX512: от 6/10 каналов. Потребляемая мощность: не более 236Вт. Установка на пол или подвес на софит. Степень пыле-влаго защиты не хуже IP65. Размеры: не более 1000×85×130mm. Вес: не более 6,5 кг. | 6 шт. |
| Ферма треугольного сечения. Прямой модуль 2000 мм (+/- 5 мм). 300х300, основная труба 50х3, перемычки 16х2, материал исполнения фермы алюминий 6082 (АД35) | 8 шт. |
| Ферма треугольного сечения. Прямой модуль 3000 мм (+/- 5 мм). 400х400, основная труба 50х3, перемычки 20х2, материал исполнения фермы алюминий 6082 (АД35) | 2 шт. |
| Алюминиевый клэмп под трубу 48 - 51 мм, нагрузка не менее 75 кг. | 38 шт. |
| Страховочный трос с карабином; максимальная нагрузка: не менее 60 кг; диаметр троса: не менее 3 мм; длина троса: 60 - 70 метра. | 34 шт. |
| Профессиональный DMX кабель. проводники из луженой электротехнической меди; диаметр проводника: не менее 0.2 мм; изоляция проводника из полиэтилена, защитная оболочка из ПВХ; двойной экран: медь и фольга; оплетка на основе луженой меди, 95% покрытия; полиэфирная алюминиевая фольга с покрытием 100%; диаметр: 6 +/- 0.5 мм; цвет: черный. | 150 м/п |
| Разъем XLR-Папа кабельный никель 3pin Цвет: черный | 36 шт. |
| Разъем XLR-Мама кабельный никель 3pin Цвет: черный | 36 шт. |
| Разъем powerCON (power-in) "папа" от трех контактов; - должен подходить для кабелей диаметром от 6 до 15 мм; - сопротивление контактов: ≤ 2 мОм; - сопротивление экрана: > 1 гигаом; - номинальное напряжение: < 250 В; - номинальная сила тока: не более 16 А; - корпус из прочного полиамида; - надежная система фиксации; - цвет: синий | 27 шт. |
| Разъем powerCON (power-out) "папа" от трех контактов; - должен подходить для кабелей диаметром от 6 до 15 мм; - сопротивление контактов: ≤ 2 мОм; - сопротивление экрана: > 1 гигаом; - номинальное напряжение: < 250 В; - номинальная сила тока: 16 А; - корпус из прочного полиамида; - надежная система фиксации; - цвет: серый | 27 шт. |
| кабель электрический не менее чем 3 жилы сечением не менее чем по 2.5 мм (ВВГ), негорючий, малодымный | 100 м/п |
| Провод с многопроволочными медными жилами, с изоляцией из ПВХ-пластиката, в ПВХ оболочке. | 100 м/п |
| Металлорукав с протяжкой (диаметр условного прохода не менее 38 мм; материал обшивки 1-го покрытия ПВХ (PVC); материал обшивки 2-го покрытия ПВХ (PVC)) | 100 м/п |

Предлагаемое оборудование (товары) должны быть новыми (товарами, которые не были в употреблении, ремонте, в том числе которые не были восстановлены, у которых не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

Участник обязан предоставить свое предложение с полным техническим описанием (по каждой заявленной характеристике) предлагаемого оборудования, согласно данного технического задания, с указанием марки, модели и производителя предлагаемого оборудования.

Работы по сборке, монтажу, настройке и пусконаладке оборудования осуществляются силами и средствами Продавца.

Предлагаемое оборудование должно быть совместимо между собой.

Гарантийный срок на поставляемый Товар должен составлять не менее 12 (двенадцати) месяцев и исчисляется с даты подписания сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ.