| ГродМТ 513/26-ЭА | Приложение 1 |
| --- | --- |

Технические характеристики (описание) изделий медицинского назначения.

ДЛЯ СУБЬЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Лот 1 - 6 Расходные материалы и диагностические тест-системы для выявления РНК/ДНК возбудителей вирусных/бактериальных инфекций, определения мутаций в биологическом материале методом полимеразной цепной реакции

- Состав (комплектация) и технические требования

| Лот 1 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подлежащих закупке товаров |  | Требования, предъявляемые к товарам (работам, услугам) | Количество, (исследования) |
| 1. | ПЦР-тест-система |  | Реагенты должны обеспечивать: - тест-системы должны иметь набор реактивов для проведения исследований; - тест-системы должны иметь использоваться совместно с внутренним контрольным образцом (ВКО), добавляемым перед экстракцией (экзогенный ВКО) либо содержащийся эндогенно в образце (ВКО ДНК), позволяющим контролировать все этапы проведения реакции, начиная с этапа выделения и заканчтвая оценкой продуктов амплификации; - тест-системы должны иметь все готовые к употреблению реагенты и контроли, не требующие их приготовления в лаборатории; - тест-системы должны иметь положительный и отрицательный контроль амплификации ДНК; - возможность проведения выделения без применения магнитного штатива; - возможность использования тест-систем в формате «мультиплекс» по протоколам международных схем (детекция уретритов, баквагиноза, вирусов группы герпеса, пр.); - тест-системы должны быть расфасованы в подходящие для центрифугирования пробирки; - протокол проведения ПЦР исследований должен соответствовать имеющемуся в лаборатории оборудованию; - для количественных ПЦР тест-систем – наличие низкого и высокого положительных контролей для проведения контроля качества исследований; - тест-системы и расходные материалы должны быть совместимы с имеющимся в лаборатории оборудованием (амплификаторы, термостаты, микроцентрифуги и др.), пробирки для амплификации должны быть ранее тестированы на возможность работы с анализатором реал-тайм амплификации - в тест-системах детекция ампликонов должна осуществляться по каналам: Green, Yellow, Orange, Red и Crimson. (для тест-систем с учетом результатов в режиме реального времени) - для работы на амплификаторе с оптической системой, предназначенной для проведения ПЦР и детекции в режиме «реального времени» Rotor-Gene 6000 (Corbett Research, Австралия) - программа адаптации на анализатор - исследования |  |
|  | ПЦР тест-система для выявления CMV/EBV/HHV6 – скрин-FRT, 100-110 иссл. в наборе |  |  | 150 |
|  | ПЦР-тест-система для выявления ДНК Toxoplasma gondii в режиме реального времени, 100 иссл. в наборе |  |  | 100 |
|  | ПЦР-тест-система для качественной детекции Gardnerella vaginalis с учетом результатов в режиме реального времени, 100-110 иссл. в наборе |  |  | 100 |
|  | ПЦР тест-система для выявления ДНК HBV методом ПЦР с учетом результатов в «режиме реального времени» форма 4 |  |  | 200 |
|  | ПЦР тест-система для выявления и количественного определения ДНК HBV методом ПЦР с учетом результатов в «режиме реального времени» форма 2 |  |  | 200 |
|  | ПЦР тест-система для выявления РНК HCV методом ПЦР с учетом результатов в «режиме реального времени» форма 4 |  |  | 200 |
|  | ПЦР тест-система для выявления и количественного определения РНК HCV методом ПЦР с учетом результатов в «режиме реального времени» форма 2 |  |  | 200 |
|  | ПЦР тест-система для выявления и генотипирования HCV (1/2/3) методом ПЦР с учетом результатов в «режиме реального времени» |  |  | 100 |
|  | ПЦР-тест-система для одновременного выявления РНК HCV, ВИЧ-1 и ДНК HBV с учетом результатов в режиме реального времени, 100-110 иссл. в наборе |  |  | 200 |
|  | ПЦР тест-система для выявления РНК энтеровирусов (Enterovirus) методом ПЦР с учетом результатов в режиме реального времени |  |  | 100 |
|  | ПЦР-тест-система для выявления и количественного определения мРНК химерного гена bcr-abl и мРНК гена abl в клиническом материале методом ПЦР с учетом результатов в режиме» реального времени» |  |  | 200 |
|  | ПЦР-тест-система для выявления вируса папилломы человека ВКР (на 12-14 типов) методом ПЦР с учетом результатов в режиме» реального времени», 3х |  |  | 1200 |
|  | ПЦР-тест-система для выявления и количественного определения вируса папилломы человека ВКР (на 12-14 типов) методом ПЦР с учетом результатов в «режиме реального времени» 4х |  |  | 200 |
|  | Набор реагентов для экстракции РНК/ДНК из сыворотки/плазмы крови, СМЖ на основе метода преципитации, фасовка не менее 100 экстракций (совместимо с п.п.1.1, 1.2, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9), Рибо-преп или аналог |  |  | 800 |
|  | Набор реагентов для экстракции ДНК из соскобного материала урогенитального тракта на основе метода сорбции на силике, 100 экстракций (совместимо с п.п.1.3, 1.10, 1.12, 1.13), Сорб-А или аналог |  |  | 1600 |
|  | Набор реагентов для экстракции РНК/ДНК из соскобного материала урогенитального тракта, сыворотки/плазмы крови, на основе метода сорбции на магнитах, 100 экстракций (совместимо с п.п.1.1, 1.2, 1.4, 1.5, 1,6, 1.7, 1.8, 1.9), АртНК Магнит или аналог |  |  | 700 |
|  | Реагент для транспортировки и хранения клинического материала (транспортная среда), фасовка не менее 50 мл |  |  | 800 |
| Лот 2 |  |  |  |  |
| 1 | ПЦР-тест-система | Реагенты должны обеспечивать: - тест-системы должны иметь набор реактивов для проведения исследований; - тест-системы должны иметь использоваться совместно с внутренним контрольным образцом (ВКО), добавляемым перед экстракцией (экзогенный ВКО) либо содержащийся эндогенно в образце (ВКО ДНК), позволяющим контролировать все этапы проведения реакции, начиная с этапа выделения и заканчтвая оценкой продуктов амплификации; - тест-системы должны иметь все готовые к употреблению реагенты и контроли, не требующие их приготовления в лаборатории; - тест-системы должны иметь положительный и отрицательный контроль амплификации ДНК; - возможность проведения выделения без применения магнитного штатива; - возможность использования тест-систем в формате «мультиплекс» по протоколам международных схем (детекция уретритов, баквагиноза, вирусов группы герпеса, пр.); - тест-системы должны быть расфасованы в подходящие для центрифугирования пробирки; - протокол проведения ПЦР исследований должен соответствовать имеющемуся в лаборатории оборудованию; - для количественных ПЦР тест-систем – наличие низкого и высокого положительных контролей для проведения контроля качества исследований; - тест-системы и расходные материалы должны быть совместимы с имеющимся в лаборатории оборудованием (амплификаторы, термостаты, микроцентрифуги и др.), пробирки для амплификации должны быть ранее тестированы на возможность работы с анализатором реал-тайм амплификации - в тест-системах детекция ампликонов должна осуществляться по каналам: Green, Yellow, Orange, Red и Crimson. (для тест-систем с учетом результатов в режиме реального времени) - для работы на амплификаторе с оптической системой, предназначенной для проведения ПЦР и детекции в режиме «реального времени» Rotor-Gene 6000 (Corbett Research, Австралия) - программа адаптации на анализатор - исследования |  |  |
|  | ПЦР-тест-система для качественной детекции ВПГ-1/2 с учетом результатов в режиме реального времени, 100-110 иссл. в наборе |  |  | 300 |
|  | ПЦР-тест-система для качественной детекции ЦМВ с учетом результатов в режиме реального времени, 100-110 иссл. в наборе |  |  | 300 |
|  | ПЦР-тест-система для выявления ДНК EBV в режиме реального времени, 100-110 иссл. в наборе |  |  | 300 |
|  | ПЦР-тест-система для качественной детекции Chlamydia trachomatis методом ПЦР с учетом результатов в режиме реального времени 100-110 иссл. в наборе |  |  | 100 |
|  | ПЦР-тест-система для одновременного выявления ДНК Chlamydia trachomatis, Ureaplasma (Parvum и Urealyticum), Mycoplasma genitalium, Mycoplasma hominis методом ПЦР с учетом результатов в «режиме реального времени» |  |  | 300 |
|  | ПЦР-тест-система для одновременного выявления ДНК Neisseria gonorrhoeae, Chlamydia trachomatis, Mycoplasma genitalium и Trichomonas vaginalis методом ПЦР с учетом результатов в «режиме реального времени» |  |  | 100 |
|  | ПЦР-тест-система для одновременного выявления ДНК T.vaginalis и N.gonorrhoeae методом ПЦР с учетом результатов в «режиме реального времени» 100-110 иссл. в наборе |  |  | 100 |
|  | ПЦР-тест-система для выявления и количественного определения ДНК цитомегаловируса методом ПЦР с учетом результатов в «режиме реального времени» |  |  | 600 |
|  | ПЦР-тест-система для выявления и количественного определения ДНК ВЭБ методом ПЦР с учетом результатов в «режиме реального времени» |  |  | 100 |
|  | Набор реагентов для экстракции РНК/ДНК из сыворотки/плазмы крови, СМЖ на основе метода преципитации, фасовка не менее 100 экстракций (совместимо с п.п. 1.2, 1.3, 1.8, 1.9) , Рибо-преп или аналог |  |  | 600 |
|  | Набор реагентов для экстракции РНК/ДНК из сыворотки/плазмы крови, СМЖ на основе метода сорбции на силике,100 экстракций (совместимо с п.п. 1.1), Сорб-В или аналог |  |  | 300 |
|  | Набор реагентов для экстракции ДНК из соскобного материала урогенитального тракта, на основе метода сорбции на силике, 100 экстракций (совместимо с п.п. 1.4, 1.5, 1.6, 1.7 ), Сорб-А или аналог |  |  | 400 |
|  | Набор реагентов для экстракции РНК/ДНК из сыворотки/плазмы крови, на основе метода сорбции на магнитах, 100 экстракций (совместимо с п.п. 1.2, 1.3, 1.8, 1.9 ), АртНК Магнит или аналог |  |  | 500 |
|  | Реагент для транспортировки и хранения клинического материала (транспортная среда), фасовка не менее 50 мл |  |  | 500 |
| Лот 3 |  |  |  |  |
| 1. | ПЦР-тест-система | Реагенты должны обеспечивать: - тест-системы должны иметь набор реактивов для проведения исследований; - тест-системы должны иметь использоваться совместно с внутренним контрольным образцом (ВКО), добавляемым перед экстракцией (экзогенный ВКО) либо содержащийся эндогенно в образце (ВКО ДНК), позволяющим контролировать все этапы проведения реакции, начиная с этапа выделения и заканчтвая оценкой продуктов амплификации; - тест-системы должны иметь все готовые к употреблению реагенты и контроли, не требующие их приготовления в лаборатории; - тест-системы должны иметь положительный и отрицательный контроль амплификации ДНК; - возможность проведения выделения без применения магнитного штатива; - возможность использования тест-систем в формате «мультиплекс» по протоколам международных схем (детекция уретритов, баквагиноза, вирусов группы герпеса, пр.); - тест-системы должны быть расфасованы в подходящие для центрифугирования пробирки; - протокол проведения ПЦР исследований должен соответствовать имеющемуся в лаборатории оборудованию; - для количественных ПЦР тест-систем – наличие низкого и высокого положительных контролей для проведения контроля качества исследований; - тест-системы и расходные материалы должны быть совместимы с имеющимся в лаборатории оборудованием (амплификаторы, термостаты, микроцентрифуги и др.), пробирки для амплификации должны быть ранее тестированы на возможность работы с анализатором реал-тайм амплификации - в тест-системах детекция ампликонов должна осуществляться по каналам: Green, Yellow, Orange, Red и Crimson. (для тест-систем с учетом результатов в режиме реального времени) - для работы на амплификаторе с оптической системой, предназначенной для проведения ПЦР и детекции в режиме «реального времени» Rotor-Gene 6000 (Corbett Research, Австралия) - программа адаптации на анализатор - исследования |  |  |
|  | ПЦР тест-система для выявления ДНК Varicella-Zoster virus (VZV) методом ПЦР с учетом результатов в режиме реального времени |  |  | 100 |
|  | Набор реагентов для экстракции РНК/ДНК из сыворотки/плазмы крови, СМЖ на основе метода преципитации, фасовка не менее 100 экстракций (совместимо с п.п. 1.1) , Рибо-преп или аналог |  |  | 100 |
| Лот 4 |  |  |  |  |
| 1 | ПЦР-тест-система | Реагенты должны обеспечивать: - тест-системы должны иметь набор реактивов для проведения исследований; - тест-системы должны иметь использоваться совместно с внутренним контрольным образцом (ВКО), добавляемым перед экстракцией (экзогенный ВКО) либо содержащийся эндогенно в образце (ВКО ДНК), позволяющим контролировать все этапы проведения реакции, начиная с этапа выделения и заканчтвая оценкой продуктов амплификации; - тест-системы должны иметь все готовые к употреблению реагенты и контроли, не требующие их приготовления в лаборатории; - тест-системы должны иметь положительный и отрицательный контроль амплификации ДНК; - возможность проведения выделения без применения магнитного штатива; - возможность использования тест-систем в формате «мультиплекс» по протоколам международных схем (детекция уретритов, баквагиноза, вирусов группы герпеса, пр.); - тест-системы должны быть расфасованы в подходящие для центрифугирования пробирки; - протокол проведения ПЦР исследований должен соответствовать имеющемуся в лаборатории оборудованию; - тест-системы и расходные материалы должны быть совместимы с имеющимся в лаборатории оборудованием (амплификаторы, термостаты, микроцентрифуги и др.), пробирки для амплификации должны быть ранее тестированы на возможность работы с анализатором реал-тайм амплификации - в тест-системах детекция ампликонов должна осуществляться по каналам: Green, Yellow, Orange, Red и Crimson. (для тест-систем с учетом результатов в режиме реального времени) - для работы на амплификаторе с оптической системой, предназначенной для проведения ПЦР и детекции в режиме «реального времени» Rotor-Gene 6000 (Corbett Research, Австралия), СFX 96 - программа адаптации на анализатор - исследования |  |  |
| 1.1. | ПЦР-тест-система для выявления наследственных мутаций гена JAK2 методом ПЦР с учетом результатов в режиме» |  |  | 200 |
| 1.2. | Набор реагентов для экстракции геномной ДНК из цельной крови, не менее 100 экстракций, ДНК-экстракт или аналог |  |  | 200 |
| Лот 5 |  |  |  |  |
| 1. | ПЦР-тест-система | Реагенты должны обеспечивать: - тест-системы должны иметь набор реактивов для проведения исследований; - тест-системы должны иметь использоваться совместно с внутренним контрольным образцом (ВКО), добавляемым перед экстракцией (экзогенный ВКО) либо содержащийся эндогенно в образце (ВКО ДНК), позволяющим контролировать все этапы проведения реакции, начиная с этапа выделения и заканчтвая оценкой продуктов амплификации; - тест-системы должны иметь все готовые к употреблению реагенты и контроли, не требующие их приготовления в лаборатории; - тест-системы должны иметь положительный и отрицательный контроль амплификации ДНК; - тест-системы должны включать систему для предотвращения кросс-контаминации, например, урацил-ДНК-гликозилаза. - возможность использования тест-систем в формате «мультиплекс» по протоколам международных схем (детекция уретритов, баквагиноза, вирусов группы герпеса, пр.); - тест-системы должны быть расфасованы в подходящие для центрифугирования пробирки; - протокол проведения ПЦР исследований должен соответствовать имеющемуся в лаборатории оборудованию; - для количественных ПЦР тест-систем – наличие низкого и высокого положительных контролей для проведения контроля качества исследований; - тест-системы и расходные материалы должны быть совместимы с имеющимся в лаборатории оборудованием (амплификаторы, термостаты, микроцентрифуги и др.), пробирки для амплификации должны быть ранее тестированы на возможность работы с анализатором реал-тайм амплификации в тест-системах детекция ампликонов должна осуществляться по каналам: - Green, Yellow, Orange, Red и Crimson. (для тест-систем с учетом результатов в режиме реального времени) - для работы на амплификаторе плашечного типа с оптической системой, предназначенной для проведения ПЦР и детекции в режиме «реального времени» - программа адаптации на анализатор - наборы |  |  |
| 1.1. | Реагенты для выявления генетического материала патогенов, вызывающих генитальные язвы методом Real-Time PCR не менее 100 иссл. в наборе |  |  | 1 наб |
| 1.2. | Реагенты для выявления ДНК H.pylori и мутаций, приводящих к устойчивости H.pyloriк кларитромицину, методом Real-Time PCR не менее 100 иссл. в наборе |  |  | 1 наб |
| 1.3. | Реагенты для выявления 14 генотипов вируса папилломы человека высокого онкогенного риска методом Real-Time PCR не менее 100 иссл. в наборе |  |  | 1 наб |
| 1.4. | Реагенты для выявления генетического материала вирусов герпетической группы – возбудителей вирусного менингита методом Real-Time PCR не менее 100 иссл. в наборе |  |  | 1 наб |
| 1.5. | Реагенты для выявления генетического материала вирусных возбудителей респираторных инфекций методом Real-Time PCR не менее 100 иссл. в наборе |  |  | 1 наб |
| 1.6. | Реагенты для выявления генетического материала возбудителей бактериальной пневмонии методом Real-Time PCR не менее 100 иссл. в наборе |  |  | 1 наб |
| 1.7. | Реагенты для выявления генетического материала патогенов вызывающих ИППП методом Real-Time PCR не менее 100 иссл. в наборе |  |  | 1 наб |
| 1.8. | Реагенты для выявления генов устойчивости к антибиотикам грамположительных и грамотрицательных бактерий методом ПЦР в режиме реального времени не менее 100 иссл. в наборе |  |  | 1 наб |
| 1.9. | Реагенты для генотипирования однонуклеотидных полиморфизмов, связанных с тромбозами методом ПЦР в режиме реального времени не менее 100 иссл. в наборе |  |  | 1 наб |
| 1.10. | Набор реагентов для экстракции РНК/ДНК из сыворотки/плазмы крови, СМЖ, фекалий на основе метода преципитации, фасовка не менее 100 экстракций Рибо-преп или аналог |  |  | 7 наб |
| 1.11 | Набор реагентов для экстракции РНК/ДНК из сыворотки/плазмы крови, СМЖ на основе метода сорбции на силике, не менее 100 экстракций, Сорб-В или аналог |  |  | 2 наб |
| Лот 6 |  |  |  |  |
| 1. | ПЦР-тест-система | Реагенты должны обеспечивать: - тест-системы должны иметь набор реактивов для проведения исследований; - тест-системы должны иметь использоваться совместно с внутренним контрольным образцом (ВКО), добавляемым перед экстракцией (экзогенный ВКО) либо содержащийся эндогенно в образце (ВКО ДНК), позволяющим контролировать все этапы проведения реакции, начиная с этапа выделения и заканчтвая оценкой продуктов амплификации; - тест-системы должны иметь все готовые к употреблению реагенты и контроли, не требующие их приготовления в лаборатории; - тест-системы должны иметь положительный и отрицательный контроль амплификации ДНК; - возможность проведения выделения без применения магнитного штатива; - возможность использования тест-систем в формате «мультиплекс» по протоколам международных схем (детекция уретритов, баквагиноза, вирусов группы герпеса, пр.); - тест-системы должны быть расфасованы в подходящие для центрифугирования пробирки; - протокол проведения ПЦР исследований должен соответствовать имеющемуся в лаборатории оборудованию; - для количественных ПЦР тест-систем – наличие низкого и высокого положительных контролей для проведения контроля качества исследований; - тест-системы и расходные материалы должны быть совместимы с имеющимся в лаборатории оборудованием (амплификаторы, термостаты, микроцентрифуги и др.), пробирки для амплификации должны быть ранее тестированы на возможность работы с анализатором реал-тайм амплификации - в тест-системах детекция ампликонов должна осуществляться по каналам: Green, Yellow, Orange, Red и Crimson. (для тест-систем с учетом результатов в режиме реального времени) - для работы на амплификаторе с оптической системой, предназначенной для проведения ПЦР и детекции в режиме «реального времени» CFX 96 - программа адаптации на анализатор - исследования |  |  |
|  | ПЦР-тест-система для исследования биоценоза урогенитального тракта у женщин Фемофлор-16 методом ПЦР с учетом результатов в «режиме реального времени» 12 иссл. в наборе или аналог |  |  | 100 |
|  | Набор реагентов для экстракции ДНК из соскобного материала урогенитального тракта, на основе метода сорбции на силике, 100 экстракций (совместимо с п.п. 1.1) ПРОБА-НК-ПЛЮС или аналог |  |  | 100 |
|  | Реагент для транспортировки и хранения клинического материала (транспортная среда), фасовка не менее 50 мл |  |  | 100 |