Приложение 4 к аукционным документам №А627-07/261

Комплект звукового оборудования сцены

| Не менее 32-канальный цифровой микшерный пульт. Не менее 16 микрофонных предусилителей Midas Pro (или аналог) Не менее 25 шин микширования, 8 групп DCA и 6 групп Mute; Не менее 16 XLR входов, не менее 8 XLR выходов, выходы Monitor с парой разъемов Jack TRS 1/4"; Midi вход и выход, разъем Ethernet, порт Ultranet, пара разъемов AES50; Не менее 6 выходов Aux и не менее 6 входов Aux на разъемах Jack TRS 1/4", стерео вход/выход Aux на разъемах RCA; выход на наушники АЦП/ЦАП (96 кГц, 24 бит); 100-полосный анализатор RTA; От 8 назначаемых стереофонических слотов процессора эффектов; функция Talkback со встроенным микрофоном и возможностью подключения внешнего микрофона (разъем XLR); функция Cue List на 500 пресетов с сотней сцен и сотней наборов параметров в каждом пресете; от 17 моторизированных фейдеров; основной цветной не менее чем 5-дюймовый TFT дисплей и от 17 LCD дисплеев для каналов; возможность установки плат расширения встроенный USB аудиоинтерфейс 32 x 32 для многоканальной записи и воспроизведения; формат записи: WAV 44.1/48 кГц, 32 бит; от 2 слотов для SD карт памяти (1-32 Гб) и разъем USB Type A; габариты не более: 478 х 617 х 208 мм; вес: не более14.3 кг. | 1 шт. |
| --- | --- |
| Двухполосная активная акустическая система. усилитель класса D; максимальный уровень звукового давления SPL: не менее 131 дБ; максимальная мощность: не менее 2500 Ватт; встроенный DSP процессор не менее чем с 20-ю пресетами (19 должны быть доступны для пользовательской настройки); время задержки: 0-300 мс; встроенный лимитер, настраиваемый кроссовер и двухполосный параметрический эквалайзер; функция подавления обратной связи; фирменный не менее чем 12-дюймовый низкочастотный динамик с облегченной звуковой катушкой; компрессионный 1-дюймовый высокочастотный драйвер; частотный диапазон при +/- 3 дБ: не уже чем 55 Гц - 18 кГц; угол раскрытия: не менее 70° х 70°; комбинированный вход XLR-Jack 1/4; порт USB Type B; выход Link с разъемом XLR; разъемы Ultranet CAT5: In и Thru; кабинет из не менее 15-миллиметровой березовой фанеры; стальная решетка для защиты динамиков; вход питания с коннектором PowerCON; ручка для переноски; углубление диаметром не менее 35 мм для акустических стоек; защита от коротких замыканий и перегрева; не менее восьми точек крепления M10; габариты: не более чем 655 х 373.5 х 340 мм; вес: не более чем 20.2 кг. | 2 шт. |
| активный сабвуфер; фазоинверторное акустическое оформление; усилитель класса D мощностью не менее чем 3000 Ватт; максимальный уровень звукового давления SPL: не менее 135 дБ; встроенный DSP процессор не менее чем с 20-ю пресетами (19 должны быть доступны для пользовательской настройки); настраиваемое время задержки: 0-300 мс; встроенный лимитер, настраиваемый кроссовер и двухполосный параметрический эквалайзер; функция подавления обратной связи; фирменный не менее 15-дюймовый низкочастотный динамик; частотный диапазон при +/- 3 дБ: не уже 45 Гц - 150 Гц; комбинированный вход XLR-Jack 1/4"; порт USB Type B; выход Link с разъемом XLR; разъемы Ultranet CAT5: In и Thru; кабинет из не менее 18-миллиметровой березовой фанеры; стальная решетка для защиты динамиков; вход питания с коннектором PowerCON; ручки для переноски; углубление диаметром не менее 35 мм для стойки для сателлита; защита от коротких замыканий и перегрева; не менее 16 точек крепления M10; габариты: не более 519 х 579 х 620 мм; вес: не более 37 кг. | 2 шт. |
| Активная акустическая система с поддержкой Bluetooth не менее (5.0 возможность воспроизводить аудио и производить настройку через Bluetooth; поддержка фирменного приложения производителя; встроенный процессор эффектов от DBX; автоматическое подавления обратной связи, функция Ducking, задержка сигнала (до 100 мс), параметрический эквалайзер; 2 комбинированных входа XLR-Jack TRS 1/4", выход XLR; яркий дисплей, энкодеры управления; мощность: не менее 650 Вт (RMS), не менее 1300 Вт (Peak); класс усилителя: D; динамики: не менее 15" НЧ и 1" ВЧ; частотный диапазон: не уже 45 Гц - 20 кГц (при -10 дБ), не уже 55 Гц - 20 кГц (при -3 дБ); сопротивление: 4 Ом (НЧ) и 8 Ом (ВЧ); максимальный уровень звукового давления (SPL): не менее 128 дБ; не менее чем 4 точки крепления М10; пассивная система охлаждения; покрытие: не менее 90° x 60°; 2 утопленные ручки для транспортировки; размеры: не более 716 x 438 x 358 мм; вес: не более 17 кг. | 2 шт. |
| Двухполосный активный монитор. усилитель класса D; максимальный уровень звукового давления SPL: не менее 125 дБ; максимальная мощность без учета лимитера: не менее 1100 Ватт; встроенный DSP процессор не менее чем с 20-ю пресетами (19 должны быть доступны для пользовательской настройки); преобразователь А/Ц/А для соединения Ultranet: 24 бит, 44.1/48 кГц; настраиваемое время задержки: 0-300 мс; встроенный лимитер, настраиваемый кроссовер и двухполосный параметрический эквалайзер; функция подавления обратной связи; Не менее чем 12-дюймовый низкочастотный динамик; компрессионный не менее чем 1-дюймовый высокочастотный драйвер; частотный диапазон при +/- 3 дБ: не уже 75 Гц - 18 кГц; частотный диапазон при - 10 дБ: не уже 68 Гц - 20 кГц; угол раскрытия: не менее 60° х 40°; комбинированный вход XLR-Jack 1/4"; порт USB Type B; выход Link с разъемом XLR; разъемы RJ45: In и Thru; кабинет из не менее чем 15-миллиметровой фанеры и пластика; стальная решетка для защиты динамиков; защита от коротких замыканий и перегрева; углубление диаметром не менее 35 мм; габариты: не более 302 х 452 х 504 мм; вес: не более 16.9 кг. | 4 шт. |
| Комплект акустических стоек. Материал алюминий (анодированный). Цвет черный. Должен входить в комплект поставки транспортировочный двойной чехол-сумка из нейлона. Технические характеристики: Тип комплект стоек для акустических систем (две штуки в транспортном чехле) Диаметр центральной алюминиевой двусторонней трубы должен составлять не менее 35 мм Высота должна регулироваться в диапазоне от 1090 до 2050 мм, а вылет треноги – от 610 до 1200 мм Узел сцепления для треноги должен быть выполнен из усиленного поликарбоната В комплекте должны поставляться с нейлоновыми адаптерами для монтажа кабинетов под 38 мм (1.5”) и сумкой-чехлом для переноски, Наибольшая нагрузка до 50 килограммов. Вес не более 1,8 килограмма. | 1 к-т. |
| Одноканальная радиосистема с ручным передатчиком. Особенности радиосистемы: рабочий диапазон М17: 662 - 686 МГц; рабочее расстояние: не менее 100 метров; частотный диапазон: не уже 50 Гц - 15 кГц; уровень искажений (THD): не более 0.5%; динамический диапазон: не менее 100 дБ; возможность одновременной работы не менее 12 систем; поддержка функции Quickscan; набор для установки в рэк в комплекте. Особенности приемника: 2 съемные антенны; небольшой дисплей, кнопки Power/Group/Channel; светодиодные индикаторы Audio и Ready; микрофонный выход XLR (200 Ом), инструментальный выход Jack 1/4" (50 Ом); питание: адаптер DC 12-15 Вольт не менее 260 мА (в комплекте); корпус из износостойкого пластика ABS и стали; размеры: не более 50 х 198 х 163 мм; вес: не более 0.998 кг. Особенности передатчика: 1-символьный дисплей, кнопки Power/Group/Channel; двухцветный светодиодный индикатор состояния устройства; возможность заблокировать органы управления; диапазон усиления: 0 дБ и -10 дБ; динамический капсюль SM58 / Вeta58 или аналог; кардиоидная диаграмма направленности; частотный отклик капсюля: не уже 50 Гц - 15 кГц; питание: не более 2 батареек типа АА (не менее чем 14 часов работы); корпус из пластика ABS; размеры: не более 224 х 53 х 53 мм; вес: не более 0.218 кг. | 8 шт. |
| Радиосистема с поясным передатчиком и с головным микрофоном Особенности радиосистемы: рабочий диапазон K14: 614 - 638 МГц; рабочее расстояние: не менее 100 метров; частотный диапазон: не уже 50 Гц - 15 кГц; уровень искажений (THD): 0.5%; динамический диапазон: не менее 100 дБ; возможность одновременной работы не менее чем 12 систем; поддержка функции Quickscan. Особенности приемника: 2-символьный дисплей, кнопки Power/Group/Channel; светодиодные индикаторы Audio и Ready; микрофонный выход XLR (200 Ом), инструментальный выход Jack 1/4" (50 Ом); питание: адаптер DC 12-15 Вольт не менее 160 мА (в комплекте); корпус из износостойкого пластика ABS; размеры: не более 40 х 188 х 103 мм; вес: не более 0.241 кг. Особенности передатчика: аналоговый поясной передатчик; материал корпуса: пластик; кнопки Group/Channel, выключатель; 1-символьный дисплей; максимальное усиление: не менее 26 дБ; разъем: 4-контактный TQG; входное сопротивление: не менее 1 МОм; должен работать от двух батареек типа АА (не менее 14 часов); размеры: не более 110 х 64 х 21 мм; вес: не более 0.075 кг. - головной микрофон Dura Plex: конденсаторный капсюль не менее 5 мм; диаграмма направленности: всенаправленный; частотный диапазон: не уже 20 Гц – 20 кГц; чувствительность: не менее -42.5 дБ; уровень собственного шума: не более 31 дБ; соотношение сигнал/шум: не хуже 63 дБ; максимальное звуковое давление: не менее 132 дБ; динамический диапазон: не менее 101 дБ; гибкое оголовье; надежный кабель; длина кабеля: не менее 1.67 м; диаметр кабеля: не более 1.6 мм; защита от пыли и влаги; коннектор: MTQG; цвет: телесный; вес (микрофона): не более 0.020 кг; в комплекте аксессуары и чехол. | 1 шт. |
| Двухканальная радиосистема + 2 поясных передатчика + 2 головных микрофона + 2 петличных микрофона). диапазон рабочих частот: 514 - 542 МГц; рабочая дистанция: не менее чем 100 м; не менее чем 192 частоты на выбор; возможность одновременного использования не менее чем 8 систем; Характеристики приемника: частотный диапазон: не уже 50 Гц - 15 кГц; динамический диапазон: >105 дБ; коэффициент искажения: <0.5%; соотношение сигнал/шум: >102 дБ; радиочастотная чувствительность: <-95 дБ; панель управления с дисплеем; выходы: 3 x XLR, Jack 1/4"; размер: не более 160 х 212х 44 мм; вес: не более 0.88 кг. Характеристики поясного передатчика: диапазон рабочих частот: 514 - 542 МГц; прочный корпус с дисплеем и кнопкой Mute; встроенный инфракрасный порт; микрофонный вход mini XLR 3-pin; усиление: 0/3/6 дБ; входное сопротивление: не менее 5 кОм; выходная мощность: 2 мВт/10 мВт/30 мВт; питание: не более 2 батареек АА; размер: не более 65 х 165 х 23 мм; вес: не более 0.13 кг. Конденсаторный головной микрофон; диаграмма направленности: кардиоида; частотная характеристика: не уже 80 Гц - 16 кГц; чувствительность: не менее -46 дБ; сопротивление: не менее 1.2 кОм; питание: 3 - 9 В; легкое регулируемое оголовье; настраиваемая длина стрелы; длина кабеля: не менее 1.2 м; коннектор: mini 3pin XLR; цвет: телесный; вес: не более 0.020 кг; в комплекте ветрозащита и прищепка для кабеля. | 1 к-т |
| Набор не менее из трех конденсаторных инструментальных микрофонов. должны подходить для аккордеонов и баянов; электретные капсюли; диаграмма направленности: кардиоида; фантомное питание 48В; частотный отклик: не уже 50 Гц - 20 кГц; чувствительность: -47 дБ (+/- 3 дБ); максимальный уровень звукового давления SPL: не менее 140 дБ; выходное сопротивление: не менее 2.2 КОм; отношение сигнал/шум: не хуже 68 дБ; совместимы с беспроводными системами; длина кабеля: не менее 1 метр; коннекторы: mini-XLR; адаптер mini-XLR/XLR, адаптер с двумя входами mini-XLR/одним выходом XLR, ветрозащита, соединительный Y-кабель, держатели микрофонов в комплекте. | 2 шт. |
| Инструментальный конденсаторный микрофон диаграмма направленности: кардиоида; частотный диапазон: не уже 50 Гц - 18 кГц; импеданс: не менее 200 Ом; чувствительность: не менее -50 дБ; адаптер фантомного питания; встроенный кабель; коннектор XLR; держатель "гусиная шея"; цвет: черный; вес: не более 108 г; в комплекте кейс. Предназначение микрофона: Для акустических гитар | 3 шт. |
| Инструментальный конденсаторный микрофон (скрипка) диаграмма направленности: кардиоида; частотный диапазон: не уже 50 Гц - 18 кГц; импеданс: не менее 200 Ом; чувствительность: не менее -50 дБ; адаптер фантомного питания; встроенный кабель; коннектор XLR; держатель "гусиная шея"; цвет: черный; вес: не более 108 г; в комплекте кейс. Предназначение микрофона: Для смычковых инструментов | 2 шт. |
| Инструментальный конденсаторный микрофон (флейта) диаграмма направленности: кардиоида; частотный диапазон: не уже 50 Гц - 18 кГц; импеданс: не менее200 Ом; чувствительность: не менее -50 дБ; (+/- 3 дБ); адаптер фантомного питания; встроенный кабель; коннектор XLR; держатель "гусиная шея"; цвет: черный; вес: не более 108 г; в комплекте кейс. Предназначение микрофона: Для барабанов и перкуссии Для духовых инструментов | 3 шт. |
| Двухканальная радиосистема с ручным и петличным микрофонами (баян) диапазон рабочих частот: 514 - 542 МГц; рабочая дистанция: не менее 100 м; не менее 192 частоты на выбор; возможность одновременного использования не менее 8 систем; характеристики приемника: частотный диапазон: не уже 50 Гц - 15 кГц; динамический диапазон: >105 дБ; коэффициент искажения: <0.5%; соотношение сигнал/шум: >102 дБ; радиочастотная чувствительность: <-95 дБ; панель управления с дисплеем; выходы: 3 x XLR, Jack 1/4"; размер: не более160 х 410 х 44 мм; вес: не более 1.75 кг; характеристики поясного передатчика: микрофонный вход mini XLR 3-pin; усиление: 0/3/6 дБ; входное сопротивление: не менее 5 кОм; выходная мощность: 2 мВт/10 мВт/30 мВт; питание: не более 2 батареек АА; размер: не более 65 х 165 х 23 мм; вес: не более 0.13 кг. | 4 шт. |
| Рэковый кейс размера 10U. рэковые рейки не менее чем из 7-миллиметровой оцинкованной стали; рэковые рейки должны быть расположены с лицевой и тыльной стороны; оболочка из легкого и прочного формованного полиэтилена; надежные замки крышек; должна быть предусмотрена возможность закрытия крышки на ключ; ручки для переноски; внутренние размеры: не более 16.5" х 19" х 17.5" (419 х 482 х 444 мм); рэковая глубина: не менее 19.25" (488 мм); вес: не более 8.16 кг. | 1 шт. |
| Комплект выноса антенн из рэка с кабелями BNC-BNC не менее 50 см. | 7 шт. |
| Распределитель электропитания (усилительный секвенсор) c дисплеем напряжения и индикации подключенных каналов не менее чем на 8-каналов (розеток) с обратной стороны + розетка на лицевой панели | 1 шт. |
| Микрофонная стойка типа "журавль" на треноге. Спецификация использования: установка вокальных и инструментальных микрофонов, студийное использование; Высота стойки: от 970 мм. до 1630 мм Длина в неразобранном состоянии: не более 970 мм; Полный размер в разобранном состоянии: не более 1630 мм; Длина журавля: не менее 770 мм; Тип/конструкция стойки: телескопическая. Опорная конструкция: тренога. Вес: не более 2,5 кг. Основные узлы стойки из металла | 8 шт. |
| Стойка для сателлита; устанавливается на сабвуфер; должна быть изготовлена из алюминия; регулируемая высота: не уже 800 - 1340 мм; максимальная нагрузка: не менее 50 кг; диаметр посадочного места: не менее 35 мм; вес: не более 1 кг. | 2 шт. |
| Микрофонный кабель. Структура: (20 х 0.12) x 2, сечение проводника: не более 0.23 мм², Изоляция из полиэтилена высокой плотности, Витой медный экран (0.12 х 64), 90% экранирования, Гибкая оболочка из ПВХ, Внешний диаметр: не более 6 мм, Допустимая рабочая температура: от -20 до +70°C, Сопротивление проводника на 100 м: не более 9.1 Ом, Уровень перекрестных помех на 100 м: не более 73.3 дБ, Цвет: черный. | 100 м/п |
| Разъем XLR-Папа кабельный никель 3pin Цвет: черный | 40 шт. |
| Разъем XLR-Мама кабельный никель 3pin Цвет: черный | 40 шт. |
| Готовый кабель с разъёмами. Длина кабеля: не менее 3 м Разъем 1: Jack не более 3,5 мм (папа) Разъем 2: 2 x Jack не менее 6,3 мм TS (папа) Цвет: Черный | 1 шт. |
| Соединительный кабель. разъемы: XLR мама - XLR папа; сечение: 2 х 0.1 м²; проводники из бескислородной меди; изоляция из ПВХ; внешняя оболочка из ПВХ; длина: не менее 1 м. | 2 шт. |
| Кабель-канал. Количество каналов: не менее 4 Масса: не более 18 кг Материал изготовления: Резина Нагрузка: не менее 20 тонн Размеры: не более 900х600х58 мм Сечение канала: не более 50х40 мм | 1 шт. |
| кабель электрический не менее 3 жил сечением 2.5 мм (ВВГ), негорючий, малодымный | 100 м/п |
| Металлорукав с протяжкой (диаметр условного прохода не менее 38 мм; материал обшивки 1-го покрытия ПВХ (PVC); материал обшивки 2-го покрытия ПВХ (PVC)) | 100 м/п |

Предлагаемое оборудование (товары) должны быть новыми (товарами, которые не были в употреблении, ремонте, в том числе которые не были восстановлены, у которых не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

Участник обязан предоставить свое предложение с полным техническим описанием (по каждой заявленной характеристике) предлагаемого оборудования, согласно данного технического задания, с указанием марки, модели и производителя предлагаемого оборудования.

Работы по сборке, монтажу, настройке и пусконаладке оборудования осуществляются силами и средствами Продавца. Предлагаемое оборудование должно быть совместимо между собой.

Гарантийный срок на поставляемый Товар должен составлять от 12 (двенадцати) месяцев и исчисляется с даты подписания сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ.