ГродМТ 533/26-ЭА                                                                                             Приложение 1

Технические характеристики (описание) медицинской техники и изделий медицинского назначения

Лот 1 Ларингоскоп взрослый (подвесной операционный ларингоскоп с набором инструментов для микрохирургических операций на гортани)

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

| № п/п | Наименование | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Монитор медицинский, 4К/UHD | 1 шт. |
| 1.2. | Видеосистема, 4К/UHD | 1 шт. |
| 1.3. | Источник света | 1 шт. |
| 1.4. | Световод волоконно-оптический | 5 шт. |
| 1.5. | Головка камеры, 4К/UHD автоклавируемая | 1 шт. |
| 1.6. | Блок электрохирургический | 1 шт. |
| 1.6.1. | Педальный переключатель, длина кабеля не менее 3 м | 1 шт. |
| 1.6.2. | Нейтральный электрод многоразовый | 2 шт. |
| 1.6.3. | Шнур соединительный к нейтральному электроду | 2 шт. |
| 1.6.4. | Держатель электродов, 2х кнопочный | 2 шт. |
| 1.6.5. | Монополярный электрод – игла | 10 шт. |
| 1.6.6. | Монополярный электрод – шар | 10 шт. |
| 1.6.7. | Монополярный электод - игла, длинная | 10 шт. |
| 1.6.8. | Биполярный кабель | 2 шт. |
| 1.6.9. | Биполярный, изогнутый | 2 шт. |
| 1.6.10. | Биполярный, байонетный | 2 шт. |
| 1.7. | Система шейверная | 1 шт. |
| 1.7.1. | Микромотор с кабелем | 1 шт. |
| 1.7.2. | Рукоятка шейвера | 2 шт. |
| 1.7.3. | Трубка ирригационная | 100 шт. |
| 1.7.4. | Шейверное синусное лезвие прямое, агрессивное | 25 шт. |
| 1.7.5. | Шейверное синусное лезвие прямое, трехзубое | 25 шт. |
| 1.7.6. | Шейверное синусное лезвие 60⁰, трехзубое | 25 шт. |
| 1.7.7. | Шейверное синусное лезвие 15⁰, трехзубое | 25 шт. |
| 1.7.8. | Шейвер-бор изогнутый 15⁰ | 15 шт. |
| 1.8. | Аспиратор медицинский | 1 шт. |
| 1.9. | Синускоп 4К/UHD | 4 шт. |
| 1.10. | Синускоп 4К/UHD | 1 шт. |
| 1.11. | Синускоп 4К/UHD | 1 шт. |
| 1.12. | Жесткий оптический ларингоскоп HD | 1 шт. |
| 1.13. | Пластиковый контейнер с крышкой | 3 шт. |
| 1.14. | Операционный раздвижной ларингоскоп, комплект | 2 шт. |
| 1.15. | Грудная опора ларингоскопа, комплект | 2 шт. |
| 1.16. | Операционный раздвижной ларингоскоп, комплект | 2 шт. |
| 1.17. | Эндоларингиальные щипы, р/длина 250-275 мм | 2 шт. |
| 1.18. | Эндоларингиальные щипы, р/длина 250-275 мм | 2 шт. |
| 1.19. | Эндоларингиальные щипы, р/длина 250-275 мм | 2 шт. |
| 1.20. | Эндоларингиальные щипы, р/длина 250-275 мм | 2 шт. |
| 1.21. | Эндоларингиальные щипы, р/длина 250-275 мм | 2 шт. |
| 1.22. | Эндоларингиальные щипы, р/длина 250-275 мм | 2 шт. |
| 1.23. | Эндоларингиальные ножницы, р/длина 250-275 мм | 2 шт. |
| 1.24. | Эндоларингиальные ножницы, р/длина 250-275 мм | 2 шт. |
| 1.25. | Эндоларингиальные ножницы, р/длина 250-275 мм | 2 шт. |
| 1.26. | Расширитель голосовых связок | 2 шт. |
| 1.27. | Иглодержатель | 2 шт. |
| 1.28. | Костный выкусыватель тип HAJEK-KOFLER | 2 шт. |
| 1.29. | Костный выкусыватель тип HAJEK-KOFLER | 2 шт. |
| 1.30. | Носовые щипцы тип WEIL-BLAKESLEY 0° | 2 шт. |
| 1.31. | Носовые щипцы тип WEIL-BLAKESLEY 0° | 2 шт. |
| 1.32. | Носовые щипцы тип WEIL-BLAKESLEY 0° | 2 шт. |
| 1.33. | Носовые щипцы тип WEIL-BLAKESLEY 45° | 2 шт. |
| 1.34. | Носовые щипцы тип WEIL-BLAKESLEY 45° | 2 шт. |
| 1.35. | Носовые щипцы тип WEIL-BLAKESLEY 45° | 2 шт. |
| 1.36. | Синускопические микроножницы, зубчатые лезвия | 2 шт. |
| 1.37. | Зонд тип TOBOLD | 2 шт. |
| 1.38. | Ирригационная канюля тип EICKEN-KILLIAN | 2 шт. |
| 1.39. | Ирригационная канюля тип EICKEN-KILLIAN | 2 шт. |
| 1.40. | Ирригационная канюля тип EICKEN-KILLIAN | 2 шт. |
| 1.41. | Аспирационная трубка | 2 шт. |
| 1.42. | Аспирационная трубка | 2 шт. |
| 1.43. | Аспирационная трубка | 2 шт. |
| 1.44. | Ларингеальный нож | 2 шт. |
| 1.45. | Ларингеальный крючок | 2 шт. |
| 1.46. | Ножницы тип MAYO | 2 шт. |
| 1.47. | Гемостатический зажим тип MICRO-MOSQUITO | 2 шт. |
| 1.48. | Ножницы тип STEVENS | 2 шт. |
| 1.49. | Ручка скальпеля №3 | 2 шт. |
| 1.50. | Деликатный хирургический пинцет | 2 шт. |
| 1.51. | Анатомический пинцет тип SEMKEN | 2 шт. |
| 1.52. | Аспирационная трубка тип PLESTER | 2 шт. |
| 1.53. | Аспирационная трубка тип PLESTER | 2 шт. |
| 1.54. | Аспирационная трубка тип PLESTER | 2 шт. |
| 1.55. | Роторасширитель тип DAVIS-MAYER, комплект | 1 шт. |
| 1.56. | Тонзиллярная петля тип EVES | 2 шт. |
| 1.57. | Сменные петли | 2 шт. |
| 1.58. | Тонзиллярные щипцы тип COLVER | 2 шт. |
| 1.59. | Тонзиллярный диссектор тип HURD | 2 шт. |
| 1.60. | Набор тонзиллярных аденотомов тип BECKMANN | 1 шт. |
| 1.61. | Набор тонзиллярных аденотомов тип NEGUS | 1 шт. |
| 1.62. | Ларингеальные щипцы тип FRAENKEL | 2 шт. |
| 1.63. | Ларингеальные щипцы тип LANGE | 2 шт. |
| 1.64. | Антральный выкусыватель, режущий назад | 2 шт. |
| 1.65. | Антральный выкусыватель, режущий на 360° | 2 шт. |
| 1.66. | Круговой выкусыватель, прямой | 2 шт. |
| 1.67. | Круговой выкусыватель, вверх 65° | 2 шт. |
| 1.68. | Выкусыватель фронтального синуса, скус 3 мм | 2 шт. |
| 1.69. | Носовое хирургическое зеркало тип COTTLE, с фиксационным винтом | 2 шт. |
| 1.70. | Носовое хирургическое зеркало тип COTTLE, с фиксационным винтом | 2 шт. |
| 1.71. | Носовое хирургическое зеркало тип COTTLE, с фиксационным винтом | 2 шт. |
| 1.72. | Захватывающие щипцы для гайморовых пазух, загнутые вниз бранши на 90° | 2 шт. |
| 1.73. | Захватывающие щипцы для гайморовых пазух, вращение на 360°, загнутые вниз бранши на 90° | 2 шт. |
| 1.74. | Дилататор фронтального синуса тип RITTER-HALLE | 2 шт. |
| 1.75. | Дилататор фронтального синуса тип RITTER-HALLE | 2 шт. |
| 1.76. | Иглодержатель тип MICRO RODER, твердосплавный | 2 шт. |
| 1.77. | Синускоп Ø 2,7 мм, 0° | 2 шт. |
| 1.78. | Шпатель тип MAYO | 2 шт. |
| 1.79. | Троакар тип STANDARD | 2 шт. |
| 1.80. | Троакар тип STANDARD | 2 шт. |
| 1.81. | Ретрактор парный тип FARABEUF | 2 шт. |
| 1.82. | Тонзиллярные ножницы тип BOETTCHER | 2 шт. |
| 1.83. | Носовые ножницы тип HEYMANN | 2 шт. |
| 1.84. | Ручка скальпеля № 5K | 2 шт. |
| 1.85. | Хлопковый аппликатор тип FARREL | 2 шт. |
| 1.86. | Набор костных долот тип PARTSCH | 2 шт. |
| 1.87. | Молоток тип COTTLE | 2 шт. |
| 1.88. | Элеватор | 2 шт. |
| 1.89. | Элеватор тип ALDERDYCE | 2 шт. |
| 1.90. | Рама роторасширителя тип DAVIS-BOYLE | 2 шт. |
| 1.91. | Комплект клинков к роторасширителю | 2 шт. |
| 1.92. | Тонзиллярный нож тип ABRAHAM | 2 шт. |
| 1.93. | Тонзиллярный выкусыватель тип SCHMEDEN | 2 шт. |
| 1.94. | Микро выкусыватель тип CITELLI | 2 шт. |
| 1.95. | Микро выкусыватель тип CITELLI | 2 шт. |
| 1.96. | Микро выкусыватель тип CITELLI | 2 шт. |
| 1.97. | Носовые полипные щипцы тип HARTMANN | 2 шт. |
| 1.98. | Носовые щипцы тип STRUYCKEN | 2 шт. |
| 1.99. | Синускопические щипцы для фронтального синуса | 2 шт. |
| 1.100. | Синускопические щипцы для фронтального синуса | 2 шт. |
| 1.101. | Носовой выкусыватель тип HARTMANN | 2 шт. |
| 1.102. | Костный выкусыватель тип HAJEK-KOFLER, вверх | 2 шт. |
| 1.103. | Костный выкусыватель тип HAJEK-KOFLER, вниз | 2 шт. |
| 1.104. | Носовой нож тип BALLENGER | 2 шт. |
| 1.105. | Носовой нож тип BALLENGER | 2 шт. |
| 1.106. | Элеватор перегородки носа тип KILLIAN | 2 шт. |
| 1.107. | Элеватор перегородки носа тип PIERCE | 2 шт. |
| 1.108. | Элеватор перегородки носа тип PENNINGTON | 2 шт. |
| 1.109. | Двухсторонний зонд | 2 шт. |
| 1.110. | Двухсторонний зонд | 2 шт. |
| 1.111. | Двухсторонний зонд | 2 шт. |
| 1.112. | Алюминиевый стерилизационный контейнер, комплект | 4 шт. |
| 1.113. | Подставка для держателей ларингоскопов, комплект | 1 шт. |
| 1.114. | Стойка-тележка для оборудования | 1 шт. |

2. Технические требования:

| № п/п | Наименование / Технические требования |
| --- | --- |
| 2.1. | Монитор медицинский 4К/UHD: |
|  | Экран не менее 30’’ по диагонали; |
|  | Разрешающая способность не менее 4096х2160 или 3840х2160 пикселей; |
|  | Углы обзора по вертикали/горизонтали не менее 178º; |
|  | Контраст, не менее 1500:1. |
| 2.2. | Видеосистема 4К/UHD: |
|  | Возможность получения изображения сверхвысокой четкости 4096х2160 и/или 3840х2160 пикселей; |
|  | Контрастность изображения – не менее трёх типов (высокий, стандартный, низкий); |
|  | Режим структурного усиления изображения, количество типов структурного усиления – не менее двух (один для крупных структур, другой для мелких); |
|  | Возможность получения изображения в узковолновом спектре света (для усиления контраста и видимости кровеносных сосудов); |
|  | Автоматическая регулировка яркости освещения; |
|  | Сенсорный экран управления с русифицированным меню. |
| 2.3. | Источник света: |
|  | Тип лампы – ксеноновая или светодиодные (мощность, не менее 300 Вт в ксеноновом эквиваленте); |
|  | Возможность получения изображения в узковолновом спектре света (для усиления контраста и видимости кровеносных сосудов); |
|  | Автоматическая регулировка яркости – наличие; |
|  | Количество ступеней автоматической экспозиции – не менее 10; |
|  | В комплекте: - две запасные лампы (для ксенонового источника света). |
| 2.4. | Световод волоконно-оптический: |
|  | Длина не менее 3 м; |
|  | Диаметр 2,8-3,5 мм; |
|  | Возможность стерилизации в автоклаве. |
| 2.5. | Головка камеры 4К/UHD автоклавируемая: |
|  | Возможность получения изображения высокой четкости 4096х2160 и/или 3840х2160 пикселей; |
|  | Не менее 3-х произвольно программируемых кнопок управления эндоскопической системой; |
|  | Функция «автофокус»; |
|  | Вес не более 280 г. |
| 2.6. | Блок электрохирургический: |
|  | сенсорный экран управления аппаратом; |
|  | функции «автостарт» и «автостоп»; |
|  | не менее 2-х режимов монополярного рассечения; |
|  | не менее 3-х режимов монополярной коагуляции; |
|  | не менее 3-х режимов биполярной коагуляции; |
|  | Характеристики монополярных режимов: - мощность аппарата при монополярном сечении не менее 300 Вт; - смешанное резание-коагуляция, мощность не менее 200 Вт; - коагуляция «мягкая», мощность не менее 120 Вт; - коагуляция «фильгурация», мощность не менее 120 Вт; - коагуляция SPRAY, мощность не менее 120 Вт; |
|  | Характеристики биполярных режимов: - коагуляция «мягкая», мощность не менее 120 Вт; - коагуляция «стандартная», мощность не менее 120 Вт; |
|  | Разъемы: - не менее 2-х монополярных; - не менее 1-го биполярного; |
| 2.6.4. | Держатель электродов, 2х кнопочный: |
|  | - Ø 4 мм, 2,8-3,1 м. |
| 2.6.5. | Монополярный электрод – игла: |
|  | - прямой, Ø 0,5-0,7 мм. |
| 2.6.6. | Монополярный электрод – шар: |
|  | - прямой, Ø 3,5-4,5 мм. |
| 2.6.7. | Монополярный электод - игла, длинная: |
|  | - прямой, 0,7-0,9 х 25-30 мм. |
| 2.6.8. | Биполярный кабель: |
|  | - 2,8-3,1 м, 2-х пиновый разъем, наличие совместимости с биполярными пинцетами. |
| 2.6.9. | Биполярный, изогнутый: |
|  | - общая длина 195-200 мм, прямой, рабочие бранши 0,9-1,1 мм, изогнуты |
| 2.6.10. | Биполярный, байонетный: |
|  | - общая длина 195-200 мм, байонетной формы, рабочие бранши прямые 0,9-1,1 мм |
| 2.7. | Система шейверная: |
|  | Рабочее напряжение 100-120, 230-230В,50/60 Гц; |
|  | Перистальтический насос для ирригации жидкости с возможностью регулировки потока; |
|  | Управляющий модуль должен иметь систему «СТОП» при достижении заданной мощности вращательного момента; |
|  | Управляющий модуль должен иметь возможность изменять скорость вращения мотора от 2000 до 50000 об./мин и более; |
|  | Управляющий модуль должен иметь возможность задавать необходимую мощность вращения; |
|  | Наличие в комплекте: - Педаль управления; - Высокоскоростной электродвигатель, не менее 75 000 об./мин и более. |
| 2.7.1. | Микромотор с кабелем: |
|  | Число оборотов - не менее 50 000 об./мин и более; |
|  | Должен иметь массу 100-350 гр.; |
|  | Вращательный момент 6 Нсм и более; |
|  | Должен иметь встроенную систему защиты от перегрузки; |
| 2.7.2. | Рукоятка шейвера: |
|  | Диапазон скоростей вращения 300-6000 об./мин и более. |
|  | Вращательный момент 12 Нсм и более; |
|  | Должен иметь массу не более 200 гр.; |
| 2.7.4. | Шейверное синусное лезвие прямое, агрессивное: |
|  | Длина 105-130 мм; |
|  | Диаметр не более 4 мм; |
|  | Вращаемое лезвие зубчатое, кромка режущего окна гладкая, вогнутое; |
| 2.7.5. | Шейверное синусное лезвие прямое, трехзубое: |
|  | Длина 105-130 мм; |
|  | Диаметр не более 4 мм; |
|  | Вращаемое лезвие зубчатое, кромка режущего окна зубчатая, вогнутое; |
| 2.7.6. | Шейверное синусное лезвие 60⁰, трехзубое: |
|  | Длина 105-130 мм; |
|  | Диаметр не более 4 мм; |
|  | Вращаемое лезвие зубчатое, кромка режущего окна зубчатая, вогнутое; |
| 2.7.7. | Шейверное синусное лезвие 15⁰, трехзубое: |
|  | Длина 105-130 мм; |
|  | Диаметр не более 4 мм; |
|  | Вращаемое лезвие зубчатое, кромка режущего окна зубчатая, вогнутое; |
| 2.7.8. | Шейвер-бор изогнутый 15⁰: |
|  | Длина 105-130 мм; |
|  | Диаметр не более 4 мм; |
|  | Форма бора круглая, алмазный; |
| 2.8. | Аспиратор медицинский: |
|  | насос вакуумного типа; |
|  | предназначен для аспирации жидкостей и частиц тканей; |
|  | максимальный вакуум, не менее 90 кПа; |
|  | производительность: - по воздуху, не менее 30 л/мин; - по воде, не менее 10 л/мин. |
|  | в комплекте: - набор трубок – 1 компл; - емкости для секрета, объем не менее 3х литров – 2 шт. - тележка; |
| 2.9. | Синускоп 4К/UHD: |
|  | Угол обзора – 0º, угол поля зрения не менее 90º; |
|  | Рабочая длина: 170 – 180 мм; диаметр – 4,0 мм; |
|  | Возможность стерилизации автоклавированием; |
|  | Пластиковый контейнер для хранения и стерилизации в комплекте. |
| 2.10. | Синускоп 4К/UHD: |
|  | Угол обзора – 30º, угол поля зрения не менее 90º; |
|  | Рабочая длина: 170 – 180 мм; диаметр – 4,0 мм; |
|  | Возможность стерилизации автоклавированием; |
|  | Пластиковый контейнер для хранения и стерилизации в комплекте. |
| 2.11. | Синускоп 4К/UHD: |
|  | Угол обзора – 75º, угол поля зрения не менее 90º; |
|  | Рабочая длина: 170 – 180 мм; диаметр – 4,0 мм; |
|  | Возможность стерилизации автоклавированием; |
|  | Пластиковый контейнер для хранения и стерилизации в комплекте. |
| 2.12. | Жесткий оптический ларингоскоп HD: |
|  | Угол обзора – 70º; |
|  | Рабочая длина: 160 – 170 мм, диаметр – 10,0 мм; |
|  | Сниженные глотательного рефлекса за счет минимального расстояния конструктивного расположения оптики дистального конца; |
|  | Съемная рукоятка; |
|  | Возможность стерилизации автоклавированием. |
| 2.13. | Пластиковый контейнер с крышкой: |
|  | Размер, не менее: 535 x 135 x 265 мм; |
|  | Ворсистый силиконовый мат, размер не менее: 420 x 175 мм. |
| 2.14. | Операционный раздвижной ларингоскоп, комплект: |
|  | Длина р/части 172-177 мм; |
|  | Размер рабочей части: Ш х В – 25-27 х 14-16 мм; |
|  | Закрытый диаметр рабочей части: 14,4-14,6 мм; |
|  | Съемный оптоволоконный световод, для дистального освещения, длина 169-172 мм – 2 шт.; |
|  | Съемная трубка для отведения пара, Luer-lock, длина 172-175 мм; |
|  | Инжекторная трубка, Luer-lock, длина 120-125 мм; |
| 2.15. | Грудная опора ларингоскопа, комплект: |
|  | Держатель ларингоскопа; |
|  | Опорный стержень 330-340 мм; |
|  | Резиновое кольцо к опорному стержню. |
| 2.16. | Операционный раздвижной ларингоскоп, комплект: |
|  | Длина р/части 182-187 мм; |
|  | Размер рабочей части: Ш х В – 25-27 х 15-17 мм; |
|  | Закрытый диаметр рабочей части: 15,0-16,0 мм; |
|  | Съемный оптоволоконный световод, для дистального освещения, длина 169-172 мм – 2 шт.; |
|  | Съемная трубка для отведения пара, Luer-lock, длина 172-175 мм; |
|  | Инжекторная трубка, Luer-lock, длина 120-125 мм; |
| 2.17. | Эндоларингиальные щипы, р/длина 250-275 мм: |
|  | Прямые; |
|  | Захватывающие рифленые бранши; |
|  | Рабочая длина 250-275 мм, Ø 2 мм; |
|  | Наличие разъема для чистки; |
|  | Без замка. |
| 2.18. | Эндоларингиальные щипы, р/длина 250-275 мм: |
|  | Загнутые вправо; |
|  | Захватывающие рифленые бранши; |
|  | Рабочая длина 250-275 мм, Ø 2 мм; |
|  | Наличие разъема для чистки; |
|  | Без замка. |
| 2.19. | Эндоларингиальные щипы, р/длина 250-275 мм: |
|  | Загнутые влево; |
|  | Захватывающие рифленые бранши; |
|  | Рабочая длина 250-275 мм, Ø 2 мм; |
|  | Наличие разъема для чистки; |
|  | Без замка. |
| 2.20. | Эндоларингиальные щипы, р/длина 250-275 мм: |
|  | Прямые; |
|  | Ложкообразные бранши Ø 2 мм; |
|  | Рабочая длина 250-275 мм Ø 2 мм; |
|  | Наличие разъема для чистки. |
| 2.21. | Эндоларингиальные щипы, р/длина 250-275 мм: |
|  | Загнутые вправо; |
|  | Ложкообразные бранши Ø 2 мм; |
|  | Рабочая длина 250-275 мм Ø 2 мм; |
|  | Наличие разъема для чистки. |
| 2.22. | Эндоларингиальные щипы, р/длина 250-275 мм: |
|  | Загнутые влево; |
|  | Ложкообразные бранши Ø 2 мм; |
|  | Рабочая длина 250-275 мм Ø 2 мм; |
|  | Наличие разъема для чистки. |
| 2.23. | Эндоларингиальные ножницы, р/длина 250-275 мм: |
|  | Прямые; |
|  | Рабочая длина 250-275 мм Ø 2 мм; |
|  | Наличие разъема для чистки. |
| 2.24. | Эндоларингиальные ножницы, р/длина 250-275 мм: |
|  | Загнутые вправо; |
|  | Рабочая длина 250-275 мм Ø 2 мм; |
|  | Наличие разъема для чистки. |
| 2.25. | Эндоларингиальные ножницы, р/длина 250-275 мм: |
|  | Загнутые влево; |
|  | Рабочая длина 250-275 мм Ø 2 мм; |
|  | Наличие разъема для чистки. |
| 2.26. | Расширитель голосовых связок: |
|  | Рабочая длина 250-275 мм Ø 2 мм; |
|  | Наличие разъема для чистки. |
| 2.27. | Иглодержатель: |
|  | Рабочая длина 230-255 мм, конический Ø 2-3 мм; |
|  | Наличие разъема для чистки. |
| 2.28. | Костный выкусыватель тип HAJEK-KOFLER: |
|  | Длина рабочей части 160-170 мм; |
|  | Вращение рабочей части на 360°; |
|  | Пружинчатая рукоятка. |
| 2.29. | Костный выкусыватель тип HAJEK-KOFLER: |
|  | Длина рабочей части 130-140 мм; |
|  | Неподвижный, режущий в накладку вверх; |
|  | Размер р/части 3,4-3,6 х 3,4-3,6; |
|  | Пружинчатая рукоятка. |
| 2.30. | Носовые щипцы тип WEIL-BLAKESLEY 0°: |
|  | Длина рабочей ствола 120-130 мм, Ø 3,5 мм; |
|  | Прямые, р/часть 3,0 мм; |
|  | Ложкообразные перфорированные бранши. |
| 2.31. | Носовые щипцы тип WEIL-BLAKESLEY 0°: |
|  | Длина рабочей ствола 120-130 мм, Ø 3,5 мм; |
|  | Прямые, р/часть 3,5 мм; |
|  | Ложкообразные перфорированные бранши. |
| 2.32. | Носовые щипцы тип WEIL-BLAKESLEY 0°: |
|  | Длина рабочей ствола 120-130 мм, Ø 3,5 мм; |
|  | Прямые, р/часть 4,0 мм; |
|  | Ложкообразные перфорированные бранши. |
| 2.33. | Носовые щипцы тип WEIL-BLAKESLEY 45°: |
|  | Длина рабочей ствола 120-130 мм, Ø 3,5 мм; |
|  | Вверх 45°, р/часть 3,0 мм; |
|  | Ложкообразные перфорированные бранши. |
| 2.34. | Носовые щипцы тип WEIL-BLAKESLEY 45°: |
|  | Длина рабочей ствола 120-130 мм, Ø 3,5 мм; |
|  | Вверх 45°, р/часть 3,5 мм; |
|  | Ложкообразные перфорированные бранши. |
| 2.35. | Носовые щипцы тип WEIL-BLAKESLEY 45°: |
|  | Длина рабочей ствола 120-130 мм, Ø 3,5 мм; |
|  | Вверх 45°, р/часть 4,0 мм; |
|  | Ложкообразные перфорированные бранши. |
| 2.36. | Синускопические микроножницы, зубчатые лезвия: |
|  | Длина рабочей части 115-125 мм; |
|  | Диаметр рабочего ствола 2,0-2,5 мм; |
|  | Рабочая часть прямая, Ø 3.0-3.5 мм, зубчатые лезвия. |
| 2.37. | Зонд тип TOBOLD : |
|  | Р/часть дистально плавно изогнута; |
|  | Кончик с навивкой. |
|  | Длина 20-25 см. |
| 2.38. | Ирригационная канюля тип EICKEN-KILLIAN: |
|  | Оливообразная, изогнутая дистальная р/часть; |
|  | Длина 12,5-13,5 см; |
|  | Диаметр р/части 2,0-2,5мм. |
| 2.39. | Ирригационная канюля тип EICKEN-KILLIAN: |
|  | Оливообразная, изогнутая дистальная р/часть; |
|  | Длина 12,5-13,5 см; |
|  | Диаметр р/части 3,0-3,5 мм. |
| 2.40. | Ирригационная канюля тип EICKEN-KILLIAN: |
|  | Оливообразная, изогнутая дистальная р/часть; |
|  | Длина 12,5-13,5 см; |
|  | Диаметр р/части 4,0-4,5 мм. |
| 2.41. | Аспирационная трубка: |
|  | Прямая рабочая часть длиной 220-230 мм; |
|  | Диаметр 2,0 мм; |
|  | Соединение Luer. |
| 2.42. | Аспирационная трубка: |
|  | Прямая рабочая часть длиной 220-230 мм; |
|  | Диаметр 2,5 мм; |
|  | Соединение Luer. |
| 2.43. | Аспирационная трубка: |
|  | Прямая рабочая часть длиной 220-230 мм; |
|  | Диаметр 3,5 мм; |
|  | Соединение Luer. |
| 2.44. | Ларингеальный нож тип: |
|  | Длина 220-310 мм; |
|  | Серповидной формы. |
| 2.45. | Ларингеальный крючок тип: |
|  | Длина 220-310 мм; |
|  | Изогнутая р/часть. |
| 2.46. | Ножницы тип MAYO: |
|  | Изогнутые, вогнутые лезвия; |
|  | Длина 145-150 мм. |
| 2.47. | Гемостатический зажим тип MICRO-MOSQUITO: |
|  | Изогнутый; |
|  | Длина 115-120 мм; |
| 2.48. | Ножницы тип STEVENS: |
|  | Изогнутые; |
|  | Остроконечные; |
|  | Длина 100-105 мм. |
| 2.49. | Ручка скальпеля №3: |
|  | Для сменных лезвий |
| 2.50. | Деликатный хирургический пинцет: |
|  | С зубцами 1х2; |
|  | Узкий; |
|  | Рабочая часть 1,5 мм. |
| 2.51. | Анатомический пинцет тип SEMKEN: |
|  | Длина 15,0-15,5 см |
| 2.52. | Аспирационная трубка тип PLESTER: |
|  | Диаметр 1,5 мм, наличие контроля вакуума. |
| 2.53. | Аспирационная трубка тип PLESTER: |
|  | Диаметр 2,0 мм, наличие контроля вакуума. |
| 2.54. | Аспирационная трубка тип PLESTER: |
|  | Диаметр 2,5 мм, наличие контроля вакуума. |
| 2.55. | Роторасширитель тип DAVIS-MAYER, комплект: |
|  | Рама роторасширителя, открыта справа; |
|  | В комплекте со сменными клинками по 1 штуке (70, 75, 80, 85 мм). |
| 2.56. | Тонзиллярная петля тип EVES: |
|  | Общая длина 280 – 290 мм. |
| 2.57. | Сменные петли: |
|  | Упаковка 10-20 штук; |
| 2.58. | Тонзиллярные щипцы тип COLVER: |
|  | Общая длина 180 – 190 мм; |
|  | Изогнутые. |
| 2.59. | Тонзиллярный диссектор тип HURD: |
|  | Двухсторонний; |
|  | Размер рабочей части 5-6 мм; |
|  | Общая длина 220 – 225 мм; |
| 2.60. | Набор тонзиллярных аденотомов тип BECKMANN: |
|  | Прямые; |
|  | Размеры: фиг. 1,2,3,4 по 1 штуке; |
|  | Общая длина 220 – 225 мм; |
| 2.61. | Набор тонзиллярных аденотомов тип NEGUS: |
|  | Изогнутые; |
|  | Размеры: фиг. 1,2,3,4 по 1 штуке; |
|  | Общая длина 220 – 225 мм; |
| 2.62. | Ларингеальные щипцы тип FRAENKEL: |
|  | Р/длина 17,0 -18,0 см, общая длина 26,5 – 27,0 см; |
|  | Дистальный конец изогнут вниз, раб. бранши ложкообразные; |
|  | Наличие ирригационного канала. |
| 2.63. | Ларингеальные щипцы тип LANGE: |
|  | Р/длина 17,0 -18,0 см, общая длина 26,5 – 27,0 см; |
|  | Дистальный конец изогнут вверх, раб. бранши круглые; |
|  | Наличие ирригационного канала. |
| 2.64. | Антральный выкусыватель, режущий назад: |
|  | длина рабочей ствола 100-105 мм, Ø 4,0-4,5 мм; |
|  | размер выкусывающей части 2,3-2,5 х 6,8-7,0 мм; |
|  | наличие канала для чистки. |
| 2.65. | Антральный выкусыватель, режущий на 360°: |
|  | длина рабочей ствола 100-105 мм, Ø 2,5-3,0 мм; |
|  | размер выкусывающей части 2,3-2,5 х 6,8-7,0 мм; |
|  | наличие канала для чистки. |
| 2.66. | Круговой выкусыватель, прямой: |
|  | грибовидный скус по полному радиусу; |
|  | диаметр скуса 3,3-3,5 мм; |
|  | прямой рабочий ствол; |
|  | наличие промывного канала; |
|  | рабочая длина 175-180 мм. |
| 2.67. | Круговой выкусыватель, вверх 65°: |
|  | грибовидный скус по полному радиусу; |
|  | диаметр скуса 3,3-3,5 мм; |
|  | изогнутый рабочий ствол вверх на 65°; |
|  | наличие промывного канала; |
|  | рабочая длина 170-175 мм. |
| 2.68. | Выкусыватель фронтального синуса, скус 3 мм: |
|  | цепочный тубус, загнутый вверх; |
|  | режущий назад; |
|  | бранши 3 мм; |
|  | рабочая длина 170-175 мм. |
| 2.69. | Носовое хирургическое заркало тип COTTLE, с фиксационным винтом: |
|  | Длина рабочей части 33-35 мм; |
|  | общая длина 150-155 мм. |
| 2.70. | Носовое хирургическое заркало тип COTTLE, с фиксационным винтом: |
|  | Длина рабочей части 48-50 мм; |
|  | общая длина 150-155 мм. |
| 2.71. | Носовое хирургическое заркало тип COTTLE, с фиксационным винтом: |
|  | Длина рабочей части 73-75 мм; |
|  | общая длина 150-155 мм. |
| 2.72. | Захватывающие щипцы для гайморовых пазух, загнутые вниз бранши на 90°: |
|  | одна бранша не подвижная, загнутая вниз на 90°; |
|  | вторая бранша подвижная, загнутая вниз на 90° с открытием до 120°; |
|  | рабочая длина 100-105 мм. |
| 2.73. | Захватывающие щипцы для гайморовых пазух, вращение на 360°, загнутые вниз бранши на 90°: |
|  | одна бранша не подвижная, загнутая вниз на 90°; |
|  | вторая бранша подвижная, загнутая вниз на 90° с открытием до 120°; |
|  | рабочий ствол поворачивается на 360°; |
|  | рабочая длина 100-105 мм. |
| 2.74. | Дилататор фронтального синуса тип RITTER-HALLE: |
|  | диаметр 2,3-2,5 мм. |
| 2.75. | Дилататор фронтального синуса тип RITTER-HALLE: |
|  | диаметр 2,8-3,0 мм. |
| 2.76. | Иглодержатель тип MICRO RODER, твердосплавный: |
|  | упрочнен карбид вольфрамовыми вставками; |
|  | зубчатость вставок 0,2 мм; |
|  | тонкая рабочая часть; |
|  | общая длина 150-155 мм. |
| 2.77. | Синускоп Ø 2,7 мм, 0°: |
|  | рабочая длина 160-175 мм; |
|  | Возможность стерилизации автоклавированием. |
| 2.78. | Шпатель тип MAYO: |
|  | общая длина 165-170 мм. |
| 2.79. | Троакар тип STANDARD: |
|  | диаметр 3 мм; |
|  | общая длина 100-110 мм. |
| 2.80. | Троакар тип STANDARD: |
|  | диаметр 4 мм; |
|  | общая длина 100-110 мм. |
| 2.81. | Ретрактор парный тип FARABEUF: |
|  | общая длина 145-150 мм. |
| 2.82. | Тонзиллярные ножницы тип BOETTCHER: |
|  | изогнутые; |
|  | общая длина 175-180 мм. |
| 2.83. | Носовые ножницы тип HEYMANN: |
|  | изогнутые под углом; |
|  | общая длина 175-180 мм. |
| 2.84. | Ручка скальпеля № 5K: |
|  | для лезвий фиг. 10-15. |
| 2.85. | Хлопковый аппликатор тип FARREL: |
|  | круглая рабочая часть с навивкой; |
|  | размер 1,0-1,2 мм; |
|  | общая длина 160-165 мм. |
| 2.86. | Набор костных долот тип PARTSCH: |
|  | Прямые; |
|  | Размеры: фиг. 2 мм, 3 мм, 4 мм по 1 штуке; |
|  | Общая длина 165 – 170 мм; |
| 2.87. | Молоток тип COTTLE: |
|  | диаметр рабочей части 30-35 мм; |
|  | вес 240-245 гр.; |
|  | Общая длина 190 – 195 мм; |
| 2.88. | Элеватор: |
|  | тонкий, деликатный; |
|  | Общая длина 170 – 175 мм; |
| 2.89. | Элеватор тип ALDERDYCE: |
|  | двухсторонний; |
|  | Общая длина 205 – 210 мм; |
| 2.90. | Рама роторасширителя тип DAVIS-BOYLE: |
|  | Рама роторасширителя, открыта слева; |
| 2.91. | Комплект клинков к роторасширителю: |
|  | Размеры: фиг. 1 (65x28 мм) – 1 шт. фиг. 2 (75x32 мм) – 1 шт. фиг. 3 (80x37 мм) – 1 шт. |
| 2.92. | Тонзиллярный нож тип ABRAHAM: |
|  | серповидный; |
|  | Общая длина 205 – 210 мм; |
| 2.93. | Тонзиллярный выкусыватель тип SCHMEDEN: |
|  | бранши треугольной формы; |
|  | в исполнении фиг. 2 из 3, средний; |
|  | рабочая длина 125-130 мм. |
| 2.94. | Микро выкусыватель тип CITELLI: |
|  | рабочая длина 55-60 мм; |
|  | размер выкуса рабочей части 0,9-1,1 мм |
|  | пружинная рукоятка. |
| 2.95. | Микро выкусыватель тип CITELLI: |
|  | рабочая длина 55-60 мм; |
|  | размер выкуса рабочей части 1,9-2,1 мм |
|  | пружинная рукоятка. |
| 2.96. | Микро выкусыватель тип CITELLI: |
|  | рабочая длина 55-60 мм; |
|  | размер выкуса рабочей части 2,9-3,1 мм |
|  | пружинная рукоятка. |
| 2.97. | Носовые полипные щипцы тип HARTMANN: |
|  | одна подвижная бранша; |
|  | конхотомного типа. |
|  | Общая длина 185 – 190 мм; |
| 2.98. | Носовые щипцы тип STRUYCKEN: |
|  | Длина рабочей ствола 165-170 мм, Ø 3,5 мм; |
|  | Прямые, р/часть 1,0 мм; |
|  | конхотомного типа. |
| 2.99. | Синускопические щипцы для фронтального синуса |
|  | Длина рабочей ствола 140-145 мм; |
|  | ствол изогнут 50⁰ вверх; |
|  | рабочие бранши чашеобразные, горизонтальное раскрытие, выкус 3,0 мм; |
|  | наличие ирригационного канала. |
| 2.100. | Синускопические щипцы для фронтального синуса |
|  | Длина рабочей ствола 140-145 мм; |
|  | ствол изогнут 90⁰ вверх; |
|  | рабочие бранши чашеобразные, горизонтальное раскрытие, выкус 3,0 мм; |
|  | наличие ирригационного канала. |
| 2.101. | Носовой выкусыватель тип HARTMANN: |
|  | бранши круглой формы; |
|  | размер бранш 4,5-5,0 мм, перфорирванные; |
|  | рабочая длина 120-125 мм. |
| 2.102. | Костный выкусыватель тип HAJEK-KOFLER, вверх: |
|  | Длина рабочей части 130-140 мм; |
|  | Неподвижный, режущий в накладку вверх; |
|  | Размер р/части 4,0 х 4,0; |
| 2.103. | Костный выкусыватель тип HAJEK-KOFLER, вниз: |
|  | Длина рабочей части 130-140 мм; |
|  | Неподвижный, режущий в накладку вниз; |
|  | Размер р/части 4,0 х 4,0; |
| 2.104. | Носовой нож тип BALLENGER: |
|  | Прямой формы; |
|  | размер 3,0 мм; |
|  | Общая длина 195 – 200 мм; |
| 2.105. | Носовой нож тип BALLENGER: |
|  | Прямой формы; |
|  | размер 4,0 мм; |
|  | Общая длина 195 – 200 мм; |
| 2.106. | Элеватор перегородки носа тип KILLIAN: |
|  | двухсторонний; |
|  | Общая длина 215 – 220 мм; |
| 2.107. | Элеватор перегородки носа тип PIERCE: |
|  | двухсторонний, с лепестками; |
|  | Общая длина 205 – 210 мм; |
| 2.108. | Элеватор перегородки носа тип PENNINGTON: |
|  | двухсторонний, с лепестками; |
|  | Общая длина 205 – 210 мм; |
| 2.109. | Двухсторонний зонд: |
|  | зондообразные кончики, изогнутые; |
|  | Фиг. 1 |
|  | Общая длина 170 – 220 мм; |
| 2.110. | Двухсторонний зонд: |
|  | зондообразные кончики, изогнутые; |
|  | Фиг. 2 |
|  | Общая длина 170 – 220 мм; |
| 2.111. | Двухсторонний зонд: |
|  | зондообразные кончики, изогнутые; |
|  | Фиг. 3 |
|  | Общая длина 170 – 220 мм; |
| 2.112. | Алюминиевый стерилизационный контейнер, комплект: |
|  | Перфорированная алюминиевая крышка контейнера, размер: 580х280мм ±5 мм, синего, красного либо зеленого цвета – 1 шт.; |
|  | Цельное алюминиевое днище контейнера с ребрами жесткости, размер 580х280х130мм ±5 мм – 1 шт.; |
|  | Многоразовые фильтры PTFE, обеспечивающие не менее 900 циклов стерилизации – 2 шт.; |
|  | Сетчатая металлическая корзина, размер 540х250х100мм ±5 мм – 1 шт.; |
|  | Ворсистый силиконовый мат, размер: 520х230мм ±5 мм. |
| 2.113. | Подставка для держателей ларингоскопов, комплект: |
|  | поворотный кронштейн, с круглой подвижной опорой; |
|  | опорная штанга, для регулирования высоты; |
|  | фиксирующий зажим, крепится к операционным столам со стандартной направляющей планкой 25 х 10 мм. |
| 2.114. | Стойка-тележка для оборудования: |
|  | размеры (высота, глубина, ширина): 1450 мм х 650 мм х 650 мм ± 50 мм; |
|  | количество полок – не менее 3-х; |
|  | количество колес с антистатическим покрытием – не менее 4-х (не менее 1 с тормозом); |
|  | Наличие в комплекте: - держатель для ЖК монитора; - выдвижной ящик, с замком; - держатель для головок камеры; - инфузионная стойка. |