| СОГЛАСОВАНО |  |  |  |  |  |  | УТВЕРЖДАЮ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Управляющий |  | С.А.Высоцкая |
| (должность) (подпись) (И.О.Фамилия) |  |  |  |  |  |  | (должность) (подпись) (И.О.Фамилия) |  |  |
| « ____ » ________________ 20 ___ г. |  |  |  |  |  |  | « _29_ » _______07_______ 20 26 г. |  |  |

СМЕТА по объекту строительства

| Наименование объекта | Текущий ремонт помещений 2-го этажа в ГУО "Социально-педагогический центр с приютом Заводского района г.Минска" по ул. Герасименко,40 с учетом выполнения мероприятий по обращению с отходами, в том числе:средства на перевозку отходов (погрузка,транспортировка,разгрузка) в санкционированные места хранения,захоронения отходов» (2-ой этап) |
| --- | --- |
| Заказчик | Государственное учреждение "Центр по обеспечению деятельности бюджетных организаций администрации Заводского района г.Минска" |
| Генподрядчик (Подрядчик) |  |
| Субподрядчик |  |

| Смета составлена в ценах на | 1 ИЮЛЯ 2026 г. | Цены | без НДС | Регион строительства | г.Минск | Тарифная ставка 4 разряда | 16.96 | руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (дата разработки) |  | (вид цены) |  | (название региона строительства) |  |  |  |

| Номер по смете | Обоснование | Наименование работ, ресурсов, расходов | Ед.изм. Кол-во | Стоимость ед.изм / Всего, руб. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Зарплата рабочих | Эксплуатация машин |  | Материалы, оборудование | Транcпорт | Общая стоимость |
|  |  |  |  |  | Всего | в т.ч. зарплата |  |  |  |
| Cмета: 1. 1. Локальная смета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ж000 Кабинет (2-й этаж) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Е57-3-1 (83.83 / 51.0893) | Разборка деревянных плинтусов и из пластмассовых материалов Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96 | 100 М РАЗБИРАЕМОГО ПЛИНТУСА | 42.29 |  |  |  |  | 42.29 |
|  |  |  | 0.233 | 9.85 |  |  |  |  | 9.85 |
| 2. | Е57-2-5 (83.83 / 51.0893) | Разборка покрытий полов из линолеума и релина Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 РАЗБИРАЕМОГО ПОКРЫТИЯ | 166.11 | 6.89 | 4.67 |  |  | 173.00 |
|  |  |  | 0.378 | 62.79 | 2.60 | 1.77 |  |  | 65.39 |
| 3. | Е57-14-3 (83.83 / 51.0893) | Заделка выбоин площадью до 1 м2 в цементных полах Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 16.96 | 100 МЕСТ | 1959.24 | 73.50 | 38.93 | 16.25 | 1.29 | 2 050.28 |
|  |  |  | 0.05 | 97.96 | 3.68 | 1.95 | 0.81 | 0.06 | 102.51 |
| 4. | 4/1-4-20-20-10-20/20 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 150 | м3 |  |  |  | 180.90 | 14.07 | 194.97 |
|  |  |  | 0.075 |  |  |  | 13.57 | 1.06 | 14.63 |
| 5. | Е13-73-4 (83.83 / 51.0893) | Грунтование поверхностей днищ (полов) без уклона Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 | 47.25 |  |  |  |  | 47.25 |
|  |  |  | 0.045 | 2.13 |  |  |  |  | 2.13 |
| 6. | 1/10-230-15/395 | Грунтовка акриловая глубокого проникновения для наружных (Н) и внутренних работ (В), полимерная (П), однокомпонентная (1), водно-дисперсионная (Д) | кг |  |  |  | 2.73 | 0.22 | 2.95 |
|  |  |  | 0.675 |  |  |  | 1.84 | 0.15 | 1.99 |
| 7. | Е11-66-1 (83.83 / 51.0893) | Устройство самонивелирующихся стяжек по железобетонным конструкциям толщиной 5 мм Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 | 814.42 | 5.32 |  |  |  | 819.74 |
|  |  |  | 0.378 | 307.85 | 2.01 |  |  |  | 309.86 |
| 8. | 1/10-230-15/395 | Грунтовка акриловая глубокого проникновения для наружных (Н) и внутренних работ (В), полимерная (П), однокомпонентная (1), водно-дисперсионная (Д) | кг |  |  |  | 2.73 | 0.22 | 2.95 |
|  |  |  | 5.67 |  |  |  | 15.48 | 1.25 | 16.73 |
| 9. | 1/10-230-60-30/10 | Растворная смесь сухая (РСС), для стяжек, цементная, самонивелирующаяся, М100 | т |  |  |  | 984.72 | 78.19 | 1 062.91 |
|  |  |  | 0.3591 |  |  |  | 353.61 | 28.08 | 381.69 |
| 10. | Е57-28-2 (83.83 / 51.0893) | Устройство покрытий из линолеума площадью пола свыше 10 м2 Разряд 3.9 МK 0.9859 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 | 781.7 | 16.37 | 11.08 | 778.34 | 61.85 | 1 638.26 |
|  |  |  | 0.378 | 295.48 | 6.19 | 4.19 | 294.21 | 23.38 | 619.26 |
| 11. | 1/10-125-20/270 | Линолеум поливинилхлоридный вспененный на тканевой подоснове | м2 |  |  |  | 29.68 | 2.36 | 32.04 |
|  |  |  | 38.556 |  |  |  | 1144.34 | 90.99 | 1235.33 |
| 12. | Е11-40-9 (83.83 / 51.0893) | Устройство плинтусов поливинилхлоридных с креплением шурупами (кирпичные стены) Разряд 3.1 МK 0.8739 Ставка 4р 16.96 | 100МПЛИНТУСОВ | 257 | 10.71 |  | 15.88 | 1.28 | 284.87 |
|  |  |  | 0.233 | 59.88 | 2.50 |  | 3.70 | 0.30 | 66.38 |
| 13. | 2/40-25-15/5 | Плинтус для полов из пластиката, поливинилхлорида | м |  |  |  | 1.19 | 0.09 | 1.28 |
|  |  |  | 23.53 |  |  |  | 28.00 | 2.12 | 30.12 |
| 14. | 2/40-30/31 | Угол наружный плинтуса поливинилхлоридного | шт. |  |  |  | 0.35 | 0.03 | 0.38 |
|  |  |  | 4 |  |  |  | 1.40 | 0.12 | 1.52 |
| 15. | 2/40-30/32 | Угол внутренний плинтуса поливинилхлоридного | шт. |  |  |  | 0.38 | 0.03 | 0.41 |
|  |  |  | 4 |  |  |  | 1.52 | 0.12 | 1.64 |
| 16. | 2/40-30/33 | Соединитель плинтуса поливинилхлоридного | шт. |  |  |  | 0.25 | 0.02 | 0.27 |
|  |  |  | 6 |  |  |  | 1.50 | 0.12 | 1.62 |
| 17. | 2/40-30/34 | Заглушка плинтуса поливинилхлоридного | шт. |  |  |  | 0.20 | 0.02 | 0.22 |
|  |  |  | 2 |  |  |  | 0.40 | 0.04 | 0.44 |
| 19. | Е11-71-1 (83.83 / 51.0893) | Установка порогов алюминиевых с креплением шурупами Разряд 4 МK 1 Ставка 4р 16.96 | 100 М | 136.36 | 7.39 |  | 3.85 | 0.31 | 147.91 |
|  |  |  | 0.013 | 1.77 | 0.10 |  | 0.05 |  | 1.92 |
| 20. | 2/30-50/5 | Профиль холодногнутый из алюминиевых сплавов для ограждающих строительных конструкций: А6-1000-0.8 | м |  |  |  | 25.20 | 1.44 | 26.64 |
|  |  |  | 1.3 |  |  |  | 32.76 | 1.87 | 34.63 |
| 21. | Е63-12-1 (83.83 / 51.0893) | Снятие простых и улучшенных обоев в помещениях площадью более 5 м2 Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 | 151.67 |  |  |  |  | 151.67 |
|  |  |  | 0.529 | 80.23 |  |  |  |  | 80.23 |
| 22. | Е61-2-9 (83.83 / 51.0893) | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором площадью до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм Разряд 3.8 МK 0.9719 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 | 2589.55 | 21.54 | 14.58 | 817.58 | 64.91 | 3 493.58 |
|  |  |  | 0.038 | 98.40 | 0.82 | 0.55 | 31.07 | 2.47 | 132.76 |
| 23. | Е26-85-1 (83.83 / 51.0893) | Установка перфорированных алюминиевых уголков для защиты выступающих углов Разряд 4 МK 1 Ставка 4р 16.96 | 100 М | 647.02 | 0.02 |  | 2.89 | 0.23 | 650.16 |
|  |  |  | 0.28 | 181.17 | 0.01 |  | 0.81 | 0.06 | 182.05 |
| 24. | 1/10-230-55-20/160 | Уголок перфорированный алюминиевый, размером 25х25 мм, толщиной 0,25 мм | м |  |  |  | 0.94 | 0.07 | 1.01 |
|  |  |  | 28.56 |  |  |  | 26.85 | 2.00 | 28.85 |
| 25. | 1/10-230-60-40/15 | Шпатлевка белая, для заполнения швов гипсокартонных плит, для внутренних работ (В), полиминеральная (ПМ), однокомпонентная (1), сухая смесь (СС), гипсовая | т |  |  |  | 977.55 | 77.62 | 1 055.17 |
|  |  |  | 0.00224 |  |  |  | 2.19 | 0.17 | 2.36 |
| 26. | Е13-73-2 (83.83 / 51.0893) | Грунтование внутренних поверхностей стен Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 | 73.5 |  |  |  |  | 73.50 |
|  |  |  | 0.529 | 38.88 |  |  |  |  | 38.88 |
| 27. | 1/10-230-15/395 | Грунтовка акриловая глубокого проникновения для наружных (Н) и внутренних работ (В), полимерная (П), однокомпонентная (1), водно-дисперсионная (Д) | кг |  |  |  | 2.73 | 0.22 | 2.95 |
|  |  |  | 7.935 |  |  |  | 21.66 | 1.75 | 23.41 |
| 28. | Е61-1-1 (83.83 / 51.0893) | Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором при толщине намета до 5 мм Разряд 3.4 МK 0.9159 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 | 657.38 | 15.94 | 10.79 |  |  | 673.32 |
|  |  |  | 0.529 | 347.75 | 8.43 | 5.71 |  |  | 356.18 |
| 29. | 4/1-4-20-20-10-20/20 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 150 | м3 |  |  |  | 180.90 | 14.07 | 194.97 |
|  |  |  | 0.28037 |  |  |  | 50.72 | 3.94 | 54.66 |
| 30. | Е15-281-1 (83.83 / 51.0893) | Нанесение защитно-отделочного состава крупнозернистого (2-3 мм) по оштукатуренным внутренним поверхностям стен Разряд 4 МK 1 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 | 755.74 | 9.05 | 5.83 |  |  | 764.79 |
|  |  |  | 0.529 | 399.79 | 4.79 | 3.08 |  |  | 404.58 |
| 31. | 1/10-230-15/395 | Грунтовка акриловая глубокого проникновения для наружных (Н) и внутренних работ (В), полимерная (П), однокомпонентная (1), водно-дисперсионная (Д) | кг |  |  |  | 2.73 | 0.22 | 2.95 |
|  |  |  | 7.935 |  |  |  | 21.66 | 1.75 | 23.41 |
| 32. | 1/10-230-60-45-10/35 | Штукатурка защитно-отделочная, цементная, с фактурой корник, белая,для наружных и внутренних работ (НВ), полиминеральная (ПМ), сухая смесь (СС), крупнозернистая | т |  |  |  | 1 258.13 | 99.90 | 1 358.03 |
|  |  |  | 0.18515 |  |  |  | 232.94 | 18.50 | 251.44 |
| 33. | Е15-339-1 (83.83 / 51.0893) | Акриловая окраска стен внутри помещений по декоративной штукатурке Разряд 3.7 МK 0.9579 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 | 450.01 | 0.54 | 0.29 | 347.56 | 27.71 | 825.82 |
|  |  |  | 0.529 | 238.06 | 0.29 | 0.15 | 183.86 | 14.66 | 436.87 |
| 34. | Е13-44-7 (83.83 / 51.0893) | Очистка щетками Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 16.96 | М2 | 6.15 |  |  |  |  | 6.15 |
|  |  |  | 10.9 | 67.04 |  |  |  |  | 67.04 |
| 35. | Е13-73-3 (83.83 / 51.0893) | Грунтование поверхностей потолков Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 | 88.09 |  |  |  |  | 88.09 |
|  |  |  | 0.109 | 9.60 |  |  |  |  | 9.60 |
| 36. | 1/10-230-15/395 | Грунтовка акриловая глубокого проникновения для наружных (Н) и внутренних работ (В), полимерная (П), однокомпонентная (1), водно-дисперсионная (Д) | кг |  |  |  | 2.73 | 0.22 | 2.95 |
|  |  |  | 1.635 |  |  |  | 4.46 | 0.36 | 4.82 |
| 37. | Е15-311-4 (83.83 / 51.0893) | Шпатлевание по штукатурке и бетонным поверхностям потолков за два раза Разряд 4 МK 1 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 ПОВЕРХНОСТИ | 1160.74 | 1.30 | 0.73 | 202.01 | 16.58 | 1 380.63 |
|  |  |  | 0.109 | 126.52 | 0.14 | 0.08 | 22.02 | 1.81 | 150.49 |
| 38. | Е15-180-6 (83.83 / 51.0893) | Окраска потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску, улучшенная Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 16.96 | 100М2ОКРАШИВАЕМОЙПОВЕРХНОСТИ | 451.05 | 11.85 | 8.02 | 508.87 | 40.67 | 1 012.44 |
|  |  |  | 0.109 | 49.16 | 1.29 | 0.87 | 55.47 | 4.43 | 110.35 |
| 39. | Е34-140-1 (83.83 / 51.0893) | Устройство подвесного потолка на металлическом каркасе с заполнением плитами минераловолокнистыми с ячейкой 600 х 600 мм Разряд 3.8 МK 0.9719 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 ПОВЕРХНОСТИ ПОТОЛКА | 1655.6 | 2.60 |  | 3.73 | 0.30 | 1 662.23 |
|  |  |  | 0.352 | 582.77 | 0.92 |  | 1.31 | 0.11 | 585.11 |
| 40. | 1/10-230-95/50 | Плита потолочная из минерального волокна, размером 600х600 мм, толщиной 12 мм | м2 |  |  |  | 16.31 | 1.30 | 17.61 |
|  |  |  | 36.24 |  |  |  | 591.07 | 47.11 | 638.18 |
| 41. | 1/10-230-55-20/25 | Профиль Т24 белый матовый, длиной 1,2 м | 100 м |  |  |  | 239.74 | 19.04 | 258.78 |
|  |  |  | 0.58784 |  |  |  | 140.93 | 11.19 | 152.12 |
| 42. | 1/10-230-55-20/10 | Подвес прямой для профиля CD (ПП) | шт. |  |  |  | 0.23 | 0.02 | 0.25 |
|  |  |  | 24 |  |  |  | 5.52 | 0.48 | 6.00 |
| 43. | 1/10-240-30-50/10 | Дюбель с шурупом (гвоздем) для быстрого монтажа 6х40 мм | 100 шт. |  |  |  | 3.36 | 0.27 | 3.63 |
|  |  |  | 0.24 |  |  |  | 0.81 | 0.06 | 0.87 |
| 44. | 1/10-230-55-20/20 | Профиль Т24 белый матовый, длиной 0,6 м | 100 м |  |  |  | 231.08 | 18.35 | 249.43 |
|  |  |  | 0.29216 |  |  |  | 67.51 | 5.36 | 72.87 |
| 45. | 1/10-230-55-20/30 | Профиль Т24 белый матовый, длиной 3,7 м | 100 м |  |  |  | 234.80 | 18.64 | 253.44 |
|  |  |  | 0.29216 |  |  |  | 68.60 | 5.45 | 74.05 |
| 46. | Е34-140-3 (83.83 / 51.0893) | Установка углового молдинга Разряд 3.4 МK 0.9159 Ставка 4р 16.96 | 100 М УГЛОВОГО МОЛДИНГА | 393.16 | 7.73 |  | 6.82 | 0.55 | 408.26 |
|  |  |  | 0.246 | 96.72 | 1.90 |  | 1.68 | 0.14 | 100.44 |
| 47. | 1/10-230-55-20/155 | Уголок белый стальной, размером 19х24 мм, длиной 3 м | 100 м |  |  |  | 106.00 | 8.42 | 114.42 |
|  |  |  | 0.25338 |  |  |  | 26.86 | 2.13 | 28.99 |
| 48. | 1/10-240-30-30/354 | Дюбель-гвоздь монтажный 6х40 мм | 100 шт. |  |  |  | 3.36 | 0.27 | 3.63 |
|  |  |  | 0.44 |  |  |  | 1.48 | 0.12 | 1.60 |
| 49. | Е20-11-1 (68.61 / 48.5917) | Демонтаж решеток площадью в свету до 0,25 м2 с выверкой и закреплением Демонтаж К=0,3 Разряд 3.9 МK 0.9859 Ставка 4р 16.96 | РЕШЕТКА | 6.87 | 0.39 | 0.04 |  |  | 7.26 |
|  |  |  | 4 | 27.48 | 1.56 К1=0.3 | 0.16 |  |  | 29.04 |
| 50. | Е20-11-1 (68.61 / 48.5917) | Установка решеток площадью в свету до 0,25 м2 с выверкой и закреплением Разряд 3.9 МK 0.9859 Ставка 4р 16.96 | РЕШЕТКА | 22.91 | 1.33 | 0.15 | 3.19 | 0.23 | 27.66 |
|  |  |  | 4 | 91.64 | 5.32 | 0.60 | 12.76 | 0.92 | 110.64 |
| 51. | 3/1-150-10-120/120 | Решетки регулируемые алюминиевые однорядные, с вертикальными поворотными жалюзи, с полимерным покрытием, размер 300х200 мм | шт. |  |  |  | 28.38 | 2.06 | 30.44 |
|  |  |  | 4 |  |  |  | 113.52 | 8.24 | 121.76 |
| 52. | Е20-11-3 (68.61 / 48.5917) | Установка декоративных экранов на радиаторы Разряд 3.9 МK 0.9859 Ставка 4р 16.96 | РЕШЕТКА | 35.28 | 2.74 | 0.50 | 6.85 | 0.51 | 45.38 |
|  |  |  | 4 | 141.12 | 10.96 | 2.00 | 27.40 | 2.04 | 181.52 |
| 53. | 3/1-150-10-10/100 | Экран на раиаторы | шт. |  |  |  | 78.00 | 5.66 | 83.66 |
|  |  |  | 4 |  |  |  | 312.00 | 22.64 | 334.64 |
| 54. | Е10-32-1 (83.83 / 51.0893) | Установка каркаса из брусьев по декоративный экран Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96 | М3 | 619.96 | 21.38 | 11.62 | 829.13 | 60.54 | 1 531.01 |
|  |  |  | 0.35 | 216.99 | 7.48 | 4.07 | 290.20 | 21.19 | 535.86 |
| 55. | Е46-71-1 (83.83 / 51.0893) | Сверление отверстий в бетонных конструкциях на глубину 200 мм электроперфоратором с применением спиральных шнеков диаметром отверстий до 20 мм Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 16.96 | 100 ОТВЕРСТИЙ | 318.26 | 16.27 |  |  |  | 334.53 |
|  |  |  | 0.32 | 101.84 | 5.21 |  |  |  | 107.05 |
| 56. | Е62-35-2 (83.83 / 51.0893) | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 | 1039.95 | 0.43 | 0.29 | 144.86 | 11.54 | 1 196.78 |
|  |  |  | 0.045 | 46.80 | 0.02 | 0.01 | 6.52 | 0.52 | 53.86 |
| 57. | Е67-7-3 (61.01 / 39.57135) | Демонтаж светильников с лампами накаливания Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 16.96 | 100 ШТ. | 99.67 | 1.29 | 0.87 |  |  | 100.96 |
|  |  |  | 0.05 | 4.98 | 0.06 | 0.04 |  |  | 5.04 |
| 58. | Е67-6-1 (61.01 / 39.57135) | Демонтаж кабеля Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 16.96 | 100 М | 152.03 | 0.43 | 0.29 |  |  | 152.46 |
|  |  |  | 0.05 | 7.60 | 0.02 | 0.01 |  |  | 7.62 |
| 59. | Ц8-607-3 (61.01 / 39.57135) | Светильник с люминесцентными лампами, устанавливаемый в подвесных потолках типа АРМСТРОНГ, с креплением на шпильках, количество ламп 4 Разряд 4 МK 1 Ставка 4р 16.96 | 100 ШТ. | 4400.61 | 21.34 |  | 488.16 | 33.16 | 4 943.27 |
|  |  |  | 0.06 | 264.04 | 1.28 |  | 29.29 | 1.99 | 296.60 |
| 60. | 5/30-30-4-3-1-2-1/7 | Светильник с люминесцентными лампами потолочный для общественных помещений серии Рубин ЛПО 11-2х18-712.4 арт.10001 | шт. |  |  |  | 64.45 | 3.43 | 67.88 |
|  |  |  | 6 |  |  |  | 386.70 | 20.58 | 407.28 |
| 61. | Ц8-424-1 (61.01 / 39.57135) | Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 6 мм2 в готовых бороздах (штрабах) с установкой ответвительных коробок Разряд 4 МK 1 Ставка 4р 16.96 | 100 М | 831.21 | 11.90 | 0.62 | 74.57 | 4.13 | 921.81 |
|  |  |  | 0.09 | 74.81 | 1.07 | 0.06 | 6.71 | 0.37 | 82.96 |
| 62. | 5/10-10-10-2/10 | Кабель силовой марки ВВГнг 2х1,5-0,66 с медными жилами, изоляция и оболочка из поливинилхлоридного пластиката, не распространяющий горение, без защитного покрова, с двумя жилами сечением 1,5 мм2, на напряжение 0,66 кВ | 1000 м |  |  |  | 1 620.00 | 86.18 | 1 706.18 |
|  |  |  | 0.009 |  |  |  | 14.58 | 0.78 | 15.36 |
| ИТОГО прямые затраты по разделу: |  |  |  | 4131 | 69 | 25 | 4652 | 353 | 9205 |
| ОХР и ОПР: |  |  |  |  |  |  |  | 3364 |  |
| Плановая прибыль: |  |  |  |  |  |  |  | 2076 |  |
| ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и План.прибылью: |  |  |  |  |  |  |  | 14646 |  |
| Ж000 Лестница (1-2 этаж) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63. | Е69-22-1 (83.83 / 51.0893) | Устройство и разборка лесов внутренних инвентарных при высоте помещения до 6 м Разряд 4.6 МK 1.0611 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ПРОЕКЦИИ | 1328.12 | 16.59 | 11.23 | 197.19 | 13.12 | 1 555.02 |
|  |  |  | 0.169 | 224.45 | 2.80 | 1.90 | 33.33 | 2.22 | 262.80 |
| 64. | Е13-44-7 (83.83 / 51.0893) | Очистка щетками Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 16.96 | М2 | 6.15 |  |  |  |  | 6.15 |
|  |  |  | 0.588 | 3.62 |  |  |  |  | 3.62 |
| 65. | Е13-73-3 (83.83 / 51.0893) | Грунтование поверхностей потолков Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 | 88.09 |  |  |  |  | 88.09 |
|  |  |  | 0.588 | 51.80 |  |  |  |  | 51.80 |
| 66. | 1/10-230-15/395 | Грунтовка акриловая глубокого проникновения для наружных (Н) и внутренних работ (В), полимерная (П), однокомпонентная (1), водно-дисперсионная (Д) | кг |  |  |  | 2.73 | 0.22 | 2.95 |
|  |  |  | 8.82 |  |  |  | 24.08 | 1.94 | 26.02 |
| 67. | Е15-180-6 (83.83 / 51.0893) | Окраска потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску, улучшенная Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 16.96 | 100М2ОКРАШИВАЕМОЙПОВЕРХНОСТИ | 451.05 | 11.85 | 8.02 | 508.87 | 40.67 | 1 012.44 |
|  |  |  | 0.588 | 265.22 | 6.97 | 4.72 | 299.22 | 23.91 | 595.32 |
| 68. | Е13-73-2 (83.83 / 51.0893) | Грунтование внутренних поверхностей стен Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 | 73.5 |  |  |  |  | 73.50 |
|  |  |  | 0.842 | 61.89 |  |  |  |  | 61.89 |
| 69. | 1/10-230-15/395 | Грунтовка акриловая глубокого проникновения для наружных (Н) и внутренних работ (В), полимерная (П), однокомпонентная (1), водно-дисперсионная (Д) | кг |  |  |  | 2.73 | 0.22 | 2.95 |
|  |  |  | 12.63 |  |  |  | 34.48 | 2.78 | 37.26 |
| 70. | Е61-2-7 (83.83 / 51.0893) | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором площадью до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм Разряд 3.8 МK 0.9719 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 | 3763.99 | 24.77 | 16.77 | 817.58 | 64.91 | 4 671.25 |
|  |  |  | 0.052 | 195.73 | 1.29 | 0.87 | 42.51 | 3.38 | 242.91 |
| 71. | Е15-311-1 (83.83 / 51.0893) | Шпатлевание по штукатурке и бетонным поверхностям внутренних стен за один раз Разряд 4 МK 1 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 ПОВЕРХНОСТИ | 542.04 | 0.75 | 0.44 | 97.31 | 7.99 | 648.09 |
|  |  |  | 0.052 | 28.19 | 0.04 | 0.02 | 5.06 | 0.42 | 33.71 |
| 72. | Е15-180-3 (83.83 / 51.0893) | Окраска по штукатурке стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная Разряд 3.6 МK 0.9439 Ставка 4р 16.96 | 100М2ОКРАШИВАЕМОЙПОВЕРХНОСТИ | 686.77 | 10.55 | 7.14 | 648.65 | 51.77 | 1 397.74 |
|  |  |  | 0.842 | 578.26 | 8.88 | 6.01 | 546.16 | 43.59 | 1176.89 |
| 73. | Е15-287-1 (83.83 / 51.0893) | Установка и снятие малярной ленты Разряд 4 МK 1 Ставка 4р 16.96 | 100 М | 40.36 |  |  | 13.18 | 1.05 | 54.59 |
|  |  |  | 0.57 | 23.01 |  |  | 7.51 | 0.60 | 31.12 |
| ИТОГО прямые затраты по разделу: |  |  |  | 1432 | 20 | 14 | 992 | 79 | 2523 |
| ОХР и ОПР: |  |  |  |  |  |  |  | 1212 |  |
| Плановая прибыль: |  |  |  |  |  |  |  | 739 |  |
| ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и План.прибылью: |  |  |  |  |  |  |  | 4474 |  |
| Ж000 Эл.монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 74. | Е67-12-2 (61.01 / 39.57135) | Смена одно- и двухклавишных выключателей и розеток штепсельных утопленного типа при скрытой проводке Разряд 4.5 МK 1.0509 Ставка 4р 16.96 | 100 ШТ. | 1147.82 |  |  | 19.14 | 1.03 | 1 167.99 |
|  |  |  | 0.49 | 562.43 |  |  | 9.38 | 0.50 | 572.31 |
| 75. | 5/30-30-4-1-1/28 | Выключатель установочный двухклавишный А56-134 | шт. |  |  |  | 4.38 | 0.23 | 4.61 |
|  |  |  | 12 |  |  |  | 52.56 | 2.76 | 55.32 |
| 76. | 5/30-30-4-1-2-1/15 | Розетка штепсельная РА16-255 | шт. |  |  |  | 2.48 | 0.13 | 2.61 |
|  |  |  | 22 |  |  |  | 54.56 | 2.86 | 57.42 |
| 77. | 5/30-30-4-1-2-1/17 | Розетка штепсельная двухместная с заземляющим контактом РА16-261 | шт. |  |  |  | 5.00 | 0.27 | 5.27 |
|  |  |  | 15 |  |  |  | 75.00 | 4.05 | 79.05 |
| 78. | Ц8-591-902 (61.01 / 39.57135) | Розетка штепсельная утопленного типа при скрытой проводке с креплением на распорные дюбеля Разряд 4.5 МK 1.0509 Ставка 4р 16.96 | 100 ШТ. | 673.18 | 7.63 | 1.60 | 12.48 | 0.78 | 694.07 |
|  |  |  | 0.22 | 148.10 | 1.68 | 0.35 | 2.75 | 0.17 | 152.70 |
| 79. | 5/30-30-4-1-2-1/18 | Розетка штепсельная трехместная РА16-263 | шт. |  |  |  | 7.24 | 0.39 | 7.63 |
|  |  |  | 3 |  |  |  | 21.72 | 1.17 | 22.89 |
| 80. | 5/30-30-4-1-2-1/19 | Розетка штепсельная четырехместная РА16-264 | шт. |  |  |  | 9.55 | 0.51 | 10.06 |
|  |  |  | 19 |  |  |  | 181.45 | 9.69 | 191.14 |
| ИТОГО прямые затраты по разделу: |  |  |  | 711 | 2 | 0 | 397 | 21 | 1131 |
| ОХР и ОПР: |  |  |  |  |  |  |  | 434 |  |
| Плановая прибыль: |  |  |  |  |  |  |  | 281 |  |
| ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и План.прибылью: |  |  |  |  |  |  |  | 1846 |  |
| Ж000 Мед. кабинет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 81. | Е11-5-3 (83.83 / 51.0893) | Укрывка пленкой Разряд 3.6 МK 0.9439 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 | 55.23 | 0.43 | 0.29 | 162.80 | 12.93 | 231.39 |
|  |  |  | 0.088 | 4.86 | 0.04 | 0.03 | 14.33 | 1.14 | 20.37 |
| 82. | Е61-4-7 (83.83 / 51.0893) | Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором площадью до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм Разряд 3.9 МK 0.9859 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 | 4691.87 | 23.91 | 16.18 | 853.13 | 67.73 | 5 636.64 |
|  |  |  | 0.017 | 79.76 | 0.41 | 0.28 | 14.50 | 1.15 | 95.82 |
| 83. | Е13-73-3 (83.83 / 51.0893) | Грунтование поверхностей потолков Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 | 88.09 |  |  |  |  | 88.09 |
|  |  |  | 0.088 | 7.75 |  |  |  |  | 7.75 |
| 84. | 1/10-230-15/395 | Грунтовка акриловая глубокого проникновения для наружных (Н) и внутренних работ (В), полимерная (П), однокомпонентная (1), водно-дисперсионная (Д) | кг |  |  |  | 2.73 | 0.22 | 2.95 |
|  |  |  | 1.32 |  |  |  | 3.60 | 0.29 | 3.89 |
| 85. | Е62-17-2 (83.83 / 51.0893) | Улучшенное окрашивание водоэмульсионными составами потолков, ранее окрашенных известковой или клеевой краской, с полной расчисткой старой краски Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 16.96 | 100М2 | 1123.85 | 10.00 | 7.44 | 704.51 | 56.22 | 1 894.58 |
|  |  |  | 0.088 | 98.90 | 0.88 | 0.65 | 62.00 | 4.95 | 166.73 |
| 86. | Е61-2-7 (83.83 / 51.0893) | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором площадью до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм Разряд 3.8 МK 0.9719 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 | 3763.99 | 24.77 | 16.77 | 817.58 | 64.91 | 4 671.25 |
|  |  |  | 0.035 | 131.74 | 0.87 | 0.59 | 28.62 | 2.27 | 163.50 |
| 87. | Е15-311-1 (83.83 / 51.0893) | Шпатлевание по штукатурке и бетонным поверхностям внутренних стен за один раз Разряд 4 МK 1 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 ПОВЕРХНОСТИ | 542.04 | 0.75 | 0.44 | 97.31 | 7.99 | 648.09 |
|  |  |  | 0.035 | 18.97 | 0.03 | 0.02 | 3.41 | 0.28 | 22.69 |
| 88. | Е13-73-2 (83.83 / 51.0893) | Грунтование внутренних поверхностей стен Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 | 73.5 |  |  |  |  | 73.50 |
|  |  |  | 0.305 | 22.42 |  |  |  |  | 22.42 |
| 89. | 1/10-230-15/395 | Грунтовка акриловая глубокого проникновения для наружных (Н) и внутренних работ (В), полимерная (П), однокомпонентная (1), водно-дисперсионная (Д) | кг |  |  |  | 2.73 | 0.22 | 2.95 |
|  |  |  | 4.575 |  |  |  | 12.49 | 1.01 | 13.50 |
| 90. | Е15-180-3 (83.83 / 51.0893) | Окраска по штукатурке стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная Разряд 3.6 МK 0.9439 Ставка 4р 16.96 | 100М2ОКРАШИВАЕМОЙПОВЕРХНОСТИ | 686.77 | 10.55 | 7.14 | 167.96 | 13.34 | 878.62 |
|  |  |  | 0.305 | 209.46 | 3.22 | 2.18 | 51.23 | 4.07 | 267.98 |
| 91. | Е15-176-8 (83.83 / 51.0893) | Покрытие стен лаками по окрашиваемой или огрунтованной поверхности за 2 раза Разряд 4.3 МK 1.0306 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТ | 285.26 |  |  | 2.47 | 0.20 | 287.93 |
|  |  |  | 0.305 | 87.00 |  |  | 0.75 | 0.06 | 87.81 |
| 92. | 1/10-230-45-5/12 | Лак акриловый АК-113, АК-113Ф | т |  |  |  | 15 390.00 | 1 221.97 | 16 611.97 |
|  |  |  | 0.00671 |  |  |  | 103.27 | 8.20 | 111.47 |
| 93. | Е55-1-6 (83.83 / 51.0893) | Разборка зашивка радиатора (прим) Демонтаж К=0,3 Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 ПЕРЕГОРОДОК | 231.75 | 29.66 | 20.08 |  |  | 261.41 |
|  |  |  | 0.029 | 6.72 | 0.86 К1=0.3 | 0.58 |  |  | 7.58 |
| 94. | Е62-34-2 (83.83 / 51.0893) | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных труб за 2 раза Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 | 1153.73 | 0.43 | 0.29 | 144.86 | 11.54 | 1 310.56 |
|  |  |  | 0.023 | 26.54 | 0.01 | 0.01 | 3.33 | 0.27 | 30.15 |
| 95. | Е20-11-3 (68.61 / 48.5917) | Установка декоративных экранов на радиаторы Разряд 3.9 МK 0.9859 Ставка 4р 16.96 | РЕШЕТКА | 35.28 | 2.74 | 0.50 | 6.85 | 0.51 | 45.38 |
|  |  |  | 2 | 70.56 | 5.48 | 1.00 | 13.70 | 1.02 | 90.76 |
| 96. | 3/1-150-10-10/100 | Экран на раиаторы | шт. |  |  |  | 78.00 | 5.66 | 83.66 |
|  |  |  | 2 |  |  |  | 156.00 | 11.32 | 167.32 |
| 97. | Е10-32-1 (83.83 / 51.0893) | Установка каркаса из брусьев по декоративный экран Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96 | М3 | 619.96 | 21.38 | 11.62 | 829.13 | 60.54 | 1 531.01 |
|  |  |  | 0.017 | 10.54 | 0.36 | 0.20 | 14.10 | 1.03 | 26.03 |
| 98. | Е46-71-1 (83.83 / 51.0893) | Сверление отверстий в бетонных конструкциях на глубину 200 мм электроперфоратором с применением спиральных шнеков диаметром отверстий до 20 мм Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 16.96 | 100 ОТВЕРСТИЙ | 318.26 | 16.27 |  |  |  | 334.53 |
|  |  |  | 0.16 | 50.92 | 2.60 |  |  |  | 53.52 |
| 99. | Е67-12-2 (61.01 / 39.57135) | Смена одно- и двухклавишных выключателей и розеток штепсельных утопленного типа при скрытой проводке Разряд 4.5 МK 1.0509 Ставка 4р 16.96 | 100 ШТ. | 1147.82 |  |  | 19.14 | 1.03 | 1 167.99 |
|  |  |  | 0.03 | 34.43 |  |  | 0.57 | 0.03 | 35.03 |
| 100. | 5/30-30-4-1-1/100 | Выключатель установочный одноклавишный для скрытой установки 10А/230В/IP20 | шт. |  |  |  | 1.35 | 0.07 | 1.42 |
|  |  |  | 2 |  |  |  | 2.70 | 0.14 | 2.84 |
| 101. | 5/30-30-4-1-2-1/18 | Розетка штепсельная трехместная РА16-263 | шт. |  |  |  | 7.24 | 0.39 | 7.63 |
|  |  |  | 1 |  |  |  | 7.24 | 0.39 | 7.63 |
| ИТОГО прямые затраты по разделу: |  |  |  | 861 | 15 | 6 | 492 | 38 | 1405 |
| ОХР и ОПР: |  |  |  |  |  |  |  | 707 |  |
| Плановая прибыль: |  |  |  |  |  |  |  | 437 |  |
| ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и План.прибылью: |  |  |  |  |  |  |  | 2549 |  |
| Ж000 Процедурный кабинет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 102. | Е11-5-3 (83.83 / 51.0893) | Укрывка пленкой (при) Разряд 3.6 МK 0.9439 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 | 55.23 | 0.43 | 0.29 | 162.80 | 12.93 | 231.39 |
|  |  |  | 0.077 | 4.25 | 0.03 | 0.02 | 12.54 | 1.00 | 17.82 |
| 103. | Е56-20-1 (83.83 / 51.0893) | Снятие наличников Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96 | 100 М НАЛИЧНИКОВ | 61.4 |  |  |  |  | 61.40 |
|  |  |  | 0.204 | 12.53 |  |  |  |  | 12.53 |
| 104. | Е56-19-1 (83.83 / 51.0893) | Снятие дверных полотен Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 ПОЛОТЕН | 529.1 |  |  |  |  | 529.10 |
|  |  |  | 0.037 | 19.58 |  |  |  |  | 19.58 |
| 105. | Е56-18-1 (83.83 / 51.0893) | Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96 | 100 ШТ. | 2042.33 | 299.30 | 157.03 |  |  | 2 341.63 |
|  |  |  | 0.02 | 40.85 | 5.99 | 3.14 |  |  | 46.84 |
| 106. | Е57-3-1 (83.83 / 51.0893) | Разборка деревянных плинтусов и из пластмассовых материалов Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96 | 100 М РАЗБИРАЕМОГО ПЛИНТУСА | 42.29 |  |  |  |  | 42.29 |
|  |  |  | 0.106 | 4.48 |  |  |  |  | 4.48 |
| 107. | Е63-19-6 (83.83 / 51.0893) | Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток без сохранения плитки Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 | 395.22 | 6.32 | 4.81 |  |  | 401.54 |
|  |  |  | 0.016 | 6.32 | 0.10 | 0.08 |  |  | 6.42 |
| 108. | Е61-29-2 (83.83 / 51.0893) | Насечка поверхностей стен, перегородок, прямоугольных столбов, колонн, пилястр и криволинейных поверхностей большого радиуса под штукатурку по бетону Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 | 837.41 | 494.04 | 233.20 |  |  | 1 331.45 |
|  |  |  | 0.169 | 141.52 | 83.49 | 39.41 |  |  | 225.01 |
| 109. | Е61-2-7 (83.83 / 51.0893) | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором площадью до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм Разряд 3.8 МK 0.9719 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 | 3763.99 | 24.77 | 16.77 | 817.58 | 64.91 | 4 671.25 |
|  |  |  | 0.025 | 94.10 | 0.62 | 0.42 | 20.44 | 1.62 | 116.78 |
| 110. | Е61-1-3 (83.83 / 51.0893) | Сплошное выравнивание штукатурки стен полимерцементным раствором при толщине намета до 5 мм Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 | 719 | 12.92 | 8.75 |  |  | 731.92 |
|  |  |  | 0.169 | 121.51 | 2.18 | 1.48 |  |  | 123.69 |
| 111. | Е13-73-2 (83.83 / 51.0893) | Грунтование внутренних поверхностей стен Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 | 73.5 |  |  |  |  | 73.50 |
|  |  |  | 0.305 | 22.42 |  |  |  |  | 22.42 |
| 112. | 1/10-230-15/395 | Грунтовка акриловая глубокого проникновения для наружных (Н) и внутренних работ (В), полимерная (П), однокомпонентная (1), водно-дисперсионная (Д) | кг |  |  |  | 2.73 | 0.22 | 2.95 |
|  |  |  | 4.575 |  |  |  | 12.49 | 1.01 | 13.50 |
| 113. | Е15-300-2 (83.83 / 51.0893) | Облицовка керамической плиткой с применением сухих смесей внутренних стен по кирпичу и бетону Разряд 4 МK 1 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 | 3252.25 | 6.03 | 4.37 | 2 113.02 | 167.59 | 5 538.89 |
|  |  |  | 0.169 | 549.63 | 1.02 | 0.74 | 357.10 | 28.32 | 936.07 |
| 114. | 1/10-230-60-35/26 | Растворная смесь сухая (РСС), облицовочная, цементная, повышенной фиксации (высокоадгезионная), белая, для наружных и внутренних работ (НВ), М100/М150, F75 (фасовка 20-25 кг) | т |  |  |  | 1 036.35 | 82.29 | 1 118.64 |
|  |  |  | 0.11492 |  |  |  | 119.10 | 9.46 | 128.56 |
| 115. | 1/10-230-60-15/26 | Композиция для заполнения швов сухая шириной до 7 мм, пластичная, водостойкая, морозостойкая F75, для наружных и внутренних работ (НВ), белая (фасовка по 2 кг) | т |  |  |  | 2 402.17 | 190.73 | 2 592.90 |
|  |  |  | 0.049 |  |  |  | 117.71 | 9.35 | 127.06 |
| 116. | 1/10-230-95/105 | Крестики для плитки толщиной 1.5 мм | 1000 шт. |  |  |  | 8.58 | 0.68 | 9.26 |
|  |  |  | 0.068 |  |  |  | 0.58 | 0.05 | 0.63 |
| 117. | Е10-237-7 (83.83 / 51.0893) | Установка дверных блоков из ПВХ во внутренних дверных проемах и в перегородках в кирпичных стенах при площади проема до 3 м2 Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 ПРОЕМОВ | 2035.77 | 58.36 |  | 201.61 | 16.09 | 2 311.83 |
|  |  |  | 0.037 | 75.32 | 2.16 |  | 7.46 | 0.60 | 85.54 |
| 118. | 2/40-20-10/170 | Блок дверной внутренний санузлов из поливинилхлоридного профиля, глухой, сендвич плита толщиной 24 мм, однопольный правый (левый), с порогом, без доводчика, белый, ДВ6 П Г 21-8 П (Л П) | м2 |  |  |  | 534.17 | 42.41 | 576.58 |
|  |  |  | 3.7 |  |  |  | 1976.43 | 156.92 | 2133.35 |
| 119. | Е10-264-1 (83.83 / 51.0893) | Установка наличника из ПВХ Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 16.96 | 100 М | 374.25 | 1.90 |  | 30.47 | 2.43 | 409.05 |
|  |  |  | 0.204 | 76.35 | 0.39 |  | 6.22 | 0.50 | 83.46 |
| 120. | 2/40-25-10/10 | Наличник из поливинилхлоридного профиля MONTBLANC 15х80 мм | м |  |  |  | 2.39 | 0.19 | 2.58 |
|  |  |  | 20.808 |  |  |  | 49.73 | 3.95 | 53.68 |
| 121. | Е10-231-1 (83.83 / 51.0893) | Заполнение зазора между дверной коробкой и стеной монтажной пеной в бетонных и кирпичных стенах, при площади проема до 2 м2 Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 ПРОЕМОВ | 268.34 |  |  | 389.13 | 30.86 | 688.33 |
|  |  |  | 0.037 | 9.93 |  |  | 14.40 | 1.14 | 25.47 |
| 122. | Е62-16-5 (83.83 / 51.0893) | Окрашивание водоэмульсионными составами стен, ранее окрашенных водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски до 35% Разряд 3.6 МK 0.9439 Ставка 4р 16.96 | 100М2 | 572.31 | 4.64 | 3.36 | 535.44 | 42.77 | 1 155.16 |
|  |  |  | 0.141 | 80.70 | 0.65 | 0.47 | 75.50 | 6.03 | 162.88 |
| 123. | Е61-4-7 (83.83 / 51.0893) | Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором площадью до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм Разряд 3.9 МK 0.9859 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 | 4691.87 | 23.91 | 16.18 | 853.13 | 67.73 | 5 636.64 |
|  |  |  | 0.012 | 56.30 | 0.29 | 0.19 | 10.24 | 0.81 | 67.64 |
| 124. | Е13-73-3 (83.83 / 51.0893) | Грунтование поверхностей потолков Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 | 88.09 |  |  |  |  | 88.09 |
|  |  |  | 0.09 | 7.93 |  |  |  |  | 7.93 |
| 125. | 1/10-230-15/395 | Грунтовка акриловая глубокого проникновения для наружных (Н) и внутренних работ (В), полимерная (П), однокомпонентная (1), водно-дисперсионная (Д) | кг |  |  |  | 2.73 | 0.22 | 2.95 |
|  |  |  | 1.35 |  |  |  | 3.69 | 0.30 | 3.99 |
| 126. | Е62-17-2 (83.83 / 51.0893) | Улучшенное окрашивание водоэмульсионными составами потолков, ранее окрашенных известковой или клеевой краской, с полной расчисткой старой краски Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 16.96 | 100М2 | 1123.85 | 10.00 | 7.44 | 704.51 | 56.22 | 1 894.58 |
|  |  |  | 0.09 | 101.15 | 0.90 | 0.67 | 63.41 | 5.06 | 170.52 |
| 127. | Е55-1-6 (83.83 / 51.0893) | Разборка зашивок радиаторв Демонтаж К=0,3 Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 ПЕРЕГОРОДОК | 231.75 | 29.66 | 20.08 |  |  | 261.41 |
|  |  |  | 0.011 | 2.55 | 0.33 К1=0.3 | 0.22 |  |  | 2.88 |
| 128. | Е62-34-2 (83.83 / 51.0893) | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных труб за 2 раза Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 | 1153.73 | 0.43 | 0.29 | 144.86 | 11.54 | 1 310.56 |
|  |  |  | 0.02 | 23.07 | 0.01 | 0.01 | 2.90 | 0.23 | 26.21 |
| 129. | Е20-11-3 (68.61 / 48.5917) | Установка декоративных экранов на радиаторы Разряд 3.9 МK 0.9859 Ставка 4р 16.96 | РЕШЕТКА | 35.28 | 2.74 | 0.50 | 6.85 | 0.51 | 45.38 |
|  |  |  | 1 | 35.28 | 2.74 | 0.50 | 6.85 | 0.51 | 45.38 |
| 130. | 3/1-150-10-10/100 | Экран на раиаторы | шт. |  |  |  | 78.00 | 5.66 | 83.66 |
|  |  |  | 1 |  |  |  | 78.00 | 5.66 | 83.66 |
| 131. | Е10-32-1 (83.83 / 51.0893) | Установка каркаса из брусьев по декоративный экран Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96 | М3 | 619.96 | 21.38 | 11.62 | 829.13 | 60.54 | 1 531.01 |
|  |  |  | 0.011 | 6.82 | 0.24 | 0.13 | 9.12 | 0.67 | 16.85 |
| 132. | Е46-71-1 (83.83 / 51.0893) | Сверление отверстий в бетонных конструкциях на глубину 200 мм электроперфоратором с применением спиральных шнеков диаметром отверстий до 20 мм Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 16.96 | 100 ОТВЕРСТИЙ | 318.26 | 16.27 |  |  |  | 334.53 |
|  |  |  | 0.08 | 25.46 | 1.30 |  |  |  | 26.76 |
| 133. | Е67-12-2 (61.01 / 39.57135) | Смена одно- и двухклавишных выключателей и розеток штепсельных утопленного типа при скрытой проводке Разряд 4.5 МK 1.0509 Ставка 4р 16.96 | 100 ШТ. | 1147.82 |  |  | 19.14 | 1.03 | 1 167.99 |
|  |  |  | 0.07 | 80.35 |  |  | 1.34 | 0.07 | 81.76 |
| 134. | 5/30-30-4-1-1/100 | Выключатель установочный одноклавишный для скрытой установки 10А/230В/IP20 | шт. |  |  |  | 1.35 | 0.07 | 1.42 |
|  |  |  | 2 |  |  |  | 2.70 | 0.14 | 2.84 |
| 135. | 5/30-30-4-1-2-1/16 | Розетка штепсельная двухместная РА16-260 | шт. |  |  |  | 3.84 | 0.20 | 4.04 |
|  |  |  | 1 |  |  |  | 3.84 | 0.20 | 4.04 |
| 136. | 5/30-30-4-1-2-1/15 | Розетка штепсельная РА16-255 | шт. |  |  |  | 2.48 | 0.13 | 2.61 |
|  |  |  | 4 |  |  |  | 9.92 | 0.52 | 10.44 |
| 137. | Е65-5-1 (68.61 / 48.5917) | Демонтаж умывальников и раковин Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 16.96 | 100 ПРИБОРОВ | 809.06 | 7.97 | 5.39 |  |  | 817.03 |
|  |  |  | 0.01 | 8.09 | 0.08 | 0.05 |  |  | 8.17 |
| 138. | Е65-12-7 (68.61 / 48.5917) | Смена смесителей без душевой сетки Разряд 4 МK 1 Ставка 4р 16.96 | 100 ШТ. | 3561.6 | 1.51 | 1.02 | 4 456.24 | 324.19 | 8 343.54 |
|  |  |  | 0.01 | 35.62 | 0.02 | 0.01 | 44.56 | 3.24 | 83.44 |
| 139. | Е65-11-1 (68.61 / 48.5917) | Установка умывальников и раковин Разряд 4.1 МK 1.0102 Ставка 4р 16.96 | 100 КОМПЛ. | 3763.09 | 28.04 | 16.62 | 60.31 | 4.80 | 3 856.24 |
|  |  |  | 0.01 | 37.63 | 0.28 | 0.17 | 0.60 | 0.05 | 38.56 |
| 140. | 3/4-80-10-10/50 мат.Зак. | Умывальник (повторное применение) | компл. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 141. | Е11-40-9 (83.83 / 51.0893) | Устройство плинтусов поливинилхлоридных с креплением шурупами (кирпичные стены) Разряд 3.1 МK 0.8739 Ставка 4р 16.96 | 100МПЛИНТУСОВ | 257 | 10.71 |  | 15.88 | 1.28 | 284.87 |
|  |  |  | 0.106 | 27.24 | 1.14 |  | 1.68 | 0.14 | 30.20 |
| 142. | 2/40-30/31 | Угол наружный плинтуса поливинилхлоридного | шт. |  |  |  | 0.35 | 0.03 | 0.38 |
|  |  |  | 4 |  |  |  | 1.40 | 0.12 | 1.52 |
| 143. | 2/40-30/32 | Угол внутренний плинтуса поливинилхлоридного | шт. |  |  |  | 0.38 | 0.03 | 0.41 |
|  |  |  | 4 |  |  |  | 1.52 | 0.12 | 1.64 |
| 144. | 2/40-25-15/5 | Плинтус для полов из пластиката, поливинилхлорида | м |  |  |  | 1.19 | 0.09 | 1.28 |
|  |  |  | 10.706 |  |  |  | 12.74 | 0.96 | 13.70 |
| 145. | 2/40-30/33 | Соединитель плинтуса поливинилхлоридного | шт. |  |  |  | 0.25 | 0.02 | 0.27 |
|  |  |  | 6 |  |  |  | 1.50 | 0.12 | 1.62 |
| 146. | 2/40-30/34 | Заглушка плинтуса поливинилхлоридного | шт. |  |  |  | 0.20 | 0.02 | 0.22 |
|  |  |  | 2 |  |  |  | 0.40 | 0.04 | 0.44 |
| ИТОГО прямые затраты по разделу: |  |  |  | 1707 | 104 | 48 | 3026 | 239 | 5076 |
| ОХР и ОПР: |  |  |  |  |  |  |  | 1435 |  |
| Плановая прибыль: |  |  |  |  |  |  |  | 884 |  |
| ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и План.прибылью: |  |  |  |  |  |  |  | 7395 |  |
| Ж000 Коридор с тамбуром |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 147. | Е11-5-3 (83.83 / 51.0893) | Укрывка пленкой (прим) Разряд 3.6 МK 0.9439 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 | 55.23 | 0.43 | 0.29 | 162.80 | 12.93 | 231.39 |
|  |  |  | 0.609 | 33.64 | 0.26 | 0.18 | 99.15 | 7.87 | 140.92 |
| 148. | Е56-20-1 (83.83 / 51.0893) | Снятие наличников Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96 | 100 М НАЛИЧНИКОВ | 61.4 |  |  |  |  | 61.40 |
|  |  |  | 0.315 | 19.34 |  |  |  |  | 19.34 |
| 149. | Е56-19-1 (83.83 / 51.0893) | Снятие дверных полотен Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 ПОЛОТЕН | 529.1 |  |  |  |  | 529.10 |
|  |  |  | 0.0645 | 34.13 |  |  |  |  | 34.13 |
| 150. | Е56-18-1 (83.83 / 51.0893) | Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96 | 100 ШТ. | 2042.33 | 299.30 | 157.03 |  |  | 2 341.63 |
|  |  |  | 0.03 | 61.27 | 8.98 | 4.71 |  |  | 70.25 |
| 151. | Е55-1-6 (83.83 / 51.0893) | Разборка зашивок радиаторов Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 ПЕРЕГОРОДОК | 772.51 | 98.87 | 66.92 |  |  | 871.38 |
|  |  |  | 0.012 | 9.27 | 1.19 | 0.80 |  |  | 10.46 |
| 152. | Е62-34-2 (83.83 / 51.0893) | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных труб за 2 раза Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 | 1153.73 | 0.43 | 0.29 | 144.86 | 11.54 | 1 310.56 |
|  |  |  | 0.031 | 35.77 | 0.01 | 0.01 | 4.49 | 0.36 | 40.63 |
| 153. | Е20-11-3 (68.61 / 48.5917) | Установка декоративных экранов на радиаторы Разряд 3.9 МK 0.9859 Ставка 4р 16.96 | РЕШЕТКА | 35.28 | 2.74 | 0.50 | 6.85 | 0.51 | 45.38 |
|  |  |  | 1 | 35.28 | 2.74 | 0.50 | 6.85 | 0.51 | 45.38 |
| 154. | 3/1-150-10-10/100 | Экран на раиаторы | шт. |  |  |  | 78.00 | 5.66 | 83.66 |
|  |  |  | 1 |  |  |  | 78.00 | 5.66 | 83.66 |
| 155. | Е10-32-1 (83.83 / 51.0893) | Установка каркаса из брусьев по декоративный экран Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96 | М3 | 619.96 | 21.38 | 11.62 | 829.13 | 60.54 | 1 531.01 |
|  |  |  | 0.011 | 6.82 | 0.24 | 0.13 | 9.12 | 0.67 | 16.85 |
| 156. | Е46-71-1 (83.83 / 51.0893) | Сверление отверстий в бетонных конструкциях на глубину 200 мм электроперфоратором с применением спиральных шнеков диаметром отверстий до 20 мм Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 16.96 | 100 ОТВЕРСТИЙ | 318.26 | 16.27 |  |  |  | 334.53 |
|  |  |  | 0.08 | 25.46 | 1.30 |  |  |  | 26.76 |
| 157. | Е67-12-2 (61.01 / 39.57135) | Смена одно- и двухклавишных выключателей и розеток штепсельных утопленного типа при скрытой проводке Разряд 4.5 МK 1.0509 Ставка 4р 16.96 | 100 ШТ. | 1147.82 |  |  | 19.14 | 1.03 | 1 167.99 |
|  |  |  | 0.18 | 206.61 |  |  | 3.45 | 0.19 | 210.25 |
| 158. | 5/30-30-4-1-1/3 | Выключатель установочный одноклавишный С16-158 | шт. |  |  |  | 5.04 | 0.27 | 5.31 |
|  |  |  | 6 |  |  |  | 30.24 | 1.62 | 31.86 |
| 159. | 5/30-30-4-1-1/8 | Выключатель установочный двухклавишный С56-164 | шт. |  |  |  | 6.01 | 0.32 | 6.33 |
|  |  |  | 6 |  |  |  | 36.06 | 1.92 | 37.98 |
| 160. | 5/30-30-4-1-2-1/15 | Розетка штепсельная РА16-255 | шт. |  |  |  | 2.48 | 0.13 | 2.61 |
|  |  |  | 6 |  |  |  | 14.88 | 0.78 | 15.66 |
| 161. | Е10-237-7 (83.83 / 51.0893) | Установка дверных блоков из ПВХ во внутренних дверных проемах и в перегородках в кирпичных стенах при площади проема до 3 м2 Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 ПРОЕМОВ | 2035.77 | 58.36 |  | 201.61 | 16.09 | 2 311.83 |
|  |  |  | 0.0645 | 131.31 | 3.76 |  | 13.00 | 1.04 | 149.11 |
| 162. | 2/40-20-10/170 | Блок дверной внутренний санузлов из поливинилхлоридного профиля, глухой, сендвич плита толщиной 24 мм, однопольный правый (левый), с порогом, без доводчика, белый, ДВ6 П Г 21-8 П (Л П) | м2 |  |  |  | 534.17 | 42.41 | 576.58 |
|  |  |  | 6.45 |  |  |  | 3445.40 | 273.54 | 3718.94 |
| 163. | Е10-231-1 (83.83 / 51.0893) | Заполнение зазора между дверной коробкой и стеной монтажной пеной в бетонных и кирпичных стенах, при площади проема до 2 м2 Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 ПРОЕМОВ | 268.34 |  |  | 389.13 | 30.86 | 688.33 |
|  |  |  | 0.0645 | 17.31 |  |  | 25.10 | 1.99 | 44.40 |
| 164. | Е10-264-1 (83.83 / 51.0893) | Установка наличника из ПВХ Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 16.96 | 100 М | 374.25 | 1.90 |  | 30.47 | 2.43 | 409.05 |
|  |  |  | 0.315 | 117.89 | 0.60 |  | 9.60 | 0.77 | 128.86 |
| 165. | 2/40-25-10/10 | Наличник из поливинилхлоридного профиля MONTBLANC 15х80 мм | м |  |  |  | 2.39 | 0.19 | 2.58 |
|  |  |  | 32.13 |  |  |  | 76.79 | 6.10 | 82.89 |
| 166. | Е61-4-7 (83.83 / 51.0893) | Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором площадью до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм Разряд 3.9 МK 0.9859 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 | 4691.87 | 23.91 | 16.18 | 853.13 | 67.73 | 5 636.64 |
|  |  |  | 0.052 | 243.98 | 1.24 | 0.84 | 44.36 | 3.52 | 293.10 |
| 167. | Е13-73-3 (83.83 / 51.0893) | Грунтование поверхностей потолков Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 | 88.09 |  |  |  |  | 88.09 |
|  |  |  | 0.6 | 52.85 |  |  |  |  | 52.85 |
| 168. | 1/10-230-15/395 | Грунтовка акриловая глубокого проникновения для наружных (Н) и внутренних работ (В), полимерная (П), однокомпонентная (1), водно-дисперсионная (Д) | кг |  |  |  | 2.73 | 0.22 | 2.95 |
|  |  |  | 9 |  |  |  | 24.57 | 1.98 | 26.55 |
| 169. | Е62-17-2 (83.83 / 51.0893) | Улучшенное окрашивание водоэмульсионными составами потолков, ранее окрашенных известковой или клеевой краской, с полной расчисткой старой краски Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 16.96 | 100М2 | 1123.85 | 10.00 | 7.44 | 704.51 | 56.22 | 1 894.58 |
|  |  |  | 0.6 | 674.31 | 6.00 | 4.46 | 422.71 | 33.73 | 1136.75 |
| 170. | Е34-140-1 (83.83 / 51.0893) | Устройство подвесного потолка на металлическом каркасе с заполнением плитами минераловолокнистыми с ячейкой 600 х 600 мм Разряд 3.8 МK 0.9719 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 ПОВЕРХНОСТИ ПОТОЛКА | 1655.6 | 2.60 |  | 3.73 | 0.30 | 1 662.23 |
|  |  |  | 0.031 | 51.32 | 0.08 |  | 0.12 | 0.01 | 51.53 |
| 171. | 1/10-230-55-20/25 | Профиль Т24 белый матовый, длиной 1,2 м | 100 м |  |  |  | 239.74 | 19.04 | 258.78 |
|  |  |  | 0.05177 |  |  |  | 12.41 | 0.99 | 13.40 |
| 172. | 1/10-230-95/50 | Плита потолочная из минерального волокна, размером 600х600 мм, толщиной 12 мм | м2 |  |  |  | 16.31 | 1.30 | 17.61 |
|  |  |  | 3.19176 |  |  |  | 52.06 | 4.15 | 56.21 |
| 173. | 1/10-230-55-20/10 | Подвес прямой для профиля CD (ПП) | шт. |  |  |  | 0.23 | 0.02 | 0.25 |
|  |  |  | 2 |  |  |  | 0.46 | 0.04 | 0.50 |
| 174. | 1/10-240-30-50/10 | Дюбель с шурупом (гвоздем) для быстрого монтажа 6х40 мм | 100 шт. |  |  |  | 3.36 | 0.27 | 3.63 |
|  |  |  | 0.02 |  |  |  | 0.07 | 0.01 | 0.08 |
| 175. | 1/10-230-55-20/20 | Профиль Т24 белый матовый, длиной 0,6 м | 100 м |  |  |  | 231.08 | 18.35 | 249.43 |
|  |  |  | 0.02573 |  |  |  | 5.95 | 0.47 | 6.42 |
| 176. | 1/10-230-55-20/30 | Профиль Т24 белый матовый, длиной 3,7 м | 100 м |  |  |  | 234.80 | 18.64 | 253.44 |
|  |  |  | 0.02573 |  |  |  | 6.04 | 0.48 | 6.52 |
| 177. | Е34-140-3 (83.83 / 51.0893) | Установка углового молдинга Разряд 3.4 МK 0.9159 Ставка 4р 16.96 | 100 М УГЛОВОГО МОЛДИНГА | 393.16 | 7.73 |  | 6.82 | 0.55 | 408.26 |
|  |  |  | 0.071 | 27.91 | 0.55 |  | 0.48 | 0.04 | 28.98 |
| 178. | 1/10-230-55-20/155 | Уголок белый стальной, размером 19х24 мм, длиной 3 м | 100 м |  |  |  | 106.00 | 8.42 | 114.42 |
|  |  |  | 0.07313 |  |  |  | 7.75 | 0.62 | 8.37 |
| 179. | 1/10-240-30-30/354 | Дюбель-гвоздь монтажный 6х40 мм | 100 шт. |  |  |  | 3.36 | 0.27 | 3.63 |
|  |  |  | 0.12 |  |  |  | 0.40 | 0.03 | 0.43 |
| 180. | Е67-7-3 (61.01 / 39.57135) | Демонтаж светильников с лампами накаливания Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 16.96 | 100 ШТ. | 99.67 | 1.29 | 0.87 |  |  | 100.96 |
|  |  |  | 0.01 | 1.00 | 0.01 | 0.01 |  |  | 1.01 |
| 181. | Е67-6-1 (61.01 / 39.57135) | Демонтаж кабеля Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 16.96 | 100 М | 152.03 | 0.43 | 0.29 |  |  | 152.46 |
|  |  |  | 0.03 | 4.56 | 0.01 | 0.01 |  |  | 4.57 |
| 182. | Ц8-607-3 (61.01 / 39.57135) | Светильник с люминесцентными лампами, устанавливаемый в подвесных потолках типа АРМСТРОНГ, с креплением на шпильках, количество ламп 4 Разряд 4 МK 1 Ставка 4р 16.96 | 100 ШТ. | 4400.61 | 21.34 |  | 488.16 | 33.16 | 4 943.27 |
|  |  |  | 0.01 | 44.01 | 0.21 |  | 4.88 | 0.33 | 49.43 |
| 183. | 5/30-30-4-3-2-112/104002 | Светильник светодиодный потолочный для общественных зданий ДПО12, из стального листа, с покраской (в белых, серых или черных оттенков), мощностью 16 - 20 Вт, световым потоком 2001-2250 Лм, длиной от 0,51 до 0,75 м, шириной от 151 до 200 мм, с фото-шумовы м датчиком, степенью защиты IP40 | шт. |  |  |  | 88.42 | 4.70 | 93.12 |
|  |  |  | 1 |  |  |  | 88.42 | 4.70 | 93.12 |
| 184. | Ц8-424-1 (61.01 / 39.57135) | Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 6 мм2 в готовых бороздах (штрабах) с установкой ответвительных коробок Разряд 4 МK 1 Ставка 4р 16.96 | 100 М | 831.21 | 11.90 | 0.62 | 74.57 | 4.13 | 921.81 |
|  |  |  | 0.01 | 8.31 | 0.12 | 0.01 | 0.75 | 0.04 | 9.22 |
| 185. | 5/10-10-10-2/10 | Кабель силовой марки ВВГнг 2х1,5-0,66 с медными жилами, изоляция и оболочка из поливинилхлоридного пластиката, не распространяющий горение, без защитного покрова, с двумя жилами сечением 1,5 мм2, на напряжение 0,66 кВ | 1000 м |  |  |  | 1 620.00 | 86.18 | 1 706.18 |
|  |  |  | 0.001 |  |  |  | 1.62 | 0.09 | 1.71 |
| 186. | Е67-11-2 (61.01 / 39.57135) | Смена светильников с люминесцентными лампами с количеством до 4 ламп Разряд 4.8 МK 1.0815 Ставка 4р 16.96 | 100 ШТ. | 4200.74 | 4.74 | 3.21 | 59.03 | 3.13 | 4 267.64 |
|  |  |  | 0.05 | 210.04 | 0.24 | 0.16 | 2.95 | 0.16 | 213.39 |
| 187. | 5/30-30-4-3-2/29 | Светильник светодиодный потолочный для общественных зданий Д | шт. |  |  |  | 32.10 | 1.71 | 33.81 |
|  |  |  | 5 |  |  |  | 160.50 | 8.55 | 169.05 |
| 188. | Е61-2-7 (83.83 / 51.0893) | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором площадью до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм Разряд 3.8 МK 0.9719 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 | 3763.99 | 24.77 | 16.77 | 817.58 | 64.91 | 4 671.25 |
|  |  |  | 0.155 | 583.42 | 3.84 | 2.60 | 126.72 | 10.06 | 724.04 |
| 189. | Е15-311-1 (83.83 / 51.0893) | Шпатлевание по штукатурке и бетонным поверхностям внутренних стен за один раз Разряд 4 МK 1 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 ПОВЕРХНОСТИ | 542.04 | 0.75 | 0.44 | 97.31 | 7.99 | 648.09 |
|  |  |  | 0.155 | 84.02 | 0.12 | 0.07 | 15.08 | 1.24 | 100.46 |
| 190. | Е13-73-2 (83.83 / 51.0893) | Грунтование внутренних поверхностей стен Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 | 73.5 |  |  |  |  | 73.50 |
|  |  |  | 1.029 | 75.63 |  |  |  |  | 75.63 |
| 191. | 1/10-230-15/395 | Грунтовка акриловая глубокого проникновения для наружных (Н) и внутренних работ (В), полимерная (П), однокомпонентная (1), водно-дисперсионная (Д) | кг |  |  |  | 2.73 | 0.22 | 2.95 |
|  |  |  | 15.435 |  |  |  | 42.14 | 3.40 | 45.54 |
| 192. | Е15-180-3 (83.83 / 51.0893) | Окраска по штукатурке стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная Разряд 3.6 МK 0.9439 Ставка 4р 16.96 | 100М2ОКРАШИВАЕМОЙПОВЕРХНОСТИ | 686.77 | 10.55 | 7.14 | 648.65 | 51.77 | 1 397.74 |
|  |  |  | 1.029 | 706.69 | 10.86 | 7.35 | 667.46 | 53.27 | 1438.28 |
| 193. | Е15-176-8 (83.83 / 51.0893) | Покрытие стен масляными и спиртовыми лаками по окрашиваемой или огрунтованной поверхности за 2 раза Разряд 4.3 МK 1.0306 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТ | 285.26 |  |  | 2.47 | 0.20 | 287.93 |
|  |  |  | 1.029 | 293.53 |  |  | 2.54 | 0.21 | 296.28 |
| 194. | 1/10-230-45-5/12 | Лак акриловый | т |  |  |  | 15 390.00 | 1 221.97 | 16 611.97 |
|  |  |  | 0.0226 |  |  |  | 347.81 | 27.62 | 375.43 |
| ИТОГО прямые затраты по разделу: |  |  |  | 3796 | 42 | 22 | 5890 | 459 | 10187 |
| ОХР и ОПР: |  |  |  |  |  |  |  | 3086 |  |
| Плановая прибыль: |  |  |  |  |  |  |  | 1895 |  |
| ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и План.прибылью: |  |  |  |  |  |  |  | 15168 |  |
| Ж000 Прачечная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 195. | Е11-5-3 (83.83 / 51.0893) | Укрывка пленкой (прим) Разряд 3.6 МK 0.9439 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 | 55.23 | 0.43 | 0.29 | 162.80 | 12.93 | 231.39 |
|  |  |  | 0.334 | 18.45 | 0.14 | 0.10 | 54.38 | 4.32 | 77.29 |
| 196. | Е61-4-7 (83.83 / 51.0893) | Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором площадью до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм Разряд 3.9 МK 0.9859 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 | 4691.87 | 23.91 | 16.18 | 853.13 | 67.73 | 5 636.64 |
|  |  |  | 0.059 | 276.82 | 1.41 | 0.95 | 50.33 | 4.00 | 332.56 |
| 197. | Е13-73-3 (83.83 / 51.0893) | Грунтование поверхностей потолков Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 | 88.09 |  |  |  |  | 88.09 |
|  |  |  | 0.38 | 33.47 |  |  |  |  | 33.47 |
| 198. | 1/10-230-15/395 | Грунтовка акриловая глубокого проникновения для наружных (Н) и внутренних работ (В), полимерная (П), однокомпонентная (1), водно-дисперсионная (Д) | кг |  |  |  | 2.73 | 0.22 | 2.95 |
|  |  |  | 5.7 |  |  |  | 15.56 | 1.25 | 16.81 |
| 199. | Е62-17-2 (83.83 / 51.0893) | Улучшенное окрашивание водоэмульсионными составами потолков, ранее окрашенных известковой или клеевой краской, с полной расчисткой старой краски Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 16.96 | 100М2 | 1123.85 | 10.00 | 7.44 | 704.51 | 56.22 | 1 894.58 |
|  |  |  | 0.38 | 427.06 | 3.80 | 2.83 | 267.71 | 21.36 | 719.93 |
| 200. | Е61-2-7 (83.83 / 51.0893) | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором площадью до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм Разряд 3.8 МK 0.9719 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 | 3763.99 | 24.77 | 16.77 | 817.58 | 64.91 | 4 671.25 |
|  |  |  | 0.103 | 387.69 | 2.55 | 1.73 | 84.21 | 6.69 | 481.14 |
| 201. | Е15-311-1 (83.83 / 51.0893) | Шпатлевание по штукатурке и бетонным поверхностям внутренних стен за один раз Разряд 4 МK 1 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 ПОВЕРХНОСТИ | 542.04 | 0.75 | 0.44 | 97.31 | 7.99 | 648.09 |
|  |  |  | 0.103 | 55.83 | 0.08 | 0.05 | 10.02 | 0.82 | 66.75 |
| 202. | Е13-73-2 (83.83 / 51.0893) | Грунтование внутренних поверхностей стен Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 | 73.5 |  |  |  |  | 73.50 |
|  |  |  | 0.556 | 40.87 |  |  |  |  | 40.87 |
| 203. | 1/10-230-15/395 | Грунтовка акриловая глубокого проникновения для наружных (Н) и внутренних работ (В), полимерная (П), однокомпонентная (1), водно-дисперсионная (Д) | кг |  |  |  | 2.73 | 0.22 | 2.95 |
|  |  |  | 8.34 |  |  |  | 22.77 | 1.83 | 24.60 |
| 204. | Е15-180-3 (83.83 / 51.0893) | Окраска по штукатурке стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная Разряд 3.6 МK 0.9439 Ставка 4р 16.96 | 100М2ОКРАШИВАЕМОЙПОВЕРХНОСТИ | 686.77 | 10.55 | 7.14 | 648.65 | 51.77 | 1 397.74 |
|  |  |  | 0.556 | 381.84 | 5.87 | 3.97 | 360.65 | 28.78 | 777.14 |
| 205. | Е56-20-1 (83.83 / 51.0893) | Снятие наличников Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96 | 100 М НАЛИЧНИКОВ | 61.4 |  |  |  |  | 61.40 |
|  |  |  | 0.208 | 12.77 |  |  |  |  | 12.77 |
| 206. | Е56-19-1 (83.83 / 51.0893) | Снятие дверных полотен Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 ПОЛОТЕН | 529.1 |  |  |  |  | 529.10 |
|  |  |  | 0.042 | 22.22 |  |  |  |  | 22.22 |
| 207. | Е56-18-1 (83.83 / 51.0893) | Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96 | 100 ШТ. | 2042.33 | 299.30 | 157.03 |  |  | 2 341.63 |
|  |  |  | 0.02 | 40.85 | 5.99 | 3.14 |  |  | 46.84 |
| 208. | Е10-237-7 (83.83 / 51.0893) | Установка дверных блоков из ПВХ во внутренних дверных проемах и в перегородках в кирпичных стенах при площади проема до 3 м2 Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 ПРОЕМОВ | 2035.77 | 58.36 |  | 201.61 | 16.09 | 2 311.83 |
|  |  |  | 0.021 | 42.75 | 1.23 |  | 4.23 | 0.34 | 48.55 |
| 209. | 2/40-20-10/170 | Блок дверной внутренний санузлов из поливинилхлоридного профиля, глухой, сендвич плита толщиной 24 мм, однопольный правый (левый), с порогом, без доводчика, белый, ДВ6 П Г 21-8 П (Л П) | м2 |  |  |  | 534.17 | 42.41 | 576.58 |
|  |  |  | 2.1 |  |  |  | 1121.76 | 89.06 | 1210.82 |
| 210. | Е10-231-1 (83.83 / 51.0893) | Заполнение зазора между дверной коробкой и стеной монтажной пеной в бетонных и кирпичных стенах, при площади проема до 2 м2 Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 ПРОЕМОВ | 268.34 |  |  | 389.13 | 30.86 | 688.33 |
|  |  |  | 0.021 | 5.64 |  |  | 8.17 | 0.65 | 14.46 |
| 211. | Е10-264-1 (83.83 / 51.0893) | Установка наличника из ПВХ Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 16.96 | 100 М | 374.25 | 1.90 |  | 30.47 | 2.43 | 409.05 |
|  |  |  | 0.104 | 38.92 | 0.20 |  | 3.17 | 0.25 | 42.54 |
| 212. | 2/40-25-10/10 | Наличник из поливинилхлоридного профиля MONTBLANC 15х80 мм | м |  |  |  | 2.39 | 0.19 | 2.58 |
|  |  |  | 10.6 |  |  |  | 25.33 | 2.01 | 27.34 |
| 213. | Е10-236-1 (83.83 / 51.0893) | Облицовка гипсокартонными листами стен с устройством металлического каркаса Разряд 3.8 МK 0.9719 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 | 2768.39 | 37.39 |  | 469.44 | 37.45 | 3 312.67 |
|  |  |  | 0.042 | 116.27 | 1.57 |  | 19.72 | 1.57 | 139.13 |
| 214. | 1/10-230-55-20/10 | Подвес прямой для профиля CD (ПП) | шт. |  |  |  | 0.23 | 0.02 | 0.25 |
|  |  |  | 11 |  |  |  | 2.53 | 0.22 | 2.75 |
| 215. | 1/10-230-55-20/120 | Профиль для гипсокартона потолочный - пристенный UD (ПН) 27х28, 0,6 мм | м |  |  |  | 1.40 | 0.11 | 1.51 |
|  |  |  | 3.36 |  |  |  | 4.70 | 0.37 | 5.07 |
| 216. | 1/10-230-55-20/135 | Профиль для гипсокартона потолочный СD (ПП) 60х27, 0,6 мм | м |  |  |  | 2.49 | 0.20 | 2.69 |
|  |  |  | 7.56 |  |  |  | 18.82 | 1.51 | 20.33 |
| 217. | 1/10-240-30-30/354 | Дюбель-гвоздь монтажный 6х40 мм | 100 шт. |  |  |  | 3.36 | 0.27 | 3.63 |
|  |  |  | 0.42 |  |  |  | 1.41 | 0.11 | 1.52 |
| 218. | 1/10-240-55-20/17 | Саморез для гипсокартона 3,5х19 мм | 1000 шт. |  |  |  | 8.74 | 0.69 | 9.43 |
|  |  |  | 0.062 |  |  |  | 0.54 | 0.04 | 0.58 |
| 219. | 1/10-235-20/653 | Лента уплотнительная | м |  |  |  | 0.47 | 0.04 | 0.51 |
|  |  |  | 3.36 |  |  |  | 1.58 | 0.13 | 1.71 |
| ИТОГО прямые затраты по разделу: |  |  |  | 1901 | 23 | 13 | 2078 | 165 | 4167 |
| ОХР и ОПР: |  |  |  |  |  |  |  | 1605 |  |
| Плановая прибыль: |  |  |  |  |  |  |  | 978 |  |
| ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и План.прибылью: |  |  |  |  |  |  |  | 6750 |  |
| Ж000 3 изолятора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 220. | Е11-5-3 (83.83 / 51.0893) | Укрывка пленкой Разряд 3.6 МK 0.9439 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 | 55.23 | 0.43 | 0.29 | 162.80 | 12.93 | 231.39 |
|  |  |  | 0.182 | 10.05 | 0.08 | 0.05 | 29.63 | 2.35 | 42.11 |
| 221. | Е56-20-1 (83.83 / 51.0893) | Снятие наличников Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96 | 100 М НАЛИЧНИКОВ | 61.4 |  |  |  |  | 61.40 |
|  |  |  | 0.3 | 18.42 |  |  |  |  | 18.42 |
| 222. | Е56-19-1 (83.83 / 51.0893) | Снятие дверных полотен Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 ПОЛОТЕН | 529.1 |  |  |  |  | 529.10 |
|  |  |  | 0.048 | 25.40 |  |  |  |  | 25.40 |
| 223. | Е56-18-1 (83.83 / 51.0893) | Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96 | 100 ШТ. | 2042.33 | 299.30 | 157.03 |  |  | 2 341.63 |
|  |  |  | 0.03 | 61.27 | 8.98 | 4.71 |  |  | 70.25 |
| 224. | Е55-1-6 (83.83 / 51.0893) | Разборка зашивки радиаторов Демонтаж К=0,3 Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 ПЕРЕГОРОДОК | 231.75 | 29.66 | 20.08 |  |  | 261.41 |
|  |  |  | 0.072 | 16.69 | 2.14 К1=0.3 | 1.45 |  |  | 18.83 |
| 225. | Е62-34-2 (83.83 / 51.0893) | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных труб за 2 раза Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 | 1153.73 | 0.43 | 0.29 | 144.86 | 11.54 | 1 310.56 |
|  |  |  | 0.027 | 31.15 | 0.01 | 0.01 | 3.91 | 0.31 | 35.38 |
| 226. | Е20-11-3 (68.61 / 48.5917) | Установка декоративных экранов на радиаторы Разряд 3.9 МK 0.9859 Ставка 4р 16.96 | РЕШЕТКА | 35.28 | 2.74 | 0.50 | 6.85 | 0.51 | 45.38 |
|  |  |  | 5 | 176.40 | 13.70 | 2.50 | 34.25 | 2.55 | 226.90 |
| 227. | 3/1-150-10-10/100 | Экран на раиаторы | шт. |  |  |  | 78.00 | 5.66 | 83.66 |
|  |  |  | 5 |  |  |  | 390.00 | 28.30 | 418.30 |
| 228. | Е10-32-1 (83.83 / 51.0893) | Установка каркаса из брусьев по декоративный экран Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96 | М3 | 619.96 | 21.38 | 11.62 | 829.13 | 60.54 | 1 531.01 |
|  |  |  | 0.12 | 74.40 | 2.57 | 1.39 | 99.50 | 7.26 | 183.73 |
| 229. | Е46-71-1 (83.83 / 51.0893) | Сверление отверстий в бетонных конструкциях на глубину 200 мм электроперфоратором с применением спиральных шнеков диаметром отверстий до 20 мм Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 16.96 | 100 ОТВЕРСТИЙ | 318.26 | 16.27 |  |  |  | 334.53 |
|  |  |  | 0.4 | 127.30 | 6.51 |  |  |  | 133.81 |
| 230. | Е67-12-2 (61.01 / 39.57135) | Смена одно- и двухклавишных выключателей и розеток штепсельных утопленного типа при скрытой проводке Разряд 4.5 МK 1.0509 Ставка 4р 16.96 | 100 ШТ. | 1147.82 |  |  | 19.14 | 1.03 | 1 167.99 |
|  |  |  | 0.03 | 34.43 |  |  | 0.57 | 0.03 | 35.03 |
| 231. | 5/30-30-4-1-1/2 | Выключатель установочный одноклавишный С16-122 | шт. |  |  |  | 4.56 | 0.24 | 4.80 |
|  |  |  | 3 |  |  |  | 13.68 | 0.72 | 14.40 |
| 232. | Е61-29-2 (83.83 / 51.0893) | Насечка поверхностей стен, перегородок, прямоугольных столбов, колонн, пилястр и криволинейных поверхностей большого радиуса под штукатурку по бетону Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 | 837.41 | 494.04 | 233.20 |  |  | 1 331.45 |
|  |  |  | 0.625 | 523.38 | 308.78 | 145.75 |  |  | 832.16 |
| 233. | Е61-2-1 (83.83 / 51.0893) | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону известковым раствором площадью до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм Разряд 3.8 МK 0.9719 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 | 3347.29 | 24.12 | 16.33 | 289.74 | 22.55 | 3 683.70 |
|  |  |  | 0.051 | 170.71 | 1.23 | 0.83 | 14.78 | 1.15 | 187.87 |
| 234. | Е61-1-3 (83.83 / 51.0893) | Сплошное выравнивание штукатурки стен полимерцементным раствором при толщине намета до 5 мм Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 | 719 | 12.92 | 8.75 | 326.32 | 25.91 | 1 084.15 |
|  |  |  | 0.625 | 449.38 | 8.08 | 5.47 | 203.95 | 16.19 | 677.60 |
| 235. | Е13-73-2 (83.83 / 51.0893) | Грунтование внутренних поверхностей стен Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 | 73.5 |  |  |  |  | 73.50 |
|  |  |  | 0.625 | 45.94 |  |  |  |  | 45.94 |
| 236. | 1/10-230-15/395 | Грунтовка акриловая глубокого проникновения для наружных (Н) и внутренних работ (В), полимерная (П), однокомпонентная (1), водно-дисперсионная (Д) | кг |  |  |  | 2.73 | 0.22 | 2.95 |
|  |  |  | 9.375 |  |  |  | 25.59 | 2.06 | 27.65 |
| 237. | Е15-300-2 (83.83 / 51.0893) | Облицовка керамической плиткой с применением сухих смесей внутренних стен по кирпичу и бетону Разряд 4 МK 1 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 | 3252.25 | 6.03 | 4.37 | 1.82 | 0.15 | 3 260.25 |
|  |  |  | 0.625 | 2032.66 | 3.77 | 2.73 | 1.14 | 0.09 | 2037.66 |
| 238. | 1/10-230-60-35/26 | Растворная смесь сухая (РСС), облицовочная, цементная, повышенной фиксации (высокоадгезионная), белая, для наружных и внутренних работ (НВ), М100/М150, F75 (фасовка 20-25 кг) | т |  |  |  | 1 036.35 | 82.29 | 1 118.64 |
|  |  |  | 0.425 |  |  |  | 440.45 | 34.97 | 475.42 |
| 239. | 1/10-230-60-15/26 | Композиция для заполнения швов сухая шириной до 7 мм, пластичная, водостойкая, морозостойкая F75, для наружных и внутренних работ (НВ), белая (фасовка по 2 кг) | т |  |  |  | 2 402.17 | 190.73 | 2 592.90 |
|  |  |  | 0.0181 |  |  |  | 43.48 | 3.45 | 46.93 |
| 240. | 1/10-230-95/105 | Крестики для плитки толщиной 1.5 мм | 1000 шт. |  |  |  | 8.58 | 0.68 | 9.26 |
|  |  |  | 0.25 |  |  |  | 2.15 | 0.17 | 2.32 |
| 241. | 1/10-230-65-20-20/82 | Плитки керамические для внутренней облицовки стен глазурованные размером 600х300 мм | м2 |  |  |  | 20.95 | 1.66 | 22.61 |
|  |  |  | 65 |  |  |  | 1361.75 | 107.90 | 1469.65 |
| 242. | Е61-4-7 (83.83 / 51.0893) | Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором площадью до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм Разряд 3.9 МK 0.9859 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 | 4691.87 | 23.91 | 16.18 | 853.13 | 67.73 | 5 636.64 |
|  |  |  | 0.022 | 103.22 | 0.53 | 0.36 | 18.77 | 1.49 | 124.01 |
| 243. | Е13-73-3 (83.83 / 51.0893) | Грунтование поверхностей потолков Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 | 88.09 |  |  |  |  | 88.09 |
|  |  |  | 0.182 | 16.03 |  |  |  |  | 16.03 |
| 244. | 1/10-230-15/395 | Грунтовка акриловая глубокого проникновения для наружных (Н) и внутренних работ (В), полимерная (П), однокомпонентная (1), водно-дисперсионная (Д) | кг |  |  |  | 2.73 | 0.22 | 2.95 |
|  |  |  | 2.73 |  |  |  | 7.45 | 0.60 | 8.05 |
| 245. | Е15-180-6 (83.83 / 51.0893) | Окраска потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску, улучшенная Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 16.96 | 100М2ОКРАШИВАЕМОЙПОВЕРХНОСТИ | 451.05 | 11.85 | 8.02 | 508.87 | 40.67 | 1 012.44 |
|  |  |  | 0.182 | 82.09 | 2.16 | 1.46 | 92.61 | 7.40 | 184.26 |
| 246. | Е10-237-7 (83.83 / 51.0893) | Установка дверных блоков из ПВХ во внутренних дверных проемах и в перегородках в кирпичных стенах при площади проема до 3 м2 Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 ПРОЕМОВ | 2035.77 | 58.36 |  | 201.61 | 16.09 | 2 311.83 |
|  |  |  | 0.048 | 97.72 | 2.80 |  | 9.68 | 0.77 | 110.97 |
| 247. | 2/40-20-10/170 | Блок дверной внутренний санузлов из поливинилхлоридного профиля, глухой, сендвич плита толщиной 24 мм, однопольный правый (левый), с порогом, без доводчика, белый, ДВ6 П Г 21-8 П (Л П) | м2 |  |  |  | 534.17 | 42.41 | 576.58 |
|  |  |  | 4.8 |  |  |  | 2564.02 | 203.57 | 2767.59 |
| 248. | Е10-231-1 (83.83 / 51.0893) | Заполнение зазора между дверной коробкой и стеной монтажной пеной в бетонных и кирпичных стенах, при площади проема до 2 м2 Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 ПРОЕМОВ | 268.34 |  |  | 389.13 | 30.86 | 688.33 |
|  |  |  | 0.048 | 12.88 |  |  | 18.68 | 1.48 | 33.04 |
| 249. | Е10-264-1 (83.83 / 51.0893) | Установка наличника из ПВХ Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 16.96 | 100 М | 374.25 | 1.90 |  | 30.47 | 2.43 | 409.05 |
|  |  |  | 0.3 | 112.28 | 0.57 |  | 9.14 | 0.73 | 122.72 |
| 250. | 2/40-25-10/10 | Наличник из поливинилхлоридного профиля MONTBLANC 15х80 мм | м |  |  |  | 2.39 | 0.19 | 2.58 |
|  |  |  | 30.6 |  |  |  | 73.13 | 5.81 | 78.94 |
| 251. | Е67-11-2 (61.01 / 39.57135) | Смена светильников с люминесцентными лампами с количеством до 4 ламп Разряд 4.8 МK 1.0815 Ставка 4р 16.96 | 100 ШТ. | 4200.74 | 4.74 | 3.21 | 59.03 | 3.13 | 4 267.64 |
|  |  |  | 0.06 | 252.04 | 0.28 | 0.19 | 3.54 | 0.19 | 256.05 |
| 252. | 5/30-30-4-3-2-112/104002 | Светильник светодиодный потолочный для общественных зданий ДПО12, из стального листа, с покраской (в белых, серых или черных оттенков), мощностью 16 - 20 Вт, световым потоком 2001-2250 Лм, длиной от 0,51 до 0,75 м, шириной от 151 до 200 мм, с фото-шумовы м датчиком, степенью защиты IP40 | шт. |  |  |  | 88.42 | 4.70 | 93.12 |
|  |  |  | 6 |  |  |  | 530.52 | 28.20 | 558.72 |
| 253. | Е67-6-1 (61.01 / 39.57135) | Демонтаж кабеля Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 16.96 | 100 М | 152.03 | 0.43 | 0.29 |  |  | 152.46 |
|  |  |  | 0.06 | 9.12 | 0.03 | 0.02 |  |  | 9.15 |
| 254. | Ц8-424-1 (61.01 / 39.57135) | Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 6 мм2 в готовых бороздах (штрабах) с установкой ответвительных коробок Разряд 4 МK 1 Ставка 4р 16.96 | 100 М | 831.21 | 11.90 | 0.62 | 74.57 | 4.13 | 921.81 |
|  |  |  | 0.06 | 49.87 | 0.71 | 0.04 | 4.47 | 0.25 | 55.30 |
| 255. | 5/10-10-10-2/10 | Кабель силовой марки ВВГнг 2х1,5-0,66 с медными жилами, изоляция и оболочка из поливинилхлоридного пластиката, не распространяющий горение, без защитного покрова, с двумя жилами сечением 1,5 мм2, на напряжение 0,66 кВ | 1000 м |  |  |  | 1 620.00 | 86.18 | 1 706.18 |
|  |  |  | 0.006 |  |  |  | 9.72 | 0.52 | 10.24 |
| ИТОГО прямые затраты по разделу: |  |  |  | 4533 | 363 | 167 | 6007 | 459 | 11361 |
| ОХР и ОПР: |  |  |  |  |  |  |  | 3834 |  |
| Плановая прибыль: |  |  |  |  |  |  |  | 2357 |  |
| ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и План.прибылью: |  |  |  |  |  |  |  | 17551 |  |
| Ж000 строительные отходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 256. | 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 19.4 |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО прямые затраты по разделу: |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ОХР и ОПР: |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| Плановая прибыль: |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и План.прибылью: |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| ИТОГО прямые затраты по смете: |  |  |  | 19071 | 637 | 294 | 23535 | 1812 | 45055 |
| ОХР и ОПР: |  |  |  |  |  |  |  | 15677 |  |
| Плановая прибыль: |  |  |  |  |  |  |  | 9647 |  |
| ИТОГО по смете с ОХР ОПР и План.прибылью: |  |  |  |  |  |  |  | 70379 |  |
| ВСЕГО прямые затраты: |  |  |  | 19071 | 637 | 294 | 23535 | 1812 | 45055 |
| ОХР и ОПР: |  |  |  |  |  |  |  | 15677 |  |
| Плановая прибыль: |  |  |  |  |  |  |  | 9647 |  |
| ВСЕГО с ОХР ОПР и План.прибылью: |  |  |  |  |  |  |  | 70379 |  |

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ МАТЕРИАЛОВ

| № пп | Код |  | Наименование материала |  | Единица измерения | Количество |  | Цена материала без НДС |  | Стоимость материала без НДС | % трансп. и зср | Стоимость трансп. и зср без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Материалы подрядчика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1/10-10-10/6 |  | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Н (в упаковке) 01.07.2026 ОРБ |  | т | 0.00449 |  | 361.07 |  | 1.62 | 7.94% | 0.12 |
|  | 4/1-4-20-20-10-20/20 |  | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 150 01.07.2026 ОРБ |  | м3 | 0.35537 |  | 180.90 |  | 64.29 | 7.78% | 5.00 |
|  | 1/10-230-15/395 |  | Грунтовка акриловая глубокого проникновения для наружных (Н) и внутренних работ (В), полимерная (П), однокомпонентная (1), водно-дисперсионная (Д) 01.07.2026 ОРБ |  | кг | 107.7 |  | 2.73 |  | 294.01 | 7.94% | 23.71 |
|  | 1/10-230-60-30/10 |  | Растворная смесь сухая (РСС), для стяжек, цементная, самонивелирующаяся, М100 01.07.2026 ОРБ |  | т | 0.3591 |  | 984.72 |  | 353.61 | 7.94% | 28.08 |
|  | 1/10-130-5/227 |  | Мастика клеящая каучуковая марки КН-2 01.07.2026 ОРБ |  | кг | 19.656 |  | 14.85 |  | 291.89 | 7.94% | 23.19 |
|  | 1/10-230-60-55/5 |  | Шпатлевка клеемасляная 01.07.2026 ОРБ |  | т | 0.210728 |  | 3 072.22 |  | 647.39 | 7.94% | 51.41 |
|  | 1/10-125-20/270 |  | Линолеум поливинилхлоридный вспененный на тканевой подоснове 01.07.2026 ОРБ |  | м2 | 38.556 |  | 29.68 |  | 1144.34 | 7.94% | 90.99 |
|  | 1/10-170-10/115 |  | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 5-10 мм, длиной 210 (215) мм 01.07.2026 ОРБ |  | шт. | 1.89366 |  | 2.99 |  | 5.66 | 7.94% | 0.46 |
|  | 1/10-240-30-50/10 |  | Дюбель с шурупом (гвоздем) для быстрого монтажа 6х40 мм 01.07.2026 ОРБ |  | 100 шт. | 1.1075 |  | 3.36 |  | 3.73 | 7.94% | 0.30 |
|  | 2/40-25-15/5 |  | Плинтус для полов из пластиката, поливинилхлорида 01.07.2026 ОРБ |  | м | 34.236 |  | 1.19 |  | 40.74 | 7.94% | 3.08 |
|  | 2/40-30/31 |  | Угол наружный плинтуса поливинилхлоридного 01.07.2026 ОРБ |  | шт. | 8 |  | 0.35 |  | 2.80 | 7.94% | 0.24 |
|  | 2/40-30/32 |  | Угол внутренний плинтуса поливинилхлоридного 01.07.2026 ОРБ |  | шт. | 8 |  | 0.38 |  | 3.04 | 7.94% | 0.24 |
|  | 2/40-30/33 |  | Соединитель плинтуса поливинилхлоридного 01.07.2026 ОРБ |  | шт. | 12 |  | 0.25 |  | 3.00 | 7.94% | 0.24 |
|  | 2/40-30/34 |  | Заглушка плинтуса поливинилхлоридного 01.07.2026 ОРБ |  | шт. | 4 |  | 0.20 |  | 0.80 | 7.94% | 0.08 |
|  | 1/10-240-55-10/20 |  | Шурупы с полукруглой головкой 3,5х30 мм 01.07.2026 ОРБ |  | т | 0.00001 |  | 4 870.00 |  | 0.05 | 7.94% |  |
|  | 2/30-50/5 |  | Профиль холодногнутый из алюминиевых сплавов для ограждающих строительных конструкций: А6-1000-0.8 . . |  | м | 1.3 |  | 25.20 |  | 32.76 | 5.72% | 1.87 |
|  | 1/10-230-60-45-5/215 |  | Растворная смесь сухая (РСС), штукатурная, для наружных и внутренних работ (НВ), цементно-известковая, М75, F75 01.07.2026 ОРБ |  | т | 1.3272 |  | 355.47 |  | 471.77 | 7.94% | 37.46 |
|  | 1/10-230-55-20/160 |  | Уголок перфорированный алюминиевый, размером 25х25 мм, толщиной 0,25 мм 01.07.2026 ОРБ |  | м | 28.56 |  | 0.94 |  | 26.85 | 7.94% | 2.00 |
|  | 1/10-230-60-40/15 |  | Шпатлевка белая, для заполнения швов гипсокартонных плит, для внутренних работ (В), полиминеральная (ПМ), однокомпонентная (1), сухая смесь (СС), гипсовая 01.07.2026 ОРБ |  | т | 0.00224 |  | 977.55 |  | 2.19 | 7.94% | 0.17 |
|  | 1/10-230-60-45-10/35 |  | Штукатурка защитно-отделочная, цементная, с фактурой "корник", белая,для наружных и внутренних работ (НВ), полиминеральная (ПМ), сухая смесь (СС), крупнозернистая 01.07.2026 ОРБ |  | т | 0.18515 |  | 1 258.13 |  | 232.94 | 7.94% | 18.50 |
|  | 1/10-160-20/15 |  | Ветошь 01.07.2026 ОРБ |  | кг | 1.75313 |  | 3.64 |  | 6.38 | 7.94% | 0.52 |
|  | 1/10-230-15/200 |  | Грунтовка "ЛАКРИТ" 01.07.2026 ОРБ |  | кг | 6.348 |  | 2.70 |  | 17.14 | 7.94% | 1.33 |
|  | 1/10-235-20/772 |  | Лента малярная, односторонняя, 50 ммх50 м 01.07.2026 ОРБ |  | м2 | 4.97625 |  | 2.51 |  | 12.49 | 7.94% | 1.00 |
|  | 1/10-230-40-10/92 |  | Краска водно-дисперсионная для наружных и внутренних работ (V1, W2), основа (база) прозрачная . . |  | кг | 311.356 |  | 7.63 |  | 2375.65 | 7.94% | 189.92 |
|  | 1/10-180-20/113 |  | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая 01.07.2026 ОРБ |  | м2 | 5.42507 |  | 4.96 |  | 26.91 | 7.94% | 2.12 |
|  | 1/10-280-10/20 |  | Мыло твердое хозяйственное 01.07.2026 ОРБ |  | шт. | 1.8705 |  | 0.72 |  | 1.35 | 7.94% | 0.11 |
|  | 1/10-230-60-40/10 |  | Шпатлевка белая, финишная, для внутренних работ (В) , полиминеральная (ПМ), однокомпонентная (1), сухая смесь (СС), гипсовая 01.07.2026 ОРБ |  | кг | 35.0752 |  | 1.46 |  | 51.21 | 7.94% | 4.21 |
|  | 1/10-230-35/147 |  | Клей ПВА строительный . . |  | кг | 0.37755 |  | 4.82 |  | 1.81 | 7.94% | 0.15 |
|  | 1/10-230-50-15/29 |  | Олифа оксоль 01.07.2026 ОРБ |  | кг | 4.5939 |  | 7.26 |  | 33.34 | 7.94% | 2.66 |
|  | 1/10-230-40-10/92 |  | Краска водно-дисперсионная для наружных и внутренних работ (V1, W2), основа (база) прозрачная 01.07.2026 ОРБ |  | кг | 6.867 |  | 7.63 |  | 52.40 | 7.94% | 4.19 |
|  | 1/10-170-10/135 |  | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 8-10 мм, длиной 260 (265) мм 01.07.2026 ОРБ |  | шт. | 1.58144 |  | 4.24 |  | 6.65 | 7.94% | 0.53 |
|  | 1/10-230-95/50 |  | Плита потолочная из минерального волокна, размером 600х600 мм, толщиной 12 мм 01.07.2026 ОРБ |  | м2 | 39.43176 |  | 16.31 |  | 643.13 | 7.94% | 51.26 |
|  | 1/10-230-55-20/25 |  | Профиль Т24 белый матовый, длиной 1,2 м 01.07.2026 ОРБ |  | 100 м | 0.63961 |  | 239.74 |  | 153.34 | 7.94% | 12.18 |
|  | 1/10-230-55-20/10 |  | Подвес прямой для профиля CD (ПП) 01.07.2026 ОРБ |  | шт. | 37 |  | 0.23 |  | 8.51 | 7.94% | 0.74 |
|  | 1/10-230-55-20/20 |  | Профиль Т24 белый матовый, длиной 0,6 м 01.07.2026 ОРБ |  | 100 м | 0.31789 |  | 231.08 |  | 73.46 | 7.94% | 5.83 |
|  | 1/10-230-55-20/30 |  | Профиль Т24 белый матовый, длиной 3,7 м 01.07.2026 ОРБ |  | 100 м | 0.31789 |  | 234.80 |  | 74.64 | 7.94% | 5.93 |
|  | 1/10-230-55-20/155 |  | Уголок белый стальной, размером 19х24 мм, длиной 3 м 01.07.2026 ОРБ |  | 100 м | 0.32651 |  | 106.00 |  | 34.61 | 7.94% | 2.75 |
|  | 1/10-240-30-30/354 |  | Дюбель-гвоздь монтажный 6х40 мм 01.07.2026 ОРБ |  | 100 шт. | 0.98 |  | 3.36 |  | 3.29 | 7.94% | 0.26 |
|  | 1/10-140-40/95 |  | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм 01.07.2026 ОРБ |  | т | 0.00252 |  | 11 990.00 |  | 30.24 | 7.94% | 2.35 |
|  | 3/13-10-10/50 |  | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм 01.07.2026 ОРБ |  | т | 0.01004 |  | 3 900.00 |  | 39.22 | 7.25% | 2.82 |
|  | 4/1-4-20-20-10-20/10 |  | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 100 01.07.2026 ОРБ |  | м3 | 0.00346 |  | 131.71 |  | 0.47 | 7.78% |  |
|  | 3/1-150-10-120/120 |  | Решетки регулируемые алюминиевые однорядные, с вертикальными поворотными жалюзи, с полимерным покрытием, размер 300х200 мм 01.07.2026 ОРБ |  | шт. | 4 |  | 28.38 |  | 113.52 | 7.25% | 8.24 |
|  | 3/13-10-10/10 |  | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 8 мм 01.07.2026 ОРБ |  | т | 0.00715 |  | 3 900.00 |  | 27.95 | 7.25% | 2.08 |
|  | 3/1-150-10-10/100 |  | Экран на раиаторы . . |  | шт. | 13 |  | 78.00 |  | 1014.00 | 7.25% | 73.58 |
|  | 1/10-260-500-5/5 |  | Поковки строительные (скобы, закрепы, хомуты) массой до 1,6 кг 01.07.2026 ОРБ |  | т | 0.02036 |  | 5 960.00 |  | 121.34 | 5.72% | 6.94 |
|  | 1/10-110-50-5/265 |  | Брусья обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 100-150 мм, толщиной 100, 125 мм, 2 сорта 01.07.2026 ОРБ |  | м3 | 0.28504 |  | 521.12 |  | 148.54 | 7.94% | 11.78 |
|  | 1/10-110-50-5/285 |  | Брусья обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта 01.07.2026 ОРБ |  | м3 | 0.24941 |  | 610.00 |  | 152.15 | 7.94% | 12.08 |
|  | 1/10-230-40-20/109 |  | Краска масляная МА-15, серая 01.07.2026 ОРБ |  | т | 0.002351 |  | 4 916.67 |  | 11.55 | 7.94% | 0.91 |
|  | 1/10-240-20/10 |  | Гайки шестигранные диаметром резьбы 6 мм 01.07.2026 ОРБ |  | т | 0.000018 |  | 4 415.00 |  | 0.08 | 7.94% | 0.01 |
|  | 1/10-240-20/51 |  | Гайки шестигранные оцинкованные диаметром резьбы 8 мм 01.07.2026 ОРБ |  | т | 0.000175 |  | 5 865.01 |  | 1.03 | 7.94% | 0.08 |
|  | 5/50-70-3/7 |  | Канифоль сосновая высшего сорта 01.07.2026 ОРБ |  | кг | 0.0558 |  | 49.00 |  | 2.73 | 5.32% | 0.14 |
|  | 1/10-170-2/50 |  | Круг на бакелите усиленном отрезной 125х1,6х22 для резки металла 01.07.2026 ОРБ |  | шт. | 0.3752 |  | 0.68 |  | 0.25 | 7.94% | 0.02 |
|  | 1/10-170-10/15 |  | Сверла спиральные с цилиндрическим хвостовиком, длинная серия (по металлу), диаметром 4,3-5,3 мм 01.07.2026 ОРБ |  | шт. | 0.07 |  | 1.77 |  | 0.13 | 7.94% | 0.01 |
|  | 1/10-170-10/165 |  | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 10-12 мм, длиной 110-165 мм 01.07.2026 ОРБ |  | шт. | 0.529025 |  | 3.23 |  | 1.71 | 7.94% | 0.14 |
|  | 1/10-240-50-10/17 |  | Шпильки оцинкованные стяжные диаметром 10 мм 01.07.2026 ОРБ |  | т | 0.0042 |  | 3 850.00 |  | 16.17 | 7.94% | 1.28 |
|  | 5/10-20-60-2/19 |  | Провод силовой марки ПВ3 с медной жилой, с поливинилхлоридной изоляцией, повышенной гибкости, сечением 2,5 мм2, на напряжение 0,45 кВ 01.07.2026 ОРБ |  | 1000 м | 0.00245 |  | 1 340.01 |  | 3.28 | 5.32% | 0.18 |
|  | 5/50-70-2/2 |  | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС61 01.07.2026 ОРБ |  | т | 0.000035 |  | 284 818.78 |  | 9.96 | 5.32% | 0.53 |
|  | 1/10-240-50-16/7 |  | Шайба оцинкованная диаметром 5 мм 01.07.2026 ОРБ |  | т | 0.000009 |  | 7 591.70 |  | 0.07 | 7.94% |  |
|  | 1/10-240-50-16/10 |  | Шайба оцинкованная диаметром 8 мм 01.07.2026 ОРБ |  | т | 0.000065 |  | 5 605.00 |  | 0.36 | 7.94% | 0.02 |
|  | 5/30-30-4-3-1-2-1/7 |  | Светильник с люминесцентными лампами потолочный для общественных помещений серии "Рубин" ЛПО 11-2х18-712.4 арт.10001 . . |  | шт. | 6 |  | 64.45 |  | 386.70 | 5.32% | 20.58 |
|  | 1/10-230-55-5/22 |  | Вяжущее гипсовое марки Г-4 нормальнотвердеющее (Б), среднего помола (II) (фасованное) 01.07.2026 ОРБ |  | т | 0.00128 |  | 438.79 |  | 0.57 | 7.94% | 0.05 |
|  | 1/10-230-50-15/93 |  | Уайт-спирит 01.07.2026 ОРБ |  | кг | 0.0288 |  | 4.71 |  | 0.14 | 7.94% | 0.01 |
|  | 5/50-70-2/7 |  | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС40 01.07.2026 ОРБ |  | кг | 0.0432 |  | 158.15 |  | 6.83 | 5.32% | 0.36 |
|  | 5/20-30-5/2 |  | Бирка маркировочная У134 01.07.2026 ОРБ |  | 100 шт. | 0.008 |  | 8.69 |  | 0.07 | 5.32% |  |
|  | 5/90-10/4 |  | Дюбель монтажный У658 01.07.2026 ОРБ |  | 10 шт. | 3.588 |  |  |  |  | 5.32% |  |
|  | 5/20-30-3/1 |  | Закреп ТМ-2 01.07.2026 ОРБ |  | 100 шт. | 0.3136 |  | 1.19 |  | 0.37 | 5.32% | 0.02 |
|  | 5/20-20-3-4/10 |  | Трубка марки ТВ-40 внутренним диаметром 5 мм 01.07.2026 ОРБ |  | кг | 0.5332 |  | 19.43 |  | 10.36 | 5.32% | 0.54 |
|  | 5/10-10-10-2/10 |  | Кабель силовой марки ВВГнг 2х1,5-0,66 с медными жилами, изоляция и оболочка из поливинилхлоридного пластиката, не распространяющий горение, без защитного покрова, с двумя жилами сечением 1,5 мм2, на напряжение 0,66 кВ 01.07.2026 ОРБ |  | 1000 м | 0.016 |  | 1 620.00 |  | 25.92 | 5.32% | 1.39 |
|  | 1/10-110-50-5/245 |  | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 2 сорта 01.07.2026 ОРБ |  | м3 | 0.001352 |  | 531.86 |  | 0.72 | 7.94% | 0.06 |
|  | 2/20-40-35/30 |  | Стальные детали лесов 01.07.2026 ОРБ |  | т | 0.004901 |  | 3 921.91 |  | 19.22 | 5.72% | 1.10 |
|  | 2/50-35-10/20 |  | Щиты настила деревянные 01.07.2026 ОРБ |  | м2 | 0.9295 |  | 14.40 |  | 13.38 | 7.94% | 1.06 |
|  | 5/30-40-2/23 |  | Электроизоляционная лента ПВХ 01.07.2026 ОРБ |  | кг | 0.1221 |  | 14.95 |  | 1.82 | 5.32% | 0.10 |
|  | 5/20-30-5/1 |  | Бирка-оконцеватель У136 У3/5 01.07.2026 ОРБ |  | 100 шт. | 1.632 |  | 8.58 |  | 14.02 | 5.32% | 0.76 |
|  | 5/30-30-4-1-1/28 |  | Выключатель установочный двухклавишный А56-134 01.07.2026 ОРБ |  | шт. | 12 |  | 4.38 |  | 52.56 | 5.32% | 2.76 |
|  | 5/30-30-4-1-2-1/15 |  | Розетка штепсельная РА16-255 01.07.2026 ОРБ |  | шт. | 32 |  | 2.48 |  | 79.36 | 5.32% | 4.16 |
|  | 5/30-30-4-1-2-1/17 |  | Розетка штепсельная двухместная с заземляющим контактом РА16-261 01.07.2026 ОРБ |  | шт. | 15 |  | 5.00 |  | 75.00 | 5.32% | 4.05 |
|  | 5/30-40-2/21 |  | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной 0,14-0,19 мм 01.07.2026 ОРБ |  | кг | 0.0242 |  |  |  |  | 5.32% |  |
|  | 5/30-30-4-1-2-1/18 |  | Розетка штепсельная трехместная РА16-263 01.07.2026 ОРБ |  | шт. | 4 |  | 7.24 |  | 28.96 | 5.32% | 1.56 |
|  | 5/30-30-4-1-2-1/19 |  | Розетка штепсельная четырехместная РА16-264 01.07.2026 ОРБ |  | шт. | 19 |  | 9.55 |  | 181.45 | 5.32% | 9.69 |
|  | 1/10-160-10/110 |  | Пленка полиэтиленовая высшего сорта, толщиной 0,2 мм 01.07.2026 ОРБ |  | т | 0.02838 |  | 7 400.02 |  | 210.03 | 7.94% | 16.68 |
|  | 1/10-230-40-10/92 |  | Краска водно-дисперсионная для наружных и внутренних работ (V1, W2), основа (база) прозрачная . . |  | кг | 19.215 |  |  |  |  | 7.94% |  |
|  | 1/10-230-45-5/108 |  | Лак масляный МА-592 01.07.2026 ОРБ |  | т | 0.00671 |  |  |  |  | 7.94% |  |
|  | 1/10-230-50-15/53 |  | Растворитель для лакокрасочных материалов марки Р-4А 01.07.2026 ОРБ |  | т | 0.0008 |  | 2 895.85 |  | 2.32 | 7.94% | 0.18 |
|  | 1/10-230-45-5/12 |  | Лак акриловый АК-113, АК-113Ф 01.07.2026 ОРБ |  | т | 0.00671 |  | 15 390.00 |  | 103.27 | 7.94% | 8.20 |
|  | 5/30-30-4-1-1/100 |  | Выключатель установочный одноклавишный для скрытой установки 10А/230В/IP20 01.07.2026 ОРБ |  | шт. | 4 |  | 1.35 |  | 5.40 | 5.32% | 0.28 |
|  | 1/10-230-60-45-15/50 |  | Растворная смесь сухая (РСС), ремонтная, для железобетонных и бетонных конструкций, для наружных и внутренних работ (НВ), цементная, М300, F100 01.07.2026 ОРБ |  | т | 0.155142 |  |  |  |  | 7.94% |  |
|  | 1/10-230-65-20-20/26 |  | Плитки керамические для внутренней облицовки стен глазурованные, именные, размером 300х200 мм . . |  | м2 | 17.576 |  | 20.30 |  | 356.79 | 7.94% | 28.30 |
|  | 1/10-230-60-35/26 |  | Растворная смесь сухая (РСС), облицовочная, цементная, повышенной фиксации (высокоадгезионная), белая, для наружных и внутренних работ (НВ), М100/М150, F75 (фасовка 20-25 кг) 01.07.2026 ОРБ |  | т | 0.53992 |  | 1 036.35 |  | 559.55 | 7.94% | 44.43 |
|  | 1/10-230-60-15/26 |  | Композиция для заполнения швов сухая шириной до 7 мм, пластичная, водостойкая, морозостойкая F75, для наружных и внутренних работ (НВ), белая (фасовка по 2 кг) 01.07.2026 ОРБ |  | т | 0.0671 |  | 2 402.17 |  | 161.19 | 7.94% | 12.80 |
|  | 1/10-230-95/105 |  | Крестики для плитки толщиной 1.5 мм 01.07.2026 ОРБ |  | 1000 шт. | 0.318 |  | 8.58 |  | 2.73 | 7.94% | 0.22 |
|  | 1/10-240-30-45/11 |  | Дюбель металлический рамный 10х112 01.07.2026 ОРБ |  | 10 шт. | 6.49605 |  | 2.74 |  | 17.79 | 7.94% | 1.43 |
|  | 1/10-240-30-45/13 |  | Дюбель металлический рамный 10х152 01.07.2026 ОРБ |  | 1000 шт. | 0.024382 |  | 379.00 |  | 9.25 | 7.94% | 0.74 |
|  | 1/10-110-50-15/325 |  | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 19, 22 мм, 2 сорта 01.07.2026 ОРБ |  | м3 | 0.012958 |  | 415.15 |  | 5.37 | 7.94% | 0.42 |
|  | 1/10-240-35/36 |  | Заглушка полиэтиленовая рамного анкера 01.07.2026 ОРБ |  | 1000 шт. | 0.089342 |  | 15.42 |  | 1.38 | 7.94% | 0.10 |
|  | 2/40-20-10/170 |  | Блок дверной внутренний санузлов из поливинилхлоридного профиля, глухой, сендвич плита толщиной 24 мм, однопольный правый (левый), с порогом, без доводчика, белый, ДВ6 П Г 21-8 П (Л П) 01.07.2026 ОРБ |  | м2 | 17.05 |  | 534.17 |  | 9107.61 | 7.94% | 723.09 |
|  | 1/10-130-15/107 |  | Герметик силиконовый 280 мл 01.07.2026 ОРБ |  | шт. | 4.1535 |  | 6.77 |  | 28.13 | 7.94% | 2.25 |
|  | 1/10-240-55-20/60 |  | Шурупы-саморезы 4,8х19 мм 01.07.2026 ОРБ |  | 1000 шт. | 0.492882 |  |  |  |  | 7.94% |  |
|  | 2/40-25-10/10 |  | Наличник из поливинилхлоридного профиля MONTBLANC 15х80 мм 01.07.2026 ОРБ |  | м | 94.138 |  | 2.39 |  | 224.98 | 7.94% | 17.87 |
|  | 1/10-135-30/70 |  | Пена полиуретановая монтажная производственная в аэрозольной упаковке 01.07.2026 ОРБ |  | л | 4.34775 |  | 15.26 |  | 66.35 | 7.94% | 5.26 |
|  | 5/30-30-4-1-2-1/16 |  | Розетка штепсельная двухместная РА16-260 01.07.2026 ОРБ |  | шт. | 1 |  | 3.84 |  | 3.84 | 5.32% | 0.20 |
|  | 1/10-235-3/47 |  | Льняная прядь 01.07.2026 ОРБ |  | кг | 0.0306 |  | 54.50 |  | 1.66 | 7.94% | 0.13 |
|  | 3/4-140-20/30 |  | Смесители для умывальников СМ-УМ-ЦА настольные, с верхней камерой смешения, центральные, с аэратором 01.07.2026 ОРБ |  | компл. | 1 |  | 43.28 |  | 43.28 | 7.25% | 3.14 |
|  | 5/30-30-4-1-1/3 |  | Выключатель установочный одноклавишный С16-158 01.07.2026 ОРБ |  | шт. | 6 |  | 5.04 |  | 30.24 | 5.32% | 1.62 |
|  | 5/30-30-4-1-1/8 |  | Выключатель установочный двухклавишный С56-164 01.07.2026 ОРБ |  | шт. | 6 |  | 6.01 |  | 36.06 | 5.32% | 1.92 |
|  | 5/30-30-4-3-2-112/104002 |  | Светильник светодиодный потолочный для общественных зданий ДПО12, из стального листа, с покраской (в белых, серых или черных оттенков), мощностью 16 - 20 Вт, световым потоком 2001-2250 Лм, длиной от 0,51 до 0,75 м, шириной от 151 до 200 мм, с фото-шумовым датчиком, степенью защиты IP40 01.07.2026 ОРБ |  | шт. | 7 |  | 88.42 |  | 618.94 | 5.32% | 32.90 |
|  | 5/30-30-4-3-2/29 |  | Светильник светодиодный потолочный для общественных зданий Д . . |  | шт. | 5 |  | 32.10 |  | 160.50 | 5.32% | 8.55 |
|  | 1/10-230-45-5/12 |  | Лак акриловый 01.07.2026 ОРБ |  | т | 0.0226 |  | 15 390.00 |  | 347.81 | 7.94% | 27.62 |
|  | 1/10-230-55-7/15 |  | Листы гипсокартонные обычные (ГКЛ), с утоненной (УК)/прямой кромкой (ПК), длиной 2500 (2600,2700) мм, шириной 1200 мм, толщиной 12,5 мм 01.07.2026 ОРБ |  | м2 | 4.41 |  | 3.76 |  | 16.58 | 7.94% | 1.32 |
|  | 1/10-170-10/35 |  | Сверла спиральные с цилиндрическим хвостовиком, длинная серия (по металлу), диаметром 9,6-10,6 мм 01.07.2026 ОРБ |  | шт. | 0.03822 |  | 7.15 |  | 0.27 | 7.94% | 0.02 |
|  | 1/10-230-60-40/25 |  | Шпатлевка серая, финишная, для наружных и внутренних работ (НВ) , полиминеральная (ПМ), однокомпонентная (1), сухая смесь (СС), цементная 01.07.2026 ОРБ |  | т | 0.000834 |  | 885.12 |  | 0.74 | 7.94% | 0.06 |
|  | 1/10-240-55-20/20 |  | Шурупы-саморезы для гипсокартона 3,5х25 мм 01.07.2026 ОРБ |  | 1000 шт. | 0.0756 |  | 9.41 |  | 0.71 | 7.94% | 0.06 |
|  | 1/10-230-55-20/120 |  | Профиль для гипсокартона потолочный - пристенный UD (ПН) 27х28, 0,6 мм 01.07.2026 ОРБ |  | м | 3.36 |  | 1.40 |  | 4.70 | 7.94% | 0.37 |
|  | 1/10-230-55-20/135 |  | Профиль для гипсокартона потолочный СD (ПП) 60х27, 0,6 мм 01.07.2026 ОРБ |  | м | 7.56 |  | 2.49 |  | 18.82 | 7.94% | 1.51 |
|  | 1/10-240-55-20/17 |  | Саморез для гипсокартона 3,5х19 мм 01.07.2026 ОРБ |  | 1000 шт. | 0.062 |  | 8.74 |  | 0.54 | 7.94% | 0.04 |
|  | 1/10-235-20/653 |  | Лента уплотнительная 01.07.2026 ОРБ |  | м | 3.36 |  | 0.47 |  | 1.58 | 7.94% | 0.13 |
|  | 5/30-30-4-1-1/2 |  | Выключатель установочный одноклавишный С16-122 01.07.2026 ОРБ |  | шт. | 3 |  | 4.56 |  | 13.68 | 5.32% | 0.72 |
|  | 4/1-4-20-10-10-10/20 |  | Растворы отделочные тяжелые известковые, в соотношении 1:2,5 . . |  | м3 | 0.1122 |  | 131.70 |  | 14.78 | 7.78% | 1.15 |
|  | 1/10-230-60-45-15/50 |  | Растворная смесь сухая (РСС), ремонтная, для железобетонных и бетонных конструкций, для наружных и внутренних работ (НВ), цементная, М300, F100 . . |  | т | 0.57375 |  | 355.47 |  | 203.95 | 7.94% | 16.19 |
|  | 1/10-230-65-20-20/82 |  | Плитки керамические для внутренней облицовки стен глазурованные размером 600х300 мм 01.07.2026 ОРБ |  | м2 | 65 |  | 20.95 |  | 1361.75 | 7.94% | 107.90 |
|  | 8/2/1 |  | Строительные отходы и (или) строительный мусор 01.07.2026 ОРБ |  | т | 19.4 |  |  |  |  | 7.94% |  |
| ИТОГО Материалы подрядчика : |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23535 |  | 1812 |
| Материалы заказчика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3/4-80-10-10/50 |  | Умывальник (повторное применение) . . |  | компл. | 1 |  |  |  |  | % |  |
| ИТОГО Материалы заказчика : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО : |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23535 |  | 1812 |

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ

| № пп | Код |  | Наименование машин и механизмов |  | Единица измерения | Количество |  | Цена маш-часа без НДС |  | Стоимость механизма без НДС | Цена зарплаты машиниста | Стоимость зарплаты машиниста |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Механизмы подрядчика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | М021104 |  | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т |  | МАШ.-Ч | 0.0136 |  | 60.77 |  | 0.83 | 20.52 | 0.28 |
|  | М021143 |  | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т |  | МАШ.-Ч | 0.20126 |  | 60.46 |  | 12.11 | 20.52 | 4.19 |
|  | М030401 |  | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т) |  | МАШ.-Ч | 0.73478 |  | 0.82 |  | 0.60 |  |  |
|  | М030405 |  | Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 (5) кН (т) |  | МАШ.-Ч | 1.71864 |  | 4.67 |  | 8.03 |  |  |
|  | М031110 |  | Подъемники строительные 0,5 т |  | МАШ.-Ч | 0.73659 |  | 19.15 |  | 14.11 | 14.58 | 10.74 |
|  | М040502 |  | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) |  | МАШ.-Ч | 5.564 |  | 4.62 |  | 25.69 |  |  |
|  | М050101 |  | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 2,2 м!3/мин |  | МАШ.-Ч | 11.61 |  | 35.38 |  | 410.77 | 16.96 | 196.91 |
|  | М134041 |  | Шуруповерт |  | МАШ.-Ч | 6.23761 |  | 0.95 |  | 5.92 |  |  |
|  | М330301 |  | Машины шлифовальные электрические |  | МАШ.-Ч | 0.021 |  | 0.91 |  | 0.02 |  |  |
|  | М330302 |  | Машины шлифовальные угловые |  | МАШ.-Ч | 0.1624 |  | 1.05 |  | 0.17 |  |  |
|  | М330805 |  | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические (без учета стоимости сжатого воздуха) |  | МАШ.-Ч | 11.61 |  | 0.55 |  | 6.38 |  |  |
|  | М331305 |  | Пылесос промышленный |  | МАШ.-Ч | 0.4524 |  | 3.32 |  | 1.50 |  |  |
|  | М331451 |  | Перфораторы электрические |  | МАШ.-Ч | 26.61442 |  | 0.88 |  | 23.42 |  |  |
|  | М331615 |  | Дрели электрические |  | МАШ.-Ч | 15.844395 |  | 0.34 |  | 5.40 |  |  |
|  | М331617 |  | Средства малой механизации |  | МАШ.-Ч | 5.6035 |  | 21.54 |  | 120.67 | 14.58 | 81.67 |
|  | М331620 |  | Электропаяльник |  | МАШ.-Ч | 1.9404 |  | 0.57 |  | 1.11 |  |  |
|  | М400002 |  | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т |  | МАШ.-Ч | 0.0088 |  | 40.94 |  | 0.36 | 19.61 | 0.17 |
| ИТОГО Механизмы подрядчика : |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 637 |  | 294 |
| ВСЕГО : |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 637 |  | 294 |

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ РАБОТ

| № пп | Наименование затрат |  | Стоимость работ и затрат, руб. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | в ценах составления сметы на 1 ИЮЛЯ 2026 | в ценах выполнения работ на СЕHТЯБРЬ 2026 |
| Коэффициент, учитывающий применение прогнозного индекса цен в строительстве, для периода 1 ИЮЛЯ 2026 – СЕHТЯБРЬ 2026 составляет 1.0272629 |  |  |  |  |
|  | Tрудозатраты рабочих, чел-час |  | 1 174,44 |  |
|  | Tрудозатраты машинистов, чел-час |  | 18,15 |  |
|  | BCEГO трудозатрат, чел-час |  | 1 192,59 |  |
|  | Заработная плата | 1 | 19 071,31 |  |
|  | Эксплуатация машин и механизмов всего | 1 | 637,16 |  |
|  | в т.ч. заработная плата машинистов | 1 | 293,99 |  |
|  | Mатериалы |  | 23 534,61 |  |
|  | в т.ч. материалы подрядчика |  | 23 534,61 |  |
|  | . материалы заказчика |  |  |  |
|  | Tранспортные и заготовительно-складские расходы | 1 | 1 812,13 |  |
|  | в т.ч. транспорт и зср материалов подрядчика |  | 1 812,13 |  |
|  | . транспорт и зср материалов заказчика |  |  |  |
|  | . перевозка грузов (С310 и С311) |  |  |  |
|  | ИTOГO прямых затрат |  | 45 055,21 |  |
| 2 | Общехозяйственные и общепроизводственные расходы | 1 | 15 676,61 |  |
|  | . 1.строительные работы (3.5. Текущий ремонт г.Минск) | 83.83 | 14000.5 |  |
|  | . 5.внутренние санитарно-технические работы (3.5. Текущий ремонт г.Минск) | 68.61 | 457.34 |  |
|  | . 12.электромонтажные работы (3.5. Текущий ремонт г.Минск) | 61.01 | 1218.77 |  |
| 3 | Плановая прибыль | 1 | 9 646,83 |  |
|  | . 1.строительные работы (3.5. Текущий ремонт г.Минск) | 51.0893 | 8532.43 |  |
|  | . 5.внутренние санитарно-технические работы (3.5. Текущий ремонт г.Минск) | 48.5917 | 323.91 |  |
|  | . 12.электромонтажные работы (3.5. Текущий ремонт г.Минск) | 39.57135 | 790.49 |  |
|  | ИTOГO строительных и иных специальных монтажных работ |  | 70 378,65 |  |
| 6 | Прочие затраты, в том числе: |  | 6 584,20 |  |
|  | Средства по уплате обязательных страховых взносов | 34 | 6 584,20 |  |
|  | Средства, связанные с подвижным и разъездным характером работ, с перевозкой рабочих-строителей автомобильным транспортом и командированием рабочих-строителей подрядчика |  |  |  |
| 7 | ИТОГO строительных и иных специальных монтажных работ |  | 76 962,85 |  |
|  | Стоимость подрядных работ |  | 76 962,85 |  |
|  | Конкурсный коэффициент подрядчика (к стоимости подрядных работ) | 1 |  |  |
|  | Сумма изменения стоимости работ с учетом конкурсного коэффициента подрядчика |  |  |  |
|  | ИТОГO с учетом конкурсного коэффициента подрядчика |  | 76 962,85 |  |
| 8 | Hалоги и отчисления, уплачиваемые подрядчиком и относимые на расходы по текущей деятельности, всего |  |  |  |
| 9 | Стоимость строительно-монтажных работ на дату начала разработки сметной документации |  | 76 962,85 |  |
|  | Коэффициент, учитывающий применение прогнозных индексов стоимости строительно-монтажных работ на дату начала строительства |  |  | 1,009 |
| 10 | Средства, учитывающие применение прогнозных индексов стоимости строительно-монтажных работ на дату начала строительства |  |  | 692,67 |
| 11 | Стоимость строительно-монтажных работ на дату начала строительства |  |  | 77655,52 |
|  | Коэффициент, учитывающий применение прогнозных индексов стоимости строительно-монтажных работ на дату окончания строительства |  |  | 1,0181 |
| 12 | Средства, учитывающие применение прогнозных индексов стоимости строительно-монтажных работ на дату окончания строительства |  |  | 1405,56 |
| 13 | Стоимость строительно-монтажных работ на дату окончания строительства |  |  | 79061,08 |
|  | Mатериалы заказчика (Mат+Tрансп+ЗCP) (-) |  |  |  |
|  | Стоимость работ для налогообложения |  | 76 962,85 | 79 061,08 |
|  | Сумма налога при упрощенной системе налогообложения |  |  |  |
|  | Сумма HДC | 20 | 15 392,57 | 15 812,22 |
| 14 | ВСЕГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ |  | 92 355,42 | 94 873,30 |
|  | ***** Расчет стоимости прочих средств для объектов текущего ремонта***** |  |  |  |
|  | Средства на выполнение мероприятий по обращению с отходами, подлежащими хранению, использованию, обезвреживанию, захоронению |  | 556,39 |  |
|  | Средства на содержание заказчика, застройщика |  |  |  |
|  | Другие средства, необходимые для проведения текущего ремонта |  |  |  |
| 15 | Стоимость прочих средств на дату начала разработки сметной документации |  | 556,39 |  |
|  | Коэффициент, учитывающий применение прогнозных индексов стоимости прочих затрат на дату начала строительства |  |  | 1,0119 |
| 16 | Средства, учитывающие применение прогнозных индексов стоимости прочих затрат на дату начала строительства |  |  | 6,62 |
| 17 | Стоимость прочих средств на дату начала строительства |  |  | 563,01 |
|  | Коэффициент, учитывающий применение прогнозных индексов стоимости прочих затрат на дату окончания строительства |  |  | 1,0239 |
| 18 | Средства, учитывающие применение прогнозных индексов стоимости прочих затрат на дату окончания строительства |  |  | 13,46 |
| 19 | Стоимость прочих средств на дату окончания строительства |  |  | 576,47 |
|  | Сумма HДC | 20 | 111,28 | 115,29 |
|  | Стоимость прочих средств c НДС |  | 667,67 | 691,76 |
|  | Сумма налога при упрощенной системе налогообложения |  |  |  |
| 20 | ВСЕГО СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ СРЕДСТВ |  | 667,67 | 691,76 |
| 21 | ВСЕГО С ПРОЧИМИ |  | 93 023,09 | 95 565,06 |
| 20 | Сумма прописью Девяносто пять тысяч пятьсот шестьдесят пять руб. 06 коп. |  |  |  |  |
|  | СПРАВОЧНО:УСЛУГИ ТЕХНАДЗОРА |  |  |  |  |

| Составил | Инженер УЦХО |  |  |  | Н.М.Абраменко |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (должность) |  | (подпись) |  | (инициалы, фамилия) |
| Проверил | Начальник УЦХО |  |  |  | А.П.Гуцаев |
|  | (должность) |  | (подпись) |  | (инициалы, фамилия) |