Приложение 4 к аукционным документам №А605-07/261

ОПИСАНИЕ предмета закупки по лотам №1-2

Снегоочиститель шнеко-роторный предназначен для очистки дорожных покрытий и других площадей от снега, а также для удаления снежных валов, образованных плужными снегоочистителями, путем отбрасывания в сторону или погрузки в транспортное средство.

#### Снегоочиститель представляет собой отдельный модуль с силовой установкой, шнеками и ротором с механическим приводом, выбросным патрубком и погрузочным желобом с гидроприводом, органами управления. Все системы монтируются на раме с переходным адаптером для крепления снегоочистителя к быстросменному устройству погрузочного оборудования погрузчика.

Товар должен быть новым (товар, который не был в употреблении, ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства). Год выпуска не ранее 2026 г.

#### Характеристики:

РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ:

Производительность, тонн/ч, не менее – 3500

Рабочая скорость, км/ч - 0-15

Дальность выброса (влево/вправо), м, не менее - 45,0

Ширина захвата, м - 2,9-3,0

Высота убираемого слоя снега, м, не менее - 1,2

ГАБАРИТЫ

Ширина, мм - 2900-3000

Высота, мм - 2700-2800

Длина, мм - 2400-2600

Масса, кг, не более – 5000

ДВИГАТЕЛЬ

Тип – дизельный

Мощность, кВт, не менее – 220

ТОПЛИВНЫЙ БАК

Тип – стальной

Емкость, л, не менее – 300

ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

Тип - гидравлический насос, смонтированный непосредственно на дополнительном приводе двигателя

Объем бака, л, не менее – 10

ШНЕКИ

Количество шнеков, шт., не менее – 2

Привод – механический

Диаметр, мм - 450-550

КРЫЛЬЧАТКА

Приемный барабан – гидравлический

Количество лопастей, шт., не менее – 5

Диаметр, мм - 1000-1100

Угол поворота приемного барабана для отброса снега в сторону (влево/вправо), град., не менее – 85

ЖЕСТКО ЗАКРЕПЛЕНННЫЕ БОКОВЫЕ НОЖИ

Высота, мм - 1550-1650

ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЙ ВЫПУСКНОЙ КОРОБ

Диаметр, мм - 400-410

Угол поворота, град., - 260-270

Секции - две вертикальные, одна направляющая секция и козырек

Перемещение секций (вверх), мм - 500-600

Дальность выброса (в зависимости от состояния снежного покрова), м, не менее – 16

Высота в разложенном положении, мм - 4700-4800

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

Генератор, В/А - 28/80

Аккумуляторы, А.ч., не менее – 120

Количество аккумуляторов, шт., не менее – 2

СИСТЕМА ТРАНСМИССИИ

Тип - механическая (два цепных редуктора, конический редуктор, два планетарных редуктора)

Сцепление – трехдисковое

Смазка - масляная ванна

Предохранительный механизм шнеков и ротора - две предохранительные муфты со срезными болтами

ШАССИ - сварная металлоконструкция

ПРИБОРНАЯ ПАНЕЛЬ И УПРАВЛЕНИЕ

Один сенсорный ЖК-экран высокого разрешения

Один джойстик с комплексной функциональностью

Замок зажигания

Управление из кабины – наличие

ПОЛОЗЬЯ И СКРЕПЕРНЫЙ ОТВАЛ

Количество внешних твердосплавных полозьев, шт., не менее – 2

Количество внутренних твердосплавных полозьев, шт., не менее – 12

Переходная плита с кронштейнами для установки снегоочистителя на погрузчик типа Амкодор 352С – наличие.

Подогрев охлаждающей жидкости и масла в картере двигателя от 220В, а также проточный подогрев топлива перед фильтром и подогрев топливного фильтра – наличие.

Радиатор охлаждения двигателя – наличие.

Защита радиатора – наличие.

Защита силового модуля от снега и грязи – наличие.

Поворот выбросного патрубка гидроцилиндром – наличие.

Наклон телескопического желоба гидроцилиндром – наличие.

Дефлекторный глушитель – наличие.

Сменные ножи-скалыватели – наличие.

Две рабочие фары для установки на телескопическом желобе – наличие.

Фронтальная видеокамера обзора от 180° в транспортировочном положении – наличие.

Кнопка аварийной остановки – наличие.

Выезд специалистов Поставщика для монтажа, запуска и обучения персонала.

Документы при поставке:

Инструкция по эксплуатации на русском языке;

Каталог запасных частей на русском языке;

Заявление с подтверждающими документами завода-изготовителя погрузчика о возможности агрегатирования снегоочистителя шнекороторного с погрузчиком типа Амкодор 352С.

Гарантийные обязательства: не менее 18 месяцев с даты ввода товара в эксплуатацию (за исключением быстроизнашиваемых позиций), но не более 24 месяцев с даты продажи товара.

Наличие сервисного центра в г. Минске или Минской области.