ГродМТ 538/26-ЭА                                                                                             Приложение 1

Технические характеристики (описание) медицинской техники и изделий медицинского назначения

Лот 1 Гистерорезектоскопическая стойка (комплект оборудования и инструментария для выполнения гистероскопии и гистерорезектоскопии)

| № п/п | Наименование | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Монитор ЖКИ медицинский UHD | 1 шт. |
| 1.2 | Видеосистема | 1 шт. |
| 1.3 | Светодиодный, источник света | 1 шт. |
| 1.4 | Световод волоконно-оптический | 10 шт. |
| 1.5 | Головка камеры FullHD L-образная (маятниковая) | 1 шт. |
| 1.6 | Блок электрохирургический | 1 шт. |
| 1.7 | Помпа гинекологическая | 1 шт. |
| 1.8 | Оптика 4 мм, 30º | 10 шт. |
| 1.9 | Тубус для гистероскопии | 1 шт. |
| 1.10 | Тубус для гистероскопии | 2 шт. |
| 1.11 | Рабочий элемент к резектоскопу биполярный | 5 шт. |
| 1.12 | Внутренний тубус резектоскопа | 5 шт. |
| 1.13 | Внешний тубус резектоскопа | 5 шт. |
| 1.14 | Электрод для резекции петля большая (биполярный) | 24 шт. |
| 1.15 | Электрод для резекции петля средняя (биполярный) | 60 шт. |
| 1.16 | Электрод для резекции ленточный (биполярный) | 24 шт. |
| 1.17 | Электрод для резекции ролик (биполярный) | 12 шт. |
| 1.18 | Электрод для резекции игла (биполярный) | 12 шт. |
| 1.19 | Кюретка | 4 шт. |
| 1.20 | Пластиковый контейнер для хранения и стерилизации | 8 шт. |
| 1.21 | Набор чистящих щёток | 3 компл. |
| 1.22 | Биопсийные щипцы с одной подвижной браншей классические многоразовые (выкусыватель) | 4 шт. |
| 1.23 | Биопсийные щипцы с овальными браншами полужёсткие с двумя подвижными браншами многоразовые | 4 шт. |
| 1.24 | Система видеозаписи и архивации | 1 шт. |
| 1.25 | Стойка – тележка для оборудования | 1 шт. |

2. Технические требования

| № п/п | Наименование / Технические требования |
| --- | --- |
| 2.1 | Монитор ЖКИ медицинский UHD: |
|  | Экран не менее 30’’ по диагонали; |
|  | Разрешающая способность не менее 3840х2160; |
|  | Углы обзора по вертикали/горизонтали не менее 178º; |
|  | Контраст, не менее 1200:1; |
| 2.2 | Видеосистема: |
|  | Возможность получения изображения высокой четкости 1920х1080p; |
|  | Контрастность изображения – не менее трёх типов (высокий, стандартный, низкий); |
|  | Режим структурного усиления изображения, количество типов структурного усиления – не менее двух (один для крупных структур, другой для мелких); |
|  | Автоматическая регулировка яркости освещения; |
|  | Сенсорный экран управления с русифицированным меню; |
|  | Предустановки для следующих режимов работы: лапароскопия, гистероскопия/гистерорезектоскопия, ИК режим и др. |
| 2.3 | Светодиодный, источник света: |
|  | Тип и мощность лампы – светодиодные, интенсивность как у ксенонового мощностью 300 Вт.; |
|  | Автоматическая регулировка яркости (совместная работа с видеосистемой) - наличие; |
|  | Количество ступеней автоматической экспозиции – не менее 10; |
| 2.4 | Световод волоконно-оптический: |
|  | Длина не менее 3 м; |
|  | Диаметр не менее 3,0 мм; |
|  | Возможность стерилизации в автоклаве. |
| 2.5 | Головка камеры FullHD L-образная: |
|  | Возможность получения изображения высокой четкости 1080p; |
|  | Не менее 3-х произвольно программируемых кнопок управления эндоскопической системой; |
|  | Вес не более 70г (без учета кабеля); |
|  | Форма головки камеры «L-образная» или маятниковая; |
|  | Два положения адаптера окуляра: - фиксированное; - свободное вращение. |
| 2.6 | Блок электрохирургический: |
|  | сенсорный экран управления аппаратом; |
|  | функции «автостарт» и «автостоп»; |
|  | не менее 4-х режимов монополярного рассечения; |
|  | не менее 4-х режимов монополярной коагуляции; |
|  | не менее 2-х режимов биполярного рассечения; |
|  | не менее 7-х режимов биполярной коагуляции; |
|  | специальный режим для резекция и коагуляция в физиологическом растворе (для использования с биполярными резектоскопами); |
|  | режим биполярной коагуляции с контролируемым сопротивлением ткани (лигирование, с автостопом), мощность не менее 120 Вт; |
|  | режим биполярной радиочастотной коагуляции, мощность не менее 50 Вт («абляция», с автостопом); |
|  | количество эффектов – не менее 3-х (изменение параметров резания/коагуляции без изменения мощности); |
|  | Разъемы: - не менее 2-х монополярных; - не менее 2-х биполярных; |
|  | Наличие в комплекте: - педальный переключатель, длина кабеля не менее 4 м – 1 шт; - нейтральный электрод многоразовый с кабелем – 4 шт (или 200 одноразовых); - кабель для биполярных резектоскопов – 8 шт.; |
| 2.7 | Помпа гинекологическая: |
|  | Помпа роликового типа; |
|  | Должна обеспечивать расширение матки с помощью жидкости в диагностической и операционной гистеро-резектоскопии; |
|  | Давление подачи жидкости должно автоматически поддерживаться на заданных параметрах в пределах, не менее: от 0 до 200 мм рт. ст.; |
|  | Поток жидкости, не менее: от 0 до 500 мл/мин; |
|  | Выбор уровня полости (органа), для правильного измерения внутриполостного давления, не менее чем: от -99 до +99 см; |
|  | В комплекте должны быть: - 8 комплектов необходимых многоразовых шлангов и канюль для ирригации (для двух пакетов). |
| 2.8 | Оптика 4 мм, 30º: |
|  | Совместимость с видеосистемами FullHD; |
|  | Передне-бокового видения 30°; |
|  | крупноформатная, диаметр 4 мм; |
|  | автоклавируемая; |
| 2.9 | Тубус для гистероскопии: |
|  | - диаметр не более 5,0 мм (для использования с оптикой 4 мм); |
|  | - переменное промывание; |
| 2.10 | Тубус для гистероскопии: |
|  | - диаметр не более 6,5 мм (для использования с оптикой 4 мм); |
|  | - непрерывное промывание (два крана для аспирации и ирригации); |
|  | - диаметр инструментального канала не менее 5 Шр.; |
|  | В комплекте: - уплотняющие колпачки – 10 шт. |
| 2.11 | Рабочий элемент к резектоскопу биполярный: |
|  | «пассивный» тип; |
|  | эргономичная рукоятка; |
|  | автоматический (срабатывающий при инсталляции телескопа, внутренних и внешних тубусов) фиксирующий механизм; |
|  | автоклавируемый; |
| 2.12 | Внутренний тубус резектоскопа: |
|  | диаметр 24 Шр.; |
|  | скошенный керамический наконечник; |
|  | для постоянной ирригации; |
|  | автоматический фиксирующий механизм; |
|  | стандартный обтуратор в комплекте; |
|  | автоклавируемый; |
| 2.13 | Внешний тубус резектоскопа: |
|  | диаметр 26 Шр.; |
|  | для постоянной ирригации; |
|  | поворотный; |
|  | два запорных крана, краны выполнены из специального медицинского пластика, неразборная конструкция; |
|  | автоматический фиксирующий механизм; |
|  | автоклавируемый; |
| 2.14 | Электрод для резекции петля большая (биполярный): |
|  | для гистерорезектоскопии в физрастворе; |
|  | размер «большой»; |
|  | для тубуса 24 Шр.; |
|  | для использования с оптикой 30°. |
| 2.15 | Электрод для резекции петля средняя (биполярный): |
|  | для гистерорезектоскопии в физрастворе; |
|  | размер «средний»; |
|  | для тубуса 24 Шр.; |
|  | для использования с оптикой 30°. |
| 2.16 | Электрод для резекции ленточный (биполярный): |
|  | для гистерорезектоскопии в физрастворе; |
|  | размер «средний»; |
|  | для тубуса 24 Шр.; |
|  | для использования с оптикой 30°. |
| 2.17 | Электрод для резекции ролик (биполярный): |
|  | для гистерорезектоскопии в физрастворе; |
|  | для тубуса 24 Шр.; |
|  | для использования с оптикой 12° и 30°. |
| 2.18 | Электрод для резекции игла (биполярный): |
|  | для гистерорезектоскопии в физрастворе; |
|  | игла, отклоненная на 45°; |
|  | для тубуса 24 Шр.; |
|  | для использования с оптикой 12° и 30°. |
| 2.19 | Кюретка: |
|  | - для выскабливания; |
|  | - для использования с оптикой 12° и 30°; |
| 2.20 | Пластиковый контейнер для хранения и стерилизации: |
|  | для гистероскопов и гистерорезектоскопов; |
|  | с силиконовыми держателями; |
|  | размеры, не менее: 470 x 65 x 220 мм |
| 2.21 | Набор чистящих щёток: |
|  | щетка для инструментов, размер (диаметр щетки 6-7 мм, общая длина, не менее – 250 мм); |
|  | щетка для инструментов, размер (диаметр щетки 3-4 мм, общая длина, не менее – 250 мм); |
|  | щетка для поверхностей; |
| 2.22 | Биопсийные щипцы с одной подвижной браншей классические многоразовые (выкусыватель): |
|  | Одна бранша находится в статичном положении (неподвижная) для лучшего контроля; |
|  | Бранши фенестрированные; |
|  | Диаметр 5 Шр., длина 35-40 см; |
| 2.23 | Биопсийные щипцы с овальными браншами полужёсткие с двумя подвижными браншами многоразовые: |
|  | бранши овальные фенестрированные |
|  | Диаметр 5 Шр., длина 35-40 см; |
| 2.24 | Система видеозаписи и архивации: |
|  | Наличие не менее 2 Тб объема памяти для хранения материалов; |
|  | Возможность записи видео-материалов с разрешением FullHD (1920x1080); |
|  | Запись на внешний USB-носитель. |
| 2.25 | Стойка – тележка для оборудования: |
|  | - с размерами (высота, глубина, ширина) не менее 1150 мм (без учета держателя для ЖК монитора) х 650 мм х 650 мм; |
|  | - должно быть не менее 3-х регулируемых по высоте полок; |
|  | - должно быть не менее 4-х колес с антистатическим покрытием (два из которых с тормозом); |
|  | В комплекте: - крепление для ЖК-монитора; - ящик выдвижной с замком; - держатель для головки камеры. |