ГродМТ 543/26-ЭА                                                                                             Приложение 1

Технические характеристики (описание) медицинской техники и изделий медицинского назначения

Лот 1 Ранорасширитель типа Киршнера с комплектом зеркал

Закупке подлежит 3 компл.

- Состав (комплектация) медицинских изделий.

| № | Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Крепление настольное с вертикальной стойкой, высота 455 ±5 мм. | шт. | 2 |
|  | Горизонтальная перекладина с зажимным винтом для рамы стандартная, длина 360±5 мм. | шт. | 1 |
|  | Горизонтальная перекладина с возможностью ротации рамы на 365о *, длина 470±5 мм. | шт. | 1 |
|  | Двойное крепление для соединения стойки и перекладины, с винтом | шт. | 2 |
|  | Наклонный замок с храповым механизмом для установки лопаток на раму расширителя | шт. | 8 |
|  | Овальное кольцо (рама), цельное, малое, размер 200 х 310 ±5 мм | шт. | 1 |
|  | Овальное кольцо (рама), цельное, среднее, размер 265х370±5мм | шт. | 1 |
|  | Овальное кольцо (рама), цельное, большое, размер 300х470±5мм | шт. | 1 |
|  | Лопатка-расширитель типа Kelly, размер 50х75±5мм | шт. | 2 |
|  | Лопатка-расширитель типа Kelly, размер 50х100±5мм | шт. | 2 |
|  | Лопатка-расширитель типа Kelly, размер 50х125±5мм | шт. | 2 |
|  | Лопатка-расширитель типа Balfour, размер 65х75±5мм | шт. | 2 |
|  | Перфорированный контейнер с креплениями для хранения и стерилизации лопаток-расширителей, фиксаторов и принадлежностей, размер 535х250х100 ±5мм | шт. | 1 |
|  | Перфорированный контейнер с креплениями для хранения и стерилизации колец, стоек/ перекладин, размер 535х250х195 ±5мм | шт. | 1 |

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:

2.1. Оборудование изготовлено из высококачественной медицинской стали или иных высококачественных сплавов и материалов, устойчивых к многократным циклам обработки и стерилизации.

2.2. Гарантия производителя - не менее 2 лет.

2.3. Набор оборудования должен быть от одного производителя. *