Приложение 4 к документам на закупку №ЦС818-07/261

Описание и технические характеристики

электрооборудования для комплектации объекта

строительства «Возведение парка в границах пр. Победителей – ул. Орловская – реки Свислочь в г. Минске» 4 очередь в интересах УП «Минскзеленстрой»

Электрооборудование в соответствии с проектно-сметной документацией по объекту и техническим описанием (прилагается).

Товар поставляется в собранном виде.

Поставляемый Товар должен быть новым (товар, который не был в употреблении, ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства) – подтверждается письменным заявлением участника.

Оборудование должно быть изготовлено с использованием сертифицированных материалов, соответствующих требованиям действующих в Республике Беларусь ТНПА – подтверждается письменным заявлением участника.

Соответствие техническим характеристикам подтверждается участником путем предоставления соответствующей документации, включая принципиальные электрические схемы.

Поставщик осуществляет поставку и разгрузку оборудования собственными силами – подтверждается письменным заявлением участника.

В случае поставки аналогичного оборудования победитель процедуры закупки за счет собственных средств осуществляет внесение изменений в разработанную проектную документацию по объекту (разработчик – УП «Минскпроект») в течение 20 (двадцати) календарных дней с даты заключения договора поставки – подтверждается письменным заявлением участника.

Гарантийные обязательства: не менее 24 (двадцати четырех) месяцев с даты его поставки – подтверждается письменным заявлением участника.

Технические характеристики и описание предмета государственной закупки

| № п/п | Наименование | Характеристики по проектной документации | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Шкаф Шлк Шкаф электрический наружного исполнения, вкапываемый в грунт, композитный корпус, габариты 1800х800х300мм, IP не менее 54, климатическое исполнение УХЛ1, с отдельным отсеком со своей дверью для розеток или с возможностью подключения потребителей к розеткам без доступа к открытым токоведущим частям, с дверями с замками под ключ. В составе: - вводной выключатель нагрузки трехфазный с Iном = 250A – 1 шт.; - трансформатор тока однофазный типа ТШП 150/5, 0,5S - 3 шт.; - счетчик электронный трансформаторного включения с радиомодемом и выносной антенной типа СС-301-5.1/U/M/P(L+) – 1 шт.; - отходящие дифференциальные автоматы типа: -- АД14, Iном = 63A, 3P, 30мA – 1 шт.; -- АД14, Iном = 32A, 3P, 30мA – 1 шт.; -- АД14, Iном = 16A, 3P, 30мA – 4 шт.; -- АД12, Iном = 16A, 1P, 30мA – 3 шт.; - силовые розетки типа: -- ССИ-135 Iном = 63A, 380B – 1 шт.; -- ССИ-125 Iном = 32A, 380B – 1 шт.; -- ССИ-115 Iном = 16A, 380B – 4 шт.; -- ССИ-113 Iном = 16A, 220B – 3 шт. | 23.015.4.00-ЭС, лист 4 23.015.4.00-ЭС.СО2 листы 2,3 | 1 |
| 2 | Шкаф Шст-1 Шкаф электрический наружного исполнения, вкапываемый в грунт, композитный корпус, габариты 1800х600х300мм, IP не менее 54, климатическое исполнение УХЛ1, с отдельным отсеком со своей дверью для розеток или с возможностью подключения потребителей к розеткам без доступа к открытым токоведущим частям, с дверями с замками под ключ. В составе: - вводной выключатель нагрузки трехфазный с Iном = 63A – 1 шт.; - счетчик электронный прямого включения с радиомодемом и выносной антенной типа СС-301-10.1/U/1/M/P(L+) – 1 шт.; - отходящие автоматические выключатели типа АД12, Iном = 16A, 1P, 30мA – 3 шт.; - силовые розетки типа ССИ-113 Iном = 16А, 220В – 3 шт. | 23.015.4.00-ЭС лист 4 23.015.4.00-ЭС.СО3 листы 2,3 23.015.4.00-ЭС.СО4 листы 2,3 | 2 |
| 3 | Автоматический выключатель, 3Р, Iном=80А, по типу Тмах-Т3 или аналог | 23.015.4.00-ЭС.СО3 лист 3, 23.015.4.00-ЭС.СО4 лист 3, 23.015.4.00-ЭС.СО5 лист 2, 23.015.4.00-ЭС.СО6 лист 2 | 4 |
| 4 | Шкаф ШНО Шкаф электрический наружной установки, с аппаратурой автоматического правления наружным освещением из антивандального композитного материала, IP не менее 54, габариты (ВхШхГл): 1600х700х325мм, с установкой на фундамент, 380/220В | 23.015.4.00-ЭН листы 4,5, 23.015.4.00-ЭН.СО лист 2 | 1 |
| ВСЕГО |  |  | 8 |