Приложение 4 к документам № ГЦ616-07/261

# Техническое задание

# на закупку - калитки  усиленной в количестве 1 шт.;

# турникета- трипода скоростного в количестве 1 шт.

- Калитка усиленная

Описание:

Калитка должна быть усиленная электромоторная, нормально-открытая, реверсивная. Пропускная способность при однократном проходе не менее 6 проходов/мин; 5 режимов работы; два встроенных индикатора направления прохода. Исполнение "Классика" - стойка и створка из нержавеющей стали. Комплект поставки: стойка и преграждающая створка, пульт управления без режима многократного прохода, блок питания на 12 V DC с кабелем.  Управление должно быть как вручную — с кнопочного пульта, так и автоматически — с контроллера СКУД. В исходном положении створка калитки заблокирована и располагается поперек прохода. Включение двигателя должно обеспечивать автоматическое движение створки на 90° в направлении разрешенного прохода и возврат в начальное положение. Нормально-открытый электрозамок автоматически должен разблокировать проход при аварийном обесточивании объекта.

- Дополнительные режимы должны  обеспечивать проход группы лиц и реализуются как при ручном управлении, так и при работе калитки в составе СКУД:

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип изделия                                                  калитка усиленная

Пропускная способность при однократном проходе     не менее 6 проходов/мин

Количество рабочих режимов                    не менее 5 (3 основных и 2 дополнительных)

Ресурс, количество проходов                     не менее 3 000 000

Время открытия створки                            не более 1.00 сек

Блокирующий элемент                               нормально-открытый

Управление СКУД                                       да

Исходное положение створки                    закрыта

Ширина створки                                          не менее 1 058 мм

Ширина перекрываемой зоны                   не более 1 320 мм

Высота верха створки от уровня пола                    не менее 950 мм

Масса                                                           не менее 31 кг

Напряжение питания                                  220 V AC, 50 Hz

Рабочие температуры                                  -5...+45 °C

Климатическое исполнение                          внутренняя, наружная

Степень защиты	    не менее IP30

Срок службы                                                   не менее 8 лет

В комплекте: cтойка калитки с преграждающей створкой, пульт управления, блок питания, кабели, руководство по эксплуатации

Калитка должна быть новой, не бывшей в употреблении, ремонте, в том числе которая не была восстановлена, у которой не была осуществлена замена составных частей. Калитка должна соответствовать регламенту Таможенного союза «О безопасности машин и оборудования (ТР ТС010/2011).

Поставщик осуществляет доставку и разгрузку оборудования, монтаж и пусконаладочные работы с обучением не менее двух работников заказчика на предмет использования и правильной эксплуатации оборудования.

Поставщик освобождает оборудование от упаковки.

Турникет- трипод скоростной

Описание:  Трипод должен быть прочным скоростной  из нержавеющей стали на сдвоенной стойке с фланцем. Реверсивный моторный привод. Должен иметь - ДВА встроенных ярких LED индикатора прохода. Выносной БЛОК управления, пульт СИСТЕМНЫЙ в комплекте.

Технические характеристики

Напряжение питания стойки DC, В             15

Потребляемая мощность, Вт                  не более  60

Диапазон рабочих температур, °С            -40…+45

Габаритные размеры. Мм                     не более   999х771х684

Напряжение питания блока управления, В  220

Масса, не более, кг                                         27

Управление СКУД                                          да

Приводной механизм                                моторизованый привод   с электрическим управлением

Климатическое исполнение                     наружный

Кабель питания для подогрева м              не менее    6

Степень защиты	не менее IP33

Руководство по эксплуатации

Срок службы                                                   не менее 7 лет

Трипод должен быть новым, не бывшем в употреблении, ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей. Трипод  должен соответствовать регламенту Таможенного союза «О безопасности машин и оборудования (ТР ТС010/2011).

Поставщик осуществляет доставку и разгрузку оборудования, монтаж и пусконаладочные работы с обучением не менее двух работников заказчика на предмет использования и правильной эксплуатации оборудования.

Поставщик освобождает оборудование от упаковки.

Гарантийные обязательства: не менее 36 месяцев с момента ввода оборудования в эксплуатацию.