ГродМТ 402/26-ЗОИ(П)                                                                                       Приложение 1

Технические характеристики (описание) медицинской техники и изделий медицинского назначения

Лот 1 Аквадистиллятор

- Состав (комплектация) медицинских изделий:

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Аквадистилятор 25 л/час | К-т. | 1 |
| 2 | кронштейн-подставка | Шт. | 1 |

2.Технические требования:

2.1. аквадистиллятор не менее 365х310х580 мм;

2.2. б/электрощит не менее 230х170х175 мм;

2.3. 3ф;380/220 В; 16,2 кВт;

2.4. подключение к сети через сетевой щиток;

2.5. подвод холодной воды Ду-15, расход воды – 180 л/ч (0,05 л/с);

2.6. отвод в канализацию Ду-40;

2.7. подвод и отвод воды осуществляется резиновыми шлангам