ГродМТ 556/26-ЭА                                                                                             Приложение 1

Технические характеристики (описание) медицинской техники и изделий медицинского назначения

Лот 1 Лампа щелевая

- Состав (комплектация) медицинского оборудования:

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Лампа щелевая | шт. | 1 |

- Технические требования

Тип – стационарный

Тип осветителя- галогенный

Оптическая система- Галилея

Осветитель- нижний

Фильтры- бескрасный/ серый/ синий кобальтовый/ теплопоглощающий / янтарный

Рабочее расстояние- не менее 60 мм

Увеличение- 6*/10* /16*/ 25*/ 40*

Межзрачковое расстояние- 55-80 мм

Длина щели- 0,3-14 мм

Ширина щели- 0-14 мм

Поворот щели- 0-180град

Диапазон вертикального перемещения-не менее 28 мм

Диапазон продольного перемещения- не менее 48 мм

Диапазон поперечного перемещения- не менее 98 мм

Диапазон точной регулировки столешницы- не менее 10 мм

Предназначен для биомикроскопического исследования переднего и заднего отдела глаза.