ГродМТ 558/26-ЭА                                                                                             Приложение 1

Технические характеристики (описание) медицинской техники и изделий медицинского назначения

Лот 1 Тележка медицинская внутрикорпусная для перевозки биксов

- Состав (комплектация) медицинских изделий:

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Тележка медицинская внутрикорпусная для перевозки биксов | Шт. | 5 |

2. Технические требования:

2.1. Тележка медицинская внутрикорпусная универсальная; для перевозки биксов, контейнеров с лекарствами, медаппаратуры и др. 2.2. имеет 2 полки 2.3. габариты: (Ш×Г×В): 1250×780×1100 мм (+- 100 мм)

Лот 2 Тумба – мойка лабораторная с накладной мойкой одноместная

- Состав (комплектация) медицинских изделий:

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Тумба с врезной мойкой лабораторная (напольная) | шт. | 1 |
| 1.2. | Смеситель локтевой с высоким изливом, сифон, комплект гибких шлангов | шт. | 1 |

2. Технические требования:

  - Конструкция: сварной металлический каркас с регулируемыми опорами.

  - Размеры тумбы-мойки (ДхШхВ): 600 мм х 600 мм х 900 мм.

  - Столешница полипропиленовая (толщина 15 мм) с полипропиленовой мойкой (размеры ДхШхГ: 400 мм х 400 мм х 300 мм).

  - Наличие 2-х дверей из ЛДСП белого цвета.

  - Внутренние боковые стенки, задняя стенка и дно тумбы-мойки должны быть полностью зашиты ЛДСП.

  - В задней стенке и дне тумбы (в зависимости от проекта) допускается выполнение скрытых технологических вырезов под ввод инженерных коммуникаций (водоснабжение и канализация). Все торцы выполненных вырезов должны быть обработаны защитным составом.

  - Все внутренние стыки, примыкания деталей (стенки со дном, стыки задней стенки) и места врезки инженерных коммуникаций должны быть в процессе сборки обработаны санитарным силиконовым герметиком с противогрибковыми (фунгицидными) добавками.

  - Место стыка верхнего периметра тумбы и врезной мойки должно быть полностью изолировано силиконовым герметиком по всему периметру для исключения протекания воды внутрь тумбы.

3. Дополнительные требования:

3.1. Устойчивость к дезинфекции в соответствии с действующими в Республике Беларусь санитарными правилами и нормами.

Лот 3 Столик медицинский передвижной манипуляционный с полкой

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Столик медицинский передвижной манипуляционный с полкой | Шт. | 1 |

2. Технические требования:

2.1. Стол медицинский с полкой передвижной (инструментальный большой);

2.2. из нержавеющей стали

2.3.4 колеса Ø50 мм, два из которых с тормозом;

2.4. габариты (мм): не менее (Ш×Г×В): 760×470×800 мм

Лот 4 Подставка для стерилизационных ёмкостей (биксов)

- Состав (комплектация) медицинских изделий:

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Подставка для стерилизационных ёмкостей (биксов) | Шт. | 14 |

2. Технические требования:

2.1. для установки биксов всех типоразмеров и открытия крышек с помощью педального привода; 2.2. с регулировкой по высоте; 2.3. материал: каркас – металл, столик – из нержавеющей стали; 2.4. - 3-х лучевое мобильное основание, 3 колеса 2.5. Габаритные размеры (Д×Ш×В, мм): не менее 400×400×830.