Приложение 4

к документам ЦС835-07/261

ОПИСАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПРЕДМЕТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЗАКУПКИ

Малые архитектурные формы: урны и фоторамка для комплектации объекта строительства «Возведение парка в границах пр. Победителей – ул. Орловская – реки Свислочь в г. Минске» 4 очередь

Лот №1. Урна У1.

Технические характеристики представлены на листе 22 раздела        23.015.4.00-ГП1, листе 26 раздела 23.015.4.00-ГП.АР1 (Приложение №4 к документации на закупку).

Габариты ДхШхВ: 460х460х600мм

Полимербетон скамьи выполнить с гладкой фактурой, цвет 05 «Слоновая кость».

Металлический вкладыш (оцинкованный) толщиной не менее 1мм с прорезями/ручками для обслуживания.

Количество единиц товара – 65 шт.

Стоимость – 47 829,74 белорусских рублей с учетом всех затрат.

Лот №2. Фоторамка Ф-1.

Технические характеристики представлены на листах 12-14 раздела 23.015.4.00-ГП.АР1 (Приложение №4 к документации на закупку).

Габариты ДхШхВ: 3500х600х2700мм (+/- 100мм).

Полимербетон фоторамки выполнить с гладкой фактурой, цвет 05 «Слоновая кость».

Металлические элементы очистить от окалины, ржавчины, пыли и обезжирить.

Работы по защите конструкций от коррозии производить на заводе-изготовителе грунтом «Рем-Цинк 2К» по СТБ 1827-2008 в 1 слой. Окрасить за 2 раза краской для наружных работ по типу WS-Plast M4200, цвет RAL7006 (бежево-серый). Общая толщина антикоррозионного покрытия – 80мкм.

Деревянные элементы фоторамки изготовить из древесины лиственницы 1 сорта (массив), влажностью не более 22%. Деревянные элементы зачистить, отшлифовать, покрыть тиковым маслом TEAK OIL в 2 слоя, цвет «Холодный серый».

Название парка выполнить шрифтом Candara (bolt), высота текста – 100мм. Буквы изготовить из нержавеющей стали с нитрид-титановым покрытием цвет RAL 1035. Буквы крепить на клеевой состав по типу жидкие гвозди.

Количество единиц товара – 1 шт.

Стоимость – 30 414,50 белорусских рублей с учетом всех затрат.

Поставляемый Товар должен быть новым, не ранее 2026 года выпуска (товар, который не был в употреблении, ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства) (подтверждается письменным заявлением участника).

Оборудование должно быть выполнено с использованием сертифицированных материалов, соответствующих требованиям действующих ТНПА.

Конструкция должна обеспечивать прочность, устойчивость, жесткость и пространственную неизменяемость.

Оборудование сопровождается руководством по установке (техническое описание и схема сборки) и техническим паспортом, в котором указано: вес, предназначение, заводской номер, правила безопасной эксплуатации.

Соответствие техническим характеристикам подтверждается участником путем предоставления соответствующей документации.

Поставщик осуществляет поставку, разгрузку, сборку (при необходимости) и монтаж (по лоту №2) оборудования собственными силами.

В случае поставки аналогичного оборудования победитель процедуры закупки за счет собственных средств осуществляет внесение изменений в разработанную проектную документацию по объекту (разработчик – УП «Минскпроект») в течение 20 (двадцати) календарных дней с момента заключения договора поставки.

Участник в своем предложении указывает полное описание и технические характеристики предлагаемого товара с предоставлением соответствующей документации в соответствии с проектно-сметной документацией (разделы 23.015.4.00-ГП1, 23.015.4.00-ГП.АР1) (Приложение №4 к документации на закупку).

Гарантийные обязательства: не менее 24 (двадцати четырех) месяцев с даты поставки товара (по лотам №№1,2)