|  | УТВЕРЖДАЮ Заместитель главного инженера по производству УП «Экорес» ______________В.А.Шайтор «____»___________2026 г. |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на закупку резинотканевой конвейерной (транспортёрной) ленты (DIN 22102) с тремя слоями высокопрочной ткани EP, защитной резиновой обкладкой с рабочей стороны и нижней нерабочей обкладкой с голой тканью на приводной стороне.

- Наименование и количество (объем) подлежащих закупке товаров (работ, услуг) и при необходимости требования к каждому из них:

1.1.  Лот №1: Маслостойкая конвейерная лента с маркировкой ЕР 400/3 3/0

и размерами 1400 х 45000 мм предназначена для транспортировки грузов, содержащих масла, жиры и смазочные материалы, в тяжёлых условиях эксплуатации.

Расшифровка технических характеристик.

- EP 400/3: ЕР – тип ткани, Е - полиэфир (основа), Р - нейлон (уток);

Суммарная прочность ленты на разрыв составляет 400 Н/мм (разрывная прочность ленты, Н/мм).

Тканевый каркас состоит из 3 слоёв синтетической ткани EP (полиэфир в основе, нейлон в утке).

- Толщина обкладок: 3/0

-верхняя рабочая резиновая обкладка имеет толщину 3 мм, нижняя нерабочая обкладка — 0 мм (лента с голой тканью на приводной стороне).

- Общая толщина ленты -8 мм.

- Геометрические размеры: 1400 х 45000 мм.

Ширина ленты составляет 1400 мм (1.4 метра), общая длина в бухте — 45000 мм (45 погонных метров).

Лот №2: Маслостойкая конвейерная лента с маркировкой ЕР 400/3 3/0

и размерами 1600 х 30000 мм предназначена для транспортировки грузов, содержащих масла, жиры и смазочные материалы, в тяжёлых условиях эксплуатации.

Расшифровка технических характеристик

Маслостойкая конвейерная лента с маркировкой ЕР 400/3 3/0

Транспортёрная лента - элемент транспортёра, предназначенный для перемещения грузов.

- EP 400/3: ЕР – тип ткани, Е - полиэфир (основа), Р - нейлон (уток);

Суммарная прочность ленты на разрыв составляет 400 Н/мм (разрывная прочность ленты, Н/мм).

- Тканевый каркас состоит из 3 слоёв синтетической ткани EP (полиэфир в основе, нейлон в утке).

- Толщина обкладок:   3/0

-верхняя рабочая резиновая обкладка имеет толщину 3 мм, нижняя нерабочая обкладка — 0 мм (лента с голой тканью на приводной стороне).

Общая толщина ленты -8 мм.

- Геометрические размеры: 1600 х 30000 мм.

Ширина ленты составляет 1600 мм (1.6 метра), общая длина в бухте — 30000 мм (30 погонных метров).

- 2.Обоснование необходимости закупки: для проведения    планово-предупредительного ремонта (ППР) и формирования не снижаемого остатка критически важных комплектующих на складе МПСЗ, для оперативного устранения возможных неполадок и поддержания работоспособности оборудования мусороперерабатывающего сортировочного завода (МПСЗ) УП «Экорес» по ул. Павловского, 7 «Д».

3.  Количество:

Лот №1    45 погонных метров.

Лот №2    30 погонных метров.

4. Код ОКРБ-007-2012: 22.19.40.500 — Ленты конвейерные (транспортёрные) из вулканизованной резины.

5. Место поставки товара: Республика Беларусь, г. Минск, ул.Павловского,

7Д. УП «Экорес»

6. Срок оказания услуг: -----

7. Валюта платежа: белорусский рубль (BYN).

8. Источник финансирования закупки товара (выполнения работ, оказания услуг): собственные средства УП «Экорес».

9. Условия оплаты: ---

10. Квалификационные требования к участникам:

- копия свидетельства о государственной регистрации.

ЗАДАНИЕ ПОДГОТОВИЛИ:

Главный механик СМ и Э                                                                              Ю.И.Сухой

СОГЛАСОВАНО:

| Начальник МПСЗ |  | С.С.Шпуников |
| --- | --- | --- |