Согласовано                                                                                                                                            Утверждаю

КУП «Минская спадчина»

Первый заместитель директора

___________ Г.И. Люботынский

"_____" __________ 2026 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

для проведения процедуры Государственной   закупки оборудования

системы охранной  сигнализации

(краткое наименование товара)

в интересах КУП «Минская спадчина»

(наименование заказчика)

Наименование объекта строительства, его местонахождение:

1. Перечень    потребительских    и  экономических  показателей (характеристик) закупаемого товара: «Реконструкция капитального строения по пр-ту Партизанскому, 154А для размещения учреждения «Государственный архив г. Минска» с выделением очередей строительства». 2-я очередь строительства».

1.1. характер  и  необходимые   технические,   качественные   и количественные  характеристики  закупаемых   товаров (спецификация): оборудование и изделия должны иметь сертификаты соответствия РБ, при закупке оборудования с техническими характеристиками и параметрами  отличающимися от приведенных в спецификациях оборудования, в разработанную проектную документацию вносятся изменения проектной организацией.

1.2.  наличие    проектно-сметной     документации 23.005.2.1-ОПС2.1, 23.005.2.1-ОПС2.2 прошедшей государственную экспертизу имеется

1.3. наличие  договора  строительного  подряда на строительство объекта или государственного контракта на выполнение подрядных работ имеется

1.4. количество закупаемого товара:

| № п/п | № Поз. |  | Код продукции | Наименование, тип, марка, Технические характеристики | Тип марка (аналог) | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. |  | 3 | 4. | 5. | 6. | 7. |
| 1. 2. 1. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12 1. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 1. 22. 23. 24. | 2. 2. 2. | 26.30.50.800 26.30.50.800 3. 26.30.50.800 26.30.50.800 26.30.50.800 26.30.50.800 26.30.50.800 26.30.50.800 26.30.50.800 26.30.50.800 26.30.50.800 26.30.50.800 26.30.50.800 3. 26.30.50.800 26.30.50.800 26.30.50.800 26.30.50.800 26.30.50.800 26.30.50.800 26.30.50.800 26.30.50.800 26.30.50.800 3. 26.30.50.800 26.30.50.800 26.30.50.800 |  | Прибор приемно-контрольный охранный см. (Проект 23.005.2.1-ОПС2.1.СО) на 8 шлейфов, с возможностью расширения емкости ППКО до 32 шлейфов; передача извещений о состоянии на ПЦН СПИ «АСОС Алеся» по Еthernet/GSM(3G,4G) каналам; Uпит. от сети переменного тока- 187-242 В, от АКБ – 10,7-14В; Iпотр от АКБ – не более 250мА; габаритные размеры 340×205×100 мм. Прибор приемно-контрольный охранный см. (Проект 23.005.2.1- ОПС2.1.СО) на 4 шлейфа; передача извещений о состоянии на ПЦН СПИ «АСОС 4. Алеся» поЕthernet/GSM(3G,4G) каналам; Uпит. от сети переменного тока- 187-242 В, от АКБ – 10,7-14В; Iпотр от АКБ – не более 180 мА; габаритные размеры не более 151×65×94 мм. Модуль расширения шлейфов сигнализации см. (Проект 23.005.2.1-ОПС2.1.СО) Контроль до 8 шлейфов; Uпит. – 10-14 В; Iпотр. – не более 55 мА; габаритные размеры не более 135×85×35 мм. Блок выносной индикации, см. (Проект 23.005.2.1-ОПС2.1.СО) в комплекте: Предназначен для индикации состояния до 24-х двухпроводных и радиоканальных шлейфов сигнализации; Uпит. – 10-14 В; Iпотр. – не более 48 мА; габаритные размеры не более 130×68×28 мм. Устройство доступа для наружной установки см. (Проект 23.005.2.1-ОПС2.1.СО) наличие тампер контакта. Радиорасширитель шлейфов сигнализации радиоканальный см. (Проект 23.005.2.1-ОПС2.1.СО тревожная кнопка до 1000 м; Uном. – 12 В; Iпотр. – не более 100 мА; габаритные размеры не более 136×86×38 мм; в комплекте с антенной GSМ. Модуль доступа выносной см. (Проект 23.005.2.1-ОПС2.1.СО), сенсорная клавиатура,позволяющая осуществлять набор кодов доступа; ; Uпит. – 10-15 В; Iпотр. – не более 30 мА; габаритные размеры 110×90×25 мм. Источник резервного питания, см.(Проект 23.005.2.1-ОПС2.1.СО) Uпит. – 150- 253 В; выходное напряжение при питании: от сети 13,6 ± 0,6В Iном.. – не более 6 А; место под 2 АКБ 26/40Ач. Антенна GSМ выносная см.(Проект 23.005.2.1-ОПС2.1.СО), длинна кабеля: 5 м.; коэффициент усиления: 3,5 дБи. Разъем SМА female, прямой. Крепление : клеевая основа. Размер 115×22×4мм. Светозвуковой оповещатель см.(Проект 23.005.2.1-ОПС2.1.СО) Uпит. – 9-14 В; 95- 110 дБ; Iпотр. – не более 25 мА; наличие тампер контакта. Аккумуляторная батарея -12В, 9Ач; см. (Проект 23.005.2.1-ОПС2.1.СО) (Проект 23.005.2.1-ОПС2.2.СО) габаритные размеры не более 151×65×100 мм. Аккумуляторная батарея -12В, 40Ач; см. (Проект 23.005.2.1-ОПС2.1.СО) 4. габаритные размеры не более 197×165×170 мм. Аккумуляторная батарея -12В, 18Ач; см. (Проект 23.005.2.1-ОПС2.1.СО) см. (Проект 23.005.2.1-ОПС2.2.СО) и габаритные размеры не более 181×77×167 мм. Аккумуляторная батарея -12В, 22Ач; см. (Проект 23.005.2.1-ОПС2.1.СО) габаритные размеры не более 181×77×167 мм. Аккумуляторная батарея -12В, 26Ач; см. (Проект 23.005.2.1-ОПС2.2.СО; ОПС2.1.СО) габаритные размеры не более 175×166×125 мм. Аккумуляторная батарея -12В, 7Ач; см. (Проект 23.005.2.1-ОПС2.2.СО) габаритные размеры не более 151×65×100 мм. Прибор приемно-контрольный прибор на 4 шлейфа, и управления, в комплекте: см. (Проект 23.005.2.1-ОПС2.2.СО) с возможностью расширения емкости ППКО до 20 шлейфов; Uпит. от сети переменного тока- 195-253 В, от АКБ – 10,5-14В; Iпотр от АКБ – не более 100мА; интерфейс связи - RS485; габаритные размеры 285×225×105 мм. Прибор приемно-контрольный прибор на 8 шлейфов, и управления, в комплекте: см. (Проект 23.005.2.1-ОПС2.2.СО) с возможностью расширения емкости ППКО до 24 шлейфов; Uпит. от сети переменного тока- 195-253 В, от АКБ – 10,5-14В; Iпотр от АКБ – не более 140мА; интерфейс связи - RS485; габаритные размеры 285×225×105 мм. Модуль расширения на 16 шлейфов, см. (Проект 23.005.2.1-ОПС2.2.СО) установленный в корпусе ППКО; контроль до 16 шлейфов; Uпит. – 10-14 В; Iпотр. – не более 380 мА. Модуль расширения на 8 шлейфов, см. (Проект 23.005.2.1-ОПС2.2.СО) установленный в корпусе ППКО; контроль до 8 шлейфов; Uпит. – 10-14 В; Iпотр. – не более 200 мА. Выносная панель управления охранная, в комплекте: см. (Проект 23.005.2.1-ОПС2.2.СО) максимальное количество контролируемых ППКО – до 30 шт; тип интерфейса связи ППКО - RS485; Uпит. – 11,7-14,3 В; Iпотр. – не более 60 мА.; наличие клем подключения питания 12В внешнего оповещателя; в комплекте с устройством доступа УДС-В и ключем доступа типа DS1990А. 4. Светозвуковой оповещатель см.(Проект 23.005.2.1-ОПС2.2.СО) Uпит. – 9-14 В; 95- 110 дБ; Iпотр. – не более 25 мА; наличие тампер контакта. Источник резервного питания, см.(Проект 23.005.2.1-ОПС2.2.СО) Uпит. – 150- 253 В; выходное напряжение при питании: от сети 13,6 ± 0,6В Iном.. – не более 3 А; место от АКБ 10-13 В, 7Ач габаритные размеры не более 255×310×85 мм. Источник резервного питания, см.(Проект 23.005.2.1-ОПС2.2.СО) Uпит. – 150- 253 В; выходное напряжение при питании: от сети 13,6 ± 0,6В Iном.. – не более 6 А; место от 2 АКБ 40 Ач или 2АКБ 26Ач габаритные размеры 450×400×210 мм. | Аларм-11 исп.GSМ Аларм-14/4 исп.GSМ 5. МРШС-8 БВИ УД-3Т Б-1ДР МДВ-7/К ИРП-12 исп. 06 AN-GSM-05-SMA-STRAIGTH 5000 ЗОС-1М 5 А24/4 А24/8 МР-А24/16 МР-А24/8 ВПУ-А24/700 5. ЗОС-1М ИРП-12 исп. 12 ИРП 12 исп. 06 | Ком-кт Ком-кт 6. Шт. Шт. Шт. Шт. Шт. Шт. Шт. Шт. Шт. Шт. 6. Шт. Шт. Шт. Шт. Ком-кт. Ком-кт. Ком-кт Ком-кт. Ком-кт 6. Шт. Шт. Шт. | 11 4 7. 10 7 18 1 16 4 10 14 7 3 7. 14 3 4 1 2 7 7 2 1 7. 1 1 3 |

1.5 Наименование и код предмета закупки в соответствии с подкатегорией общегосударственного классификатора Республики Беларусь ОКРБ 007-2012 «Классификатор продукции по видам экономической деятельности» - 26.30.50.800

2. Место поставки закупаемого товара  г.Минск, пр-кт Партизанский, 154А.

3. Срок (график) поставки закупаемого товара: 60 календарных дней с момента подписания договора.

4. Требования по гарантии и  обслуживанию  закупаемого  товара - в соответствии с действующей нормативной документацией предприятия – изготовителя, но не менее _24  месяцев с момента отгрузки товара.

5. Источник финансирования закупки – местный бюджет г. Минска.

6. Валюта платежа по договору поставки - белорусские рубли.

7. Стоимость   33 021,19рублей с НДС.

Ведущий инженер ПО                                                                            Лягин А.А.